Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu cieśla

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Bogusław Szumilas, Jolanta Skoczylas, Marian Tuszyński

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: DK Ciechanów, INTERSOL DEWELOPER Sp. z o.o. Radom, Zakład Ciesielsko-Dekarski Kozienice, STOLRAD Sp. z o.o. Radom, EXTRA DACH Białka, ROSA-MET RADOM Sp. z o.o. Radom, Zakład budowlany Radom, EUROGLATER Sp. z o.o. Radom;

Ujednolicanie zapisów: Aleksandra Dąbrowska, Wojciech Szczepański

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Cieśla |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 711501 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie robót ciesielskich |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g) i PKZ(B.c) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.15. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowlana - Pracownia rysunku technicznego - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie robót ciesielskich

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- telewizor,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowlana

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- tablice lub gabloty poglądowe z połączeniami konstrukcji dachowych, konstrukcji wiązarów, ścian budynków drewnianych, konstrukcji szalunków itp.

- próbki materiałów budowlanych,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące prac ciesielskich,

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

- modele i plansze obiektów budowlanych z uwzględnieniem rodzajów konstrukcji poszczególnych ich elementów,

- modele lub plansze maszyn i urządzeń budowlanych z podaniem ich parametrów technicznych (żurawie, dźwigi, rusztowania, szalunki i deskowania),

- modele lub plansze rodzajów przegród budowlanych poziomych i pionowych, więźb dachowych, konstrukcji ścian drewnianych,

- przymiar liniowy, przymiar zwijany, suwmiarka, kątownik, laserowy przyrząd traserski i dalmierz laserowy,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową uwzględniająca roboty ciesielskie np.: poradniki zawodowe, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy techniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje producentów dotyczące wykonywania robót ciesielskich, katalogi nakładów rzeczowych, katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach ciesielskich,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe uwzględniające roboty ciesielskie,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- instrukcje producentów dotyczące wykonywania robót ciesielskich,

- katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach ciesielskich.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, programem do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektowanych obiektów budowlanych,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami dokumentacji elementów konstrukcji ciesielskich,

- biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych i konstrukcji ciesielskich,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych obiektów budowlanych oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem konstrukcji ciesielskich.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, normy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, typowe projekty ciesielskie,

- próbki materiałów budowlanych i stosowanych w konstrukcjach ciesielskich np.: materiały drzewne ścienne i stropowe, tarcica i tworzywa drzewne,

- tablice poglądowe przedstawiające: rodzaje konstrukcji i połączeń ciesielskich, rodzaje więźb dachowych, wiązarów, przykładowe akcesoria ciesielskie,

- modele konstrukcji ciesielskich takich jak: więźby dachowe, wiązary, konstrukcje ścian drewnianych, deskowania, szalunki, połączenia ciesielskie itp.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

- Stanowisko obróbki drewna (jedno dla trzech uczniów).

- Stanowisko montażu konstrukcji drewnianych (jedno dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych

- Stanowisko obróbki drewna

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- w pracowni należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, centralną instalację sprężonego powietrza lub kompresor z oprzyrządowaniem, centralną instalację wyciągową pyłów i wiórów lub stanowiskowe odciągi pyłów i wiórów,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V oraz gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza lub w przypadku braku centralnej instalacji w pracowni kompresor z oprzyrządowaniem, odciąg pyłów i wiórów.

- Stanowisko montażu konstrukcji drewnianych

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy lub wyjątkowo jako stanowiska szkoleniowe na zewnątrz budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- w pracowni należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, centralną instalację sprężonego powietrza lub kompresor z oprzyrządowaniem,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V oraz gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza lub w przypadku braku centralnej instalacji w pracowni kompresor z oprzyrządowaniem, odciąg pyłów i wiórów do obrabiarki.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- Stanowisko obróbki drewna

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół stolarski,

- pilarka tarczowa uniwersalna, pilarka tarczowa przenośna ukośnica, pilarka taśmowa,

- strugarka wyrówniarka,

- frezarka dolnowrzecionowa,

- wiertarka pozioma,

- strug ręczny elektryczny,

- frezarka ręczna (jedna wymieniona obrabiarka na wszystkie stanowiska do obróbki drewna),

- wiertarka elektryczna sieciowa,

- wkrętarka akumulatorowa,

- piła płatnica,

- komplet wierteł do drewna,

- komplet wkrętaków ręcznych,

- młotek metalowy ciesielski, komplet dłut ciesielskich, komplet tarników do drewna.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar składany, przymiar zwijany,

- suwmiarka,

- kątownik kąt 90°, kątownik nastawny,

- liniał stalowy.

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- sortymenty drewna okrągłego (kłody, stemple),

- sortymenty tarcicy (deski, bale, belki, łaty, krawędziaki),

- tworzywa drzewne/materiały drewnopochodne (płyty wiórowe, pilśniowe, sklejka),

- tworzywa sztuczne.

  - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w pracowni,

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót ciesielskich.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

- Stanowisko montażu konstrukcji drewnianych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół stolarski,

- pilarka tarczowa przenośna ukośnica, pilarka łańcuszkowa,

- wyrzynarka ręczna,

- frezarka ręczna,

- szlifierka ręczna oscylacyjna,

- strug ręczny elektryczny,

- zwornice stolarskie 4 szt.,

- drabina budowlana (minimum jedna wymieniona obrabiarka na wszystkie stanowiska do montażu konstrukcji drewnianych),

- wiertarka elektryczna sieciowa,

- wkrętarka akumulatorowa,

- komplet wierteł do drewna, metalu, betonu,

- komplet wkrętaków ręcznych,

- piła płatnica,

- młotek metalowy ciesielski,

- komplet dłut ciesielskich, komplet tarników do drewna,

- komplet kluczy płaskich i nasadowych,

- komplet ścisków stolarskich,

- łapka do wyciągania gwoździ,

- pobijak drewniany i gumowy,

- kleszcze, szczypce, obcęgi,

- siekiera,

- klocek szlifierski,

- pędzel/wałek,

- przedłużacz.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar składany, przymiar zwijany,

- suwmiarka,

- taśma miernicza min. 15 m,

- kątownik 90°, kątownik nastawny,

- dalmierz laserowy,

- laserowy przyrząd traserski,

- poziomnica,

- łata aluminiowa,

- liniał stalowy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- sortymenty drewna okrągłego (kłody, stemple),

- sortymenty tarcicy (deski, bale, belki, łaty, krawędziaki),

- tworzywa drzewne drewnopochodne (płyty wiórowe OSB, płyty pilśniowe, sklejka),

- tworzywa sztuczne stosowane w ciesielstwie,

- środki do impregnacji drewna,

- łączniki i akcesoria stalowe (gwoździe, zszywki, wkręty, śruby, skowy, płytki i pierścienie kolczaste, profile stalowe itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w pracowni,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ciesielskich.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- magazyn materiałów drzewnych, akcesoriów ciesielskich oraz elementów wykonanych w ramach ćwiczeń,

- magazynek na materiał drzewny.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Cieśla |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 711501 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3 | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia budowlana |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. RAM 4 GB, dysk twardy min. 320 GB, nagrywarka DVD, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, - monitor LED 24” format standardowy, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji i grafiki), - program antywirusowy. - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, - wbudowane głośniki. - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 4. | Dalmierz laserowy | - pomiar: od min. 0,05 m do max. 50 m, - klasa lasera: max. 2, - dokładność pomiaru: max. ± 1,5 mm, - max. czas dokonywanego pomiaru: do 5 s, - zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA, - funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objętość, wskazane dodatkowe funkcje, - żywotność baterii: min. 5000 pomiarów, - pamięć ostatnich pomiarów: min. 10 oraz 1 wartości stałej, - automatyczne wyłączenie: max do 360 s, - możliwość zmiany jednostki pomiaru: m, cm, mm, - czas pomiaru: max. 0,7 s, - dioda laserowa min. 400 do max. 700 nm, - moc lasera: max. 1 mW, - klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP 54 - czujnik pochylenia 360°, - wbudowane automatyczne podświetlanie, - odporny na upadki z min.1 m, - możliwość zainstalowania do statywu, - futerał, pasek na rękę, max. 2 baterie alkaliczne AA, - certyfikat producenta i instrukcja obsługi w języku polskim, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów. |
| 5. | Laserowy przyrząd traserski | - profesjonalny, - dioda laserowa: moc lasera: max. 1 mW, - dioda laserowa min. 400 nm do max. 700 nm, - klasa lasera: max. 2, - wskazania: 2 linie (min. 180° do max. 360°), - linie lasera mogą być emitowane pojedynczo lub razem w zależności od zastosowania, - ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 54, - minimalny zasięg pomiarowy: bez odbiornika - min.10 m do max. 20 m, z odbiornikiem (średnica) min. 50 m do max. 80 m, - zasięg pracy z tablicą celowniczą: do max. 30 m, - dokładność linii poziomej i pionowej: max. do +/-3 mm na 10 m, - zasilanie: baterie alkaliczne AA max. 4 szt. x 1,5 V, - samopoziomowanie automatycznie w zakresie max. ±4° w czasie do max. 4 sek. (po przekroczeniu zanik linii lasera), Dodatkowe informacje: - przeznaczony do prac wewnętrznych, odporny na uderzenia, - wyposażenie dodatkowe: walizka, baterie alkaliczne (AA) 1,5 V, laserowa tablica celownicza, okulary, pokrowiec, statyw (aluminium) typu budowlanego, gwint statywu: 1/4", 5/8", - certyfikat producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, - procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, RAM 4GB, dysk twardy min. 320 GB, nagrywarka DVD, karta grafiki oddzielna min. 1 GB RAM, - mysz, klawiatura, - monitor LED 24” format standardowy, system operacyjny Win 7 Professional 64bit, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko, - program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D, - na min 16 stanowisk, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki, - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - drukowanie, kopiowania, skanowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Warsztaty szkolne – Stanowisko obróbki drewna |  |  |
| 1. | Pilarka tarczowa uniwersalna | - max. średnica piły tarczowej 400 mm, - średnica otworu piły min. 25 mm, - zakres obrotów 2500÷4000 tys. min-1, - regulacja tarczy góra/dół i pod kątem 450, - max. wysokość cięcia 110 mm, - moc silnika min 4 kW, - wózek boczny, - oprzyrządowanie w zależności od potrzeb. |
| 2. | Pilarka tarczowa przenośna ukośnica | - zasilanie elektryczne 230V, 50-60 Hz, - średnica tarczy max. 200 mm, - moc silnika min. 1,4 kW, - obroty min. 3500 min-1, - oprzyrządowanie zgodnie z zastosowaniem. |
| 3. | Odciąg wiórów (w przypadku braku centralnej sieci odciągu wiórów w pracowni) | - prędkość powietrza odwirowywania min. 24 m/s, - pojemność zbiorników na wióry min. 120 litrów, - moc silnika min. 1,5 kW, - średnica króćca ssawnego 100 mm |
| 4. | Pilarka taśmowa | - szerokość piły taśmowej min.8 mm, - średnica kół taśmowych min. 450 mm, - wymiary stołu min. 600x600 mm, - maksymalna grubość piłowanego elem. 250 mm, - prędkość skrawania min. 24 m/s, - moc silnika min. 4 kW |
| 5. | Strugarka wyrówniarka | - szerokość strugania min. 300 mm, - grubość warstwy struganej max. 5 mm, - średnica wału nożowego min. 90 mm, - prędkość obrotowa wału nożowego 4500 tys. obr./min. - moc silnik min. 4,0 kW |
| 6. | Frezarka dolnowrzecionowa | - prędkość obrotowa wrzeciona 3000÷9000 tys. min.-1 - zakres podnoszenia wrzeciona min. 150 mm, - wymiary stołu 1000 x 1000 mm, - moc silnika min. 3.5 kW, - trzpień wstawny ø min. 25 mm |
| 7. | Wiertarka pozioma | - napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, - moc min. 550 W, - obroty 300÷3000 min -1 |
| 8. | Strug ręczny elektryczny | - prędkość obrotowa wrzeciona min. 10÷12 tys. min.-1 - moc silnika min. 0,70 kW, - średnica wału nożowego min.50 mm, - ilość noży min. 2 szt., - prąd zmienny 230 V, 50-60 Hz. |
| 9. | Frezarka ręczna elektryczna | - napęd elektryczny 230 V, 50-60 Hz, - moc min. 600 W, - obroty 24÷29 tys. min -1, - średnica trzpienia freza min. 8 mm |
| 10. | Stół stolarski | - długość min. 2 m, - wysokość ok. 800 mm - docisk przedni i tylni, - szuflady i skrzynka narzędziowa. |
| 11. | Wiertarka elektryczna sieciowa | - napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, - moc silnika min. 550 W, - obroty 0-2880 min -1, - średnica uchwytu wiertła min. 2 mm |
| 12. | Wkrętarka akumulatorowa | - obroty 0-550 min -1, - średnica uchwytu wiertła 1÷12 mm, - pojemność akumulatora min. 18,4 V |
| - Warsztaty szkolne – Stanowisko montażu konstrukcji drewnianych |  |  |
| 1. | Pilarka tarczowa przenośna -ukośnica | - max. średnica piły tarczowej 400 mm, - średnica otworu piły min. 25 mm, - zakres obrotów 2500÷4000 tys. min-1, - regulacja tarczy góra/dół i pod kątem 450, - max. wysokość cięcia 110 mm, - moc silnika min 4 kW, - wózek boczny, - oprzyrządowanie w zależności od potrzeb. |
| 2. | Wyrzynarka ręczna | - napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, - moc silnika min. 550 W, - obroty 0 2880 min -1 |
| 3. | Frezarka ręczna elektryczna | - napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, - moc min.600 W, - obroty 24÷29 tys. min -1, - średnica trzpienia freza min. 8 mm |
| 4. | Szlifierka ręczna oscylacyjna | - napęd elektryczny 230V, 50-60 Hz, - moc min. 450 W, - prędkość obrotowa 10÷12 tys. min -1, - średnica stopy szlifierskiej 125÷150 mm, - mimośrodowość min 2,5 mm |
| 5. | Strug ręczny elektryczny | - prędkość obrotowa wrzeciona min. 10÷12 tys. min.-1 - moc silnika min. 0,70 kW, - średnica wału nożowego min.50 mm, - ilość noży min. 2 szt., - prąd zmienny 230 V, 50-60 Hz |
| 6. | Zwornice stolarskie | - długość zwornicy 2 m |
| 7. | Stół stolarski | - długość min. 2 m, - wysokość ok. 800 mm, - docisk przedni i tylni, - szuflady i skrzynka narzędziowa. |
| 8. | Wiertarka elektryczna sieciowa | - napęd elektryczny 230 V, 50-60 Hz, - moc silnika min. 550 W, - obroty 0-2880 min -1, - średnica uchwytu wiertła min. 2 mm |
| 9. | Wkrętarka akumulatorowa | - obroty 0-550 min -1, - średnica uchwytu wiertła 1 ÷12 mm, - pojemność akumulatora min. 18,4 V |
| 10. | Ściski stolarskie kpl. 10 szt. | - długość ścisków od 20 do 120 cm. |