Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Czesław Witold Czupryniak, Zbigniew Pilch, Roman Ruprecht;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: INTER-PLAST Częstochowa, F.H.U. ELTESAB Częstochowa, ISD Huta Częstochowa, KAS-SERVICE Mikołów, Ligum Pol Sp. z o.o. Głogów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ABAKOR, Głogów;

Ujednolicanie zapisów: Zbigniew Pilch, Roman Ruprecht;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 731102 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.16. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia technologii mechanicznej - Pracownia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stoliki przeznaczone do realizacji rysunku odręcznego, wyposażone w twarde, gładkie blaty wraz z krzesłami,

- stoliki przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych,

- tablica szkolna biała (do pisania mazakami),

- tablica interaktywna,

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

- komputer stacjonarny z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem i projektorem,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V (przeznaczoną dla stanowisk komputerowych), szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrządy do kreślenia i szkicowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- suwmiarka uniwersalna,

- mikrometr,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele brył geometrycznych,

- modele części urządzeń precyzyjnych i urządzeń automatyki przemysłowej.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- podręcznik rysunku technicznego,

- poradnik mechanika,

- wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

- katalogi elementów i części urządzeń precyzyjnych i urządzeń automatyki przemysłowej,

- podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).

- Pracownia technologii mechanicznej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stoły przeznaczone do pomiarów, montażu lub napraw umożliwiające ustawienie zestawu komputerowego i osprzętu dodatkowego,

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

- tablica szkolna biała (do pisania mazakami),

- komputer stacjonarny z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem i projektorem,

- filmy dydaktyczne (np. dotyczące obróbki ręcznej i mechanicznej, technologii montażu itp.),

- plansze symboli graficznych stosowanych w schematach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,

- kalibrator obciążnikowo-tłokowy,

- ekran projekcyjny,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni:

  - Stanowisko do wykonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych i elektrycznych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko do montażu i naprawy układów automatyki i urządzeń precyzyjnych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny,

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- każde stanowisko powinno mieć zasilanie jednofazowe (3–4 gniazda) i trójfazowe (1 gniazdo),

- każde stanowisko zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem nadprądowym: jeden dla gniazd jednofazowych oraz drugi wyłącznik nadprądowy dla gniazda trójfazowego,

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd w pracowni,

- stacja przygotowania powietrza jedna na całą pracownię,

- sprężarka: np. max ciśnienie 8 bar, pojemność zbiornika min. 50 litrów, wydajność przy ciśnieniu 6,5 bar – 150 l/min, zasilanie 230 V jedna na całą pracownię, zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu,

- każde stanowisko powinno mieć 2-3 przyłącza pneumatyczne szybkozłącze z doprowadzonym sprężonym powietrzem.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do wykonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych i elektrycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zasilacz prądu stałego,

- autotransformator.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- komplet płytek wzorcowych, komplet płytek kątowych,

- szczelinomierze, wzorce zarysu gwintu,

- kątowniki, kątomierze uniwersalne,

- suwmiarki uniwersalne, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe,

- suwmiarki modułowe,

- mikrometry do pomiarów zewnętrznych, mikrometry modułowe,

- czujniki zegarowe, średnicówki czujnikowe do pomiarów małych otworów,

- statywy uniwersalne, płyty pomiarowe, pryzmy kontrolne, poziomnice optyczne,

- uchwyty do płytek wzorcowych,

- manometry,

- czujniki do pomiaru temperatury,

- czujniki do pomiaru przepływu i poziomu,

- woltomierze prądu stałego i przemiennego,

- amperomierze prądu stałego i przemiennego,

- watomierze,

- multimetry,

- oscyloskop,

- rejestrator z interfejsem do komputera PC,

- miernik uniwersalny z interfejsem do komputera PC.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- model suwmiarki,

- model mikrometru,

- model konstrukcji i zasady działania manometru.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- części urządzeń precyzyjnych i urządzeń automatyki przemysłowej podlegające pomiarom wielkości mechanicznych,

- zestawy elementów i obwodów elektrycznych podlegające pomiarom wielkości elektrycznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym z interfejsem do współpracy z miernikiem uniwersalnym oraz rejestratorem,

- oprogramowanie użytkowe do konfiguracji miernika, rejestratora oraz do odczytu i zapisu wyników pomiarów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- wybrane normy PN i EU,

- tablice jednostek miar,

- tablice warsztatowych odchyłek wymiarowych,

- tablice rodzajów pasowań i układów pasowań,

- tablice odchyłek wałków i otworów tworzących pasowania na zasadzie stałego otworu i stałego wałka,

- plansze oznaczeń tolerancji kształtu i położenia,

- schematy połączeń obwodów elektrycznych,

- instrukcje do ćwiczeń,

- poradniki: metrologa warsztatowego, mechanika, elektryka,

- normy oraz charakterystyki czujników temperatury.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.

  - Stanowisko do montażu i naprawy układów automatyki i urządzeń precyzyjnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- płyta montażowa,

- zasilacz prądu stałego 24 V DC,

- zespół redukcyjno-filtrujący z zaworem odcinającym,

- blok rozdzielający do sprężonego powietrza,

- zawór redukcyjny,

- siłownik jednostronnego działania,

- siłownik dwustronnego działania,

- zestaw zaworów 3/2 monostabilnych i bistabilnych, sterowanych mechanicznie, elektrycznie i ciśnieniem,

- zestaw zaworów 5/2 monostabilnych i bistabilnych, sterowanych mechanicznie, elektrycznie i ciśnieniem,

- zawór 5/3, sterowany elektrycznie lub ciśnieniem,

- zawór szybkiego spustu,

- zawór zwrotno-dławiący,

- zawór czasowy,

- zawory logiczne koniunkcji i alternatywy,

- elementy techniki podciśnienia (przyssawki pneumatyczne, generatory podciśnienia),

- zestaw przycisków elektrycznych,

- zestaw przekaźników,

- łącznik krańcowy,

- przekaźnik pneumoelektryczny,

- manometr,

- czujniki pomiarowe: ciśnienia, poziomu, temperatury,

- pneumatyczny przetwornik pomiarowy,

- regulator pneumatyczny,

- zestaw urządzeń AGD: termowentylator, mikser,

- stacja lutownicza,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych,

- zestaw szczypiec,

- zestaw pęset,

- nóż monterski,

- klucz nastawczy,

- ściągacz izolacji,

- zaciskarka tulejek i konektorów,

- rezystor dekadowy,

- rezystor suwakowy,

- imadło.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- szczelinomierze,

- kątowniki, kątomierze uniwersalne,

- suwmiarki uniwersalne, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe,

- mikrometry do pomiarów zewnętrznych,

- czujniki zegarowe,

- manometr wzorcowy,

- miernik uniwersalny laboratoryjny,

- watomierz,

- multimetr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- ustrój pomiarowy miernika,

- mechanizm zegarowy,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- części zamienne i zestawy naprawcze,

- elementy i materiały uszczelniające,

- materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana),

- przewody pneumatyczne,

- szybkozłączki do połączeń pneumatycznych,

- przewody elektryczne wielodrutowe (linka),

- konektory i tuleje do zaciskania,

- koszulki termokurczliwe,

- materiały do lutowania (topniki, lutowia, pasty lutownicze, kalafonia, groty).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- wybrane normy PN i EU,

- schematy połączeń obwodów elektrycznych i układów pneumatycznych,

- instrukcje serwisowe naprawianych urządzeń,

- instrukcje do ćwiczeń.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

- środki ochrony indywidualnej.

- Pracownia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stoły przeznaczone do organizacji stanowisk z możliwością ustawienia zestawu komputerowego i osprzętu dodatkowego,

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych (przyrządów pomiarowych, elementów urządzeń automatyki i urządzeń precyzyjnych) i dokumentacji,

- tablica szkolna biała (do pisania mazakami),

- komputer stacjonarny z dostępem do Internetu z drukarką, skanerem i projektorem,

- filmy dydaktyczne,

- plansze symboli graficznych stosowanych w schematach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,

- ekran projekcyjny,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do badania i montażu urządzeń, układów automatyki i urządzeń precyzyjnych (jedno dla trzech uczniów).

  - Stanowisko do badania układów regulacji wielkości fizycznych (jedno dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, dodatkowo dla stanowisk 2.2. należy przewidzieć dodatkową powierzchnię na obiekt regulacji.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Zasilanie stanowisk w energię elektryczną:

- każde stanowisko powinno mieć zasilanie jednofazowe (3–4 gniazda) i trójfazowe (1 gniazdo),

- każde stanowisko zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem nadprądowym: jeden dla gniazd jednofazowych oraz drugi wyłącznik nadprądowy dla gniazda trójfazowego,

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd w pracowni.

Zasilanie stanowisk sprężonym powietrzem:

- stacja przygotowania powietrza jedna na całą pracownię,

- sprężarka: np. max ciśnienie 8 bar, pojemność zbiornika min. 50 litrów, wydajność przy ciśnieniu 6.5 bar – 150l/min, zasilanie 230 V jedna na całą pracownię, zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu,

- każde stanowisko powinno mieć 2-3 przyłącza pneumatyczne szybkozłącze z doprowadzonym sprężonym powietrzem.

Zasilanie w zimną wodę:

- w pobliżu stanowiska 2.2. umieścić punkt zasilania w wodę zimną z odpływem.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do badania i montażu urządzeń, układów automatyki i urządzeń precyzyjnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przekaźniki czasowe o różnych funkcjach,

- przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC),

- lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC),

- uniwersalny regulator dwupołożeniowy do współpracy z czujnikami temperatury (programowany rodzaj czujnika: rezystancyjne i termoelektryczne; wyjście przekaźnikowe),

- uniwersalny regulator realizujący algorytm PID do współpracy z czujnikami temperatury (programowany rodzaj czujnika: rezystancyjne i termoelektryczne; programowany zakres wyjścia prądowego lub napięciowego),

- czujniki temperatury różnych typów (rezystancyjne, termoelektryczne, termistorowe),

- uniwersalny przetwornik pomiarowy do współpracy z czujnikami temperatury (programowany rodzaj czujnika: rezystancyjny lub termoelektryczny; programowany zakres wyjścia prądowego lub napięciowego),

- regulator pneumatyczny PID,

- przetwornik pneumo-elektryczny i przetwornik elektro-pneumatyczny,

- manometr,

- czujniki pomiarowe: ciśnienia, poziomu, temperatury,

- pneumatyczny przetwornik pomiarowy,

- zawór elektropneumatyczny,

- zawory redukcyjne,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych i imbusowych,

- zestaw szczypiec,

- zestaw pęset,

- nóż monterski,

- klucz nastawny,

- ściągacz izolacji,

- zaciskarka tulejek i konektorów,

- stacja lutownicza,

- imadło.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetry,

- oscyloskop,

- rejestrator z interfejsem do komputera PC,

- miernik uniwersalny z interfejsem do komputera PC.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele wzmacniaczy pneumatycznych,

- modele zespołów porównujących.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- elementy i materiały uszczelniające,

- materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana),

- przewody pneumatyczne,

- szybkozłączki do połączeń pneumatycznych,

- przewody elektryczne wielodrutowe (linka),

- konektory i tuleje do zaciskania,

- koszulki termokurczliwe,

- materiały do lutowania (topniki, lutowia, pasty lutownicze, kalafonia, groty).

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym z interfejsem i konwerterem do współpracy z miernikiem uniwersalnym i rejestratorem,

- oprogramowanie użytkowe do konfiguracji i programowania rejestratora, miernika, przetwornika, regulatorów oraz do odczytu i zapisu wyników pomiarów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- wybrane normy PN i EU,

- schematy połączeń obwodów elektrycznych, i układów pneumatycznych,

- dokumentacje techniczne wykorzystywanych urządzeń,

- instrukcje do ćwiczeń.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko do badania układów regulacji wielkości fizycznych

Proponuje się różnicowanie wyposażenia stanowisk ze względu na rodzaj regulowanej wielkości fizycznej.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

Badanie układów regulacji temperatury

- przekaźniki czasowe o różnych funkcjach,

- stycznik elektromagnetyczny,

- przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC),

- lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC),

- uniwersalny regulator dwupołożeniowy do współpracy z czujnikami temperatury (programowany rodzaj czujnika: rezystancyjne i termoelektryczne; wyjście przekaźnikowe),

- czujniki temperatury różnych typów (rezystancyjne, termoelektryczne, termistorowe),

- piecyk jako obiekt regulowany (możliwość współpracy z regulatorem dwupołożeniowym oraz z możliwością zabudowy czujników temperatury),

- zasilacz sieciowy Uwy =24 V DC,

- zasilacz sieciowy z wyjściem regulowanym Uwy=(0-30) V DC.

Badanie układów regulacji ciśnienia i przepływu powietrza

- przekaźniki elektromagnetyczne,

- przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC),

- lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC),

- czujnik przepływu z sygnałem wyjściowym w postaci różnicy ciśnień,

- przetwornik różnicy ciśnień ze standardowym sygnałem wyjściowym napięciowym,

- źródło strumienia powietrza (wentylator, dmuchawa kuzienna) z wyjściem w postaci rury z kołnierzem, o średnicy dostosowanej do rurociągu), z silnikiem 3~,

- rurociąg z przepustnicą o regulowanym położeniu,

- czujnik ciśnienia umieszczony w rurociągu pomiędzy źródłem strumienia powietrza a przepustnicą,

- przetwornik pneumo-elektryczny ze standardowym wyjściowym sygnałem napięciowym,

- przemiennik częstotliwości z panelem operatora, dedykowanym do napędu źródła strumienia powietrza, ze sterowaniem napięciowym U/f,

- płyta montażowa perforowana z szyną montażową DIN (rozmiar dostosowany do potrzeb).

Badanie układów regulacji poziomu wody

- przekaźniki elektromagnetyczne,

- przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24V DC),

- lampki sygnalizacyjne (LED 24V DC),

- otwarty zbiornik z wodą – obiekt regulacji (kolumna). Zbiornik posiada zawór odcinający i odpowietrzający instalację hydrauliczną pomiędzy zbiornikiem a przyłączem hydraulicznym przetwornika. Zbiornik wody jest wyposażony w ręczny zawór spustowy, który pozwala na ręczne ustawienie wielkości wypływu wody ze zbiornika (i zlew lub w inny sposób zorganizowane odprowadzenie wody wypływającej ze zbiornika). Obiekt posiada mocowanie mechaniczne przyłączy hydraulicznych, pozwalające na zamocowanie czujnika ciśnienia i regulację jego położenia,

- elektrozawór sterujący dopływem wody, z ewentualnym przekaźnikiem, pośredniczącym tak, aby była możliwość sterowania zaworem napięciem 0/24V DC,

- ciśnieniowy przetwornik poziomu ze standardowym wyjściem napięciowym,

- uniwersalny regulator dwupołożeniowy do współpracy z czujnikami temperatury (programowany rodzaj czujnika: rezystancyjne i termoelektryczne; wyjście przekaźnikowe),

- płyta montażowa perforowana z szyną montażową DIN (rozmiar dostosowany do potrzeb).

Narzędzia wspólne:

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych i imbusowych,

- zestaw szczypiec,

- klucz nastawny.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - multimetry,

    - oscyloskop,

    - rejestrator z interfejsem do komputera PC,

    - miernik uniwersalny z interfejsem do komputera PC,

    - manometry o zakresach pomiarowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych stanowisk.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

    - model siłownika membranowego,

    - model pływakowego czujnika poziomu.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - elementy i materiały uszczelniające,

    - materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana).

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

    - zestawy komputerowe z oprogramowaniem systemowym oraz z interfejsami i konwerterami do współpracy z miernikami, rejestratorami, przetwornikami, regulatorami, przemiennikami częstotliwości,

    - oprogramowanie użytkowe do konfiguracji i programowania rejestratorów, przetworników, regulatorów, przemienników częstotliwości,

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

    - schematy połączeń obwodów elektrycznych urządzeń i układów,

    - dokumentacje techniczne wykorzystywanych urządzeń,

    - instrukcje stanowiskowe do realizowanych ćwiczeń.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

    - środki ochrony indywidualnej.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

    - tablica szkolna biała (do pisania mazakami),

    - pojemniki przeznaczone do składowania sortowanych odpadów,

    - sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

    - sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

    - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

    - szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

    - filmy dydaktyczne z zakresu obróbki ręcznej, maszynowej, prac naprawczych i konserwacyjnych,

    - stanowisko komputerowe prezentacyjne z dostępem do Internetu z urządzeniem wielofunkcyjnym, i projektorem,

    - ekran projekcyjny.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej metali (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do obróbki maszynowej (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko montażu, naprawy i konserwacji elementów oraz urządzeń układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko diagnostyki i obsługi układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku warsztatów szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego, oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Stanowiska 2.3 i 2.4 zlokalizować w pomieszczeniu innym niż stanowiska 2.1. i 2.2.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

Zamykane szafy przeznaczone na wyposażenie właściwe dla poszczególnych stanowisk (np. przyrządy pomiarowe).

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Dla stanowisk obróbki ręcznej i mechanicznej, przewidzieć powierzchnię uwzględniającą specyfikę prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Zasilanie stanowisk w energię elektryczną:

- każde stanowisko powinno mieć zasilanie jednofazowe (3–4 gniazda), a trójfazowe dla stanowisk 2.2., 2.3. i 2.4.,

- każde stanowisko zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem nadprądowym: jeden dla gniazd jednofazowych oraz drugi wyłącznik nadprądowy dla gniazd trójfazowych,

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd każdego ze stanowisk.

Zasilanie stanowisk sprężonym powietrzem tj. stanowisk 2.3. i 2.4.:

- stacja przygotowania powietrza jedna,

- sprężarka: np. max ciśnienie 10 bar, pojemność zbiornika min. 90 litrów, wydajność przy ciśnieniu 8 bar około 300 l/min, zasilanie 230 V jedna dla stanowisk, zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu,

- stanowiska 2.3 i 2.4 powinny mieć po 3-4 przyłącza pneumatyczne szybkozłącze z doprowadzonym sprężonym powietrzem.

Zasilanie w zimną wodę:

    - w pobliżu stanowiska 2.4. umieścić punkt zasilania w wodę zimną z odpływem,

Wentylacja:

- zapewnić wentylację oraz wymianę powietrza w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej metali

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- wiertarka stołowa, szlifierka-ostrzarka, prasa do wyciskania,

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- zestaw narzędzi do wykonywania podstawowych operacji ślusarskich: narzędzia traserskie (rysik, punktak, cyrkiel, kątownik), nożyce do blach, młotki, pilniki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, wiertła kręte do stali, klucze płaskie, ściągacz do łożysk uniwersalny, piłka ręczna do metalu z brzeszczotem,

- elektronarzędzia (wiertarka/wkrętarka, wyrzynarka),

- nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

    - przyrządy do pomiaru kątów,

    - poziomnica pryzmowa precyzyjna i ramowa,

    - wzorce płaskości i prostoliniowości,

    - wzorce zarysu i skoku gwintu,

    - płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

  - wykaz modeli, symulatorów, fantomów

    - modele mechanizmów precyzyjnych i urządzeń automatyki przemysłowej (przekładnie zębate, pasowe, łańcuchowe, cierne, mechanizmy prowadnicowe, mechanizmy śrubowe, mechanizmy mimośrodowe, mechanizmy krzywkowe, mechanizmy jarzmowe, mechanizmy zapadkowe, elementy mocowań stałych i ruchomych).

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

    - materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

    - materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.;

    - półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, profile, odkuwki, odlewy itp.).

  - biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

    - wybrane normy PN i EU, dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

    - poradnik konstruktora przyrządów precyzyjnych,

    - poradnik ślusarza,

    - dokumentacja techniczna (rysunki konstrukcyjne i technologiczne) obrabianych detali i części,

    - katalogi wyrobów hutniczych,

    - katalogi urządzeń automatyki, maszyn i urządzeń precyzyjnych,

    - tablice tolerancji i pasowań,

    - tablice parametrów chropowatości powierzchni po obróbce różnymi metodami,

    - fazogramy operacji ślusarskich,

    - instrukcje stanowiskowe.

  - wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

    - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - środki ochrony indywidualnej,

    - sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

    - sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

    - stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż..

  - Stanowisko do obróbki maszynowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- wiertarka stołowa, tokarka stołowa, szlifierka-ostrzarka, frezarka uniwersalna, prasa do wyciskania, nożyce gilotynowe ręczne, piła mechaniczna do metalu,

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- imadła maszynowe,

- zestaw narzędzi do wykonywania operacji ślusarskich,

- zestawy wierteł, rozwiertaków, nawiertaków, noży ogólnego przeznaczenia,

- ściernice tarczowe,

- stemple i wykrojniki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujniki zegarowe,

- sprawdziany i wzorce kontrolne, szczelinomierze,

- wzorce zarysów i wymiarów gwintów,

- płytki wzorcowe chropowatości powierzchni.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele urządzeń precyzyjnych oraz mechanizmów urządzeń automatyki przemysłowej,

- elementy urządzeń po obróbce maszynowej,

- filmy ilustrujące obsługę obrabiarek oraz prowadzenia obróbki maszynowej (filmy prezentowane na sprzęcie ujętym w wyposażeniu ogólnodydaktycznym).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- półfabrykaty z metali nieżelaznych i ich stopów,

- półfabrykaty z materiałów niemetalowych (tworzywa naturalne i sztuczne),

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, pręty, wałki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.),

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- wybrane normy PN i EU, dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- poradnik tokarza, frezera, szlifierza,

- katalogi części urządzeń precyzyjnych oraz mechanizmów urządzeń automatyki przemysłowej,

- katalogi narzędzi skrawających,

- dokumentacja techniczna maszyn i obrabiarek,

- dokumentacja techniczna (rysunki konstrukcyjne i technologiczne) obrabianych detali i części,

- fazogramy operacji dla różnych rodzajów obróbki maszynowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- elementy sterownicze (w tym wyłączniki awaryjne) maszyn i obrabiarek widoczne i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- urządzenia do awaryjnego zatrzymania maszyn i urządzeń precyzyjnych (jeżeli występują zagrożenia),

- środki ochrony indywidualnej (ubrania robocze, okulary szlifierskie, ochronniki słuchu, i inne wymagane warunkami pracy),

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- stanowiskowe instrukcje bhp i ochrony ppoż.

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowiska do montażu, naprawy i konserwacji elementów oraz urządzeń układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- siłownik jednostronnego działania (pneumatyczny i hydrauliczny),

- siłownik dwustronnego działania (pneumatyczny i hydrauliczny),

- zestaw zaworów 5/2 monostabilnych i bistabilnych, sterowanych mechanicznie, elektrycznie,

- pneumatyczny zawór krańcowy

- zawór czasowy,

- zawór redukcyjny,

- przekaźnik pneumoelektryczny,

- pneumatyczny przetwornik pomiarowy,

- przetwornik pneumoelektryczny i przetwornik elektro-pneumatyczny,

- zestaw urządzeń AGD: termowentylator, mikser, żelazko, czajnik bezprzewodowy,

- zestaw sprzętu biurowego: niszczarka, drukarka,

- stół montażowy,

- stolik przeznaczony do organizacji stanowiska komputerowego, umożliwiający stabilne ustawienie monitorów i osprzętu dodatkowego,

- płyta montażowa,

- zasilacz prądu stałego 24 V DC,

- autotransformator,

- rezystor dekadowy,

- rezystor suwakowy.

- zespół redukcyjno-filtrujący z zaworem odcinającym,

- blok rozdzielający do sprężonego powietrza,

- zestaw przekaźników,

- elektryczny łącznik krańcowy,

- manometr,

- stacja lutownicza,

- przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC),

- lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC).

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych i imbusowych,

- zestaw szczypiec,

- zestaw pęset,

- zestaw pędzelków o sztywnym włosiu,

- nóż monterski,

- klucz nastawczy,

- ściągacz izolacji,

- zaciskarka tulejek i konektorów,

- imadło.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - manometr wzorcowy,

    - miernik uniwersalny laboratoryjny,

    - multimetr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

    - modele przykładowych urządzeń do montażu i naprawy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - części zamienne i zestawy naprawcze,

    - elementy i materiały uszczelniające,

    - materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana)

    - przewody pneumatyczne,

    - szybkozłączki do połączeń pneumatycznych,

    - przewody elektryczne wielodrutowe (linka),

    - konektory i tuleje do zaciskania,

    - koszulki termokurczliwe,

    - materiały do lutowania (topniki, lutowia, pasty lutownicze, kalafonia, groty),

    - materiały eksploatacyjne do naprawianych urządzeń (np. toner, kartridże, papier).

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

    - zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym z interfejsem do współpracy z urządzeniami biurowymi,

    - oprogramowanie użytkowe do współpracy z urządzeniami biurowymi.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

    - instrukcje serwisowe naprawianych urządzeń,

    - dokumentacje techniczne naprawianych urządzeń,

    - instrukcje stanowiskowe do realizowanych ćwiczeń,

    - katalogi części zamiennych urządzeń precyzyjnych oraz mechanizmów urządzeń automatyki przemysłowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

    - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - odzież ochronna,

    - środki ochrony indywidualnej (układu oddechowego, skóry, środki ochrony twarzy i oczu),

    - oświetlenie sztuczne pomieszczenia przeznaczonego do prac bardzo dokładnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

    - sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów

    - stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.,

    - wentylacja zapewniająca właściwy skład powietrza.

  - Stanowiska do diagnostyki i obsługi układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych

Proponuje się różnicowanie wyposażenia stanowisk ze względu na rodzaj regulowanej wielkości fizycznej:

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

Badanie układów regulacji temperatury

- piecyk jako obiekt regulacji (możliwość współpracy z trójfazowym sterownikiem mocy oraz z możliwością zabudowy czujników temperatury),

- rezystancyjny czujnik temperatury,

- uniwersalny regulator z algorytmem PID z wyjściem co do rodzaju i zakresu dostosowanym do wejścia trójfazowego sterownika mocy,

- przełącznik sieciowy,

- przyciski elektryczne,

- wyłącznik awaryjny.

Badanie układów regulacji ciśnienia i przepływu cieczy

- zbiornik ciśnieniowy o pojemności około 80 l,

- pompa z napędem,

- zestaw zaworów (odcinające, zwrotne, zawór bezpieczeństwa),

- presostat,

- stycznik elektromagnetyczny,

- przełącznik sieciowy,

- przyciski elektryczne,

- wyłącznik awaryjny,

- przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC),

- lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC),

- przetwornik poziomu,

- czujnik przepływu z sygnałem wyjściowym w postaci analogowej,

- przetwornik różnicy ciśnień ze standardowym sygnałem wyjściowym napięciowym,

- płyta montażowa perforowana z szyną montażową DIN (rozmiar dostosowany do potrzeb).

Badanie układów hydrauliki siłowej

- zasilacz hydrauliczny (pompa z silnikiem elektrycznym jedno lub trójfazowym o wydajności około 10 l/min, zbiornik oleju o pojemności około 20-30 l, zespół filtrów, zawór bezpieczeństwa),

- zawór dławiący proporcjonalny sterowany elektrycznie,

- siłownik (lub silnik) hydrauliczny,

- zawór 4/3 monostabilny, sterowany elektrycznie,

- zadajniki potencjometryczne,

- zasilacz sieciowy Uwy =24 V DC,

- przyciski elektryczne,

- płyta montażowa perforowana z szyną montażową DIN (rozmiar dostosowany do potrzeb).

Narzędzia wspólne

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych i imbusowych,

- zestaw szczypiec,

- klucz nastawczy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - multimetry,

    - oscyloskop,

    - rejestrator z interfejsem do komputera PC,

    - miernik uniwersalny z interfejsem do komputera PC,

    - manometry dla stanowiska 4.4.3 o zakresach pomiarowych dostosowanych do potrzeb.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - elementy i materiały uszczelniające,

    - materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana).

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

    - zestawy komputerowe z oprogramowaniem systemowym oraz z interfejsami i konwerterami do współpracy z miernikami, rejestratorami, przetwornikami, regulatorem, stosownie do wyposażenia stanowisk 4.1 do 4.3,

    - oprogramowanie użytkowe do konfiguracji i programowania rejestratorów, przetworników, regulatora, stosownie do wyposażenia stanowisk 4.1 do 4.3,

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

    - schematy połączeń obwodów elektrycznych układów automatyki przemysłowej, obsługiwanych na stanowiskach,

    - dokumentacje techniczne wykorzystywanych urządzeń,

    - instrukcje stanowiskowe do realizowanych ćwiczeń.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

    - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

    - odzież ochronna,

    - środki ochrony indywidualnej (układu oddechowego, skóry, środki ochrony twarzy i oczu),

    - sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

    - sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 731102 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 5. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 6. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Program graficzny typu CAD | Program do wykonywania rysunku technicznego z możliwością zapisu rysunków w różnych formatach. |
| 3. | Ploter | Urządzenie drukujące na formacie min. A3 |
| 4. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 5. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| 6. | Suwmiarka uniwersalna | Suwmiarka z noniuszem o zakresie pomiarowym do 200 mm i dokładności 0,05 mm. |
| 7. | Mikrometr | Mikrometr w zakresie pomiarowym do 50 mm i dokładności 0,01 mm. |
| 8. | Przymiar liniowy | Długości: 250, 500 |
| 9. | Kątomierz z elektronicznym odczytem | kątomierz z elektronicznym odczytem 0-180°, dokładność 1/10° |
| 10. | Kątomierz zwykły | kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180° |
| - Pracownia technologii mechanicznej |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Tablica szkolna biała | Do pisania mazakami, lakierowana 120x180 |
| 3. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 4. | Ploter | Urządzenie drukujące na formacie min. A3 |
| 5. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. |
| 6. | Ekran projekcyjny | Ekran rozmiar: 170x130 4/3 Matt White HD |
| 7. | Kalibrator obciążnikowo-tłokowy | Kalibrator w zakresie od 0,2 do 10 bar, dokładność 0,015% |
| 8. | Sprężarka | max ciśnienie 8 bar, pojemność zbiornika min. 50 litrów, wydajność przy ciśnieniu 6.5 bar – 150 l/min, zasilanie 230 V jedna na całą pracownię, zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu |
| 9. | Zasilacz prądu stałego | Zasilacz sieciowy, napięcie wejściowe 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane 0-30 V AC, prąd około 2,5 A. |
| 10. | Autotransformator | Autotransformator z regulowanym napięciem wyjściowym. Napięcie zasilania 230 V, napięcie wyjściowe od 0 do 230 V. Moc około 2 kW. Prąd znamionowy wtórny do 10 A. |
| 11. | Komplet płytek wzorcowych | Komplet mały, komplet duży, klasa 2 |
| 12 | Szczelinomierz | rozmiar 0,05-1 mm |
| 13. | Wzorce zarysu gwintu | Metryczny, calowy, rurowy |
| 14. | Kątownik | Płaski, ze stopką |
| 15. | Kątomierz | Kątomierz uniwersalny o zakresie mierniczym 0-180° |
| 16. | Suwmiarki uniwersalna | Zakres pomiarowy 0 – 150 mm, dokładność pomiaru: 0,1, 0,05; 0,02 |
| 17. | Głębokościomierze suwmiarkowe | Głębokościomierze suwmiarkowe 200/0,2 |
| 18. | Wysokościomierze suwmiarkowe, | Wysokościomierze suwmiarkowe 300/0,02 |
| 19. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | zakres pomiarowy 0-25 mm |
| 20. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | Zakres pomiarowy 25 mm-50 mm |
| 21. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | zakres pomiarowy 50-100 mm |
| 22. | Czujnik zegarowy | Zębaty o zakresie pomiarowym do 10 mm i dokładności 0,01 mm. |
| 23. | Manometry | Manometry w zakresie do 15 bar |
| 24. | Manometry wzorcowe | zakres: -1 do +9 bar, klasa: 0,6 |
| 25. | Czujniki do pomiaru temperatury | Czujnik głowicowy Pt100, Czujnik głowicowy Ni100, Czujnik głowicowy J Czujnik głowicowy K |
| 26. | Czujnik przepływu | Zasilanie: 230 V~, 50 Hz (24 V~dla JSL-20/24 V i JSL-21/24 V) Zakres pracy: 0,2 do 10 m/s (max. prędkość powietrza 10 m/s) Obciążalność styków: 10(3) A, 24-250 V~, dla 24V~ min. 150 mA Zasada pomiaru: termoanemometr |
| 27. | Czujniki do pomiaru poziomu | Sonda hydrostatyczna zanurzeniowa, zakres pomiarowy 0 – 500 mm H2O, sygnał wyjściowy 0 - 10 V lub 4 – 20 mA, zasilanie 24 V DC. Czujnik pływakowy, zakres pomiarowy 0 – 0,5 m, sygnał wyjściowy 0 – 10 V, zasilanie 24 V DC. |
| 28. | Miernik uniwersalny z interfejsem USB do komputera PC | Podświetlany wyświetlacz LCD, pamięć wartości min/max, ręczna i automatyczna zmiana zakresu, tester ciągłości, interfejs RS232/USB. Zakresy pomiarowe: napięcie DC do 1 kV, napięcia AC do 700 V, prądy DC do 10 A, AC do 10 A. Pomiar rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury. |
| 29. | Woltomierze prądu stałego | Wielozakresowe, zakresy pomiarowe min: 3/7,5/30/150/750 V, klasa 0,5, |
| 30. | Woltomierze prądu przemiennego | Wielozakresowe, zakresy pomiarowe min: 75/150/300/600 V, klasa 1,0; pomiary napięć o częstotliwości 15 – 500 Hz. |
| 31. | Amperomierze prądu stałego | Wielozakresowe, zakresy pomiarowe min: 75/150/300/600/750/1500 mA/3/6 A, klasa 1,0. |
| 32. | Amperomierze prądu przemiennego | Wielozakresowe, zakresy pomiarowe min: 75/150/300/600/750/1500 mA /3/6 A; klasa 1,0; pomiary prądów o częstotliwości 15 – 500 Hz. |
| 33. | Watomierze | Wielozakresowe, do pomiaru mocy prądów stałych i mocy czynnej prądów przemiennych, zakresy pomiarowe: napięcie: 100/200/400 V; prąd: 2,5/5 A; moc: 250/500/1000/2000 W; klasa dla prądów stałych i przemiennych 0,5; zakres częstotliwości 15 – 200 Hz. |
| 34. | Multimetr | Wymagane minimalne zakresy pomiarowe: - U (DC/AC) 0 1000 V w podzakresach, - I (DC/AC) 010 A w podzakresach, - R 040 M w podzakresach, - C 0100 F w podzakresach, - f 0100 MHz w podzakresach, Podstawowy błąd pomiaru 0,5% Test diod, test ciągłości obwodu, pomiar temperatury -50 °C – 1000 °C, czujnik - termoelement typu K. Automatyczny lub ręczny wybór podzakresów pomiarowych. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie akumulatorem (zapasowy akumulator). Ładowarka, termopara K |
| 35. | Rezystor dekadowy | Zakres 1 Ω – 11,111 MΩ, 7 dekad, klasa 1,0 |
| 36. | Rezystor suwakowy | 100 Ω/1,25 A/160 VA; zintegrowany bezpiecznik, zwarta konstrukcja, skala z podziałką 0 – 100. |
| 37. | Rejestrator z interfejsem do komputera PC | Minimum 1 kanał. Wejście uniwersalne napięcie, prąd, dla czujników rezystancyjnych, termoelektrycznych, nadajnika potencjometrycznego. Interfejs 485, wyjście retransmisyjne napięciowe lub prądowe. |
| 38. | Oscyloskop | Dwukanałowy, próbkowanie: ≥ 500 MSa/s. Podstawa czasu: w minimalnym zakresie od 5 ns do 100 s. Ekran kolorowy: min. LCD 5” lub większy, rozdzielczość min.: 320x240. Interfejs: USB 2.0. |
| 39. | Płyta montażowa | Płyta profilowa z aluminium 700x1100 |
| 40. | Zespół redukcyjno-filtrujący z zaworem odcinającym | Przyłącze G1/4, wydajność min. 500 l/h, zakres regulacji ciśnienia 0 -1o bar, filtracja 25 µm, manometr, zawór odcinający. |
| 41. | Blok rozdzielający do sprężonego powietrza | Blok rozdzielający do sprężonego powietrza (3 – 8 przyłączy) |
| 42. | Zawór szybkiego spustu | Przyłącze G1/8, ciśnienie 0 -10 bar. |
| 43. | Zawór zwrotno-dławiący | Przyłącze G1/8, ciśnienie 0 -10 bar. |
| 44. | Zawory logiczne koniunkcji | Przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 45. | Zawory logiczne alternatywy | przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 46. | Siłownik dwustronnego działania | Siłownik dwustronnego działania, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 100 mm, przyłącze G1/8, ciśnienie robocze 1 – 10 bar, uszczelnienia poliuretan |
| 47. | Siłownik jednostronnego działania | Siłownik jednostronnego działania pchający, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 50 mm, przyłącze G1/8, ciśnienie robocze 1 – 10 bar, uszczelnienia poliuretan |
| 48. | Przyssawki pneumatyczne | Zakres średnic od 30 do 60 |
| 49 | Generator podciśnienia | Generator podciśnienia |
| 50. | Pneumatyczny przetwornik pomiarowy | Sygnał wejściowy 0 – 20 mA Sygnał wyjściowy 0,2 do 1 bar Ciśnienie zasilania 1,4 bar, błąd podstawowy do 1% |
| 51. | Zawór 5/2 bistabilny | Sterowany obustronnie ciśnieniem, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 52. | Zawór krańcowy | Sterowany dźwignią z rolką, 3/2 NZ, monostabilny, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 53. | Zawór czasowy | 3/2 NZ, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 54. | Zawór z przyciskiem | Sterowany przyciskiem, 3/2 NZ, monostabilny, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 55. | Zawór 3/2 bistabilny | Sterowany obustronnie ciśnieniem, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 56. | Przekaźnik pneumoelektryczny | Przyłącze pneumatyczne G1/8, zakres nastawy ciśnień 0,2-1,2 MPa, przyłącze elektryczne P9, prąd zasilający DC, AC, prąd obciążenia max 5 A, IP 65 |
| 57. | Zawór elektromagnetyczny 5/2 impulsowy | Zawór rozdzielający sterowany elektromagnetycznie, suwakowy, przyłącza pneumatyczne G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa, przyłącza elektryczne P9, napięcie 24 V DC, AC |
| 58. | Pneumatyczny kalibrator obciążnikowo-tłokowy | Zakresy ciśnień od 0,2 do 10 bar. Dokładność 0,015% wskazań. |
| 59. | Zestaw urządzeń AGD: termowentylator, mikser | Termowentylator moc do 2000 W, tryby pracy: grzanie, chłodzenie, termostat, Mikser typu malakser, moc 500-900 W |
| 60. | Stacja lutownicza | Pobór mocy: 35 W Zakres temperatur: 100 °C – 500 °C Element grzejny: grzałka ceramiczna |
| 61. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych | Komplet wkrętaków precyzyjnych płaskich i krzyżowych. |
| 62. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych | Do śrub miniaturowych (2,5 - 5 mm) 1200 obr/min Regulacja wartości momentu. |
| 63. | Zestaw kluczy płasko-oczkowych | Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm |
| 64. | Ściągacze do zdejmowania łożysk i kół zębatych | Ściągacz do łożysk 12-38 mm trójramienny |
| 65. | Zestaw szczypiec | W skład zestawu wchodzą: szczypce precyzyjne uniwersalne. szczypce precyzyjne płaskie, szczypce precyzyjne wydłużone wygięte, szczypce precyzyjne boczne, szczypce precyzyjne czołowe. Wykonane ze stali narzędziowej. |
| 66. | Zestaw pęset | Zestaw pęset |
| 67. | Zestaw wierteł i bitów | Zestaw wierteł, bitów i nasadek min. 70 sztuk |
| 68. | Klucz nastawny | Klucz nastawny 150 mm |
| 69. | Ściągacz izolacji | Ściągacz do usuwania izolacji |
| 70. | Nóż monterski | Ostrze proste, składane |
| 71. | Praska tulejek i konektorów | zaciskarka tulejek 0,08-6mm2 zacisk arka konektorów |
| 72. | Imadło | Imadło ślusarskie obrotowe 125 mm |
| - Pracownia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Tablica szkolna biała | Do pisania mazakami, lakierowana 120x180 |
| 3. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 4. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. |
| 5. | Ekran projekcyjny, | Ekran rozmiar: 170x130 4/3 Matt White HD |
| 6. | Sprężarka | max ciśnienie 8 bar, pojemność zbiornika min. 50 litrów, wydajność przy ciśnieniu 6.5 bar – 150 l/min, zasilanie 230 V |
| 7. | Przekaźniki czasowe o różnych funkcjach | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny, napięcie sterujące 10 – 230 V AC/DC, 6 – 10 funkcji czasowych (opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, załączenie na zadany czas, praca cykliczna, opóźnione odpadanie), 5 – 8 zakresów czasowych. |
| 8. | Przyciski podświetlane | Przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC) |
| 9. | Lampki sygnalizacyjne | Lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC) |
| 10. | Uniwersalny regulator mikroprocesorowy | Wejście uniwersalne dla czujników rezystancyjnych i termoelektrycznych lub sygnałów standardowych, liniowych – np. napięciowych. Wyjście przekaźnikowe, analogowe typu OC. Algorytm regulacji: dwupołożeniowy (załącz-wyłącz z histerezą), PID. Nastawa ręczna parametrów PID, regulacji dwupołożeniowej. |
| 11. | Czujniki do pomiaru temperatury | Czujnik głowicowy Pt100, Czujnik głowicowy Ni100, Czujnik głowicowy J Czujnik głowicowy K |
| 12. | Uniwersalny przetwornik pomiarowy | Programowalny przetwornik do współpracy z czujnikami temperatury rezystancyjnymi: Pt100, Ni100 i termoelektrycznymi: J, K, S, N, E, wyjście napięciowe 0 – 10 V, prądowe 4 – 20 mA. |
| 13. | Regulator pneumatyczny PID | Regulator mieszkowy lub membranowy. Zakres ciśnień roboczych 0,2-1 bar, ciśnienie zasilania 1,4 bar. Nastawa parametrów regulatora. |
| 14. | Przetwornik elektro-pneumatyczny | Wejście: standardowy sygnał prądowy lub napięciowy. Wyjście: standardowy sygnał pneumatyczny 0,2 - 1 bar. Zasilanie 1,4 bar. |
| 15. | Manometry | Manometry w zakresie do 15 bar |
| 16. | Czujnik przepływu | Zasilanie: 230 V~, 50 Hz (24 V~ dla JSL-20/24 V i JSL-21/24 V) Zakres pracy: 0,2 do 10 m/s (max. prędkość powietrza 10 m/s) Obciążalność styków: 10 (3) A, 24-250 V~, dla 24 V~ min. 150 mA Zasada pomiaru: termoanemometr |
| 17. | Czujniki do pomiaru poziomu | Sonda hydrostatyczna zanurzeniowa, zakres pomiarowy 0 – 500 mm H2O, sygnał wyjściowy 0 - 10 V lub 4 – 20 mA, zasilanie 24 V DC. Czujnik pływakowy, zakres pomiarowy 0 – 0,5 m, sygnał wyjściowy 0 – 10 V, zasilanie 24 V DC. |
| 18. | Pneumatyczny przetwornik pomiarowy | Sygnał wejściowy 0 – 20 mA Sygnał wyjściowy 0,2 do 1 bar Ciśnienie zasilania 1,4 bar, błąd podstawowy do 1% |
| 19. | Elektrozawór pneumatyczny | sterujący przepływem wody normalnie zamknięty, przyłącze ¼’’, napięcie zasilania 24 V DC |
| 20. | Zawory redukcyjne | Zawór redukcyjny membranowy, przyłącze ¼’’, zakres regulacji do 8,5 bar, przepustowość 550 l/min |
| 21. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych | Komplet wkrętaków precyzyjnych płaskich i krzyżowych. |
| 22. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych | Do śrub miniaturowych (2,5 - 5 mm) 1200 obr/min Regulacja wartości momentu. |
| 23. | Zestaw kluczy płasko-oczkowych | Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm |
| 24. | Zestaw szczypiec | W skład zestawu wchodzą: szczypce precyzyjne uniwersalne. szczypce precyzyjne płaskie, szczypce precyzyjne wydłużone wygięte, szczypce precyzyjne boczne, szczypce precyzyjne czołowe. Wykonane ze stali narzędziowej. |
| 25. | Zestaw pęset | Długość 120 mm, końcówki płaskie, wygięte, spiczaste. |
| 26. | Klucz nastawny | Klucz nastawny 150 mm |
| 27. | Ściągacz izolacji | Ściągacz do usuwania izolacji |
| 28. | Nóż monterski | Ostrze proste, składane |
| 29. | Stacja lutownicza | Pobór mocy: 35 W Zakres temperatur: 100°C - 500°C Element grzejny: grzałka ceramiczna |
| 30. | Imadło | Imadło ślusarskie obrotowe 125 mm |
| 31. | Zaciskarka tulejek i konektorów | zaciskarka tulejek 0,08-6 mm2 zaciskarka konektorów |
| 32. | Rejestrator z interfejsem do komputera PC | Minimum 1 kanał. Wejście uniwersalne napięcie, prąd, dla czujników rezystancyjnych, termoelektrycznych, nadajnika potencjometrycznego. Interfejs 485, wyjście retransmisyjne napięciowe lub prądowe. |
| 33. | Oscyloskop | Dwukanałowy, próbkowanie: ≥ 500 MSa/s. Podstawa czasu: w minimalnym zakresie od 5ns do 100s. Ekran kolorowy: min. LCD 5” lub większy, rozdzielczość min.: 320x240. Interfejs: USB 2.0. |
| 34. | Multimetr | Wymagane minimalne zakresy pomiarowe: - U (DC/AC) 0 1000 V w podzakresach, - I (DC/AC) 010 A w podzakresach, - R 040 M w podzakresach, - C 0100 F w podzakresach, - f 0100 MHz w podzakresach, Podstawowy błąd pomiaru 0,5% Test diod, test ciągłości obwodu, pomiar temperatury -50°C – 1000°C, czujnik - termoelement typu K. Automatyczny lub ręczny wybór podzakresów pomiarowych. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie akumulatorem (zapasowy akumulator). Ładowarka, termopara K |
| 35. | Miernik uniwersalny z interfejsem do komputera PC | Zakres napięciowy DC: 0,1m V ÷ 1000 V ± 0,5% Zakres napięciowy AC: 0,1mV ÷ 700V ± 1% Zakres prądowy DC: 0,1µA ÷ 10A ± 1,5% Zakres prądowy AC: 0,1µA ÷ 10A ± 1,5% Pomiar rezystancji: 0,1Ω ÷ 60MΩ ± 0,5% Pomiar pojemności: 0,01nF ÷ 300µF ± 3% Pomiar częstotliwości: 0Hz ÷ 1MHz ± 0,1% Współczynnik wypełnienia okresu: 0,1% ÷ 99,9% Pomiar temperatury: -55°C ÷ 1000°C ± 2% interfejs USB |
| 36. | Stycznik elektromagnetyczny | Cewka 24 V DC, zestyki pomocnicze 1xNO, 1xNZ, ilość torów głównych – 3. |
| 37. | Przekaźnik elektromagnetyczny | Cewka 24 V DC, 3 x zestyki przełączne. |
| 38. | Piecyk, jako obiekt regulowany | Piecyk z grzałką o zakresie pracy do 800oC, z możliwością zabudowy czujników temperatury. Obudowa z ceramiczną izolacją cieplną. |
| 39. | Zasilacz sieciowy Uwy =24 V DC | zasilacz sieciowy Uwy =24 V DC, Iwy=2 A |
| 40. | Zasilacz prądu stałego | Zasilacz sieciowy, napięcie wejściowe 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane 0-30 V AC, prąd około 2,5 A. |
| 41. | Czujnik przepływu | Zasilanie: 230 V~, 50 Hz (24 V~dla JSL-20/24 V i JSL-21/24V) Zakres pracy: 0,2 do 10 m/s (max. prędkość powietrza 10 m/s) Obciążalność styków: 10(3) A, 24-250 V~, dla 24 V~ min. 150 mA Zasada pomiaru: termoanemometr |
| 42. | Przetwornik różnicy ciśnień | Zakresy pomiarowy: 0..250 Pa do 0..10 kPa Błąd: 0.5 % lub 0,25 % Sygnał wyjściowy: 4-20 mA, 0-10 V, 1-5 V, 0-5 V Temperatura max.: od -20 °C ... +80 °C |
| 43. | Wentylator z silnikiem 3~ | Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wydajność około 800 l/min. Obroty silnika 2800 obr/min, |
| 44. | Czujnik ciśnienia | Zakresy ciśnień: 0...10 bar; Sygnał wyjściowy: 0..10 V, zasilanie 24 V DC, przyłącze G1/4’’ |
| 45. | Przetwornik pneumo-elektryczny | Zakresy ciśnień: 0...10 bar; Sygnał wyjściowy: 0...10 V, zasilanie 24 V DC, przyłącze G1/4’’ |
| 46. | Przemiennik częstotliwości z panelem operatora | zasilanie 1-fazowe zakres mocy od 0,4 kW do 2,2 kW wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy RFI klasy A wbudowany potencjometr do regulacji częstotliwości sterowanie bezczujnikowe wektorowe oraz U/f autotuning silnika wewnętrzny regulator PID dwa wyjścia cyfrowe swobodnie programowane wyjście analogowe 0…10 V |
| 47. | Płyta montażowa | Płyta profilowa z aluminium 700x1100 |
| 48. | Otwarty zbiornik z wodą | Pojemność 15-20 l, z przyłączami do zabudowy przewodów i zaworów |
| 49. | Elektrozawór | sterujący przepływem wody normalnie zamknięty, przyłącze ¼’’, napięcie zasilania 24DC |
| 50. | Ciśnieniowy przetwornik poziomu | Sonda hydrostatyczna zanurzeniowa, zakres pomiarowy 0 – 500 mm H2O, sygnał wyjściowy 0 - 10 V lub 4 – 20 mA, zasilanie 24 V DC. |
| 51. | Uniwersalny regulator dwupołożeniowy | wejście: uniwersalne dla termorezystorów, termopar lub dla sygnałów standardowych liniowych, wyjście: przekaźnikowe, o konfiguracji zwierno-rozwiernej, pozwalające na bezpośrednie sterowanie obiektów niedużej mocy, algorytm regulacji: załącz/wyłącz z histerezą, PID, |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Tablica szkolna biała | Do pisania mazakami, lakierowana 120x180 |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne | Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) |
| 4. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. |
| 5 | Ekran projekcyjny | Ekran rozmiar: 170x130 4/3 Matt White HD |
| 6. | Sprężarka | Max ciśnienie 10 bar, pojemność zbiornika min. 90 litrów, wydajność przy ciśnieniu 8 bar – 300 l/min, zasilanie 230 V |
| 7. | Wiertarka stołowa | Wiertarka ze zmianą kierunku obrotów, dwubiegowa, z uchwytem dla wierteł do 16mm. Prędkość obrotowa wrzeciona min. 800 obr/min. Skok wrzeciona min. 80 mm. Moc silnika około 500 W. |
| 8. | Tokarka stołowa | Rozstaw kłów 250 mm Wysokość kłów 75 mm Średnica obrotu nad łożem 150 mm Wiercenie otworów głębokich 9 mm Zakres obrotów, bezstopniowo 100 - 2000 obr./min Gwint metryczny (opcjonalnie) 0,5 - 1,25 mm Przesuw kła 25 mm |
| 9. | Szlifierka ostrzarka | do ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów, drobnoziarnista tarcza do szlifowania na mokro i szybka tarcza do szlifowania na sucho; zamykane z boku osłony z króćcem odsysającym |
| 10. | Piła mechaniczna do metalu | Do cięcia przekrojów okrągłych, kwadratowych, prostokątnych Skos cięcia maks. 45°: 130 mm Imadło: Manualne Liczba skoków na min: regulowana |
| 11. | Imadła maszynowe | Szerokość szczęk 120 mm, rozstaw szczęk min. 100 mm, |
| 12. | Zestaw narzędzi ślusarskich | - narzędzia traserskie: rysik, punktak, cyrkiel, kątownik (ze stopką i bez stopki), młotek, - pilniki ślusarskie - komplet, - wkrętaki ślusarskie - komplet, - wiertła kręte do stali - komplet, - klucze płaskie - komplet, - ściągacz do łożysk uniwersalny (1 szt. na 5 stanowisk), - młotki 0,25 - 1 kg, - piłka ręczna do metalu z brzeszczotem, - szczotka druciana, |
| 13. | Zestawy wierteł, rozwiertaków, nawiertaków, noży ogólnego przeznaczenia | Zestawy wierteł, rozwiertaków, nawiertaków, noży ogólnego przeznaczenia |
| 14. | Ściernice tarczowe | Różne średnice |
| 15. | Stemple i wykrojniki | Różne kształty i rozmiary |
| 16. | Wiertarka/wkrętarka ręczna | Moc: około 700 W, obroty0- 2700 rpm, uchwyt szybkozaciskowy 13 mm, płynna regulacja obrotów |
| 17. | Wyrzynarka | Moc: około 500 W, obroty: 500 – 3000 rpm, długość nożyka: 65 mm, trzy poziomy ustawienia noża |
| 18. | Prasa do wyciskania | siła nacisku 5000 N, |
| 19. | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach | - maks. wymiary cięcia: profil okrągły 22 mm, płaski profil 90x14 mm, 3 kwadratowy profil 20 mm, kształtownik 60x7 mm, T kształtownik 60x7 mm blacha 10 mm |
| 20. | Komplet płytek wzorcowych | komplet mały, komplet duży, klasa 2 |
| 21. | Szczelinomierz | rozmiar 0,05-1 mm |
| 22. | Wzorce zarysu gwintu | metryczny, calowy, rurowy |
| 23. | Kątownik | płaski, ze stopką |
| 24. | Kątomierz | kątomierz uniwersalny o zakresie mierniczym 0-180° |
| 25. | Suwmiarki uniwersalna | zakres pomiarowy 0 – 150 mm, dokładność pomiaru: 0,1, 0,05; 0,02 |
| 26. | Głębokościomierze suwmiarkowe | Głębokościomierze suwmiarkowe 200/0,2 |
| 27. | Wysokościomierze suwmiarkowe, | Wysokościomierze suwmiarkowe 300/0,02 |
| 28. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | zakres pomiarowy 0-25 mm |
| 29. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | zakres pomiarowy 25 mm-50 mm |
| 30. | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | zakres pomiarowy 50-100 mm |
| 31. | Czujnik zegarowy | Zębaty o zakresie pomiarowym do 10 mm i dokładności 0,01 mm. |
| 32. | Poziomica pryzmowa precyzyjna i ramowa | Poziomica pryzmowa precyzyjna Poziomica ramowa |
| 33. | Stół ślusarski | z imadłem i szufladami narzędziowymi |
| 34. | Zasilacz hydrauliczny | Pompa z silnikiem elektrycznym jedno lub trójfazowym o ciśnieniu do 150 bar i wydajności około 10 l/min, zbiornik oleju o pojemności około 20-30 l, zespół filtrów, zawór bezpieczeństwa. |
| 35. | Zawór dławiący proporcjonalny sterowany elektrycznie | Max. ciśnienie pracy do 200 bar, maksymalny przepływ do 20 l/min, histereza <10%, mak. Prąd elektromagnesu 2 A, zasilanie napięciem stabilizowanym do 24 V. |
| 36. | Hydrauliczny siłownik dwustronnego działania | siłownik dwustronnego działania, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 200 mm |
| 37. | Pneumatyczny siłownik jednostronnego działania | siłownik jednostronnego działania pchający, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 50 mm, przyłącze G1/8, ciśnienie robocze 1 – 10 bar, uszczelnienia poliuretan |
| 38. | Zawór 5/2 bistabilny | Sterowany obustronnie ciśnieniem, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 39. | Zawór krańcowy | Sterowany dźwignią z rolką, 3/2 NZ, monostabilny, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 40. | Zawór czasowy | 3/2 NZ, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 41. | Przekaźnik pneumoelektryczny | Przyłącze pneumatyczne G1/8, zakres nastawy ciśnień 0,2-1,2 MPa, przyłącze elektryczne P9, prąd zasilający DC, AC, prąd obciążenia max 5 A, IP 65 |
| 42. | Pneumatyczny przetwornik pomiarowy | Sygnał wejściowy 0 – 20 mA Sygnał wyjściowy 0,2 do 1 bar Ciśnienie zasilania 1,4 bar, błąd podstawowy do 1% |
| 43. | Przetwornik elektro-pneumatyczny | Wejście: standardowy sygnał prądowy lub napięciowy. Wyjście: standardowy sygnał pneumatyczny 0,2 - 1 bar. Zasilanie 1,4 bar. |
| 44. | Żelazko parowe | Moc: 2750 W Tworzenie pary:40 g/min |
| 45. | Zestaw urządzeń AGD: termowentylator, mikser | Termowentylator moc do 2000 W, tryby pracy: grzanie, chłodzenie, termostat Mikser typu malakser, moc 500-900 W |
| 46. | Płyta montażowa | Płyta profilowa z aluminium 700x1100 |
| 47. | Zasilacz prądu stałego | Zasilacz sieciowy, napięcie wejściowe 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane 0-30 V AC, prąd około 2,5 A. |
| 48. | Rezystor dekadowy | Zakres 1 Ω – 11,111 MΩ, 7 dekad, klasa 1,0 |
| 49. | Rezystor suwakowy | 100 Ω/1,25 A/160 VA; zintegrowany bezpiecznik, zwarta konstrukcja, skala z podziałką 0 – 100. |
| 50. | Zespół redukcyjno-filtrujący z zaworem odcinającym | Przyłącze G1/4, wydajność min. 500 l/h, zakres regulacji ciśnienia 0 - 1o bar, filtracja 25 µm, manometr, zawór odcinający. |
| 51. | Blok rozdzielający do sprężonego powietrza | Blok rozdzielający do sprężonego powietrza (3 – 8 przyłączy). |
| 52. | Zestaw przekaźników | Cewka 24 V DC, 3 x zestyki przełączne, różne rodzaje. |
| 53. | Elektryczny łącznik krańcowy | Dźwignia z rolką, zestyki 1xNO, 1xNZ, |
| 54. | Manometr | Manometr w zakresie do 15 bar |
| 55. | Stacja lutownicza | Pobór mocy: 35W Zakres temperatur: 100°C - 500°C Element grzejny: grzałka ceramiczna |
| 56. | Przyciski podświetlane | przyciski podświetlane (1z+1r+LED 24 V DC) |
| 57. | Lampki sygnalizacyjne | lampki sygnalizacyjne (LED 24 V DC) |
| 58. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych | Komplet wkrętaków precyzyjnych płaskich i krzyżowych. |
| 59. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych | Do śrub miniaturowych (2,5 - 5 mm) 1200 obr/min Regulacja wartości momentu. |
| 60. | Zestaw kluczy płasko-oczkowych i imbusowych | Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm, Klucze imbusowe |
| 61. | Zestaw szczypiec | W skład zestawu wchodzą: szczypce precyzyjne uniwersalne. szczypce precyzyjne płaskie, szczypce precyzyjne wydłużone wygięte, szczypce precyzyjne boczne, szczypce precyzyjne czołowe. Wykonane ze stali narzędziowej. |
| 62. | Zestaw pęset | Długość 120 mm, końcówki płaskie, wygięte, spiczaste. |
| 63. | Nóż monterski | Ostrze proste, składane |
| 64. | Klucz nastawny | Klucz nastawny 150 mm |
| 65. | Ściągacz izolacji | Ściągacz do usuwania izolacji |
| 66. | Zaciskarka tulejek i konektorów | zaciskarka tulejek 0,08-6mm2 zaciskarka konektorów |
| 67. | Imadło | Imadło ślusarskie obrotowe 125 mm |
| 68. | Manometr wzorcowy | Średnica tarczy min. 150 mm, zakres 0 – 0,4 MPa, klasa 0,6, przyłącze G1/2. |
| 69. | Miernik uniwersalny laboratoryjny | Zakresy pomiarowe: - U (DC) 100 mV1000 V w podzakresach, - I (DC) 300 µA10 A w podzakresach, - U (AC) 1 V 1000 V w podzakresach, - I (AC) 1 mA10 A w podzakresach - R 0,01 k40 M w podzakresach, korektor do nastawiania wskazówki na zero. |
| 70. | Multimetr | Wymagane minimalne zakresy pomiarowe: - U (DC/AC) 0 1000V w podzakresach, - I (DC/AC) 010A w podzakresach, - R 040 M w podzakresach, - C 0100 F w podzakresach, - f 0100 MHz w podzakresach, Podstawowy błąd pomiaru 0,5% Test diod, test ciągłości obwodu, pomiar temperatury -50°C – 1000°C, czujnik - termoelement typu K. Automatyczny lub ręczny wybór podzakresów pomiarowych. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie akumulatorem (zapasowy akumulator). Ładowarka, termopara K |
| 71. | Piecyk, jako obiekt regulowany | Piecyk z grzałką o zakresie pracy do 800oC, z możliwością zabudowy czujników temperatury. Obudowa z ceramiczną izolacją cieplną. |
| 72. | Rezystancyjny czujnik temperatury | Czujnik głowicowy Pt100 |
| 73. | Uniwersalny regulator z algorytmem PID | Wejście uniwersalne dla czujników rezystancyjnych i termoelektrycznych lub sygnałów standardowych, liniowych – np. napięciowych. Wyjście przekaźnikowe, analogowe typu OC. Algorytm regulacji: PID oraz dwupołożeniowy (załącz-wyłącz z histerezą). Nastawa parametrów PID, regulacji dwupołożeniowej. |
| 74. | Przełącznik sieciowy | Przełącznik obrotowy, U 250 V, I 16 A. |
| 75. | Przyciski elektryczne | przyciski elektryczne zestyki 1NO+1NZ |
| 76. | Wyłącznik awaryjny | Odryglowanie przez obrót lub wciśnięcie, zestyk NZ, kształt grzybkowy, kolor czerwony. |
| 77. | Zbiornik ciśnieniowy | Pojemność 80 l, przyłącze G1, ciśnienie 10 bar. |
| 78. | Pompa z napędem | Ciśnienie max. 10 bar, Przepływ max. 60 l/min, silnik trójfazowy, moc ok. 0,5 kW, n ok. 2800 obr/min. |
| 79. | Zestaw zaworów (odcinające, zwrotne, zawór bezpieczeństwa) | Zawór zwrotny sterowany, zawór przelewowy, regulator przepływu |
| 80 | Presostat | Zakres nastawy 1 – 10 bar, przekaźnik trójbiegunowy, przyłącze G1/4. |
| 81. | Stycznik elektromagnetyczny | Cewka 24 V DC, zestyki pomocnicze 1xNO, 1xNZ, ilość torów głównych – 3. |
| 82. | Przetwornik poziomu | Sonda hydrostatyczna zanurzeniowa, zakres pomiarowy 0 – 500 mm H2O, sygnał wyjściowy 0 - 10 V lub 4 – 20 mA, zasilanie 24 V DC. |
| 83. | Czujnik przepływu z sygnałem wyjściowym w postaci analogowej | Zakres pomiarowy 0,5 – 25 l/min, przyłącze G1/2, wyjście analogowe 1 – 10 VDC, zasilanie 24 VDC |
| 84. | Przetwornik różnicy ciśnień ze standardowym sygnałem wyjściowym napięciowym | Zakresy pomiarowy: 0..250 Pa do 0..10 kPa Błąd: 0.5 % lub 0,25 % Sygnał wyjściowy: 4-20 mA, 0-10 V, 1-5 V, 0-5 V Temperatura max.: od -20 °C do +80 °C |
| 85. | Zawór 4/3 monostabilny, sterowany elektrycznie | zawór 4/3 monostabilny, sterowany elektrycznie |
| 86. | Płyta montażowa perforowana z szyną montażową DIN | Wymiary min. 800mmx600mm z szyną DIN |
| 87. | Oscyloskop | Dwukanałowy, próbkowanie: ≥ 500MSa/s. Podstawa czasu: w minimalnym zakresie od 5ns do 100s. Ekran kolorowy: min. LCD 5” lub większy, rozdzielczość min.: 320x240. Interfejs: USB 2.0. |
| 88. | Rejestrator z interfejsem do komputera PC | Minimum 1 kanał. Wejście uniwersalne napięcie, prąd, dla czujników rezystancyjnych, termoelektrycznych, nadajnika potencjometrycznego. Interfejs 485, wyjście retransmisyjne napięciowe lub prądowe. |
| 89. | Nastawnik potencjometryczny | Rezystancja 10 kΩ, zasilanie 10 V DC, wyjście 0-10 V DC |