Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Tomasz Chachuła, Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Warsztaty szkolne w ZSP nr 7 w Łodzi, Auto Serwis JĘDREK Lutomiersk, Firma GRAPOW Łódź, LOGIS Radom, Blacharstwo – Lakiernictwo – Mechanika Rajec Szlachecki, LACTOMIL Zakrzew, M i R Prasek Dział Serwisu Peugeot Radom;

Ujednolicanie zapisów: Zbigniew Pilch, Roman Ruprecht;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Mechanik pojazdów samochodowych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 723103 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(M.a), PKZ(M.g) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.18. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia pojazdów samochodowych - Warsztaty szkolne - Pracownia przepisów ruchu drogowego - Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica interaktywna,

- projektor multimedialny,

- komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrządy do kreślenia i szkicowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- suwmiarka uniwersalna,

- mikrometr,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele brył geometrycznych,

- modele części maszyn, przekładni mechanicznych, sprzęgieł, hamulców, połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem systemowym podłączony do Internetu,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

- podręcznik rysunku technicznego,

- Mały poradnik mechanika,

- literatura zawodowa dotycząca konstrukcji przyrządów i urządzeń precyzyjnych,

- wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

- katalogi elementów i części maszyn,

- podręczniki dotyczące obsługi programu do sporządzania rysunku technicznego (typu CAD),

- przykładowe dokumentacje techniczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

- przykładowe dokumentacje dotyczące budowy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego.

- Pracownia pojazdów samochodowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy diagnostyczne, w tym między innymi:

- czujnik zegarowy z podstawką,

- suwmiarka uniwersalna - zakres pomiarowy 160 mm,

- klucz dynamometryczny,

- komplet szczelinomierzy,

- średnicówka czujnikowa,

- mikrometry: 0 – 25 mm, 25 – 50 mm, 50 – 75 mm;

- tester diagnostyczny.

- komplet szczypiec uniwersalnych,

- komplet wkrętaków,

- komplety kluczy montażowych (płaskie, nasadowe, oczkowe, itp.),

- przyrząd do montażu osprzętu głowicy (zawory, sprężyny, itp.),

- przyrząd do montażu pierścieni tłokowych,

- przyrząd kłowy,

- stół montażowy z 6 miejscami do siedzenia (min. wymiary stołu 1500x1000),

- ściągacze do łożysk i kół zębatych,

- oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele pojazdów; zespoły i części pojazdów,

- samochód osobowy - przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym,

- modele przedstawiające budowę i działanie podstawowych układów i zespołów pojazdów samochodowych, w tym między innymi:

- silniki różnych typów (z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym),

- kompletne zespoły napędowe,

- układy jezdne pojazdów,

- układy hamulcowe pojazdów,

- układy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów,

- elementy i części układów, w tym między innymi:

- kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem i cieczą,

- uszczelki podgłowicowe,

- elementy układu rozrządu (np. wałki rozrządu, koła zębate rozrządu, paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, napinacze pasków lub łańcuchów rozrządu, zawory, popychacze, dźwigienki zaworowe itp.),

- elementy układu korbowo-tłokowego (np. tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody, wały korbowe, koła zamachowe, łożyska główne i korbowodowe itp.),

- elementy układów chłodzenia (np. pompy cieczy chłodzącej, termostaty, chłodnice, wentylatory, nagrzewnice, itp.),

- elementy smarowania silnika (np. pompy oleju, filtry oleju, miski oleju, chłodnice oleju itp.),

- elementy układów dolotowych (np. kolektory dolotowe, filtry powietrza, przepływomierze powietrza, itp.),

- elementy układów wylotowych (np. kolektory wylotowe, tłumiki, reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, itp.),

- elementy układów zasilania wtrysku paliwa silników z zapłonem iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym,

- elementy układów napędowych (np. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska wyciskowe, elementy układów uruchamiających sprzęgło, skrzynie biegów manualne i automatyczne, wały napędowe, mosty napędowe, półosie napędowe, przeguby napędowe itp.),

- elementy układów jezdnych (np. koła pojazdów, opony o różnej konstrukcji, zawieszenia zależne i niezależne, amortyzatory, układy kierownicze itp.),

- elementy układów hamulcowych (np. szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylinderki hamulcowe, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne, mechanizmy uruchamiające i sterujące pracą hamulców itp.),

- elementy układów elektrycznych pojazdów (np. reflektory, lampy kierunkowskazów, przekaźniki, skrzynki bezpieczników, bezpieczniki, komputery sterujące, wiązki elektryczne itp.),

- zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych.

- elementy instalacji pojazdów,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały eksploatacyjne stosowane w pojazdach samochodowych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem specjalistycznym do diagnostyki pojazdów samochodowych lub poszczególnych układów pojazdów,

- biblioteczka zawodową wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- Mały poradnik mechanika,

- tablice tolerancji i pasowań,

- dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów,

- katalogi części zamiennych,

- dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów chłodzenia,

- katalogi płynów chłodniczych,

- rysunki złożeniowe i zestawieniowe silników oraz ich podzespołów i zespołów,

- podręczniki dotyczące budowy silników,

- dokumentacja charakterystyki pracy silników,

- instrukcje stanowiskowe;

- instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych, diagnostycznych, monterskich,

- dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów hamulcowych,

- literatura zakresu budowy i obsługi układów hamulcowych,

- schematy układów ABS, ASR, ESP itp.,

- materiały dydaktyczne: filmy, przezrocza, foliogramy, programy komputerowe, plansze, prezentacje multimedialne;

- plansze poglądowe i schematy przedstawiające budowę i działanie poszczególnych układów pojazdów samochodowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1.	Stanowisko do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych (jedno dla czterech uczniów).

2.2.	Stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

2.3.	Stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych (jedno dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- linia diagnostyczna wyposażona zgodnie z odrębnymi przepisami lub ewentualnie minimum:

- podnośnik samochodowy,

- rolki hamulcowe,

- szarpaki,

- urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenia,

- urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin,

- tester diagnostyczny,

- wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin wraz z dymomierzem,

- detektor gazu,

- tester amortyzatorów,

- narzędzia monterskie,

- klucze dynamometryczne,

- dokumentacje techniczno-obsługowe,

- stoły ślusarskie,

- urządzenia do mycia i konserwacji,

- narzędzia do obróbki ręcznej metali,

- maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki mechanicznej metali,

- narzędzia i przyrządy pomiarowe w tym między innymi:

- przymiar kreskowy,

- wysokościomierz suwmiarkowy,

- suwmiarki uniwersalne,

- mikrometry,

- kątomierz uniwersalny,

- kątowniki.

- szczelinomierze itp.

- płyta do prostowania (jedna płyta dla czterech uczniów),

- urządzenie dźwigowe,

- urządzenia transportu wewnętrznego,

- prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem,

- prasa montażowa ręczna z oprzyrządowaniem (jedna prasa dla czterech uczniów),

- wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali,

- szlifierka,

- ostrzałka,

- ściągacz uniwersalny do łożysk,

- szczypce do pierścieni osadczych,

- szczypce uniwersalne,

- młotki ślusarskie,

- wkrętaki ślusarskie,

- komplety kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, specjalnych np.: imbusowych, rurkowych, torx itp.;

- narzędzia do obróbki maszynowej skrawaniem.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały do wykonywania połączeń,

- materiały eksploatacyjne w tym między innymi: oliwa maszynowa, wazelina, smar, płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach, tkanina bawełniana (czyściwo), papier ścierny, pasta polerska.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych lub poszczególnych układów pojazdów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów,

- literatura specjalistyczna z zakresu diagnostyki samochodowej,

- tabele z danymi technicznymi pojazdów, normy,

- czasopisma specjalistyczne.

- dokumentacje technologiczne montażu.

- Pracownia przepisów ruchu drogowego

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- fantom do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego,

- klawiatura do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi pojazdów,

- akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego,

- znaki drogowe, filmy i prezentacje dotyczące ruchu drogowego.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

- tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w transporcie drogowym.

- Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B

- Opis infrastruktury placu

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się plac

- plac manewrowy spełniający wymagania Ustawy o kierujących pojazdami, z wyznaczonymi elementami stanowisk, jak na egzaminie,

- nawierzchnia betonowa lub asfaltowa,

- pachołki,

- tyczki 1,5 m,

- tyczki 2 m.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- samochód osobowy do nauki jazdy.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Mechanik pojazdów samochodowych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 723103 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Zestaw komputerowy | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Program graficzny typu CAD | Program komputerowy do rysowania 2D/3D z możliwością zapisu rysunków w różnych formatach. |
| 3. | Ploter | Urządzenie drukujące na formacie maks. A2 |
| 4. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie maks. A3 |
| 5. | Ekran zwijany | Ekran projekcyjny zwijany ręcznie (lub elektrycznie) o wymiarach około 240x180 cm. |
| 6. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| - Pracownia pojazdów samochodowych |  |  |
| 1. | Tester sondy lambda | Umożliwia pomiary sond 1 i 5 V Emuluje pracę sond |
| 2. | Tester silników krokowych | Do testowania wszystkich rodzajów silników Posiada różne złącza |
| 3. | Endoskop | Z wodoszczelnym przewodem o długości min. 50 cm Możliwość podłączenia do monitora |
| 4. | Tester płynu hamulcowego | Pomiar zawartości wody w płynie hamulcowym wyrażony w % Wyświetlacz LCD |
| 5. | Zestawy przelewowe do wtryskiwaczy | Uniwersalne końcówki do różnego rodzaju wtryskiwaczy różnych producentów |
| 6. | Refraktometr | Do pomiaru glikolu na bazie etylenu i propylenu, elektrolitu akumulatorów, płynu spryskiwaczy |
| 7. | Tester akumulatora | % zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania Pomiar napięcia bieżącego Pomiar spadku napięcia przy rozruchu Przeliczanie odczytanych wartości prądu rozruchu na inne zgodnie z występującymi normami |
| 8. | Multimetr | Pomiar napięć i prądów AC, DC, rezystancji i pojemności, temperatury, diody, ciągłości Wyświetlacz LCD Automatyczny wyłącznik zasilania Wskazania wartości minimalnej, maksymalnej, średniej |
| 9. | Zestaw narzędziowy | Klucze płasko-oczkowe, nasadki, grzechotki, przedłużki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do świec, Narzędzia wykonane ze stali stopowych zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych klucze imbusowe szczypce, młotki, szczypce typu MORS, |
| 10. | Miernik ciśnienia sprężania silnika ZI | Manometr do 20 bar z zaworem spustowym Uniwersalne końcówki |
| 11. | Miernik ciśnienia sprężania silnika ZS | Manometr do 70 bar z zaworem spustowym Uniwersalne końcówki |
| 12. | Prostownik | Z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania Napięcie ładowania 12 V Prąd rozruchu min. 350 A Min. długość przewodów rozruchowych 150 cm |
| 13. | Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju | Ciśnienie znamionowe 10 bar Komplet przyłączy Przewód gumowy |
| 14. | Lampa LED | Obudowa odporna na uderzenia Zasilanie akumulatorowe |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Samochód osobowy | Przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym |
| 2. | Silnik spalinowy ZI | Model 4 cylindrowy |
| 3. | Silnik spalinowy ZS | Model 4 cylindrowy |
| 4. | Sprzęgło | Model, cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną |
| 5. | Skrzynia biegów | Model, stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym |
| 6. | Most napędowy | Model |
| 7. | Układ kierowniczy | Model z przekładnią zębatkową i wspomaganiem |
| 8. | Układ hamulcowy | Model hydrauliczny ze wspomaganiem |
| 9. | Zawieszenia kół | Model z kolumną Mac Persona i wielo -wahaczowe |
| 10. | Podnośnik | Dwukolumnowy hydrauliczny o udźwigu do 3,5 t wysokość podnoszenia 1,8 m |
| 11. | Klucz dynamometryczny | Zakres 40-210 Nm trzpień ½” |
| 12. | Klucz dynamometryczny | Zakres 5-25 Nm trzpień ¼” |
| 13. | Klucz dynamometryczny | Zakres 19-110 Nm trzpień 3/8” |
| 14. | Analizator spalin+dymomierz | Analizator 4 gazowy z możliwością rozbudowy o czujnik NOX Możliwość wydruku danych |
| 15. | Stół ślusarski | Stół warsztatowy z przeznaczeniem do ciężkich prac warsztatowych, nośność 2T - wymiary minimalne (dł. x wys. x szer.): 2000x890x720 mm, - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, - elementy metalowe konstrukcji zabezpieczane antykorozyjnie, - blat ze sklejki grubości minimum 30 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości minimum 1,5 mm, - stół wyposażony w minimum 4 szuflady o głębokości minimum 50 mm oraz minimum 2 szuflady o głębokości minimum 150 mm, - imadło wykonane z żeliwa ciągliwego, - prowadzenie pryzmowe - szerokość szczęk 150 mm - szczęki imadła hartowane, z możliwością zamontowania na nich nakładek ochronnych |
| 16. | Urządzenie do mycia części i podzespołów | Wymiary 2m x1 m Pojemność beczki na płyn myjący 200 l |
| 17. | Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej metali | Wiertarka stołowa: Zasilana 230 V, Moc silnika 1,1 kW, Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000; Średnica wiercenia max. 30 mm. Stół roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokość ręcznie, Całkowita wysokość około 1600 mm. Szlifierko-ostrzarka: Napięcie zasilania 230 V; Moc silnika min. 550 W; Obroty biegu jałowego 2680 obr/min; Wyłącznik awaryjny; Podpory przedmiotów szlifowanych; Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora; Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania Prasa do wyciskania: Prasa hydrauliczna; Siła nacisku min. 20T, Możliwość regulacji wysokości stołu roboczego; Rama z możliwością mocowania do podłoża; Wysokość całkowita max. 2000 mm; Płyta traserska: Wymiary min. 400 x 600 mm Tokarka stołowa: Zasilanie 400 V, Moc silnika 5,5 kW; Średnica obrabianego elementu max. 500 mm; Długość obrabianego przedmiotu min. 1200 mm; 3-szczękowy uchwyt uniwersalny o średnicy 250 mm Zakres obrotów: 12 – 1800 obr/min; Przekładnia obrotów; Automatyczny posuw podłużny i poprzeczny; Oświetlenie, chłodzenie, hamulec, mechaniczny ogranicznik Wskaźnik gwintów, Ślizgowe połączenie suportu; Frezarka uniwersalna: Napięcie 400 V; Moc min. 2,0 kW; Obroty: 40 – 1600 obr/min. Rozmiar stołu roboczego min. 1000 x 250 mm; Max. Średnica frezowania poziomego 125 mm; Max średnica frezowania pionowego 28 mm; Odległość wrzeciona od stołu regulowana w zakresie 120-530mm; Odległość wrzeciona od kolumny regulowana w zakresie 50-520 mm; Piła mechaniczna do metalu: Napęd hydrauliczny; Napięcie zasilania 400 V; Moc silnika min. 1,2 kW; Długość brzeszczotu 450 mm; Możliwość cięcia przedmiotów o przekroju 280 x 250 mm; Możliwość ustawienia imadła pod kątem; W zestawie układ chłodzenia cieczowego, imadło |
| 18. | Linia diagnostyczna | - elektroniczne, płytowe urządzenie diagnostyczne, przeznaczone do kontroli układu hamulcowego, zbieżności i amortyzatorów pojazdów osobowych, dostawczych, ciągników rolniczych i busów o masie do 3,5 tony; - sterowanie za pomocą pilota o zasięgu do 200 metrów; - energooszczędna tablica pozwalająca na odczyt wyników badań ze znacznej odległości; czujniki typu "High-Speed" umożliwiające wykonywanie badań pojazdów ze wspomaganiem układu hamulcowego. |
| 19. | Tester amortyzatorów | - umożliwiający określenie skuteczności amortyzacji zawieszenia samochodu o DMC do 3,5 t. wg metody EUSAMA; - pomiar skuteczności amortyzacji zawieszenia przy pomocy urządzenia manualnie (pilot) lub w trybie automatycznym; - tester do pracy jako urządzenie samodzielne lub do konfiguracji z innymi urządzeniami diagnostycznymi; - maksymalny nacisk koła badanego pojazdu: 10 kN; - rozstaw kół badanych pojazdów: pomiędzy krawędziami wewnętrznymi kół 900 mm, pomiędzy krawędziami zewnętrznymi kół 2000 mm, - funkcja pomiaru hałasu |
| 20. | Rolki hamulcowe | - przeznaczone do pomiaru sił hamujących i oceny skuteczności hamulców pojazdów; - praca jako samodzielne narzędzie diagnostyczne lub stanowić część linii diagnostycznej dla pojazdów o masie do 3,5 t; - dwa zespoły napędowe, - tablica wskaźnikowa, - pulpit sterowniczy, - komputer, monitor i drukarka, - radiowy pilot zdalnego sterowania, - miernik siły nacisku na pedał hamulca, - mikroprocesorowy system przetwarzania danych z pomiarów, - maksymalny nacisk osi: 20 kN, - zakres sił hamowania: 0 - 6 kN, - rozstaw kół: 900 - 2140 - zakres siły nacisku na pedał hamulca: 0 - 1000 N, - automatyczne włączenie po wjeździe na urządzenie, - automatyczne wyłączenie po zjeździe z urządzenia, - opcja badania jednego koła, - możliwość współpracy urządzenia z komputerem, - pokrycie rolek masą o wysokim współczynniku przyczepności koła, - przebieg badania wyświetlany na ekranie monitora w postaci przejrzystych tabel, - wydruk raportu z pomiarów, - sterowanie bezprzewodowe drogą radiową, - nakładka ułatwiająca badanie motocykli, - zabezpieczenie przed poślizgiem (ochrona opon), - możliwość skonfigurowania urządzenia, jako elementu linii diagnostycznej |
| 21. | Płyta zbieżności | - do sprawdzania prawidłowości ustawienia kół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t; - zespół najazdowy z płytą kompensacyjną i kasetą pomiarową; - możliwość skonfigurowania urządzenia jako element linii diagnostycznej, - możliwość współpracy z drukarką lub komputerem PC poprzez interfejs RS232, - możliwość gromadzenia danych klienta - wydruk raportu z badania |
| 22. | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia | - zastosowanie bezzakłóceniowej techniki CCD, - pomiar przesunięcia kół, - pomiar przesunięcia bocznego osi tylnej, - pomiar różnicy rozstawu kół, - pomiar nierównoległości osi; - 8 czujników CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem kompensacji bicia obręczy, - PC z bazą danych, - monitor TFT, - drukarka kolorowa, - 4 radiowe głowice pomiarowe, - obrotnice mechaniczne, - blokada koła kierownicy i pedału hamulca |
| 23. | Szarpak | - przeznaczony do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu w celu kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego, - umożliwia wymuszanie szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, - urządzenie umożliwia kontrolę luzów w przegubach, sworzniach, łożyskach i końcówkach drążków kierowniczych. |
| 24. | Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem | - bezprzewodowy do diagnostyki silników benzynowych oraz diesla; - wyposażony w Standard Bluetooth klasy 1 z mocnym i stabilnym łączem radiowym, o zasięgu do 100 m, - automatyczne wyszukiwanie modułu, - test komunikacji radiowej za pomocą zintegrowanego nadajnika sygnałów, - uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych i ciężarowych, poprzez fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla instalacji 12 V i 24 V, - multimetr jednokanałowy do pomiarów napięcia, natężenia prądu i rezystancji; - współpracuje z komputerem typu PC lub laptopem o konfiguracji: napęd DVD, MS-Windows XP, minimum 256 MB pamięci operacyjnej, wolne 2 porty USB, minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu. |
| 25. | Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów | - umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów, - ciekłokrystaliczny wyświetlacz, - luxometr cyfrowy do pomiaru natężenia świateł drogowych, - wskaźnik stanu baterii, - wizjer lusterkowy do bazowania urządzenia względem pojazdów, - laser. |
| 26. | Wyciąg spalin | - odsysacz spalin (przenośny lub mobilny), - odsysacz składa się z wentylatora zaopatrzonego w mimośrodową ssawkę w kształcie litery „S", umożliwiającą bezstykowe połączenie z rurą wydechową znajdującą się na różnych wysokościach. |
| - Pracownia przepisów ruchu drogowego |  |  |
| 1. | Komputer (laptop) | Procesor (taktowanie) Min. 2,66 GHz Procesor (pamięć cache) Min. 3072 kB Matryca (przekątna) Min. 15,6 cale Matryca (rozdzielczość) Min. WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) LED HD Pamięć zainstalowana (pojemność) Min. 4 GB Pamięć (technologia) Min. DDR3 SDRAM 1333 MHz Dysk twardy (pojemność) Min. 500 GB Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna (model) Głośniki 2 szt. Wbudowany mikrofon Karta sieciowa bezprzewodowa Bluetooth Czytnik Smart Card E-SATA VGA (RGB) USB 2.0 Min. 3 szt. System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji AV-in (Tuner TV) Line-out Wejście mikrofonu Czytnik kart pamięci System operacyjny (wer. językowa) polski Wbudowana kamera Akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego Waga Poniżej 2,60 kg Gwarancja Min. 12 mies. |
| 2. | Klawiatura egzaminacyjna | - wyjście USB, - kompatybilna z programami egzaminacyjnymi dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, - współpracująca ze wszystkimi systemami Windows |
| 3. | Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych | - współpraca ze wszystkimi systemami Windows - możliwość aktualizacji |
| 4. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 5. | Ekran projekcyjny ścienny | - metalowa obudowa - współczynnik odbicia 1:1 - możliwość montażu na suficie i ścianie - przekątna: 250 cm, szerokość 200 cm, wysokość 152 cm - powierzchnia użytkowa: 195x146,3 cm - długość kasety: 211,5 cm - powierzchnia Matt-White |
| 6. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość rzeczywista min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli - ilość pikseli min. 1,024,000 pikseli - jasność w trybie normalnym min. 2200 ANSI Lum. - moc lampy min. 75 W - złącza (wejścia) 1 x D-sub 15-pin, 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x RCA (wideo), 1 x USB, 1 x stereo mini-jack, - złącza (wyjścia) 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack - uchwyt zamocowania sufitowego projektora |
| - Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B |  |  |
| 1. | Samochód do nauki jazdy | Pojazd przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3). |