Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu mechanik precyzyjny

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Czesław Witold Czupryniak, Zbigniew Pilch, Roman Ruprecht;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: INTER-PLAST Częstochowa, F.H.U. ELTESAB Częstochowa, ISD Huta Częstochowa, KAS-SERVICE Mikołów, Ligum Pol Sp. z o.o. Głogów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ABAKOR Głogów;

Ujednolicanie zapisów: Zbigniew Pilch, Roman Ruprecht;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Mechanik precyzyjny |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 731103 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.15. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia technologii mechanicznej - Pracownia maszyn i urządzeń precyzyjnych - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica interaktywna,

- komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrządy do kreślenia i szkicowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- suwmiarka uniwersalna,

- mikrometr,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele brył geometrycznych,

- modele części urządzeń precyzyjnych (np. elementy zaworów, siłowników, urządzeń pomiarowych, przyrządów optycznych – mikroskop, drobnego sprzętu AGD itp.).

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem systemowym podłączony do Internetu,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

- podręcznik rysunku technicznego,

- poradnik mechanika,

- literatura zawodowa dotycząca konstrukcji przyrządów i urządzeń precyzyjnych,

- wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

- katalogi elementów i części urządzeń precyzyjnych, przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe,

- podręczniki dotyczące obsługi programu do sporządzania rysunku technicznego (typu CAD).

- Pracownia technologii mechanicznej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem i projektorem,

- filmy dydaktyczne (np. dotyczące obróbki ręcznej i mechanicznej, technologii montażu itp.),

- plansze symboli graficznych stosowanych w układach napędowych elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, przekładni ruchu oraz przyrządów pomiarowych,

- ekran projekcyjny,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko do montażu i naprawy urządzeń precyzyjnych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny,

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- zasilanie stanowisk w energię elektryczną,

- każde stanowisko powinno mieć zasilanie jednofazowe (3–4 gniazda) i trójfazowe (1 gniazdo),

- każde stanowisko zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem nadprądowym: jeden dla gniazd jednofazowych oraz drugi wyłącznik nadprądowy dla gniazda trójfazowego,

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd w pracowni.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zasilacz prądu stałego,

- autotransformator,

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- komplet płytek wzorcowych, komplet płytek kątowych,

- szczelinomierze, wzorce zarysu gwintu,

- kątowniki, kątomierze uniwersalne,

- suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe,

- suwmiarki modułowe,

- mikrometry do pomiarów zewnętrznych, mikrometry modułowe,

- czujniki zegarowe, średnicówki czujnikowe do pomiarów małych otworów,

- statywy uniwersalne, płyty pomiarowe, pryzmy kontrolne, poziomnice optyczne,

- uchwyty do płytek wzorcowych,

- mikroskop warsztatowy,

- woltomierze prądu stałego i przemiennego,

- amperomierze prądu stałego i przemiennego,

- omomierze,

- watomierze,

- multimetry,

- miernik uniwersalny z interfejsem do komputera PC.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- model suwmiarki,

- model mikrometru,

- model konstrukcji i zasady działania czujnika zegarowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- części urządzeń precyzyjnych podlegające pomiarom wielkości geometrycznych,

- zestawy elementów i obwodów elektrycznych podlegające pomiarom wielkości elektrycznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem systemowym z interfejsem do współpracy z miernikiem uniwersalnym,

- oprogramowanie użytkowe do konfiguracji miernika oraz do odczytu i zapisu wyników pomiarów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

- wybrane normy PN i EU,

- tablice jednostek miar,

- tablice warsztatowych odchyłek wymiarowych,

- tablice rodzajów pasowań i układów pasowań,

- tablice odchyłek wałków i otworów tworzących pasowania na zasadzie stałego otworu i stałego wałka,

- plansze oznaczeń tolerancji kształtu i położenia,

- schematy połączeń obwodów elektrycznych,

- instrukcje do ćwiczeń,

- poradniki: metrologa warsztatowego, mechanika.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.

  - Stanowisko do montażu i naprawy urządzeń precyzyjnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrząd do montażu łańcuchów,

- przyrządy do montażu podzespołów mierników elektrycznych,

- przyrząd do prostowania wałków,

- płyta montażowa,

- zasilacz prądu stałego 24 V DC,

- siłownik dwustronnego działania,

- zawór 3/2 monostabilny, sterowany mechanicznie,

- zawór 5/2 bistabilny, sterowany elektrycznie,

- manometr,

- zestaw przycisków elektrycznych,

- zestaw przekaźników,

- łącznik krańcowy,

- czujniki temperatury,

- zestaw urządzeń AGD: termowentylator, mikser,

- stacja lutownicza,

- podstawowy sprzęt do klejenia,

- wiertarko-wkrętarka,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych,

- ściągacze do zdejmowania łożysk i kół zębatych,

- zestaw szczypiec,

- zestaw pęset,

- zestaw wierteł i bitów,

- nóż monterski,

- klucz nastawczy,

- ściągacz izolacji,

- szczotki z włosia i szczotki stalowe,

- zaciskarka tulejek i konektorów,

- imadło.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- szczelinomierze,

- kątowniki, kątomierze uniwersalne,

- suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe,

- mikrometry do pomiarów zewnętrznych,

- czujniki zegarowe,

- wzorce zarysu gwintu,

- poziomica ramowa,

- przyrząd do sprawdzania luzu promieniowego,

- przyrząd do sprawdzania bicia promieniowego wałków za pomocą czujników,

- miernik uniwersalny laboratoryjny,

- multimetr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele urządzeń precyzyjnych,

- ustroje pomiarowe mierników,

- mechanizmy urządzeń precyzyjnych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- części zamienne i zestawy naprawcze,

- elementy i materiały uszczelniające,

- materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana),

- przewody elektryczne wielodrutowe (linka),

- konektory i tuleje do zaciskania,

- koszulki termokurczliwe,

- materiały do lutowania (topniki, lutowia, pasty lutownicze, kalafonia, groty),

- materiały do klejenia.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

- wybrane normy PN i EU,

- schematy kinematyczne, rysunki złożeniowe oraz schematy połączeń obwodów elektrycznych urządzeń precyzyjnych,

- katalogi urządzeń precyzyjnych,

- katalogi części zamiennych urządzeń precyzyjnych,

- instrukcje serwisowe naprawianych urządzeń,

- instrukcje do ćwiczeń.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

- środki ochrony indywidualnej.

- Pracownia maszyn i urządzeń precyzyjnych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała (do pisania mazakami),

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych (modeli urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych, urządzeń oraz elementów maszyn i urządzeń precyzyjnych, elementów napędów) i dokumentacji,

- komputer z dostępem do Internetu z laserową drukarką formatu A3, skanerem i projektorem,

- filmy dydaktyczne z zakresu technologii montażu i napraw urządzeń precyzyjnych,

- plansze symboli graficznych stosowanych w schematach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,

- ekran projekcyjny,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- zasilanie stanowisk w energię elektryczną:

    - każde stanowisko powinno mieć zasilanie jednofazowe (3–4 gniazda) i trójfazowe (1 gniazdo),

    - każde stanowisko zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem nadprądowym: jeden dla gniazd jednofazowych oraz drugi wyłącznik nadprądowy dla gniazda trójfazowego,

    - zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd w pracowni.

- zasilanie stanowisk sprężonym powietrzem:

      - stacja przygotowania powietrza jedna na całą pracownię,

      - sprężarka: np. max ciśnienie 8 bar, pojemność zbiornika min. 50 litrów, wydajność przy ciśnieniu 6.5 bar – 150l/min, zasilanie 230 V jedna na całą pracownię, zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu,

      - każde stanowisko powinno mieć 2-3 przyłącza pneumatyczne szybkozłącze z doprowadzonym sprężonym powietrzem.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 5 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrząd do montażu łańcuchów,

- przyrządy do montażu podzespołów mierników elektrycznych,

- przyrząd do prostowania wałków,

- płyta montażowa,

- zespół redukcyjno-filtrujący z zaworem odcinającym,

- blok rozdzielający do sprężonego powietrza,

- siłownik jednostronnego i dwustronnego działania,

- zestaw zaworów 3/2 i 5/2 monostabilnych i bistabilnych, sterowanych mechanicznie, elektrycznie i ciśnieniem,

- zawór 5/3, sterowany elektrycznie lub ciśnieniem,

- elementy techniki podciśnienia (przyssawki pneumatyczne, generatory podciśnienia),

- pneumatyczny przetwornik pomiarowy,

- manometry,

- czujniki pomiarowe: ciśnienia, poziomu, temperatury,

- siłownik hydrauliczny, silnik hydrauliczny,

- proporcjonalny zawór hydrauliczny,

- zawór przelewowy o regulowanej wartości ciśnienia zadziałania,

- pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności,

- zasilacz prądu stałego 24 V DC,

- zestaw przycisków elektrycznych,

- zestaw przekaźników,

- zestaw styczników,

- silnik prądu stałego 24 V DC, silnik jednofazowy i trójfazowy małej mocy,

- łącznik krańcowy,

- zestaw sprzętu biurowego np.: drukarka igłowa lub atramentowa, niszczarka,

- stacja lutownicza,

- podstawowy sprzęt do klejenia,

- wiertarko-wkrętarka,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych,

- zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych,

- zestaw kluczy płasko-oczkowych,

- ściągacze do zdejmowania łożysk i kół zębatych,

- zestaw szczypiec,

- zestaw pęset,

- zestaw wierteł i bitów,

- nóż monterski,

- klucz nastawczy,

- ściągacz izolacji,

- szczotki z włosia i szczotki stalowe,

- zaciskarka tulejek i konektorów,

- imadło.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- szczelinomierze,

- kątowniki, kątomierze uniwersalne,

- suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe,

- mikrometry do pomiarów zewnętrznych,

- czujniki zegarowe,

- wzorce zarysu gwintu,

- poziomica ramowa,

- przyrząd do sprawdzania luzu promieniowego,

- przyrząd do sprawdzania bicia promieniowego wałków za pomocą czujników,

- miernik uniwersalny laboratoryjny,

- multimetr,

- manometry do sprężonego powietrza.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele mechanizmów przeniesienia napędu (przekładnie, sprzęgła),

- ustroje pomiarowe mierników,

- mechanizmy urządzeń precyzyjnych np. mechanizm przesuwu papieru w drukarce.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- części zamienne i zestawy naprawcze,

- elementy i materiały uszczelniające dla urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych,

- materiały eksploatacyjne (oleje, smary, wazelina, tkanina bawełniana),

- przewody pneumatyczne, szybkozłączki pneumatyczne,

- przewody elektryczne wielodrutowe (linka),

- konektory i tuleje do zaciskania,

- koszulki termokurczliwe,

- materiały do lutowania (topniki, lutowia, pasty lutownicze, kalafonia, groty),

- materiały do klejenia.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

- wybrane normy PN i EU,

- schematy kinematyczne, rysunki złożeniowe oraz schematy połączeń obwodów elektrycznych pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń precyzyjnych, oraz napędów,

- katalogi urządzeń precyzyjnych, napędów,

- katalogi części zamiennych urządzeń precyzyjnych, napędów,

- instrukcje serwisowe naprawianych urządzeń,

- instrukcje do ćwiczeń.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

- środki ochrony indywidualnej.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

- filmy dydaktyczne z zakresu obróbki ręcznej, maszynowej, prac naprawczych i konserwacyjnych,

- komputer z dostępem do Internetu z drukarką i projektorem,

- ekran projekcyjny.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- Stanowisko do obróbki ręcznej metali (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

- Stanowisko do obróbki maszynowej (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Stanowisko do montażu mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Stanowisko do naprawy i konserwacji elementów mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku warsztatów szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego, oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Stanowiska 2.3 i 2.4 należy zlokalizować w pomieszczeniu innym niż stanowiska 2.1 i 2.2.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- każde stanowisko powinno mieć zasilanie jednofazowe (3–4 gniazda) i trójfazowe (1 gniazdo). Dodatkowo dla stanowiska 2.2 należy przewidzieć odpowiednią liczbę gniazd trójfazowych,

- każde stanowisko zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem nadprądowym: jeden dla gniazd jednofazowych oraz drugi wyłącznik nadprądowy dla gniazda trójfazowego,

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe może być wspólne dla wszystkich gniazd w pracowni.,

- sprężone powietrze doprowadzone do stanowisk 2.3 i 2.4 stacja przygotowania powietrza ze sprężarką, zainstalowana w osobnym pomieszczeniu,

- każde stanowisko 2.3 i 2.4 powinno mieć 2-3 przyłącza pneumatyczne szybkozłącze,

- zapewnić wentylację oraz wymianę powietrza w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ogrzewanie musi zapewnić optymalną temperaturę pomieszczenia zgodnie z przepisami.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej metali

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- wiertarka stołowa, szlifierka-ostrzarka, prasa do wyciskania,

- elektronarzędzia (wiertarka/wkrętak, wyrzynarka),

- zestaw narzędzi do wykonania operacji ślusarskich: narzędzia traserskie (rysik, punktak, cyrkiel, kątownik), nożyce do blach, młotki, pilniki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, wiertła kręte do stali, klucze płaskie, ściągacz do łożysk uniwersalny, piłka ręczna do metalu z brzeszczotem,

- nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- wzorce zarysu i skoku gwintu,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele mechanizmów precyzyjnych (przekładnie zębate, pasowe, łańcuchowe, cierne, mechanizmy prowadnicowe, mechanizmy śrubowe, mechanizmy mimośrodowe, mechanizmy krzywkowe, mechanizmy jarzmowe, mechanizmy zapadkowe).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

- materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego pracowni

- wybrane normy PN i EU dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- poradnik konstruktora przyrządów precyzyjnych,

- katalogi wyrobów hutniczych,

- katalogi maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- tablice tolerancji i pasowań,

- tablice parametrów chropowatości powierzchni po obróbce różnymi metodami,

- fazogramy operacji ślusarskich,

- instrukcje stanowiskowe;

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

  - Stanowisko do obróbki maszynowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- wiertarka stołowa, tokarka stołowa, frezarka uniwersalna, szlifierka-ostrzałka, szlifierka precyzyjna, prasa do wyciskania, nożyce gilotynowe ręczne, piła mechaniczna do metalu,

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- imadła maszynowe, stoły obrotowe, podzielnice,

- zestawy wierteł, rozwiertaków, nawiertaków, noży tokarskich ogólnego i specjalnego przeznaczenia,

- ściernice tarczowe,

- zestaw narzędzi do wykonywania operacji ślusarskich,

- stemple i wykrojniki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych;

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujniki zegarowe,

- sprawdziany i wzorce kontrolne, szczelinomierze,

- wzorce zarysów i wymiarów gwintów,

- płytki wzorcowe chropowatości powierzchni.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- elementy urządzeń po obróbce maszynowej,

- filmy ilustrujące obsługę obrabiarek oraz prowadzenia obróbki maszynowej.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- półfabrykaty z metali nieżelaznych i ich stopów,

- półfabrykaty z materiałów niemetalowych (tworzywa naturalne i sztuczne),

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, pręty, wałki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.)

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu/pracowni

- instrukcje obsługi eksploatowanych maszyn i obrabiarek,

- poradnik frezera, tokarza itp.,

- katalogi maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- katalogi narzędzi skrawających,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyn i urządzeń maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem,

- fazogramy operacji dla różnych rodzajów obróbki maszynowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- elementy sterownicze (w tym wyłączniki awaryjne) maszyn i obrabiarek widoczne i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- urządzenia do awaryjnego zatrzymania maszyn i urządzeń precyzyjnych (jeżeli występują zagrożenia),

- środki ochrony indywidualnej (ubrania robocze, okulary szlifierskie, ochronniki słuchu, i inne wymagane warunkami pracy),

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- stanowiskowe instrukcje bhp i ochrony ppoż.

  - Stanowisko do montażu mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- wiertarka stołowa, szlifierka-ostrzarka, prasa do wyciskania,

- elektronarzędzia: wiertarka/wkrętak, wyrzynarka,

- zestawy narzędzi do wykonywania podstawowych operacji ślusarskich,

- zestaw narzędzi monterskich,

- narzędzia do lutowania i montażu układów elektrycznych,

- pistolet do klejenia,

- przyrządy do montażu podzespołów mierników elektrycznych,

- przyrząd do montażu łańcuchów,

- urządzenia do mycia części przed montażem.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujniki zegarowe,

- kątowniki, lupy na statywie,

- sprawdziany i wzorce kontrolne, szczelinomierze,

- przyrząd do sprawdzania luzu promieniowego,

- przyrząd do sprawdzania bicia promieniowego wałków za pomocą czujników,

- przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych,

- przyrządy do pomiaru temperatury, ciśnienia,

- przyrząd do pomiaru amplitudy drgań.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele urządzeń precyzyjnych,

- modele przyrządów pomiarowych,

- modele złączy lutowanych i klejonych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

- materiały eksploatacyjne (oliwa maszynowa, chłodziwo, smar grafitowy, tkanina bawełniana),

- zestawy do montażu (gotowe moduły do lutowania),

- materiały stosowane podczas lutowania (topniki, lutowia, pasty lutownicze, groty i akcesoria),

- kleje twardniejące, rozpuszczalnikowe, i topliwe,

- preparaty pomocnicze do przygotowania klejonych powierzchni.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- katalogi maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz ich części zamiennych,

- poradnik konstruktora przyrządów precyzyjnych,

- schematy montażowe urządzeń precyzyjnych,

- instrukcje obsługi montowanych maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- schematy obwodów elektrycznych montowanych urządzeń precyzyjnych,

- karty technologiczne montażu,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- dokumentacja serwisowa.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- odzież ochronna,

- środki ochrony indywidualnej (układu oddechowego, skóry, środki ochrony twarzy i oczu),

- oświetlenie sztuczne pomieszczenia przeznaczonego do prac bardzo dokładnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.,

- wentylacja zapewniająca właściwy skład powietrza.

  - Stanowisko do naprawy i konserwacji elementów mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- wiertarka stołowa, tokarka stołowa, szlifierka-ostrzarka,

- przyrząd do metalizacji natryskowej,

- pistolety lakiernicze,

- przyrząd do prostowania wałków,

- ściągacze do zdejmowania łożysk i kół zębatych,

- narzędzia skrawające do ręcznej i mechanicznej obróbki materiałów,

- zestaw narzędzi ślusarskich,

- sprzęt do prac ślusarskich,

- szczotki z włosia i szczotki stalowe,

- komplety wkrętaków,

- zestaw elektronicznych narzędzi monterskich,

- sprzęt do lutowania,

- sprzęt do klejenia,

- pędzle malarskie.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- szczelinomierze, wzorce zarysu gwintu,

- kątowniki, kątomierze uniwersalne,

- lupy na statywie,

- poziomnica ramowa,

- przyrządy suwmiarkowe, przyrządy mikrometryczne, czujniki zegarowe,

- statywy uniwersalne, płyty pomiarowe, pryzmy kontrolne,

- uchwyty do płytek wzorcowych,

- przyrząd do pomiaru amplitudy drgań,

- przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały, surowce, półfabrykaty do ćwiczeń,

- części maszyn i urządzeń precyzyjnych przeznaczonych do naprawy,

- materiały do lutowania, klejenia i regeneracji,

- materiały na powłoki niemetalowe (farby i lakiery),

- materiały na powłoki metalowe (cyna, cynk, nikiel),

- materiały ścierne do przygotowania powierzchni pod powłoki,

- znormalizowane części zamienne, wkręty, śruby, nakrętki,

- materiały eksploatacyjne (wazelina, smary, oleje, benzyna ekstrakcyjna, tkaniny bawełniane).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- wybrane normy PN i EU,

- zestaw katalogów maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- plansze typowych maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- instrukcje smarowania, harmonogramy smarowania maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- instrukcje serwisowe naprawianych maszyn i urządzeń precyzyjnych,

- tablice warsztatowych odchyłek wymiarowych,

- poradniki: metrologa warsztatowego, elektryka, mechanika, mechanika precyzyjnego.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcja bhp i ochrony ppoż.,

- odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej (układu oddechowego, skóry, środki ochrony twarzy i oczu),

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Mechanik precyzyjny |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 731103 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Program graficzny typu CAD | - program do wykonywania rysunku technicznego z możliwością zapisu rysunków w różnych formatach (16 stanowisk). |
| 3. | Ploter | - urządzenie drukujące na formacie min. A3 |
| 4. | Drukarka +skaner | - urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 5. | Tablica interaktywna | - przekątna obrazu roboczego o rozmiarze min. 78,4 cala, - forma obsługi: palcem lub pisakiem. |
| 6. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. |
| 7. | Suwmiarka uniwersalna | - suwmiarka z noniuszem o zakresie pomiarowym do 200 mm i dokładności 0,05 mm. |
| 8. | Mikrometr | - mikrometr w zakresie pomiarowym do 50 mm i dokładności 0,01 mm. |
| 9. | Przymiar liniowy | - długości: 250, 500 |
| 10. | Kątomierz z elektronicznym odczytem | - kątomierz z elektronicznym odczytem 0-180°, dokładność 1/10° |
| 11. | Kątomierz zwykły | - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180° |
| - Pracownia technologii mechanicznej |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne ksero-drukarka | - format A3, kolorowa, laserowa, sieciowa |
| 4. | Ploter | - urządzenie drukujące na formacie min. A3 |
| 5. | Ekran projekcyjny | - ekran rozmiar: 170x130 4/3 Matt White HD |
| 6. | Tablica szkolna biała | Do pisania mazakami, lakierowana 120x180 |
| 7. | Zasilacz 24 V DC | - zasilacz sieciowy, napięcie wejściowe 230 V AC, napięcie wyjściowe regulowane 0-30 V AC, natężenie prądu około 2,5 A. |
| 8. | Autotransformator | - autotransformator z regulowanym napięciem wyjściowym od 0 do 230 V, - napięcie zasilania 230 V, - moc ok. 2 kW, - prąd znamionowy wtórny do 10 A. |
| 9. | Płytki wzorcowe | - komplet mały, komplet duży, klasa 2 |
| 10. | Szczelinomierz | - rozmiar 0,05-1 mm |
| 11. | Wzorce zarysu gwintu | - metryczny, calowy, rurowy. |
| 12. | Kątownik | - płaski, ze stopką. |
| 13. | Suwmiarka z odczytem elektronicznym | - zakres pomiarowy 0 – 150 mm |
| 14. | Głębokościomierz suwmiarkowy | - głębokość mierzona max 200 mm, - długość poprzeczki max 10 mm, - dokładność pomiaru: 0,02. |
| 15. | Wysokościomierz suwmiarkowy | - max wysokość 300 mm, - dokładność pomiaru: 0,02. |
| 16. | Suwmiarka modułowa | - końcówki wykonane z węglików spiekanych, - zakres pomiarowy 1-26 mm, - pomiar w milimetrach i calach, - dokładność 0,01 mm, - duże czytelne wyświetlacze LCD, - przełącznik między milimetrami i calami, - przycisk do zerowania w każdej pozycji, - śruba do blokowania pomiaru |
| 17. | Czujnik zegarowy | - zębaty o zakresie pomiarowym do 10 mm i dokładności 0,01 mm. |
| 18. | Średnicówka czujnikowa | - zakres 10-18 mm, dokładność 0,01 mm |
| 19. | Statyw uniwersalny |  |
| 20. | Pryzmy kontrolne | - szerokość: 75 mm, wysokość: 60 mm, grubość: 32 mm, - szer. wybrania pryzmy: 44 mm, głęb. wybrania pryzmy: 23 mm, - z odprężonego odlewu żeliwnego, - występują w dokładnie obrobionych parach, - równoległość podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza niż 0.03 mm. Kąt wybrania 90°. |
| 21. | Poziomnice optyczne Poziomnica precyzyjna | - dług.: 100 mm, - wartość działki: 0.05 mm, - szer.×wys.: 35×30 mm, - dokładność: 0.025 ±mm/m, - poziomnica precyzyjna wykonana z żeliwa. Z dwiema regulowanymi ampułkami, wzdłużną i poprzeczną, z naniesioną podziałką, z rowkiem pryzmatycznym na powierzchni roboczej. |
| 22. | Płyta pomiarowa | - płyta pomiarowa granitowa 400x250x70 mm. |
| 23. | Mikroskop warsztatowy | - powiększenie do 200x, - pole pomiarowe min. 25x50 mm, - możliwość podłączenia do komputera przez port USB, - oprogramowanie do obróbki obrazu i wykonania pomiarów, - możliwość zapisu obrazu do plików graficznych. |
| 24. | Miernik uniwersalny z interfejsem USB do komputera PC | - podświetlany wyświetlacz LCD, - pamięć wartości min/max, - ręczna i automatyczna zmiana zakresu, - tester ciągłości, - interfejs RS232/USB, - zakresy pomiarowe: napięcie DC do 1 kV, napięcia AC do 700 V, prądy DC do 10 A, AC do 10 A, - pomiar rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury. |
| 25. | Mostek pomiarowy Thomsona | 1 μΩ -5 Ω TMT-5 lub równoważny, zasilanie 230 V AC/50 Hz |
| 26. | Mostek pomiarowy Wheatstone’a | 1 Ω -1 MΩ , zasilanie 230 V AC/50 Hz |
| 27. | Watomierze | Wielozakresowe, do pomiaru mocy prądów stałych i mocy czynnej prądów przemiennych, zakresy pomiarowe: napięcie: 100/200/400 V; prąd: 2,5/5 A; moc: 250/500/1000/2000 W; klasa dla prądów stałych i przemiennych 0,5; zakres częstotliwości 15 – 200 Hz. |
| 28. | Multimetr | Wymagane minimalne zakresy pomiarowe: - U (DC) 0 1000 V w podzakresach, - U (AC) 0750 V w podzakresach, - I DC/AC 020 A w podzakresach, - R 040 M w podzakresach, - C 020 F w podzakresach, - f 020 kHz w podzakresach, - podstawowy błąd pomiaru 0,5%, - test diod, test ciągłości obwodu, - automatyczny lub ręczny wybór podzakresów pomiarowych, - osłona gumowa przed udarami mechanicznymi, - zasilanie akumulatorem (zapasowy akumulator), - ładowarka, - certyfikat CE. |
| 29. | Rezystory dekadowe | 10x1 Ω – 10x1 MΩ |
| 30. | Rezystory nastawcze | 10 Ω/6 A; 100 Ω/2 A;1000 Ω/0,5 A |
| 31. | Kondensatory dekadowe | 1 pF- 1,111 mF w podzakresach |
| 32. | Cewki dekadowe | 1 μH – 10 H w podzakresach |
| 33. | Zawór 3/2 monostabilny | - sterowany ciśnieniem, suwakowy, - przyłącza G1/8, - normalnie zamknięty, - ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 34. | Zawór 5/2 bistabilny | - zawór rozdzielający sterowany elektromagnetycznie, suwakowy, - przyłącza pneumatyczne G1/8, - ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa, - przyłącza elektryczne P9, - napięcie 24 V DC, AC |
| 35. | Zestaw przekaźników czasowych o różnych funkcjach | - przekaźnik czasowy wielofunkcyjny, - napięcie sterujące 10 – 230 V AC/DC, - 6 – 10 funkcji czasowych (opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, załączenie na zadany czas, praca cykliczna, opóźnione odpadanie), - 5 – 8 zakresów czasowych. |
| 36. | Czujniki do pomiaru temperatury | - czujnik głowicowy Pt100, - czujnik głowicowy Ni100, - czujnik głowicowy J, - czujnik głowicowy K. |
| 37. | Zestaw urządzeń AGD: termowentylator, mikser | - termowentylator moc do 2000 W, tryby pracy: grzanie, chłodzenie, termostat - mikser typu malakser, moc 500-900 W |
| 38. | Stacja lutownicza | - pobór mocy: 35 W, - zakres temperatur: 100°C - 500°C, - element grzejny: grzałka ceramiczna. |
| 39. | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa | - dwukierunkowa wiertarka z baterią 18 V, - 20-krotna regulacja prędkości obrotów, poziomu wiercenia oraz funkcji udaru, - moment obrotowy około 30 Nm, - zakres mocowania dla uchwytu wiertarki 1,5 – 13 mm. |
| 40. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych | - komplet wkrętaków precyzyjnych płaskich i krzyżowych. |
| 41. | Zestaw profesjonalnych wkrętaków elektrycznych | - do śrub miniaturowych (2,5 - 5 mm), - 1200 obr/min, - regulacja wartości momentu. |
| 42. | Zestaw kluczy płasko-oczkowych | - klucze płasko-oczkowe 6-22 mm |
| 43. | Ściągacze do zdejmowania łożysk i kół zębatych | - ściągacz do łożysk 12-38 mm trójramienny |
| 44. | Zestaw szczypiec | - w skład zestawu wchodzą: szczypce precyzyjne uniwersalne, szczypce precyzyjne płaskie, szczypce precyzyjne wydłużone wygięte, szczypce precyzyjne boczne, szczypce precyzyjne czołowe. - wykonane ze stali narzędziowej. |
| 45. | Imadło | - imadło ślusarskie obrotowe 125 mm |
| - Pracownia maszyn i urządzeń precyzyjnych |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. |
| 3. | Oprogramowanie CAD | programy wspomagające projektowanie, umożliwiające opracowywanie dokumentacji technicznej w postaci grafiki 2D i 3D oraz przeprowadzające analizę techniczną (16 stanowisk) |
| 4. | Tablica szkolna biała | Do pisania mazakami, lakierowana 120x180 |
| 5. | Urządzenie wielofunkcyjne ksero-drukarka | Laserowa, kolorowa drukarka formatu A3, o rozdzielczości 4800x1200, prędkość druku około 15str./min w czerni około 20 str./min, pamięć wewnętrzna min. 128Mb. |
| 6. | Ekran projekcyjny | Ekran rozmiar: 170x130 4/3 Matt White HD |
| 7. | Sprężarka | max ciśnienie 8 bar, pojemność zbiornika min. 50 litrów, wydajność przy ciśnieniu 6.5 bar – 150 l/min, zasilanie 230 V |
| 8. | Płyta montażowa | Płyta profilowa z aluminium 700x1100 |
| 9. | Zespół redukcyjno-filtrujący z zaworem odcinającym | Zawór odcinający: funkcja: 2/2 normalnie zamknięty, przyłącze: 1/8″, napięcie: 12V DC / 24V AC / 24V DC / 110V AC / 230V AC, medium: sprężone powietrze, gazy obojętne, ciśnienie robocze: 1,5 ~ 8 bar, zakres temp.: -5 ~ 60°C, czas reakcji: 20 ms (5 bar). |
| 10. | Blok rozdzielający do sprężonego powietrza | Blok rozdzielający do sprężonego powietrza (3 – 8 przyłączy) |
| 11. | Siłownik dwustronnego działania | Siłownik dwustronnego działania, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 100 mm, przyłącze G1/8, ciśnienie robocze 1 – 10 bar, uszczelnienia poliuretan |
| 12. | Siłownik jednostronnego działania | Siłownik jednostronnego działania pchający, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 50 mm, przyłącze G1/8, ciśnienie robocze 1 – 10 bar, uszczelnienia poliuretan |
| 13. | Zestaw zaworów 3/2 | - sterowany przyciskiem, 3/2 NZ, monostabilny, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa - sterowany dźwignią z rolką, 3/2 NZ, monostabilny, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa - zawór rozdzielający sterowany elektromagnetycznie, suwakowy, przyłącza pneumatyczne G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa, przyłącza elektryczne P9, napięcie 24 V DC, AC - zawór bistabilny sterowany obustronnie ciśnieniem, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa - zawór monostabilny sterowany ciśnieniem, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa |
| 14. | Zestaw zaworów 5/2 | - bistabilny, sterowany obustronnie ciśnieniem, suwakowy, przyłącza G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa - zawór rozdzielający bistabilny sterowany elektromagnetycznie, suwakowy, przyłącza pneumatyczne G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa, przyłącza elektryczne P9, napięcie 24 V DC, AC - zawór rozdzielający monostabilny sterowany elektromagnetycznie, suwakowy, przyłącza pneumatyczne G1/8, ciśnienie robocze 0,15-1,0 MPa, przyłącze elektryczne P9, napięcie 24 V DC, AC |
| 15. | Przyssawki pneumatyczne | Zakres średnic od 30 do 60 |
| 16. | Generator podciśnienia | Generator podciśnienia |
| 17. | Pneumatyczny przetwornik pomiarowy | Sygnał wejściowy 0 – 20 mA Sygnał wyjściowy 0,2 do 1 bar Ciśnienie zasilania 1,4 bar, błąd podstawowy do 1% |
| 18. | Manometry do sprężonego powietrza | zakres: -1 do +9 bar, klasa: 0,6 |
| 19. | Czujnik pomiarowy ciśnienia | Zakresy ciśnień: 0...10 bar; Sygnał wyjściowy: 0..10V, zasilanie 24VDC, przyłącze G1/4’’ |
| 20. | Czujnik pomiarowy poziomu | Sonda hydrostatyczna zanurzeniowa, zakres pomiarowy 0 – 500 mm H2O, sygnał wyjściowy 0 - 10 V lub 4 – 20 mA, zasilanie 24 V DC. Czujnik pływakowy, zakres pomiarowy 0 – 0,5 m, sygnał wyjściowy 0 – 10 V, zasilanie 24 V DC. |
| 21. | Czujnik pomiarowy temperatury | Czujnik głowicowy Pt100, Czujnik głowicowy Ni100, Czujnik głowicowy J Czujnik głowicowy K |
| 22. | Siłownik hydrauliczny | Siłownik dwustronnego działania, średnica tłoka 20 mm, skok siłownika 200 mm, |
| 23. | Silnik hydrauliczny | Prędkość max 2000 obr./min, moment obrotowy: 15 - 30 Nm, moc: 2,5 – 3,5 kW |
| 24. | Zawór przelewowy o regulowanej wartości ciśnienia zadziałania | Max ciśnienie pracy do 35 MPa, zakres nastawianych ciśnień od 5 do max 35 MPa, max przepływ 100 dm3/min, |
| 25. | Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności | Max ciśnienie pracy 150 bar, rzeczywista objętość wyporu 6,9 – 13,1 cm3/obr., ciśnienie na ssaniu – bezwzględne 0,8-1,5 bar, zakres prędkości obrotowej 800-1800 obr./min, max moment obrotowy na wałku 110 Nm |
| 26. | Stacja lutownicza | Pobór mocy: 35 W Zakres temperatur: 100°C - 500°C Element grzejny: grzałka ceramiczna |
| 27. | Stycznik elektromagnetyczny | Cewka 24 V DC, zestyki pomocnicze 1xNO, 1xNZ, ilość torów głównych – 3. |
| 28. | Silnik prądu stałego 24 V DC | Moc silnika około 150 W, napięcie 24 V CD |
| 29. | Silnik jednofazowy | Moc silnika około 250 W, n=1410 obr/min, napięcie 230 V, montowany na łapach. |
| 30. | Silnik indukcyjny 3-fazowy | Moc około 400 W, n=1400 obr/min, liczba par biegunów 4, montowany na łapach |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi | Konstrukcję stołu stanowi masywna rama wykonana z kątowników - blat stołu składa się z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą gumy, która pełni role amortyzatora drgań, - w rogu stołu znajduje się dodatkowa warstwa blachy służąca do zamocowania imadła, - wysokość: 780 mm, - szerokość: 700 mm, - długość: 1300 mm, Ciężar: min. 200 kg, Otwierana szafka narzędziowa Imadło precyzyjne: - imadło, o sztywnej konstrukcji metalowej, - prowadnice pryzmowe, korpusu umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej, - wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, - nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie, - wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę. |
| 2. | Imadło zegarmistrzowskie z miękkimi szczękami z tworzywa sztucznego | Szerokość szczęk: nie mniejsza niż 70 mm i nie większa niż 80 mm. Rozstaw szczęk: nie mniej niż 55 mm i nie więcej niż 95 mm. |
| 3. | Wiertarka stołowa | Wiertarka ze zmianą kierunku obrotów, dwubiegowa, z uchwytem dla wierteł do 16 mm. Prędkość obrotowa wrzeciona min. 800 obr/min. Skok wrzeciona min. 80 mm. Moc silnika około 500W. Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz Moc (W): minimum 300, maksymalnie 400 (S2 15 min.) Liczba obrotów biegu jałowego(min-1): 1400 Średnica wiertła (mm): 1,5 – 13 / B16 Liczba obrotów wrzeciona (min-1): minimum 4 biegów, maksymalnie 6 biegów. Minimalny zakres od 500 do 2800 obr/min. Ustawienie stołu wiertarki pod kątem: -45º do +45º. Wysięg wrzeciona (mm): minimum 80 mm, maksimum 110 mm Głębokość wiercenia (mm): minimum 40 mm, maksimum 60 mm Średnica kolumny (mm): minimum 40 mm, maksimum 60 mm Powierzchnia stołu: minimum160x160 mm Powierzchnia podstawy: minimum 290x185 mm |
| 4. | Szlifierka | Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz Moc (W): minimum 300 W, maksymalnie 500 W. Ilość obrotów: minimalny zakres 2500 obr/min, maksymalny zakres 3000 obr/min. Tarcza Φ 200 x 20 x 16 mm |
| 5. | Ostrzarka | Maksymalna średnica tulejek zaciskowych 5 – 22mm Maksymalna średnica szlifowanych narzędzi 50 mm Maksymalna długość szlifowanych narzędzi 245 mm Obroty wrzeciona: minimalne 2500 obr/min, maksymalne 3000 obr/min. Rozmiar tarczy 125 x 50 x 31,75 mm Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz Moc (W): minimum 200 W, maksymalnie 300 W Długość posuwu podłużnego: 150 mm Poprzeczny 75 mm Zakres obrotów uchwytu zaciskowego 360 stopni Nastawienie kata tarczy szlifierskiej -5 -+30 stopni Ruch tarczy 250 mm 1 działka noniusza 0,02 |
| 6. | Prasa do wyciskania | Siła nacisku 5000 N |
| 7. | Wyrzynarka | Sieciowa 230 V, moc 400-500 W, regulacja obrotów, skok brzeszczotu 18 mm |
| 8. | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach | maks. wymiary cięcia: profil okrągły 22 mm, płaski profil 90x14 mm, 3 kwadratowy profil 20 mm, kształtownik 60x7 mm, T kształtownik 60x7 mm blacha 10 mm |
| 9. | Tokarka stołowa | Sieciowa 230 V Średnica toczenia około 180 mm, Długość obrabianego detalu około 500mm. Zakres obrotów od 100 do 3000 obr/min. Możliwość nacinania gwintów. Automatyczny posuw wzdłużny. |
| 10. | Frezarka uniwersalna | Sieciowa 230 V, zakres obrotów do 1400 obr/min, wymiary stołu max 180x500 mm, uchwyt wiertarski 3-16 mm, cyfrowa informacja o prędkości, cyfrowa informacja o głębokości frezowania, wrzeciono dociągające MK2, B16/M10, narzędzia obsługowe, frezy i wiertła w komplecie do 16 mm. |
| 11. | Szlifierka precyzyjna | Moc znamionowa 130 W, trzpień 3 mm. W zestawie 30-40 szt. osprzętu, Walizka plus akcesoria. |
| 12. | Piła mechaniczna do metalu | Do cięcia przekrojów okrągłych, kwadratowych, prostokątnych Skos cięcia maks. 45°: 130 mm Imadło: Manualne, liczba skoków na min: regulowana |
| 13. | Imadło maszynowe | Szerokość szczęk 120 mm, rozstaw szczęk min 100 mm, |
| 14. | Stół obrotowy | Wysokość imadła: max 130 mm; rozmiary stołu: 150 × 150 mm; posuw poprzeczny: 105 mm; posuw wzdłużny: 110 mm; kąt przesunięcia: 360°; odchyłka równoległości: 0,0025 mm |
| 15. | Podzielnica | Max: wysokość 173 mm, wznios kłów 100 mm, szerokość 91 mm, szerokość rowka 13 mm, długość 189 mm, głębokość 18 mm. Przechył w zakresie od -10° do 90°, hartowana przekładnia ślimakowa, precyzyjne łożyska skośne, podział 40:1, szlifowana i hartowana tarcza podziałowa (24 sekcje podziałowe), umożliwiające dokładny podział do 150. Wyposażenie standardowe: konik, kieł, zabierak, kryza uchwytu tokarskiego (140 mm) do montażu uchwytu tokarskiego, 2 tarcze do podziału pośredniego, zapewniające każdy podział z zakresu od 2 do 50, oraz wiele podziałów do 360. |
| 16. | Stemple i wykrojniki | Różne kształty i rozmiary |
| 17. | Zestaw narzędzi precyzyjnych | Wkrętaki precyzyjne: - z końcówką płaską – od 3-5 sztuk, - z końcówką krzyżakową – od 3-5 sztuk Szczypce: - do ściągania pierścieni Segera z zestawem trzech końcówek - uniwersalne - elektryczne do zdejmowania izolacji Komplet kluczy: - płasko-oczkowych od nr 6 do nr 22 [mm] - nasadowych od nr 4 do nr 13 [mm] - sześciokątnych od 1,5 do 10 [mm] – 9 szt. Grzechotka do kluczy nasadowych Klucz do rur tzw. Żabka Młotek ślusarski – masa 300 g |
| 18. | Stanowisko lutownicze | Pobór mocy: 35 W Zakres temperatur: 100 °C – 500 °C Element grzejny: grzałka ceramiczna |
| 19. | Pistolet do klejenia | Do pracy w temperaturze ok. 160 0C, zasilanie 230 V. |
| 20. | Lupa na statywie | Powiększenie min. x3, podświetlenie diodowe LED |
| 21. | Przyrząd do sprawdzania luzu, bicia promieniowego wałków za pomocą czujników; Podstawa magnetyczna do czujnika zegarowego | Siła przyciągania magnesu: minimalnie 50 kg, maksymalnie 75 kg; Wymiary podstawy: minimalnie 35x45x55 mm, maksymalnie 50x60x70 mm Z wypustami ustalającymi. Korpus podstawowy i koniki ze starzonego naturalnie odlewu specjalnego. Tuleje i kły centrujące ze stali hartowane, bardzo dokładnie szlifowane i docierane. Z oddzielnym rowkiem dla statywu czujnika. Statyw do mocowania czujnika zegarowego Ø8 mm z dokładnym nastawianiem w ramieniu poprzecznym, wysokość kłów na stołem min. 75 mm, rozpiętość kłów min. 300 mm. Dostawa włącznie z 1 parą koników i statywem do mocowania czujnika zegarowego. Para koników składająca się z jednego konika ze stałą tuleją i z jednego konika z tuleją przestawianą osiowo, uruchamianą poprzez dźwignię ręczną. |
| 22. | Czujnik do pomiaru ciśnienia | Zakresy ciśnień: 0...10 bar; Sygnał wyjściowy: 0..10 V, zasilanie 24 V DC, przyłącze G1/4’’ |
| 23. | Przyrząd do pomiaru amplitudy drgań | Urządzenie umożliwiające pomiar wielkości (min): wielkość drgań, stan łożysk tocznych, prędkość obrotową, temperaturę. Zabudowane czujniki: drgań, temperatury, prędkości obrotowej. Gniazda czujników zewnętrznych: drgań, temperatury. Pomiar drgań o zakresie częstotliwości: 10 Hz-1 Khz, Zakres pomiarowy: 0 do 50 mm/s RMS, Rozdzielczość pomiaru: 0,1 mm/s. Dokładność:+/- 5% (DIN 45666), wyniki: w mm/s; RMS / 0- peak/peak-peak. Pomiar stanu łożysk; zakres pomiarowy:-9 do 80 dB; rozdzielczość: 1 dB. Pomiar temperatury; dokładność: +/- 3% -0C, 0F; zakresy pomiarowe: czujnik zabudowany: - 30 0C do 270 0C; czujnik zewnętrzny -30 0C do 500 0C. Pomiar prędkości obrotowej; zakres pomiarowy: 60-30.000 rpm, rozdzielczość: 1 rpm. Maksymalna odległość pomiaru od elementu: 1 m. Komunikacja: RS-232C, wyświetlacz: LCD. Temp. pracy urządzenia: 0 0C do 60 0C. Odporny na upadek z 2m. Pojemność pomiarów: ponad 1000 punktów w przyrządzie, (ponad 398 na funkcję pomiarową), w tym czas i data pomiaru dla każdego punktu. Frez kształtowy do przygotowania punktów pomiarowych. Pasek zabezpieczający i mocujący aparat. Farba kontrastowa do pomiaru obrotów. Klucz imbusowy 2 mm do wymiany baterii. Instrukcja obsługi. Katalog wyposażenia. Bateria 9 V |
| 24. | Pistolet lakierniczy | Ciśnienie na wejściu: 2,0 - 3,0 bar, zużycie powietrza: 250-310 l/min, odległość od lakierowanego obiektu: 18-23 cm, dysze: 0,8; 1,1; 1,4; 1,8; 2,0; 2,5 mm. |