Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu modelarz odlewniczy

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Iwona Gnych, Dariusz Jadczyk, Roman Szewczyk, Zygmunt Wcisło;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Odlewnia Żeliwa Wulkan Częstochowa, Odlewnia Królmet Sp. z o.o. Zawiercie, Odlewnia Królmet St. Król Zawiercie, Odlewnia Żeliwa J.Terlecki Gruszewnia k/Częstochowy, Odlewnia Cast-Iron Kłobuck, Odlewnia Kulej Kłobuck;

Ujednolicanie zapisów: Grzegorz Śliwiński, Marcin Janusz;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Modelarz odlewniczy |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 721104 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych | K2. Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.26. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.27. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń - Pracownia modelarstwa - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń - Pracownia modelarstwa - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Kwalifikacja K1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do szerokopasmowego Internetu,

- ploter,

- projektor multimedialny,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- ekran projekcyjny.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia do obróbki ręcznej oraz maszynowej metali: pilniki ślusarskie, tarniki, piłki, przecinaki, młotki, noże tokarskie ręczne suportowe, tarcze szlifierskie, narzędzia frezerskie, wiertła,

- narzędzia monterskie: szczypce, obcęgi, szczypce uniwersalne, wkrętaki, klucze monterskie.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miary,

- suwmiarki,

- mikrometry,

- głęboko i wysokościomierz,

- szczelinomierz,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele i przekroje brył geometrycznych,

- modele części maszyn, połączeń, napędów, układów smarowania,

- modele maszyn i urządzeń do transportu wewnętrznego wraz z instrukcjami obsługi,

- modele wyciągów odpylających,

- modele sprężarek, wentylatorów, pomp, części maszyn o różnym stopniu zużycia.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer połączony w sieć z pakietem programów biurowych i programów do wykonywania rysunków technicznych typu CAD.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- plansze dotyczące wykonywania rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej,

- katalogi maszyn, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych,

- dokumentacje techniczne sprężarek, wentylatorów, pomp, dmuchaw, pras,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych,

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych oraz elementów znormalizowanych stosowanych w budowie maszyn,

- poradniki np. Mały poradnik odlewnika, Mały poradnik mechanika, Mała encyklopedia techniki

- przepisy prawne np. Kodeks Pracy, przepisy bhp.

- Pracownia modelarstwa

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla dwóch uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zestawy narzędzi modelarskich wykorzystywanych do wykonywania i montowania oprzyrządowania odlewniczego z różnych materiałów modelarskich (jeden zestaw dla czterech uczniów),

- rdzennice,

- płyty modelowe,

- formy metalowe,

- elementy galanterii modelarskiej i pomocniczego oprzyrządowania odlewniczego.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas produkcji modeli z drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy próbek gatunków drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, materiałów modelarskich wykorzystywanych w technologii wytapianych modeli.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- oprogramowanie do wspomagania projektowania modeli i form oraz wytwarzania zespołów modelowych i pomocniczego oprzyrządowania odlewniczego.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- normy techniczne dotyczące modelarstwa,

- dokumentacja techniczna wykorzystywana w modelarniach,

- katalogi maszyn i urządzeń modelarskich.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej drewna (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do mechanicznej obróbki drewna (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

  - Stanowisko wytwarzania modeli z mas ceramicznych i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do wykonywania form metodami specjalnymi (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

- Opis infrastruktury pracowni

a.	usytuowanie pracowni

- w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

b.	wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c.	minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d.	wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- Stanowisko do obróbki ręcznej drewna

- stół stolarski,

- narzędzia do obróbki ręcznej drewna.

- Stanowisko do mechanicznej obróbki drewna

- maszyny i urządzenia do przerzynania wzdłużnego i poprzecznego, w szczególności piły tarczowe i taśmowe,

- maszyny i urządzenia do strugania: strugarka, grubościówka,

- maszyny i urządzenia do wiercenia: wiertarka ręczna, wiertarka pionowa, wiertarka pozioma,

- maszyny i urządzenia do toczenia: tokarka do toczenia ręcznego, tokarka szablonowa,

- maszyny i urządzenia do frezowania: frezarka pionowa, frezarka pozioma,

- maszyny i urządzenia do szlifowania drewna: szlifierka tarczowa, szlifierka taśmowa,

- narzędzia do obróbki mechanicznej drewna: elektronarzędzia takie jak: wiertarka ręczna elektryczna, piła elektryczna tarczowa, wyrzynarka, ostrzarka.

- Stanowisko do wytwarzania modeli z mas ceramicznych i tworzyw sztucznych

- stół roboczy,

- urządzenia do cięcia i spajania tworzyw sztucznych,

- urządzenia do laminowania,

- urządzenia do odlewania i spieniania tworzyw sztucznych,

- urządzenia do sporządzania mieszanek ceramicznych i formowania oprzyrządowania modelowego z mas ceramicznych.

- Stanowisko do wykonywania form metodami specjalnymi

- stół,

- oprzyrządowanie do wykonywania form metodami specjalnymi,

- piece do wytapiania wosku oraz wypalania form.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy kontrolno-pomiarowe: suwmiarki, mikrometry, kątowniki, kątomierze uniwersalne, czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

- biblioteczka wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych,

- normy dotyczące parametrów skrawania przy obróbce drewna.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy z instrukcją, wyposażona zgodnie z wymogami i wykazem zawartości, m.in. w sterylne środki opatrunkowe, rękawice lateksowe, maseczki jednorazowe do sztucznego oddychania, nożyczki, wodę utlenioną, chustę trójkątną.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Kwalifikacja K2. Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do szerokopasmowego Internetu,

- ploter,

- projektor multimedialny,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- ekran projekcyjny.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia do obróbki ręcznej oraz maszynowej metali: pilniki ślusarskie, tarniki, piłki, przecinaki, młotki, noże tokarskie ręczne suportowe, tarcze szlifierskie, narzędzia frezerskie, wiertła,

- narzędzia monterskie: szczypce, obcęgi, szczypce uniwersalne, wkrętaki, klucze monterskie.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki,

- mikrometry,

- głęboko i wysokościomierz,

- szczelinomierz,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele i przekroje brył geometrycznych,

- modele części maszyn, połączeń, napędów, układów smarowania,

- modele maszyn i urządzeń do transportu wewnętrznego wraz z instrukcjami obsługi,

- modele wyciągów odpylających,

- modele sprężarek, wentylatorów, pomp, części maszyn o różnym stopniu zużycia,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer połączony w sieć z pakietem programów biurowych i programów do wykonywania rysunków technicznych typu CAD.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- plansze dotyczące wykonywania rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej,

- katalogi maszyn, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych,

- dokumentacje techniczne sprężarek, wentylatorów, pomp, dmuchaw, pras,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych,

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych oraz elementów znormalizowanych stosowanych w budowie maszyn,

- poradniki np. Mały poradnik odlewnika, Mały poradnik mechanika, Mała encyklopedia techniki,

- przepisy prawne np. Kodeks Pracy, przepisy bhp.

- Pracownia modelarstwa

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla dwóch uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zestawy narzędzi modelarskich wykorzystywanych do wykonywania i montowania oprzyrządowania odlewniczego z różnych materiałów modelarskich (jeden zestaw dla czterech uczniów),

- rdzennice,

- płyty modelowe,

- formy metalowe,

- elementy galanterii modelarskiej i pomocniczego oprzyrządowania odlewniczego.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas produkcji modeli z metali.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy próbek materiałów modelarskich wykorzystywanych w technologii wytapianych modeli,

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- oprogramowanie do wspomagania projektowania modeli i form oraz wytwarzania zespołów modelowych i pomocniczego oprzyrządowania odlewniczego.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- normy techniczne dotyczące modelarstwa,

- dokumentacja techniczna wykorzystywana w modelarniach,

- katalogi maszyn i urządzeń modelarskich.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej metali oraz montażu i demontażu elementów maszyn (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do spajania i cięcia metali (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do obróbki mechanicznej skrawaniem (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

a.	usytuowanie pracowni

- w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

b.	wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c.	minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d.	wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- Stanowisko do obróbki ręcznej metali oraz montażu i demontażu elementów maszyn

- stół ślusarski z imadłem,

- narzędzia do obróbki ręcznej metali,

- narzędzia i przyrządy monterskie: klucze płaskie, klucze oczkowe, sześciokątne, nasadowe, szczypce uniwersalne, szczypce zaciskowe Morse’a, szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

- przyrządy i urządzenia do kształtowania elementów metalowych metodą obróbki plastycznej na zimno.

- Stanowisko do spajania i cięcia metali

- przyrządy do spawania elektrycznego i gazowego, lutowania.

- Stanowisko do obróbki mechanicznej skrawaniem

- tokarka uniwersalna,

- frezarka uniwersalna,

- wiertarki kadłubowe, promieniowe, wiertarki koordynatki,

- szlifierka do płaszczyzn, otworów i wałków,

- narzędzia skrawające,

- przyrządy i uchwyty obróbkowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy kontrolno-pomiarowe: suwmiarki, mikrometry, kątowniki, kątomierze uniwersalne, czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

- biblioteczka wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych,

- normy dotyczące parametrów skrawania przy obróbce metali.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy z instrukcją, wyposażona zgodnie z wymogami i wykazem zawartości, m.in. w sterylne środki opatrunkowe, rękawice lateksowe, maseczki jednorazowe do sztucznego oddychania, nożyczki, wodę utlenioną, chustę trójkątną.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Modelarz odlewniczy |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 721104 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) |  | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym |  | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, |
|  |  |  | - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, |
|  |  |  | - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, |
|  |  |  | - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), |
|  |  |  | - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 |  | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |
|  |  |  | - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |
|  |  |  | - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |
|  |  |  | - skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny |  | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, |
|  |  |  | - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), |
|  |  |  | - kontrast min. 4000:1, |
|  |  |  | - format obrazu (standard) 4:3, |
|  |  |  | - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, |
|  |  |  | - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, |
|  |  |  | - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), |
|  |  |  | - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, |
|  |  |  | - wskaźnik laserowy, pilot, |
|  |  |  | - technologia – LCD, |
|  |  |  | - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor |  | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych |  | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z pakietem programów biurowych i do wykonywania rysunków technicznych |  | - komputer klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy, program CAD, - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 |  | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, - rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, - pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Ploter |  | - do formatu A1. |
| 4. | Narzędzia do obróbki ręcznej oraz maszynowej metali, narzędzia monterskie, przyrządy pomiarowe |  | - typowe: pilniki ślusarskie, tarniki, piłki, przecinaki, młotki, noże tokarskie ręczne suportowe, tarcze szlifierskie, narzędzia frezerskie, wiertła, - typowe: szczypce, obcęgi, wkrętaki, klucze monterskie, - typowe: miary, suwmiarki, mikrometry, głębokościomierz, wysokościomierz; o podziałce 0.01 mm, szczelinomierz płytkowy, kątomierz. |
| 5. | Modele części maszyn, połączeń, napędów, układów smarowania, modele maszyn i urządzeń do transportu wewnętrznego modele sprężarek, wentylatorów, pomp, części maszyn o różnym stopniu zużycia |  | - modele części maszyn, połączeń, napędów, układów smarowania, - modele maszyn i urządzeń do transportu wewnętrznego; modele można zastąpić planszami lub filmami, - modele sprężarek, wentylatorów, pomp, części maszyn o różnym stopniu zużycia, modele można zastąpić planszami lub filmami. |
| - Pracownia modelarstwa |  |  |  |
| 1. |  | Zestawy narzędzi modelarskich wykorzystywanych do wykonywania i montowania oprzyrządowania odlewniczego z różnych materiałów modelarskich (jeden zestaw dla czterech uczniów) | - imadła, - rysiki, - ołówek stolarski, - piły ręczne, - pilniki do drewna i metalu, - wiertarka ręczna i elektryczna, - wiertła, - gwintowniki, - szlifierki ręczne do płaszczyzn i otworów, - wiertła do drewna i metalu, - rozwiertaki, - wycinaki i przecinaki, - skrobaki, - dłuta stolarskie, - strugi, - mieszadła, - pędzle malarskie, - aplikatory do żywic, kleju, silikonów, - ściski stolarskie, - ściski montażowe. |
| 2. |  | Rdzennice | - rdzennice wykonane z twardego drewna lub żywicy epoksydowej lub metalu np. aluminium. |
| 3. |  | Płyty modelowe | - wykonane z płyt z tworzywa sztucznego lub stopów aluminium lub z żeliwa. |
| 4. |  | Formy metalowe | - wykonane ze stali wysokogatunkowej, rodzaje: bezrdzeniowe, dzielone i inne. |
| 5. |  | Elementy galanterii modelarskiej i pomocniczego oprzyrządowania odlewniczego (każdy z wymienionych elementów dla czterech uczniów) | - skrzynki do formowania ręcznego, - sworznie, - znaki rdzeniowe, - literki, - wałki, - kwadraty, prostokąty - fi od 30 -150 mm wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego. |
| 7. |  | Oprogramowanie do wspomagania projektowania modeli i form oraz wytwarzania zespołów modelowych i pomocniczego oprzyrządowania odlewniczego | - oprogramowanie do wspomagania projektowania |
| 8. |  | Zestawy próbek gatunków drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, materiałów modelarskich wykorzystywanych w technologii wytapianych modeli (jeden zestaw dla czterech uczniów) | - sklejka wodoodporna o grubości 10 do 25 mm, - płyty pleksiglasowe i ebonitowe o grubości od 10 mm do 50 mm, - masa formierska, - piaski formierskie o granulacji drobnej, średniej i grubej, - piaski cyrkonowe, - styropian w płytach i blokach, - kleje, - oddzielacze do form i rdzeni, - pokrycia ognioodporne. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |  |
| 1. | Stół ślusarski z imadłem |  | - szerokość szczęki nie mniej niż 135 mm, równoległe stałe z nakładkami, - stół z imadłem i szufladami narzędziowymi. |
| 2. | Narzędzia do obróbki ręcznej metali |  | - typowe: pilniki ślusarskie, tarniki, piłki, przecinaki, młotki, noże tokarskie ręczne suportowe, tarcze szlifierskie, narzędzia frezerskie, wiertła. |
| 3. | Narzędzia i przyrządy monterskie |  | - typowe: szczypce, obcęgi, wkrętaki, klucze monterskie. |
| 4. | Tokarka uniwersalna |  | - długość w kłach 1500 mm, - szerokość łoża 330 mm, - średnica toczenia nad łożem 500 mm, - średnica toczenia nad suportem 325 mm, - średnica toczenia bez mostka 630 mm, - przelot wrzeciona 80 mm, - ilość prędkości wrzeciona 15, - zakres obrotów 22-1800 obr/min, - przesuw poprzeczny 330 mm, - przesuw szufladki 130 mm, - średnica tulei konika 65 mm, - wysuw tulei konika 120 mm, - moc silnika 5,5 kW. Wyposażenie: - tuleja redukcyjna konika, - kieł stały, - uchwyt 3 szczękowy samocentrujący, - uchwyt 4 szczękowy, - okular, - podtrzymka, - system chłodzenia, - osłona uchwytu, - lampa oświetleniowa, - osłona przeciwwiórowa, - tarcza zabierakowa, - dokumentacja DTR, - deklaracja zgodności CE, - komplet narzędzi obróbkowych. |
| 5. | Frezarka uniwersalna |  | - obrót głowicy 360o - przechył głowicy w prawo i lewo ± 900, - rozmiar stołu 300 x 1500 mm, - zakres obrotów wrzeciona 50-3200 obr/min, - silnik 3,7 kW, - prędkość posuwu pinoli 3/0.04, 0.08, 0.15, - przesuw stołu w osi X 950 mm, - przesuw stołu w osi Y 380 mm, - przesuw stołu w osi Z 480 mm, - wysuw pinoli 127 mm, - przesuw belki 480 mm, - dokładność 0,01 mm], Wyposażenie standardowe : - odczyt położenia /liniały/ w osiach X,Y,Z, - mechaniczny chwyt narzędzia, - napędy robocze w osiach X, Y, napęd ustawczy stołu w osi Z, - napęd roboczy pinoli w osi Z, - stół obrotowy z podzielnicą, - trzpienie frezarskie, - tulejki ISO, - trzpienie do uchwytu wiertarskiego, uchwyty wiertarskie, - komplet tulejek rozprężnych wraz z trzpieniem i kluczem, - imadło maszynowe, - stół obrotowy. |
| 6. | Stół stolarski |  | Blat w rozmiarze 1200x500, docisk czołowy, docisk szybkomocujący, docisk boczny z drewnianą śrubą, nóżki gumowe. |
| 7. | Maszyny i urządzenia do przerzynania wzdłużnego i poprzecznego |  | - 230 V /400 V, - średnica cięcia do 150 mm |
| 8. | Maszyny i urządzenia do strugania |  | - szerokość robocza 310 mm, - maksymalna wysokość elementu 250 mm, - moc silnika 3 kW, - manualna regulacja położenia stołu, - wał 3-nożowy, - wyłącznik bezpieczeństwa, - zasilanie 380 V. |
| 9. | Maszyny i urządzenia do wiercenia: wiertarka stołowa |  | - prędkość wrzeciona do 3000 obr/min, - średnica wiertła do 15 mm, - zasilanie 400 V wraz z osprzętem technologicznym. |
| 10. | Maszyny i urządzenia do szlifowania drewna szlifierka taśmowo-tarczowa |  | - silnik elektryczny jednofazowy indukcyjny, - napięcie pracy 230 V 50 Hz, - moc znamionowa silnika 300 W, - prędkość obrotowa tarczy 2800 obr/min, - prędkość liniowa tarczy 13,5 m/s, - średnica tarczy szlifierskiej 125 - 127 mm, - obwód tarczy szlifierskiej 762 mm, - szerokość tarczy szlifierskiej 25 mm, - wymiary stołu tarczy 96 mm x 184 mm, - wymiar stołu tarczy 132 mm x 132 mm, - zakres pochylenia stołu 0 – 45, - masa 9 kg, - gabaryty szlifierki (dług. x szer. x wys.) 300 x 370 x 390 mm - średnica otworów króćców wyrzutnika urobku 47 mm zewnętrzna/40 mm. |