Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu monter izolacji budowlanych

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Danuta Jasińska, Stanisława Ligęzka-Charysz, Marzena Wiercigroch;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: BUDMAN Gliwice Mirosław Mańko, BUDGAM Zabrze, PRB TERMO-KOR Sp. z o.o., PRB Macrobud, KAEFER SA, PPHiU „PESAM”, VENTOR Sp. z o.o.

Ujednolicanie zapisów: Aleksandra Dąbrowska Wojciech Szczepański;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Monter izolacji budowlanych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 712401 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie izolacji budowlanych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.11. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowlana - Pracownia rysunku technicznego - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie izolacji budowlanych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- telewizor,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowlana

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- próbki materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych do wykonywania izolacji budowlanych,

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad wykonywania izolacji budowlanych,

- przymiar liniowy, przymiar zwijany, laserowy przyrząd traserski i dalmierz laserowy,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową: podręczniki i poradniki zawodowe z zakresu robót budowlanych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy techniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru izolacji budowlanych, instrukcje dotyczące wykonywania izolacji budowlanych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych do wykonywania izolacji budowlanych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe uwzględniające wykonywanie izolacji budowlanych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- instrukcje dotyczące wykonywania izolacji budowlanych,

- instrukcje producentów dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania izolacji budowlanych.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami dokumentacji projektowej izolacji budowlanych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem wykonywania izolacji budowlanych.

- Warsztaty szkolne

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową wyposażoną w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach, normy techniczne, dokumentacje projektowe z uwzględnieniem wykonywania izolacji budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; aprobaty techniczne i certyfikaty jakości oraz katalogi i karty techniczne materiałów budowlanych stosowanych do wykonywania izolacji budowlanych, instrukcje dotyczące wykonywania izolacji budowlanych,

- próbki materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych do wykonywania izolacji budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych;

- plansze dotyczące rozwiązań technologicznych dla poszczególnych rodzajów izolacji budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

- tablice poglądowe dotyczące wykonywania poszczególnych rodzajów izolacji budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu,

- program do tworzenia prezentacji i grafiki,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką w formacie A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko wykonywania izolacji wodochronnych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko podgrzewania lepików i mas bitumicznych stosowanych na gorąco (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Stanowisko wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego drewna metodą kąpieli (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Opisy infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych

3.1 Stanowisko wykonywania izolacji wodochronnych

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej;

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną;

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, wydzielone ścianą o grubości 25 cm i powierzchni min 4 m2

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V.

  - Stanowisko wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej;

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, wydzielone ścianą o grubości 25 cm i powierzchni min 4 m2

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V.

3.3 Stanowisko wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej;

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną; instalację sprężonego powietrza i gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza lub kompresor z oprzyrządowaniem

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V oraz gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza.

3.4. Stanowisko podgrzewania lepików i mas bitumicznych stosowanych na gorąco

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej;

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną – minimalna krotność wymian 3/1h,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V.

3.5. Stanowisko wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego drewna metodą kąpieli

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V, 400 V, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V.

  - Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko wykonywania izolacji wodochronnych

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - nóż do odcinania papy lub folii,

  - skrobak do czyszczenia podłoża,

  - szczotka do czyszczenia podłoża,

  - szczotka smołowiec do lepiku,

  - szpachle,

  - łopatki drewniane do lepiku,

  - pędzel,

  - lampa lutownicza,

  - palnik dekarski z jedną dyszą,

  - zgrzewarka powierzchniowa ręczna,

  - zgrzewarka do papy z wałkiem dociskowym ręczna,

  - elektryczna pompa iniekcyjna przeznaczona do iniekcji żywic poliuretanowych oraz płynów iniekcyjnych,

  - pistolet wyciskacz do mas uszczelniających,

  - wiertarka udarowa,

  - mieszarka elektryczna,

  - wiertła do metalu i betonu,

  - ołówek stolarski, rysik, cyrkiel,

  - drabina rozstawna lub pomost roboczy,

  - taczki do transportu materiałów,

  - przedłużacz do elektronarzędzi zwijany z kilkoma gniazdami.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przymiar liniowy,

  - miara zwijana i składana,

  - kątownik metalowy,

  - łata murarska,

  - sznur murarski,

  - poziomnica laserowa.

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - emulsje i roztwory asfaltowe masy asfaltowe i bitumiczne, lepiki

  - preparaty do gruntowania podłoża,

  - kleje z żywic syntetycznych,

  - kity i masy zalewowe (asfaltowe i z żywic syntetycznych),

  - papy asfaltowe i bitumiczne, folie z tworzyw sztucznych,

  - taśmy izolacyjne i dylatacyjne, taśmy zbrojone,

  - maty zbrojone, szkło wodne,

  - profile, kołki montażowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - instrukcje dotyczące wykonywania izolacji wodochronnych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

4.2. Stanowisko wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - wiertarka,

  - wkrętarka akumulatorowa,

  - wiertła do metalu i betonu,

  - mieszadło elektryczne do zapraw,

  - szeroki nóż o ostrym i ząbkowanym ostrzu typu piła,

  - piła płatnica z zębami hartowanymi,

  - piła ramowa do metalu,

  - nożyce do cięcia blachy,

  - młotek murarski,

  - przecinak,

  - obcęgi,

  - kielnia, kielnia kątowa wewnętrzna, kielnia kątowa zewnętrzna,

  - szpachelka stalowa,

  - paca stalowa gładka, paca stalowa zębata,

- paca styropianowa, paca z papierem ściernym, paca z tworzywa sztucznego,

- szczotka druciana,

- taśma malarska samoprzylepna,

- pędzel ławkowiec,

- wałek malarski z kratką ociekową,

- wyciskacz ręczny do silikonów,

- wyciskacz pneumatyczny do silikonów,

- pojemnik do zapraw lub wiadro,

- ołówek stolarski,

- drabina lub pomost roboczy,

- przedłużacz do elektronarzędzi zwijany z kilkoma gniazdami.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- miara zwijana i składana,

- pion murarski,

- poziomnica laserowa,

- łata murarska,

- kątownik metalowy,

- sznur malarski.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- płyty izolacyjne (styropian, wełna mineralna),

- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, siatka zbrojeniowa metalowa,

- masa klejąca do wełny mineralnej i styropianu,

- masa do zatopienia siatki zbrojeniowej,

- podkład gruntujący,

- folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna, membrana,

- elementy rusztu drewnianego,

- elementy rusztu metalowego (kształtowniki zimnogięte),

- materiały do wykończenia elewacji: blacha fałdowa, panele siding wraz z elementami mocującymi i wykończeniowymi (rozwiązanie systemowe),

- oblicówka drewniana, płyty z cementu i włókna celulozowego lub tworzywa sztucznego,

- masa tynkarska, składniki zapraw i mieszanek betonowych,

- elementy kotwiące (dyble, blachowkręty),

- łączniki do montażu izolacji,

- listwa cokołowa,

- elewacyjne profile do systemów ociepleń: okapnikowe, narożnikowe, przyokienne, podparapetowe, dylatacyjne,

- płyty pilśniowe miękkie,

- materiały izolacyjne: wełna mineralna, filc, korek, styropian,

- kleje do: filcu, korka,

- podkładki sprężyste antywibracyjne,

- gwoździe do betonu, kołki rozporowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - instrukcje dotyczące wykonywania izolacji: termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

4.3. Stanowisko wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - pędzel ławkowiec,

  - wałek malarski,

  - kielnia,

  - młotek murarski,

  - paca stalowa zębata,

  - szpachelka stalowa,

  - pojemnik do mieszania mas,

  - pojemnik do farb z kratką ociekową,

  - mieszarka elektryczna,

  - wiertarka,

  - pobijak,

  - ręczne narzędzie do cięcia płytek ceramicznych,

  - urządzenie elektryczne do cięcia płytek ceramicznych,

  - szczotka stalowa ręczna,

  - szczotka stalowa do wiertarki,

  - skrobak,

  - pneumatyczny młotek igiełkowy,

  - szlifierka kątowa,

  - pędzle: płaskie i okrągłe,

  - aparat natryskowy,

  - ołówek stolarski,

  - drabina lub pomost roboczy,

  - przedłużacz do elektronarzędzi zwijany z kilkoma gniazdami.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- miara zwijana i składana,

- grzebień do mierzenia grubości warstwy farby mokrej,

- urządzenie elektroniczne do mierzenia grubości powłok gotowych,

- stożek do mierzenia gęstości farby,

- poziomnica laserowa,

- pion murarski.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- elementy konstrukcji stalowych,

- masy i kity chemoodporne,

- folia izolacyjna,

- taśmy dylatacyjne z tworzyw sztucznych,

- kleje,

- materiały do wykładzin chemoodpornych: płytki kamionkowe, płytki i cegły kwasoodporne, płytki i cegły klinkierowe, zaprawa cementowa,

- szkło wodne, krzyżyki dystansowe,

- materiały do chemicznego czyszczenia powierzchni,

- materiały malarskie: farby, lakiery, oleje, szpachlówki.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - instrukcje dotyczące wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych,

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

4.4. Stanowisko podgrzewania lepików i mas bitumicznych stosowanych na gorąco

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- kocioł elektryczny do podgrzewania lepiku i mas bitumicznych stosowanych na gorąco,

- łopatka drewniana w kształcie wiosła,

- wiadra stalowe zamykane pokrywą,

- młot do rozbijania brył lepiku.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- lepik stosowany na gorąco,

- masy bitumiczne stosowane na gorąco.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - instrukcje dotyczące podgrzewania lepików i mas bitumicznych stosowanych na gorąco.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego drewna metodą kąpieli

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - rynna do kąpieli miniatur: krokwi, płatwi, łat, słupków, kleszczy, jętek, mieczy,

  - mieszarka elektryczna.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miarka zwijana lub składana.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- miniatury elementów konstrukcji drewnianych: krokwi, płatwi, łat, jętek, kleszczy, mieczy, słupków,

- impregnaty przeciwgrzybiczne i ogniochronne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - instrukcje dotyczące wykonywania zabezpieczania drewna metodą kąpieli.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Monter izolacji budowlanych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 712401 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia budowlana |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Program do sporządzania rysunków technicznych | - program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający wygodne tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D, - na min. 16 stanowisk, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 4. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| - Warsztaty szkolne - stanowisko wykonywania izolacji wodochronnych |  |  |
| 1. | Lampa lutownicza | - gazowa na naboje 190 g, - temperatura pracy 1350oC, - moc 1,9 kW - średnie zużycie gazu 180 g/h, - nabój Butan (Propan-butan) pod ciśnieniem bezpośrednim 190 g obudowa metalowa, - zapłon piezo, - możliwość pracy w każdej pozycji. |
| 2. | Palnik dekarski z jedną dyszą | - zasilany gazem propan-butan i powietrzem atmosferycznym. przeznaczony do podgrzewania zarówno papy termozgrzewalnej jak również asfaltu, - zużycie propanu-butanu ok. 2,0 kg/h, - wydajność cieplna 28 kW, - temperatura płomienia 1850oC, - płomień rozproszony, - średnica dysz - 50 mm, - przewód 3,0m z wyjściem na dużą butlę. |
| 3. | Zgrzewarka powierzchniowa ręczna | - napięcie: 230 V (wtyczka 16 A), - moc: 1600 W, - temperatura spawania: 500C-600ºC, - przepływ powietrza: 230 ML/min. |
| 4. | Zgrzewarka do papy z wałkiem dociskowym ręczna | - temperatura 200C-620ºC płynna regulacja, - ciśnienie KPA statyczne 5 (50 mbar), - napęd m/min. 0,5 – 5 płynna regulacja, - siła spajania 190 N. |
| 5. | Elektryczna pompa iniekcyjna przeznaczona do iniekcji żywic poliuretanowych oraz płynów iniekcyjnych | - ciśnienie robocze 0 ÷200 bar, - wydajność max. 2,2 l/min, - moc silnika 0,36 kW, - waga ok. 20 kg, - napięcie przyłączowe 220 V/2,25 A/50 Hz, - wymiary: wysokość 440 mm, szerokość 230 mm, długość 340 mm, - zasobnik o pojemności 6 l, - wąż wysokociśnieniowy o długości 5 m, średnica 6 mm, - wysokociśnieniowy zawór kulkowy/złączka M 10 x 1, - manometr max. 200 bar. |
| 6. | Wiertarka udarowa | - moc nominalna: 701 W, - prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 – 3000 /min, - moc wyjściowa: 351 W, - waga: 1,90 kg, - nominalny moment obrotowy: 2,0 Nm, - gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" – 20 UNF, - moment obrotowy (wkręcanie miękkie): 13,0 /min, - zakres mocowania: 1,5 – 13 mm, - wysokość: 180,0 mm, - długość: 266,0 mm, - liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia: 0 – 26.270 /min. |
| 7. | Mieszarka elektryczna | - moc nominalna: 1200 W, - moc wyjściowa: 670 W, - nominalna prędkość obrotowa: 280-640 obr/min, - śruba mocująca: M14, - dostępne wersje: 230V – 50/60 Hz, - do mieszania max. 65 l zapraw klejowych, cementowych, - masa: 5,5 kg. |
| - Warsztaty szkolne - stanowisko wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych |  |  |
| 1. | Wiertarka udarowa | - moc nominalna: 701 W, - prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 – 3000 /min, - moc wyjściowa: 351 W, - waga: 1,90 kg, - nominalny moment obrotowy: 2,0 Nm, - gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" – 20 UNF, - moment obrotowy (wkręcanie miękkie): 13,0 /min, - zakres mocowania: 1,5 – 13 mm, - wysokość: 180,0 mm, - długość: 266,0 mm, - liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia: 0 – 26.270 /min. |
| 2. | Wkrętarka akumulatorowa | - maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 28 Nm, - maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 67 Nm, - maks. średnica śrub 8 mm, - maks. średnica wiercenia w drewnie 35 mm, - maks. średnica wiercenia w stali 13 mm, - napięcie akumulatora 18 V, - oświetlenie, - pojemność akumulatora 3 Ah, - prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 |
| 3. | Mieszadło elektryczne do zapraw | - moc nominalna: 1200 W, - moc wyjściowa: 670 W, - nominalna prędkość obrotowa: 280-640 obr/min, - śruba mocująca: M14, - dostępne wersje: 230 V – 50/60 Hz, - do mieszania max. 65 l zapraw klejowych, cementowych, - masa: 5,5 kg. |
| 4. | Wyciskacz ręczny do silikonów | - ręczny wyciskacz. |
| 5. | Wyciskacz pneumatyczny do silikonów | - pneumatyczny wyciskacz. |
| - Warsztaty szkolne – stanowisko wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych |  |  |
| 1. | Wiertarka | - gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF, - maks. moment obrotowy 11,5 / 6,0 Nm, - moc wyjściowa 285 W, - nominalna prędkość obrotowa 550/1.000 min-1, - nominalny moment obrotowy 4,9/2,5 Nm, - prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 1.000/1.900 min-1, - przełączanie biegów. |
| 2. | Wkrętarka akumulatorowa | - maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 28 Nm, - maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 67 Nm, - maks. średnica śrub 8 mm, - maks. średnica wiercenia w drewnie 35 mm, - maks. średnica wiercenia w stali 13 mm, - napięcie akumulatora 18 V, - oświetlenie, - pojemność akumulatora 3 Ah, - prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1. |
| 3. | Mieszadło elektryczne do zapraw | - moc nominalna: 1200 W, - moc wyjściowa: 670 W, - nominalna prędkość obrotowa: 280-640 obr/min, - śruba mocująca: M14, - dostępne wersje: 230 V – 50/60 Hz, - do mieszania max. 65 l zapraw klejowych, cementowych, - masa: 5,5 kg. |
| 4. | Ręczne narzędzie do cięcia płytek ceramicznych | - waga: 6,8 kg, - cięcie po przekątnej płytki: 31 cm x 31 cm, - grubość cięcia płytki: 0-2,0 cm, - max. długość cięcia płytki: 44 cm, - max. wielkość płytki: 76x33x22. |
| 5. | Urządzenie elektryczne do cięcia płytek ceramicznych | - silnik 900 W, - max długość cięcia: 650 mm, - grubość cięcia płytki: 0-2 cm, - składane nogi i kółka transportowe, - pochylna główka, - wymienna tacka na wodę z korkiem spustowym, - pompa wodna chroniona przed zawiesinami, - blokada prowadnicy. |
| 6. | Szlifierka kątowa | - gwint wrzeciona szlifierki M 14, - hamulec KickBack Stop, - moc wyjściowa 820 W, - ogranicznik prądu rozruchowego, - pokrywa ochronna zabezpieczająca przed samoobracaniem, - prędkość obrotowa bez obciążenia 2.200 - 7.500 min-1, - średnica gumowego talerza szlifierskiego 125 mm, - średnica szczotki garnkowej 75 mm, - średnica tarcz 125 mm, - waga 2,2 kg, - wyłącznik przeciążeniowy, - wydajność nominalna 1.400 W, - zabezpieczenie przed ponownym rozruchem w przypadku awarii prądu, - napięcie, elektryczne 230 V. |
| 7. | Aparat natryskowy | - energia rozpylania 120 W, - maks. wydajność tłoczenia 200 – 350 g/min, - moc nominalna 375 W, - pojemność zbiornika brutto 1.000 l, - pokrycie farbą 5 m² w 3 min, - 3-stopniowa regulacja położenia dyszy, - napięcie 230 V. |
| 8. | Urządzenie elektroniczne do mierzenia grubości powłok gotowych | - zakres pomiarowy: 0 do 40 mils (1 do 1000 μm). Tylko podłoża ferromagnetyczne (stal), - rozdzielczość ekranu: 0,1 mils/1 μm, - dokładność: ±3%, - współczynnik temperaturowy: ± 0,1% poniżej 18°C i powyżej 28°C, - czas odpowiedzi: 1 sekunda. |
| 9. | Stożek do mierzenia gęstości powłoki | - uniwersalny kubek do pomiaru lepkości farb i lakierów skala FORD 4 mm. |
| 10. | Pneumatyczny młotek igiełkowy | - liczba udarów 3900 [1,4 kJ na udar], - zużycie powietrza przy obciążeniu 8,5 l/s, - ciężar 1,9 kg, - gwint przyłączeniowy G 1/4", - średnica węża 10 mm. |
| - Warsztaty szkolne - stanowisko podgrzewania lepików i mas bitumicznych stosowanych na gorąco |  |  |
| 1. | Kocioł elektryczny do podgrzewania lepiku i mas bitumicznych stosowanych na gorąco | - pojemność kotła 60 litrów, - moc 1,5 kW, - napięcie 230 V, - blokada mechanizmu bezpiecznego wychylenia. |
| - Warsztaty szkolne - stanowisko wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego drewna metodą kąpieli |  |  |
| 1. | Mieszarka elektryczna | - moc nominalna: 1200 W, - moc wyjściowa: 670 W, - nominalna prędkość obrotowa: 280-640 obr/min, - śruba mocująca: M14, - dostępne wersje: 230 V – 50/60 Hz, - do mieszania max. 65 l zapraw klejowych, cementowych, - masa: 5,5 kg. |
| 2. | Rynna do kąpieli drewna | - blacha kwasoodporna, - długość 8 m, - szerokość 0,5 m, - wysokość 0,9 m, - spust cieczy, - wysokość podpór 0,4 m. |