Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Marek Machnik, Marzena Rozborska, Wojciech Szczepański;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: PSG – Polskie Stowarzyszenie Gipsu, PRACODAWCY POMORZA w Gdańsku, Knauf Sp. z o.o., Zakład Usługowo – Produkcyjny Eksport-Import „Patrycjusz” w Gdańsku, Usługi glazurniczo – remontowe, Firma MAR-GLAZ w Gdyni, ATM – Akademii Technik Malarskich, Związek Zawodowy „BUDOWLANI”, Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY” w Jarosławiu, Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. w Jarosławiu;

Ujednolicanie zapisów: Aleksandra Dąbrowska, Wojciech Szczepański;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 712905 |  |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Montaż systemów suchej zabudowy | K2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich | K3. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.5. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.6. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.7. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowlana - Pracownia rysunku technicznego - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowlana - Pracownia rysunku technicznego - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia budowlana - Pracownia rysunku technicznego - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Montaż systemów suchej zabudowy

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowlana

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- tablice poglądowe stosowanych elementów montażowych płyt g-k lub przykładowe elementy montażowe stosowane do płyt g-k,

- próbki materiałów budowlanych z uwzględnieniem rodzajów płyt g-k,

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące wykonywania robót montażowych systemów suchej zabudowy,

- modele rozwiązań konstrukcyjnych systemów suchej zabudowy,

- sprzęt pomiarowy: laserowy przyrząd traserski i dalmierz laserowy,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową budowlaną uwzględniającą montaż systemów suchej zabudowy np.: podręczniki i poradniki zawodowe tekstowe lub/i na nośnikach elektronicznych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy techniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje producentów dotyczące montażu systemów suchej zabudowy, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe uwzględniające systemy suchej zabudowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- instrukcje producentów dotyczące montażu systemów suchej zabudowy,

- katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami dokumentacji elementów konstrukcji systemów suchej zabudowy,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych;

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem

montażu systemów suchej zabudowy;

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- rysunki, fotografie, plansze, makiety i modele dotyczące montażu systemów suchej zabudowy,

- biblioteczka podręczna wyposażona w normy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących montażu systemów suchej zabudowy, aprobaty techniczne materiałów budowlanych, fragmenty dokumentacji projektowej obiektów budowlanych, katalogi materiałów budowlanych, karty techniczne i instrukcje producentów dotyczące montażu systemów suchej zabudowy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko montażu systemów suchej zabudowy (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko:

  - wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych;

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej;

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- boks złożony z podłogi i trzech ścian o wysokość 2,80 m;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

- Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- elektronarzędzia z osprzętem i instrukcjami obsługi: wiertarka sieciowa z udarem wkrętarka sieciowa lub akumulatorowa, szlifierka oscylacyjna (jedna na trzy stanowiska), szlifierka kątowa wysokoobrotowa (jedna dla wszystkich stanowisk), odkurzacz przemysłowy (jeden na trzy stanowiska),

- wiertła do betonu z uchwytem SDS ø 5-12 mm, wiertła do drewna ø 5-12 mm, wiertła do metalu ø 3-12 mm, mieszadło do gipsu szpachlowego, wyrzynarki do otworów w drewnie z kompletem ostrzy ø 20 – 80 mm,

- narzędzia ręczne: podnośnik dźwigniowy mocowany pod but do płyt g-k, młotek ślusarski 300g, piła ręczna do metalu, młotek gumowy, nożyce do blachy, nóż z wymiennym ostrzem, nóż do cięcia wełny mineralnej, strug tarnik (do fazowania krawędzi płyt g-k), piła otwornica, piła płatnica, kątownik stalowy dł. ramion 40 x 100 cm, kielnia, szpachelka stalowa nierdzewna, paca stalowa nierdzewna, wkrętak z wymiennymi grotami, przedłużką (kpl.), pędzel płaski, pędzel ławkowiec wyciskacz do mas (do suchych jastrychów), cęgi,

- pojemniki: wiadro z tworzywa, pojemnik na zaprawę spoinującą o przekroju poprzecznym trapezowym (do mas szpachlowych, dostosowany do długości pacy metalowej), wiadro budowlane o pojemności ok. 8-12 dm3, pojemnik na odpady,

- siatka do szlifowania z uchwytem lub papier ścierny, drabina aluminiowa rozstawna, rusztowania wewnętrzne lub pomost roboczy, przedłużacz z kilkoma gniazdami,stół roboczy, sprzęt do utrzymywania czystości na stanowisku,

- ołówek stolarski lub flamaster.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- poziomnica o dł. 40, 80 lub 100 cm,

- liniał stalowy dł. 75 cm, laserowy miernik odległości (jeden na trzy stanowiska),

- miara zwijana dł. 3 m (dla każdego ucznia), przymiar składany dł. 2 m,

- sznur traserski, łata aluminiowa długości dł. 2 m, kątownik aluminiowy z poziomnicą 40x80 cm (dwie libelki do pomiaru poziomego i pionowego),

- pojemnik z podziałką o pojemności 1dm3 lub 1,5 dm3,

- waga do 5 kg, cyrkiel do trasowania, laserowy przyrząd traserski (jeden na trzy stanowiska),

- aparat mierzący wilgotność podkładów betonowych, gipsowych innych – uniwersalny (jeden dla wszystkich stanowisk).

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- profile stalowe (ścienne słupkowe, poziome, ościeżnicowe, sufitowe główne, sufitowe przyścienne),

- akcesoria do montażu sufitów podwieszanych i obudowy dachów (wieszak noniuszowy, wieszak obrotowy, wieszak z elementem naprężnym, łącznik krzyżowy, łącznik wzdłużny, uchwyt ES),

- płyty g-k, płyty podłogowe z suchego jastrychu,

- folia izolacyjna, wełna mineralna, taśma wygłuszająca, taśma dystansowa styropianowa,

- łaty drewniane do wykonania stelażu,

- masy szpachlowe,  tynki gipsowe, kleje gipsowe,

- wkręty (do płyt g-k, wkręty do szybkiego montażu profili, wkręty do montażu zawiesi).

  - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalogi materiałów budowlanych,

- karty techniczne i instrukcje producentów dotyczące montażu systemów suchej zabudowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących montażu systemów suchej zabudowy.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia;

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- górna część pomieszczenia/boksu powinna być zabudowana poziomą więźbą dachową pomiędzy bocznymi ścianami w celu montażu sufitów podwieszanych lub obudowy konstrukcji dachów (minimalne wymiary belek konstrukcyjnych 50x100 mm);

- więźba dachowa powinna być połączona krokwiami z jedną ze ścian bocznych (pod kątem ok. 450 do ok. 600) na stałe lub wymiennie w celu montażu obudowy konstrukcji dachów oraz wykonania obudowy tzw. ściany kolankowej płytą g-k (minimalne wymiary belek konstrukcyjnych 50x100 mm);

- ściany, imitacja więźby dachowej, podłoża powinny być wykonane zgodnie z wiedzą budowlaną w sposób umożliwiający montaż na nich ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych (ze ścianą kolankową) płyt g-k oraz podłóg wykonanych z suchych jastrychów.

Kwalifikacja K2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowlana

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- próbki materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach malarskich i tapeciarskich,

- tablice poglądowe stosowanych produktów malarskich i tapeciarskich,

- tablice poglądowe stosowanych w budownictwie technik malarskich lub próbki produktów malarskich i tapeciarskich zastosowanych na różnych podłożach,

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące wykonywania robót malarskich i tapeciarskich,

- sprzęt pomiarowy: laserowy przyrząd traserski i dalmierz laserowy,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową budowlaną uwzględniającą roboty malarskie i tapeciarskie: podręczniki i poradniki zawodowe tekstowe lub/i na nośnikach elektronicznych, specjalistyczne czasopisma zawodowe; normy techniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje dotyczące wykonywania robót malarskich i tapeciarskich, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach malarskich i tapeciarskich,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe uwzględniające roboty malarskie i tapeciarskie,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- instrukcje dotyczące wykonywania robót malarskich i tapeciarskich,

- katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów malarskich i tapeciarskich.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem robót malarskich i tapeciarskich,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem robót malarskich i tapeciarskich.

- Warsztaty szkolne

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- rysunki, fotografie, plansze, makiety i modele dotyczące wykonywania robót malarskich i tapeciarskich,

- biblioteczka podręczna wyposażona w: normy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich, aprobaty techniczne materiałów budowlanych, fragmenty dokumentacji projektowej z uwzględnieniem robót malarskich i tapeciarskich; katalogi materiałów budowlanych, karty techniczne i instrukcje producentów dotyczące robót malarskich i tapeciarskich.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko wykonywania robót malarskich i tapeciarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz wody zimnej z zaworem czerpalnym,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- boks złożony z podłogi i trzech ścian o wysokość 2,80 m.

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

  - Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

              - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- elektronarzędzia z osprzętem i instrukcjami obsługi: szlifierka oscylacyjna – jedna na trzy stanowiska, odkurzacz – jeden na trzy stanowiska,

- narzędzia ręczne: szczotka stalowa, pędzle malarskie: ławkowiec, płaski, kątowy płaski, okrągły, (wielkość pędzla dostosowana do rodzaju robót), paca stalowa nierdzewna, szpachla stalowa nierdzewna, paca z tworzywa sztucznego, wałki malarskie z kuwetami: akrylowy, gąbkowy, futrzany, sznurkowy, dekoracyjny (rodzaje i wielkości zależne od wykonywanych robót), przedłużacz teleskopowy, szczotka tapeciarska, wałek dociskowy do tapet szer. 15-18 cm, wałek dociskowy do tapet typu beczka ø 4,5-5 cm, nóż z wymiennymi ostrzami łamany lub trapezowy, nożyce do tapet, listewki do mieszania ręcznego dł. ok. 50 cm, szczotka do odkurzania podłoża,

- pojemniki: wiadro budowlane o poj. 8-12 dm3, miseczka do gipsu, wiadro malarskie z kratką ociekową, pojemnik na odpady,

- stół tapeciarski,

- papier ścierny lub siatka do szlifowania z uchwytem;

- tkanina bawełniana; gąbka do zmywania;

- drabina aluminiowa rozstawna;

- przedłużacz z kilkoma gniazdami; sprzęt do utrzymywania czystości na stanowisku;

- ołówek stolarski lub flamaster.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miarka składana dł. 2m, miara zwijana dł. 3m,

- liniał stalowy dł. 100 cm, kątownik stalowy dł. ramion 40 x 100 cm,

- poziomnica dł. 100 cm, łata aluminiowa trapezowa dł. 2m,

- laserowy miernik odległości – jeden na trzy stanowiska, laserowy przyrząd traserski – jeden na trzy stanowiska,

- wzorniki kolorów,

- aparat mierzący wilgotność podkładów betonowych, gipsowych innych – uniwersalny jeden dla wszystkich stanowisk,

- waga elektroniczna do 5 kg,

- pojemnik z podziałką 1dm3 lub 1,5 dm3.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- składniki farb: materiały bazowe, pigmenty, spoiwa, suche mieszanki,

- gotowe wyroby malarskie,

- samoprzylepne taśmy malarskie,

- tapety w rolkach, paski ozdobne (border),

- gips,

- kleje do tapet.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalogi materiałów budowlanych,

- karty techniczne i instrukcje producentów dotyczące robót malarskich i tapeciarskich,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

- górna część pomieszczenia powinna być zabudowana poziomym elementem stropowym umożliwiającym ćwiczenie malowania sufitu,

- podłoża mineralne powinny być wykonane i wykończone zgodnie z wiedzą budowlaną w sposób umożliwiający wykonanie na nich powłok malarskich i tapeciarskich.

Kwalifikacja K3. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica Flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia budowlana

      - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu;

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4;

- projektor multimedialny;

- ekran projekcyjny;

- tablica szkolna biała suchościeralna;

- tablica flipchart;

- próbki materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach posadzkarskich i okładzinowych;

- tablice poglądowe stosowanych elementów oraz materiałów w robotach posadzkarskich i okładzinowych,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych;

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów;

- modele posadzek i okładzin;

- sprzęt pomiarowy: laserowy przyrząd traserski i dalmierz laserowy;

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową budowlaną uwzględniającą roboty posadzkarsko-okładzinowe np.: podręczniki i poradniki zawodowe tekstowe lub/i na nośnikach elektronicznych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy techniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje dotyczące wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów stosowanych w robotach posadzkarskich i okładzinowych;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

      - Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe uwzględniające roboty posadzkarskie i okładzinowe,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- instrukcje dotyczące wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych;

- katalogi materiałów budowlanych z uwzględnieniem materiałów posadzkarskich i okładzinowych.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji;

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4;

- projektor multimedialny;

- ekran projekcyjny;

- tablica szkolna biała suchościeralna;

- tablica flipchart;

- modele brył geometrycznych;

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym;

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów;

- model rzutni;

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej;

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego;

- plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej;

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem robót posadzkarskich i okładzinowych;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych z uwzględnieniem robót posadzkarskich i okładzinowych.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- rysunki, fotografie, plansze, makiety i modele dotyczące wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w; normy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót posadzkarskich i okładzinowych, aprobaty techniczne materiałów posadzkarskich i okładzinowych, fragmenty dokumentacji projektowej uwzględniającej roboty posadzkarskie i okładzinowe, katalogi, karty techniczne i instrukcje producentów dotyczące robót posadzkarskich i okładzinowych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz wody zimnej z zaworem czerpalnym,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- boks złożony z podłogi i trzech ścian o wysokość ścian 2,80 m,

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

- Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- elektronarzędzia z osprzętem i instrukcjami obsługi: pilarka tarczowa do drewna, wiertarka sieciowa z udarem, wiertarko – wkrętarka sieciowa lub akumulatorowa, przecinarka do glazury (na mokro), szlifierka kątowa wysokoobrotowa (jedna dla wszystkich stanowisk), szlifierka kątowa do podłóg (jedna dla wszystkich stanowisk), szlifierka do betonu i kamienia (jedna dla wszystkich stanowisk), szlifierko-polerka kątowa (czołowa) (jedna dla wszystkich stanowisk), odkurzacz przemysłowy (jeden na trzy stanowiska),

- narzędzia ręczne: otwornica wolframowa ø 33/43/53/67/73 mm, wyrzynarki do otworów w drewnie z kompletem wierteł ø 20 – 80 mm, mieszadło do zapraw, nóż na ostrza łamane lub trapezowe, nóż do cięcia wełny mineralnej i styropianu, nóż do cięcia papy i folii izolacyjnej, nóż do cięcia wykładzin tekstylnych i PCW z wymiennymi ostrzami, piła otwornica do drewna, piła płatnica do drewna, piła grzbietnica do drewna, wiertła do betonu ø 5-12 mm, wiertła do drewna ø 5-12 mm, wiertła do metalu ø 3-12 mm, strug kątowy, skrzynka uciosowa, młotki (stalowy, drewniany, gumowy) wkrętak z wymiennymi grotami, uchwytem i przedłużkami (kpl.), pędzel płaski, pierścieniowy, pędzel ławkowiec, kielnia trapezowa, pace stalowe zębate (kpl.), paca stalowa nierdzewna płaska, szpachla stalowa nierdzewna, szpachla gumowa, szczotka stalowa, wyciskacz do mas uszczelniających, klamra łapka ciesielska, ręczny przyrząd do cięcia płytek długość cięcia 600 – 800 mm, pobijak, punktak, cęgi, szczypce uniwersalne, przecinak stalowy, ubijak ręczny do podłoża, zszywacz tapicerski,

- pojemniki: pojemnik na zaprawę spoinującą, wiadro budowlane o pojemności 8-12 dm3, pojemnik do przygotowania zaprawy, pojemnik na odpady,

- betoniarka 75 dm3 (jedna dla wszystkich stanowisk), spawarka ręczna do spawania wykładzin PCW z oprzyrządowaniem, drabina aluminiowa rozstawna, gąbka do fug, tkanina bawełniana, kliny drewniane lub plastikowe (kpl.), krzyżyki dystansowe (kpl.), rusztowania wewnętrzne lub podest roboczy, walec do odpowietrzania mas samopoziomujących (kolczasty) (jeden dla wszystkich stanowisk), kolczaste podkładki pod buty, repery do wyznaczania powierzchni podkładów samopoziomujących, kamienie szlifierskie do lastryka, przedłużacz z kilkoma gniazdami, stół roboczy, sprzęt do utrzymywania czystości na stanowisku,

- ołówek stolarski lub flamaster.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miara zwijana dł. 3m (dla każdego ucznia), przymiar składany 2 m,

- poziomnica dł. 40 i 80 lub 100 cm,

- liniał stalowy dł. 75 cm,

- laserowy miernik odległości i laserowy przyrząd traserski (po jednym na trzy stanowiska),

- sznur traserski, cyrkiel do trasowania,

- łata aluminiowa 2 m, kątownik stalowy 30 - 40 cm,

- pojemnik z podziałką lub o poj. 1 dm3, 1,5 dm3,

- waga do 5 kg, repery do wyznaczania powierzchni podkładów samopoziomujących,

- aparat mierzący wilgotność podkładów betonowych, gipsowych innych – uniwersalny (jeden dla wszystkich stanowisk).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały do wykonywania tradycyjnych podkładów mineralnych monolitycznych, prefabrykowane płyty podkładowe,

- legary i deski do wykonania podłogi „ślepej”,

- masy posadzkowe samopoziomujące, zaprawy do wyrównywania podkładów,

- papa izolacyjna, folie paroszczelne, płyty styropianowe, płyty i maty z wełny mineralnej lub włókna szklanego,

- deszczułki parkietowe, arkusze parkietu mozaikowego, panele podłogowe, warstwowe deski podłogowe, deski do wykonania podłogi „białej”,

- płytki posadzkowe mineralne, płytki ścienne mineralne,

- wykładzina z PCW, wykładziny dywanowe,

- listwy i płyty boazeryjne drewniane, panele ścienne MDF,

- panele okładzinowe z tworzywa sztucznego,

- maty podkładowe pod panele podłogowe,

- listwy wykończeniowe przypodłogowe, okładzinowe listwy wykończeniowe narożnikowe, łączniki do listew wykończeniowych,

- kleje do parkietów, zaprawy klejowe do płytek, kleje do wykładzin podłogowych, kleje do listew wykończeniowych,

- masy spoinujące posadzkowe,

- łączniki do posadzek i okładzin – gwoździe, klamry, wkręty, kołki rozporowe,

- lakiery do parkietów,

- sznur spawalniczy do wykładzin z PCW,

- materiały do czyszczenia i konserwacji powierzchni posadzek.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalogi materiałów budowlanych,

- karty techniczne i instrukcje producentów dotyczące robót posadzkarskich i okładzinowych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót posadzkarskich i okładzinowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 712905 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia budowlana |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji i grafiki na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki. - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 4. | Dalmierz laserowy | - pomiar: od min. 0,05 m do min. 50 m, - klasa lasera: max. 2, - dokładność pomiaru: max. ± 1,5 mm - max. czas dokonywanego pomiaru: do 5 s, - zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA, - funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objętość (mile widziane dodatkowe funkcje), - żywotność baterii: min. 5000 pomiarów, - pamięć ostatnich pomiarów: min. 10 oraz 1 wartości stałej, - automatyczne wyłączenie: max do 360 s, - możliwość zmiany jednostki pomiaru: m, cm, mm, - czas pomiaru: max. 0,7 s, - dioda laserowa min. 400 do max. 700 nm, - moc lasera: max. 1 mW, - klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP 54, Dodatkowe informacje: - czujnik pochylenia 360°, - wbudowane automatyczne podświetlanie, - odporny na upadki z min.1 m, - możliwość zainstalowania do statywu, - futerał, pasek na rękę, max. 2 baterie alkaliczne AA, - certyfikat producenta i instrukcja obsługi w języku polskim, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów. |
| 5. | Laserowy przyrząd traserski | - profesjonalny, - dioda laserowa: moc lasera: max. 1 mW, - dioda laserowa min. 400 nm do max. 700 nm, - klasa lasera: max. 2, - wskazania: 2 linie (min. 180° do max. 360°), - linie lasera mogą być emitowane pojedynczo lub razem w zależności od zastosowania, - ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 54, - minimalny zasięg pomiarowy: bez odbiornika, min.10 m do max. 20 m, z odbiornikiem, (średnica) min. 50 m do max. 80 m, - zasięg pracy z tablicą celowniczą: do max. 30 m, - dokładność linii poziomej i pionowej: max. do +/-3 mm na 10 m, - zasilanie: baterie alkaliczne AA max. 4 szt.x1,5 V, - samopoziomowanie automatyczne w zakresie max. ±4° w czasie do max. 4 s (po przekroczeniu zanik linii lasera), Dodatkowe informacje: - przeznaczony do prac wewnętrznych, odporny na uderzenia, - wyposażenie dodatkowe: walizka, baterie alkaliczne (AA) 1,5 V, laserowa tablica celownicza, okulary, pokrowiec, statyw (aluminium) typu budowlanego, gwint statywu; 1/4", 5/8". - certyfikat producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki oddzielna min. 1 GB RAM, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko, - program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D, - na min. 16 stanowisk, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki. - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Warsztaty szkolne – stanowisko montażu systemów suchej zabudowy |  |  |
| 1. | Wiertarka sieciowa z udarem | - profesjonalna, - moc silnika od 1000 W do 1200 W, - obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od 0 - 700, 0 - 2100 /min - blokada wrzeciona, - sprzęgło przeciążeniowe. Dodatkowe informacje: - uchwyt SDS, oraz możliwość wymiany uchwytu - do wierteł z uchwytem cylindrycznym do ø 14, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 2. | Wkrętarka akumulatorowa | - profesjonalna, - akumulatorowa, napięcie akumulatora: minimum14,4 V, pojemność akumulatora: minimum 2,4 Ah, - regulacja momentu dokręcania, - obroty w prawo i lewo, - akumulator, ładowarka, - z nakładką do regulacji głębokości wkręcania do płyt g-k, - walizka narzędziowa, obroty w prawo w lewo, hamulec wybiegowy, - szybka ładowarka, 2 akumulatory do ok. 2,0 Ah, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 3. | Odkurzacz przemysłowy | - przenośny, przeznaczony do sprzątania małych i średnich powierzchni, - możliwość współpracy z elektronarzędziem wytwarzającym pył, trociny, - maksymalny pobór mocy 1200 – 1500 W, - pojemność zbiornika 25 – 50 l, - możliwość samoczyszczenia filtra, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 4. | Szlifierka oscylacyjna (z możliwością podłączenia do odkurzacza) | - profesjonalna, - szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza, - moc nominalna: minimum 330 W, - częstotliwość oscylacji – zakres minimalny: 11000-22000/min, płynna regulacja suwów szlifujących, - szerokość płyty szlifierskiej: minimum 114 mm, - długość płyty szlifierskiej: minimum 226 mm, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 5. | Szlifierka kątowa wysokoobrotowa | - profesjonalna, - moc min. 900 W, - średnica tarczy szlifierskiej max. 125 mm - prędkość obrotowa min 9000 obr/min do max. 11 000 obr/min, - tarcza diamentowa, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 6. | Dalmierz laserowy | - pomiar: od min. 0,05 m do min. 50 m, - klasa lasera: max. 2, - dokładność pomiaru: max. ± 1,5 mm - max. czas dokonywanego pomiaru: do 5 s, - zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA, - funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objętość (mile widziane dodatkowe funkcje), - żywotność baterii: min. 5000 pomiarów, - pamięć ostatnich pomiarów: min. 10 oraz 1 wartości stałej, - automatyczne wyłączenie: max do 360 s, - możliwość zmiany jednostki pomiaru: m, cm, mm, - czas pomiaru: max. 0,7 s, - dioda laserowa min. 400 do max. 700 nm, - moc lasera: max. 1 mW, - klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP 54, Dodatkowe informacje: - czujnik pochylenia 360°, - wbudowane automatyczne podświetlanie, - odporny na upadki z min.1 m, - możliwość zainstalowania do statywu, - futerał, pasek na rękę, max. 2 baterie alkaliczne AA, - certyfikat producenta i instrukcja obsługi w języku polskim, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów. |
| 7. | Laserowy przyrząd traserski | - profesjonalny, - dioda laserowa: moc lasera: max. 1 mW, - dioda laserowa min. 400 nm do max. 700 nm, - klasa lasera: max. 2, - wskazania: 2 linie (min. 180° do max. 360°), - linie lasera mogą być emitowane pojedynczo lub razem w zależności od zastosowania, - ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 54, - minimalny zasięg pomiarowy: bez odbiornika, min.10 m do max. 20 m, z odbiornikiem, (średnica) min. 50 m do max. 80 m, - zasięg pracy z tablicą celowniczą: do max. 30 m, - dokładność linii poziomej i pionowej: max. do +/-3 mm na 10 m, - zasilanie baterie alkaliczne AA max. 4 szt.x1,5 V, - samopoziomowanie automatyczne w zakresie max. ±4° w czasie do max. 4 s (po przekroczeniu zanik linii lasera), Dodatkowe informacje: - przeznaczony do prac wewnętrznych, odporny na uderzenia, - wyposażenie dodatkowe: walizka, baterie alkaliczne (AA) 1,5 V, laserowa tablica celownicza, okulary, pokrowiec, statyw (aluminium) typu budowlanego, gwint statywu; 1/4", 5/8". - certyfikat producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| IV. Warsztaty szkolne – stanowisko wykonywania robót malarskich i tapeciarskich |  |  |
| 1. | Odkurzacz przemysłowy | - przenośny, przeznaczony do sprzątania małych i średnich powierzchni, - możliwość współpracy z elektronarzędziem wytwarzającym pył, trociny, - maksymalny pobór mocy 1200 – 1500 W, - pojemność zbiornika 25 – 50 l, - możliwość samoczyszczenia filtra, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 2. | Szlifierka oscylacyjna (z możliwością podłączenia do odkurzacza) | - profesjonalna, - szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza, - moc nominalna: minimum 330 W, - częstotliwość oscylacji – zakres minimalny: 11000-22000/min, płynna regulacja suwów szlifujących, - szerokość płyty szlifierskiej: minimum 114 mm, - długość płyty szlifierskiej: minimum 226 mm, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 3. | Stół do tapetowania | - składany, - wymiary: dł./szer./wys. 300/60/80 cm, - blat roboczy z płyty MDF pokrytej laminatem, - stelaż z rurek aluminiowych, - gwarancja 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 4. | Dalmierz laserowy | - pomiar: od min. 0,05 m do min. 50 m, - klasa lasera: max. 2, - dokładność pomiaru: max. ± 1,5 mm - max. czas dokonywanego pomiaru: do 5 s, - zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA, - funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objętość (mile widziane dodatkowe funkcje), - żywotność baterii: min. 5000 pomiarów, - pamięć ostatnich pomiarów: min. 10 oraz 1 wartości stałej, - automatyczne wyłączenie: max do 360 s, - możliwość zmiany jednostki pomiaru: m, cm, mm, - czas pomiaru: max. 0,7 s, - dioda laserowa min. 400 do max. 700 nm, - moc lasera: max. 1 mW, - klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP 54. Dodatkowe informacje: - czujnik pochylenia 360°, - wbudowane automatyczne podświetlanie, - odporny na upadki z min.1 m, - możliwość zainstalowania do statywu, - futerał, pasek na rękę, max. 2 baterie alkaliczne AA, - certyfikat producenta i instrukcja obsługi w języku polskim, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów. |
| 5. | Laserowy przyrząd traserski | - profesjonalny, - dioda laserowa: moc lasera: max. 1 mW, - dioda laserowa min. 400 nm do max. 700 nm, - klasa lasera: max. 2, - wskazania: 2 linie (min. 180° do max. 360°), - linie lasera mogą być emitowane pojedynczo lub razem w zależności od zastosowania, - ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 54, - minimalny zasięg pomiarowy: bez odbiornika, min.10 m do max. 20 m, z odbiornikiem, (średnica) min. 50 m do max. 80 m, - zasięg pracy z tablicą celowniczą: do max. 30 m, - dokładność linii poziomej i pionowej: max. do +/-3 mm na 10 m, - zasilanie baterie alkaliczne AA max. 4 szt.x1,5 V, - samopoziomowanie automatyczne w zakresie max. ±4° w czasie do max. 4 s (po przekroczeniu zanik linii lasera), Dodatkowe informacje: - przeznaczony do prac wewnętrznych, odporny na uderzenia, - wyposażenie dodatkowe: walizka, baterie alkaliczne (AA) 1,5 V, laserowa tablica celownicza, okulary, pokrowiec, statyw (aluminium) typu budowlanego, gwint statywu; 1/4", 5/8". - certyfikat producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| IV. Warsztaty szkolne – stanowisko wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych |  |  |
| 1. | Pilarka tarczowa do drewna | - profesjonalna, - głębokość cięcia (90º): min. 65 mm, - głębokość cięcia (45º): min. 43 mm, - regulacja wysokości: od 0 do min. 65 mm, - moc nominalna: do 1200 W, - średnica tarczy tnącej: do 190 mm, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 2. | Wiertarka sieciowa z udarem | - profesjonalna, - moc silnika od 1000 W do 1200 W, - obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od 0 - 700, 0 - 2100 /min - blokada wrzeciona, - sprzęgło przeciążeniowe. Dodatkowe informacje: - uchwyt SDS, oraz możliwość wymiany uchwytu - do wierteł z uchwytem cylindrycznym do ø 14, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 3. | Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Min. 14,4 V Min. standard duty | - maksymalny moment obrotowy do ok. 35 Nm, - prędkość obrotowa bez obciążenia 1 bieg od 0 do ok.400 1/min, 2 bieg od 0 do ok. 1000 1/min, - zakres regulacji momentu obrotowego, - napięcie akumulatora min 14,4 V, - pojemność akumulatora ok. 2,0 Ah, - ciężar z akumulat. ok. 2,00 kg, - średnica wiercenia: w drewnie ok. 30 mm, w stali ok. 10 mm, - szybkozacisk. uchwyt wiertarski, - walizka narzędziowa, obroty w prawo w lewo, hamulec wybiegowy, - szybka ładowarka, 2 akumulatory do ok. 2,0 Ah, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 4. | Przecinarka do glazury (na mokro) | - zasilanie 230 V, - moc do 800 W, - ilość obrotów bieg jał. ok. 3000 1/min, - max gł. cięcia 90º- do 30 mm/45º- do 25 mm, max. dł. cięcia do 500 mm, - tarcza „diamentowa” Ø200/25,4 mm, - cięcie ukośne regulowane w przedziale 0-45º, - urządzenie przenośne stolikowe na nóżkach, stół aluminiowy, zintegrowana z obrotami tarczy pompa chłodząca, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 5. | Szlifierka kątowa wysokoobrotowa | - profesjonalna, - moc min. 900 W, - średnica tarczy szlifierskiej max. 125 mm, - prędkość obrotowa min 9000 obr/min do max. 11 000 obr/min, - tarcza diamentowa, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 6. | Betoniarka | - wolnospadowa, - napięcie zasilania 230 V, - moc silnika 250 - 600 W, - pojemność całkowita bębna mieszającego 70 – 120 dm3, - pojemność zasypowa 40 – 80 dm3, - osłona mechanizmu wieńca, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 7. | Szlifierka kątowa do podłóg | - profesjonalna, - napięcie zasilania 230 V, - prędkość obrotowa 3000 obr/min do 4000 obr/min, - średnica krążka szlifującego Ø 150 – 180 mm, - wyposażona w worek na pył lub możliwości podłączenia do odkurzacza przemysłowego, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 8. | Szlifierka do betonu i kamienia | - profesjonalna, - przystosowana do szlifowania na mokro, - moc silnika od 1500 do 2000 W, - napięcie zasilania 230 V, - maksymalna prędkość obrotowa 2000 obr/min, - średnica tarczy Ø 125 – 150 mm, - płynny start, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 9. | Spawarka ręczna do spawania wykładzin PCW z oprzyrządowaniem | - napięcie 230 V, - temperatura nagrzewu 20 – 700 °C, - dodatkowo wyposażona w dyszę do szybkiego spawania, rylec do wykonywania bruzdy, rolkę dociskową, nóż do ścinania spawów, płytke do noża, wycior i szczotkę do czyszczenia, - gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 10. | Szlifierko-polerka kątowa (czołowa) | - profesjonalna, - zasilanie 230 V, - moc min. 1000 - 1500 W, - prędkość obrotowa na biegu jałowym min. 2000 obr/min do max. 3000 obr/min, - średnica dysku elastycznego min. 150 mm do max. 180 mm, gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 11. | Odkurzacz przemysłowy | - przenośny, przeznaczony do sprzątania małych i średnich powierzchni, - możliwość współpracy z elektronarzędziem wytwarzającym pył, trociny, - maksymalny pobór mocy 1200 – 1500 W, - pojemność zbiornika 25 – 50 l, - możliwość samoczyszczenia filtra, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. |
| 12. | Dalmierz laserowy | - pomiar: od min. 0,05 m do min. 50 m, - klasa lasera: max. 2, - dokładność pomiaru: max. ± 1,5 mm - max. czas dokonywanego pomiaru: do 5 s, - zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA, - funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objętość (mile widziane dodatkowe funkcje), - żywotność baterii: min. 5000 pomiarów, - pamięć ostatnich pomiarów: min. 10 oraz 1 wartości stałej, - automatyczne wyłączenie: max do 360 s, - możliwość zmiany jednostki pomiaru: m, cm, mm, - czas pomiaru: max. 0,7 s, - dioda laserowa min. 400 do max. 700 nm, - moc lasera: max. 1 mW, - klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP 54, Dodatkowe informacje: - czujnik pochylenia 360°, - wbudowane automatyczne podświetlanie, - odporny na upadki z min.1 m, - możliwość zainstalowania do statywu, - futerał, pasek na rękę, max. 2 baterie alkaliczne AA, - certyfikat producenta i instrukcja obsługi w języku polskim, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, - gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów. |
| 13. | Laserowy przyrząd traserski | - profesjonalny, - dioda laserowa: moc lasera: max. 1 mW, - dioda laserowa min. 400 nm do max. 700 nm, - klasa lasera: max. 2, - wskazania: 2 linie (min. 180° do max. 360°), - linie lasera mogą być emitowane pojedynczo lub razem w zależności od zastosowania, - ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 54, - minimalny zasięg pomiarowy: bez odbiornika, min.10 m do max. 20 m, z odbiornikiem, (średnica) min. 50 m do max. 80 m, - zasięg pracy z tablicą celowniczą: do max. 30 m, - dokładność linii poziomej i pionowej: max. do +/-3 mm na 10 m, - zasilanie: baterie alkaliczne AA max. 4 szt.x1,5 V, - samopoziomowanie automatyczne w zakresie max. ±4° w czasie do max. 4 s (po przekroczeniu zanik linii lasera). Dodatkowe informacje: - przeznaczony do prac wewnętrznych, odporny na uderzenia, - wyposażenie dodatkowe: walizka, baterie alkaliczne (AA) 1,5 V, laserowa tablica celownicza, okulary, pokrowiec, statyw (aluminium) typu budowlanego, gwint statywu; 1/4", 5/8". - certyfikat producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 2 lata bez żadnych kosztów, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |