Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu ortoptystka

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Krystyna Nowicka, Dorota Piszczek, Ewa Witowska-Jeleń;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia Sp.c. Halina Bryg, Ewa Siwiecka Kraków; Gabinet „Visus”, Ciechanów, OKO-MED”; Gabinety Lekarskie, Gabinet Leczenia Zeza, Kraków; Krak-Vision A. Klonowska, A. Piwowarczyk, Lekarze Okuliści, Spółka Partnerska; Przedszkole Integracyjne nr 8, Warszawa; Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia, Kraków; Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia Metodą Ćwiczeń u Dzieci i Dorosłych, Wałbrzych; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny NR 2 PUM w Szczecinie;

Ujednolicanie zapisów: Daniel Modnicki, Katarzyna Pogoda;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Ortoptystka |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 325906 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (Z.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie Z.10. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia anatomiczna - Gabinet ortoptyczny |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia anatomiczna

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji naziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i znajdują się w niej stanowiska dydaktyczne do nauki udzielania pierwszej pomocy (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

      - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- defibrylator automatyczny AED,

- kołnierze ortopedyczne,

- szyny do unieruchamiania złamań.

      - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- aparat do mierzenia ciśnienia (naramienny, półautomatyczny),

- glukometr.

      - wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- plansze anatomiczne przedstawiające różne układy (np.: kostny, mięśniowy, nerwowy, oddechowy, krążenia, moczowo-płciowy),

- fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- tablice wypukłe i płaskie: komórek, tkanek, stawów, kręgów, kości, mięśni itp.,

- modele anatomiczne: szkieletu, układu mięśniowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, narządów zmysłów, skóry.

      - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- środki opatrunkowe,

- chusta trójkątna,

- koc termoizolacyjny,

- maseczki do sztucznej wentylacji (jednorazowego użytku),

- rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.

      - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- programy komputerowe z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

      - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka,

- teksty źródłowe, atlasy anatomiczne, albumy,

- foliogramy,

- algorytmy postępowania (zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji),

- wzory dokumentacji:

  - wyników badań morfologicznych krwi,

  - wyników badań profilu cukru,

  - wyników badań elektrolitów,

  - wyników badań moczu,

  - wzory karty obserwacji parametrów życiowych,

  - wzory karty bilansu płynów,

  - wzory skali oceny stopnia odżywienia pacjenta.

      - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Gabinet ortoptyczny

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- szafka na urządzenia, aparaty i inne pomoce ortoptyczne,

- stoliki na sprzęt ortoptyczny z regulacją wysokości,

- biblioteczka z literaturą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, narządu wzroku, atlasy anatomiczne, tablice, plansze dotyczące budowy i funkcjonowania narządu wzroku, karty pracy do prowadzenia zajęć z metod i technik pracy ortoptystki,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

    - Stanowisko do wykonywania badań ortoptycznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

    - Stanowisko do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

    - Stanowisko do doboru pomocy optycznych i nieoptycznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Pomieszczenie pracowni powinno mieć minimum 5 metrów długości ze względu na odległość potrzebną do wykonania badań ostrości wzroku do dali.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do wykonywania badań ortoptycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- synoptofor,

- wizuskop,

- rzutnik testów,

- tablice do badania ostrości wzroku dla dzieci i dorosłych do dali i bliży,

- tabliczka z pojedynczym optotypem,

- autorefraktokeratometr,

- foropter,

- skiaskop z zestawem listw,

- lampa szczelinowa,

- oftalmometr Javala,

- krzyż Maddoxa,

- skrzydło Maddoxa,

- ekran Hessa,

- test Wortha do dali i bliży,

- testy stereoskopowe: polaryzacyjny, dwubarwny, lentikularny lub inny,

- frontofokometr,

- kaseta okulistyczna z oprawą probierczą,

- zestaw listw pryzmatycznych,

- akomodometr,

- tablice Ishihary,

- pupillometr,

- pomoce dodatkowe: okludery, fiksatory, obturatory, pałeczka Maddoxa, okulary polaryzacyjne, okulary czerwono-zielone, okulary Bagolliniego, latarka okulistyczna źrenicówki, flippery sferyczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- koordynator (aparat ze zjawiskiem Heidingera),

- eutyskop,

- biały ekran i lampka z migającym światłem,

- stymulator widzenia wg. Campbella,

- lokalizator świetlno/dźwiękowy,

- cheiroskop,

- stereoskop,

- aparat do ćwiczeń konwergencji,

- aparat do ćwiczeń mięśni gałkoruchowych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- synoptofor,

- kaseta okulistyczna z oprawą probierczą,

- zestaw listw pryzmatycznych,

- diploskop,

- karty fuzyjne, karty stereogramowe, karta Barella, karta z kropkami.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- krople porażające akomodację,

- gaziki, chusteczki higieniczne,

- jednorazowe rękawiczki,

- środki do dezynfekcji rąk, sprzętu, blatów i innych,

- kredki, książeczki do kolorowania, puzzle, klocki, koraliki do nawlekania.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- programy komputerowe wspomagające naukę ortoptyki.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko do doboru pomocy optycznych i nieoptycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- rzutnik testów KN,

- tablice do badania ostrości wzroku dla dzieci i dorosłych do dali i bliży,

- autorefraktokeratometr,

- kaseta okulistyczna z oprawą probierczą,

- foropter,

- skiaskop/strabismoskop z zestawem listw,

- lampa szczelinowa,

- oftalmometr Javala,

- pupillometr.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

- krople porażające akomodację,

- gaziki, chusteczki higieniczne,

- jednorazowe rękawiczki,

- środki do dezynfekcji rąk, sprzętu, blatów i innych,

- kredki, książeczki do kolorowania, puzzle, klocki, koraliki do nawlekania, wtykanki, plansze grafomotoryczne, gry dydaktyczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej (fartuch, rękawiczki winylowe, okulary),

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Ortoptystka |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 325906 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia anatomiczna |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
|  | Defibrylator AED | zasilanie baterią nieładowalną kilkuletnią generującą ok. 120-130 wstrząsów, o żywotności nie mniej niż 5 lat, bateria pomocnicza 9 V zasilająca wskaźnik statusu urządzenia, waga: nie mniej niż 1,9 kg (z baterią nie mniej niż 5 lat), dwa przyciski: jeden - uruchamiający urządzenie, drugi - uruchamiający wyładowanie. prowadzenie przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim, świetlny i głosowy wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie gotowości urządzenia do pracy oraz o kolejnych etapach pracy urządzenia, wskaźniki świetlne informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia, Dodatkowo do defibrylatora powinien być dołączany zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED, który zawiera: - maseczki do sztucznego oddychania - maszynki do golenia, - dwie pary rękawiczek winylowych, - gaziki do dezynfekcji. komplet elektrod dla dorosłych, obudowa ze specjalnym przedziałem/kieszenią na elektrody, uchwytem transportowym wbudowanym na stałe w konstrukcję urządzenia oraz trwałymi elementami wbudowanymi w konstrukcję wykonanymi z gumy antypoślizgowej chroniącymi dodatkowo urządzenie przed przypadkowym upadkiem, możliwość aktualizacji oprogramowania. |
|  | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji | - komputerowa przystawka z cyfrowym wyświetlaczem do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca, - monitor LCD do kontroli EKG, - polskojęzyczny trener/egzaminator zaprogramowany wg standardów RKO 2010 w wersjach dla jednego i dwóch ratowników, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie reagujących sztucznych źrenic i symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V, - podręczna torba do przenoszenia. |
|  | Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej | - elektroniczna przystawka z wskaźnikami do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca wg standardów RKO 2010, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - alarm wentylacji żołądka, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej dziecka, - zasilanie 230V/transformator 6V lub 4 baterie A do użytku na zewnątrz, - podręczna torba do przenoszenia. |
| - Gabinet ortoptyczny |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Synoptofor | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany wraz z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia, preferowany jasny. Parametry techniczne: Aparat składa się z dwóch ruchomych tub, posiadających własne systemy oświetlenia. Przesuwanie tub w kierunkach poziomych oddzielne lub z możliwością blokady przesuwu. Możliwość przesuwu slajdów w pionie oraz ich przechylanie /skręcanie. Manualna i automatyczna regulacja migania światła. Regulacja czasu trwania fazy jasnej i ciemnej, regulacja natężenia światła. Wbudowany moduł ze zjawiskiem Haidingera. Funkcja wywoływania powidoków. Panel kontrolny z umieszczonymi przełącznikami, przyciskami i lampkami kontrolnymi, regulacja PD 45-80 mm, regulacja podpory brody i podpory czoła. Skala do odczytu kątów zeza w stopniach i dioptriach pryzmatycznych. Zestaw slajdów do jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji, oznaczania kąta gamma, wywoływania powidoków Heringa. Umieszczony na stoliku elektrycznym. Zasilanie 230 V. Parametry użytkowe: Aparat do badań zeza, widzenia obuocznego oraz ćwiczeń pleoptycznych i ortoptycznych. Możliwości diagnostyczne: pomiar kąta zeza: obiektywnego, subiektywnego, anomalii; badanie korespondencji siatkówek, dysparacji pionowej, pomiar forii, badanie widzenia obuocznego (percepcja, fuzja, stereopsja), supresji, badanie kąta gamma, cykloforii, badanie w dziewięciu kierunkach spojrzenia. Możliwość wywoływania powidoków. Leczenie amblyopii. Podstawowy aparat w gabinecie ortoptycznym. Minimum 3-letnia gwarancja. |
| 5. | Wizuskop | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany wraz z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor preferowany czarny. Parametry techniczne: Wizuskop – rodzaj wziernika z wmontowanym znaczkiem fiksacyjnym. W głowicę wizuskopu wbudowana jest tarcza z filtrem pełnego światła, filtrem zielonym, tarcza do korygowania wad refrakcji (soczewki od – 25D do + 24,5D) skala w dioptriach do odczytu wartości soczewek, przesłona z wieńcem promieni. Możliwość zwężenia wiązki świetlnej. Transformator: napięcie pierwotne 110-240 V, napięcie wtórne 3-7,5 V. Parametry użytkowe: Urządzenie stosowane do badania fiksacji siatkówkowej. Minimum 3-letnia gwarancja. |
| 6. | Rzutnik testów okulistycznych | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany wraz z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany biały lub szary). Parametry techniczne: Automatyczny rzutnik sterowany pilotem przeznaczony do montażu na ścianie lub do ustawienia na stoliku. Wyposażenie standardowe: test optotypów, pilot zdalnego sterowania i ekran. Wyposażenie dodatkowe: podstawka stołowa, uchwyt do ściany, okulary polaryzacyjne i czerwono-zielone. Pilot sterujący powinien umożliwiać wybór pełnych tablic optotypów, osobno wierszy i kolumn oraz pojedynczych optotypów. Odległość projekcji: 2 – 6 m. Powiększenie projekcji: 30 x (dla odległości 5 m). Liczba tablic: min. 22. ###### Rodzaje masek: cała strona, linia pionowa, linia pozioma, pojedyncze znaki. Funkcja oszczędzania energii - automatyczny wyłącznik czasowy po 3-5 min bezczynności. Maksymalny czas potrzebny na zmianę testu ok. 0,3 s. Zakres ruchu głowicy: 5°góra, 5°dół. Zasilanie: AC 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Pobór mocy: 50 – 70 W. Zestaw testów: - Optotypy literowe, cyfrowe, - Optotypy dla dzieci, - Haki (E) Snellena, - Pierścienie Landoldta, - Test do badania astygmatyzmu, - Test cylindra krzyżowego, - Test Schober'a, - Balans czerwono-zielony, - Test Worth'a, - Test czerowono-zielony, - Test hakowy, - Testy do forii,, - Test stereoskopowy, - Podwójny panel polaryzacyjny, - Przesłona czerwono-zielona - włączana na wszystkich testach, - Przesłona polaryzacyjna - włączana na wszystkich testach Parametry użytkowe: Urządzenie używane do przeprowadzenia badania ostrości wzroku u dzieci i dorosłych, do badania zezów ukrytych, do badania astygmatyzmu, do wykrywania anizeikonii, do oceny widzenia obuocznego oraz do doboru korekcji okularowej. Rzutnik testów może być zsynchronizowany z foropterem. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Tablice do badania ostrości wzroku do dali | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem, stan bardzo dobry. Czarne optotypy na białym, matowym tle. Tablice powinny posiadać oznaczenia wielkości Visus (V) i wielkości kątowej (D). Parametry techniczne: Podświetlana tablica okulistyczna do badania ostrości wzroku wraz z instrukcją, sterowana bezprzewodowo - przy pomocy pilota na podczerwień. Tablica z jednym dowolnie wybranym optotypem - cyfry, litery, pierścienie Landolta, haki Snellena, dłonie, obrazki. Możliwości: włączenia tablicy, podświetlenia wszystkich optotypów w jednym rzędzie, podświetlenia tylko jednego, dowolnie wybranego optotypu w rzędzie, wyboru podświetlenia wybranego optotypu, wyboru podświetlenia wybranego wiersza optotypów, przełączania trybu pracy (cały wiersz/wybrany znak), wyboru kierunku przemieszczania się kursora, wygaszania tablicy, automatyczny wyłącznik czasowy po 3-5 min bezczynności. Wymiary: 53 cm x 46 cm x 6 cm (głębokość), optymalna odległość badania: 4 - 6 m, źródło światła: żarówka 12 V/1.2 W, zasilanie 230 V. Odległość badania: 5 m. Tablica Snellena zawieszana, wykonana z trwałego, antystatycznego materiału PCV odpornego na zmywanie typowymi środkami używanymi do czyszczenia sprzętu medycznego. Czarne optotypy na białym, matowym tle. Optotypy - cyfry, litery, pierścienie Landolta, haki Snellena, dłonie, obrazki, figury Allena, symbole HVOT. Odległość badania: 5 – 6 m. Wymiary: 31,0 x 45,5 cm. Parametry użytkowe: Tablice Snellena są wykorzystywane do diagnozowania zaburzeń w ostrości widzenia w warunkach do dali. Powinny posiadać odpowiednio zwymiarowane optotypy do badania pacjentów dorosłych jak i dzieci. Przeznaczone do zawieszenia. Tablica w wersji elektronicznej powinna posiadać minimum 2-letnią gwarancję. |
|  | Tablice do badania ostrości wzroku do bliży | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem, stan bardzo dobry. Czarne optotypy na białym, matowym tle. Parametry techniczne: Dwustronna tablica Snellena, Weissa lub inna wykonana ze zmywalnego tworzywa sztucznego przeznaczona do stosowania w oświetleniu naturalnym. Optotypy - cyfry, litery, haki Snellena, obrazki. Wymiary strony: 150 x 210 mm. Odległość badania: 30 - 40 cm. Dwustronna tablica do bliży z symbolami LEA. Sposób wykonania testu: na pierwszej i drugiej stronie tablicy nadrukowane optotypy w prostokątnej ramce o rozmiarach linii optotypów (ekwiwalentu) od 20/400 do 20/16 (od 6/120 do 6/4.8). Rozmiar: 20.3 cm x 25.4 cm. Odległość badania - 40 cm. Parametry użytkowe: Tablice te są wykorzystywane do diagnozowania/oceny ostrości widzenia do bliży u dzieci i dorosłych. Tablica z symbolami LEA umożliwia wprowadzenie badanego do sytuacji testowej, zanim rozpocznie się test sprawdzający postrzeganie dali. Na jednej stronie znajdują się proporcjonalne optotypy, na drugiej z 50-25 procentowym odstępem znaków. Odstęp znaków: odstęp między optotypami 50%: odstęp znaków jest podzielony na pół. Klucz odpowiedzi na karcie testu, karty z ilustracjami w zestawie. |
|  | Autorefraktometr z keratometrem | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany jasny). Parametry techniczne: Tryb pomiarowy: jednoczesny pomiar keratometrii i refraktometrii. Pomiar odległości wierzchołkowej, sfery, cylindra, osi, możliwość ustawienia formatu cylindra, pomiaru krzywizny rogówki, mocy keratometrycznej rogówki i astygmatyzmu rogówkowego. Urządzenie powinno posiadać wbudowaną drukarkę, funkcje oszczędzania energii, monitor kolorowy LCD, zasilanie AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, pobór prądu 1 A, gniazdo zasilania sieciowego, interfejsu szeregowego i monitora zewnętrznego oraz możliwość blokady głowicy pomiarowej. Parametry użytkowe: Autorefraktometr z kerotometrem to urządzenie (sterowane mikroprocesorem) do komputerowego, obiektywnego badania wady refrakcji oraz pomiaru przedniej krzywizny rogówki i jest jednym z podstawowych aparatów stanowiących wyposażenie gabinetu ortoptycznego. Urządzenie powinno posiadać m.in. zakres pomiarowy od -25 D do +22 D, możliwość pomiaru rogówki w dioptriach i milimetrach, możliwość określania rozstawu źrenic, odległości wierzchołkowej VD oraz wydruku wyniku badania. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Foropter manualny | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany srebrny lub szary. Powinien być wykonany z materiałów niekorodujących, natomiast części optyczne, filtry, przesłony etc. powinny zapewniać pożądaną widoczność, a części mające kontakt z twarzą pacjenta powinny był łatwe do dezynfekcji i utrzymana w czystości. Parametry techniczne: Zakres pomiaru: soczewki minusowe: Od 0 do – 19.00D co – 0.25D, soczewki plusowe: Od 0 do + 16.75D co 0.25D, soczewki cylindryczne: od 0 do 6.00 co 0.25D Urządzenie powinno dodatkowo posiadać: możliwość ustawienia rozstawu źrenic do dali i bliży, cylinder skrzyżowany, kompensator pryzmatyczny, możliwość zgrubnego ustawiania mocy, oznaczenie odległości wierzchołkowej, listwę do badań w warunkach do bliży, oraz pokrętła: O, OC, R, P134°, P45°, GL, RL, RHM, RVM, WHM, RVM, PH, 6∆BU, 10∆BI, umożliwiające przeprowadzenie odpowiednich badań. Wszelkie pokrętła powinny zapewniać precyzyjne ustawienie danej pomocy wzrokowej. Parametry użytkowe: Urządzenie używane do przeprowadzania subiektywnego pomiaru wady refrakcji, oraz m.in. do oceny widzenia obuocznego. Zwykle jest zsynchronizowane z rzutnikiem testów, wówczas konieczne jest podłączenie go do sieci. W zestawie powinno się znajdować ramię umożliwiające umocowanie foroptera do ściany. Ruchome ramię foroptera powinno umożliwiać ustawienie urządzenia w pożądanej pozycji (zapewniając manipulację: góra-dół, przód-tył, prawo-lewo). Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Skiaskop (retinoskop) z zestawem listw | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany czarny). Powinien być wykonany z materiałów trwałych, nieulegających zarysowaniu, natomiast części optyczne i przesłony, powinny zapewniać bardzo dobrą widoczność. Parametry techniczne: Co najmniej dwie przysłony (szczelina i plamka) z zachowaniem najwyższych parametrów diagnostycznych i możliwości regulacji, najjaśniejsze oświetlenie halogenowe - do 600 luxów, płynna regulacja mocy światła, precyzyjny mechanizm regulacji rotacji i wyostrzania strumienia światła, pełna rotacja szczeliny (360o), zasilanie bateryjne (2 baterie paluszki typu AA) lub zasilanie sieciowe. Parametry użytkowe: Urządzenie używane do przeprowadzania obiektywnego pomiaru wady refrakcji. Badanie jest możliwe do wykonania przy użyciu skiaskopu i listw do skiaskopii (dołączonych do skiaskopu lub do nabycia osobno). W zestawie powinny znajdować się co najmniej dwie listwy (linijki) do skiaskopii umożliwiające badanie u pacjentów nadwzrocznych i krótkowzrocznych (moce od 0,50 dsph, do12,00 dsph). W komplecie powinien być również futerał oraz dodatkowa żarówka. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Krzyż Maddoxa | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem oraz instrukcją, stan bardzo dobry. Parametry techniczne: Skala stycznych Maddoxa w kształcie krzyża równoramiennego, w środku którego, w punkcie zerowym, znajduje się małe światełko (9 V). Każde z ramion( poziome oraz pionowe) ma długość 65 cm lub 100 cm, licząc od punktu zerowego (żarówki). Oznakowanie ramion krzyża: skale w stopniach, ewentualnie druga z nich w dioptriach pryzmatycznych (zgodnie z instrukcją). W wyposażeniu transformator z kablem sieciowym, pałeczka/ szkło Maddoxa, okulary Bagolliniego. Parametry użytkowe: Urządzenie do badania heteroforii, kąta zeza, kata gamma, oraz ćwiczeń zakresu fuzji. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Skrzydło Maddoxa | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem oraz opisem, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany czarny). Powinien być wykonany z materiałów trwałych, nieulegających łatwemu zarysowaniu, zgięciu. Skale powinny być wykonane z najwyższą dbałością o precyzyjność pomiaru. Parametry techniczne: Skala tangencjalna przeznaczona do odpowiedniej odległości badania. Septa rozdzielająca wrażenia wzrokowe oraz osobne otwory na oczy. Oznaczenia wartości liczbowych dla odchyleń poziomych (białe) i pionowych (czerwone) wraz ze strzałkami w odpowiednich kolorach. Skala bezliczbowa do badania cycloforii wraz z ruchomym czerwonym wskaźnikiem. Parametry użytkowe: Urządzenie do przeprowadzania subiektywnego pomiaru wielkości heteroforii do bliży. Skrzydło Maddoxa jest przyrządem trzymanym w ręce przez pacjenta, zatem jego budowa powinna zapewniać wygodne użytkowanie. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość ustawienia przed okiem soczewek korekcyjnych wraz z PD pacjenta oraz składana rączka, ułatwiająca przechowywanie. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Ekran Hessa | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem oraz opisem, stan bardzo dobry, kolor szary. Siatka z punktami świetlnymi powinna być poprawnie zwymiarowana do odległości badania. Parametry techniczne: Urządzenie w wersji elektronicznej wykonane z trwałej szarej płyty z parabolicznymi liniami co 5º, węzły na przecięciach linii co 15º i 30º. Pilot skierowany w odbiornik umieszczony w dolnej części ekranu umożliwia podświetlenie wybranego punktu. Układ przycisków w pilocie odpowiada rozmieszczeniu punktów świetlnych na ekranie. Zasilanie: wyłącznie poprzez zasilacz. Pobór mocy: 0,1 A przy 5 V. Wymiary: 900x900x10 mm. Wyposażenie standardowe: ekran z siatką Hessa z umieszczonymi 25-cioma punktami świetlnymi, zasilacz sieciowy, projektor punktu świetlnego, pilot, dwie pary okularów ze szkłami czerwonym i zielonym, latarka z punktowym, zielonym światłem. Odległość badania 50 cm. Parametry użytkowe: Urządzenie wykorzystywane w diagnostyce zeza porażennego oraz oceny dwojenia patologicznego np. pourazowego. Przeznaczone do zawieszenia. Standardowo w komplecie powinny znajdować się okulary czerwono-zielone i latarka. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Test Wortha do dali i bliży | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem, stan bardzo dobry, kolor obudowy bez znaczenia, tło do świateł – czarne lub białe. Elementy (figury) powinny posiadać odpowiedni kolor oraz wielkość kątową przeznaczona do danej odległości badania (z dali lub bliży). Parametry techniczne: Test w wersji do dali przeznaczony do zawieszenia. Na płycie przedniej powinien zawierać cztery elementy podświetlone jednocześnie – dwa zielone, jeden czerwony i jeden biały. Urządzenie wymaga podłączenia do sieci. Test Wortha do bliży - mobilna podświetlarka z testowymi 4 barwnymi punktami na czarnym tle pozwalająca na badanie tłumienia oraz określenie jakości fuzji, wergencji oraz dwojenia w różnej odległości od pacjenta. Test anaglificzny do szybkiego wykrywania tłumienia, a także innych anomalii widzenia obuocznego. W zestawie okulary czerwono-zielone. Zasilanie bateryjne (2 baterie paluszki typu AA). Parametry użytkowe: Urządzenie przeznaczone do diagnozowania zaburzeń widzenia obuocznego. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Testy stereoskopowe do bliży | Cechy jakościowe: Produkty nowe lub używane wraz opisem, stan bardzo dobry. Kolor typowy dla danego rodzaju testu (brak wariantów). Testy oraz okulary do nich przeznaczone, powinny być dobrej jakości (nieporysowane, niezmatowione, czyste etc.) zapewniając jak najlepszą jakość widzianego obrazu. Parametry techniczne: Test polaryzacyjny: tzw. Titmus test („Mucha”) lub Test Motyla lub Test Renifera w formie książeczki z umieszczonymi obrazkami zwykle jednostronnie np. mucha, po drugiej stronie zwierzęta w 3 rzędach oraz zestawy 9 pierścieni. Wraz z testem polaryzacyjnym w zestawie powinny być okulary polaryzacyjne. Test Dwubarwny: tzw. TNO w formie otwieranej książeczki z VII tablicami, gdzie na każdej ze stron są ukryte odpowiednie obrazki/figury. Wraz z testem dwubarwnym w zestawie powinny być okulary czerwono-zielone. Test lentikularny: tzw. Test Langa (występuje w dwóch wersjach).To sztywna pojedyńcza karta z ukrytymi obrazkami/figurami przeznaczona do badania stereoskopii w warunkach naturalnych, bez okularów. Parametry użytkowe: Są to testy do badania widzenia stereoskopowego (trójwymiaru) do bliży. Każdy z nich stanowi odrębne narzędzie diagnostyczne, jednak z uwagi na są różnorodność zapewniają wszechstronny i dokładny pomiar stereoskopii. Każdy test powinien być przechowywany w osobnym pudełku, wraz z okularami. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Frontofokometr (dioptromierz lunetowy) | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany czarny). Powinien być wykonany z materiałów trwałych, natomiast części optyczne powinny zapewniać bardzo dobrą optykę. Parametry techniczne: Zakres pomiarowy od -25 dsph do +25 dsph i 0,25 dcyl do minimum 5,00 dcyl, z addycją w zakresie pomiaru. Stopniowanie co 0,25 dsph. Obraz: krzyż z pierścieniem. Maksymalna średnica soczewki pomiarowej 90 mm. Kompensator pryzmatyczny (max. 20 dpt). Źródło światła; żarówka 15 W. Zasilanie bateryjne lub sieciowe. Parametry użytkowe: Urządzenie używane do pomiaru mocy optycznej soczewek okularowych, umożliwia także pomiar pryzmatów oraz wyznaczanie środka optycznego soczewki. Frontofokometr powinien posiadać możliwość regulacji do potrzeb mierzącego w zakresie nachylenia okularu oraz ostrości widzenia. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Kaseta okulistyczna (szkieł próbnych) wraz z oprawą próbną | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany wraz ze specyfikacją zawartości, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany ciemny). Soczewki próbne powinny być idealnie przejrzyste i zapewniać bardzo dobrą przejrzystość. Oprawa powinna być hipoalergiczna i ergonomiczna. Parametry techniczne: Kaseta szkieł próbnych 266 soczewek, plastikowa lub metalowa oprawa soczewek, oznakowanie – czerwone i czarne, sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych od 0.25D do, 6.00D krok 0.25, od 6.50D do 10.00D krok 0.50, od 11.00D do 15.00D krok 1.00, od 16.00D do 20.00D krok 2.00. Cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych od 0.25D do 4.00D krok 0.25, od 4.50D do 6.00D krok 0.50. Soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk, 0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0 Akcesoria: 14 sztuk RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF. Cross cylinder +0.25 / 0.50. Oprawa próbna Oprawka na co najmniej 2 soczewki na każde oko. Zapewniająca możliwość regulacji rozstawu źrenic, długości zausznika, nanośnika oraz weryfikacji odległości wierzchołkowej. Parametry użytkowe: Pomoc służąca do doboru subiektywnej korekcji wady refrakcji. Zarówno soczewki jak i oprawa próbna powinny być łatwe do utrzymania w czystości. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Zestaw listw pryzmatycznych | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany, stan bardzo dobry. Parametry techniczne: Zestaw listew pryzmatycznych: horyzontalna i wertykalna z dodatkowymi, pojedynczymi pryzmatami o mocy 30 dioptrii i 45 dioptrii, w twardym, wyściełanym etui. Moc listew stopniowana. Stopniowanie wertykalne: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 /dioptrii. Stopniowanie horyzontalne: 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 cm/ dioptrii. Parametry użytkowe: Używane do badania wielkości kąta zeza oraz ćwiczeń zakresu fuzji. Stanowi podstawowe wyposażenie gabinetu ortoptycznego. |
|  | Akomodometr | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z atestem oraz instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia. Skala z oznaczeniem centymetrów i dioptrii zapewniająca dokładność pomiaru. Tabliczka z optotypami odpowiednio zwymiarowanymi do odległości badania. Produkt powinien być wykonany z materiałów dobrej jakości zapewniając jego wielokrotne i poprawne użytkowanie. Parametry techniczne: Naczułek, listwa z oznaczeniem cm i D, suwak, tabliczka z optotypami i rączka. Materiał dowolny, wytrzymały, odporny na ścieranie i hypoalergiczny. Parametry użytkowe: Akomodometr typu ruler stanowi przyrząd służący do pomiaru amplitudy akomodacji w dioptriach. Powinien być bezpieczny podczas kontaktu ze skórą pacjenta oraz łatwy do utrzymania w czystości. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Test Ishihary | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany wraz z opisem, stan bardzo dobry, twarda obwoluta. Parametry techniczne: Testy do badania poczucia widzenia barw przy pomocy tablic pseudo-izochromatycznych. Każda tablica składa się z koła utworzonego przez różnych rozmiarów okrągłe plamy, różniące się w nieznaczny sposób barwami. Układ plam w kolorze odmiennym od tła jest taki, że tworzą liczbę, linię lub obrazek. Tablice w trwałej obwolucie. Parametry użytkowe: Testy do badania widzenia barw dla dorosłych i dzieci. Badanie osób piśmiennych i niepiśmiennych. Zróżnicowany dobór kolorów na tablicach umożliwia zdiagnozowanie różnych zaburzeń widzenia barw. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Pupillometr cyfrowy | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia, preferowany jasny, zapewniający precyzję i sprawność pomiaru. Elementy mające kontakt z twarzą pacjenta powinny był łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Parametry techniczne: Pomiar mono i binokularny, wyświetlacz LCD dla każdego oka oddzielnie i dla obu oczu, obiekt fiksacyjny dla pacjenta, możliwość ustawienia odległości badania, stabilny naczułek i nanośnik. Zasilanie bateryjne. Parametry użytkowe: Produkt przeznaczony do pomiaru rozstawu źrenic. Powinien zapewniać możliwość wielokrotnego i czytelnego pomiaru. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Pomoce dodatkowe | Cechy jakościowe: Produkty nowe, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia. Parametry techniczne: Okludery, zasłonki: w kształcie paletek plastikowych lub papierowych. Fiksatory: patyczki lub ołówki z kolorowymi główkami. Obturatory: plastry do zaklejania oczu hypoalergiczne, materiałowe lub gumowe. Żrenicówki: linijki z możliwością pomiaru rozstawu źrenic. Latarka okulistyczna: jednorodny i nieolśniewający snop światła. Zasilanie bateryjne. Parametry użytkowe: Produkty przeznaczone do wszechstronnych celów ortoptycznych. Powinny zapewniać możliwość wielokrotnego i poprawnego użytku. |
|  | Koordynator | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany wraz z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia, preferowany jasny. Parametry techniczne: Wbudowany filtr polaryzacyjny, filtr błękitny, pokrętła do zmiany kierunku oraz prędkości obrotów wiązki /zjawiska Haidingera. Wbudowana blenda koncentryczna pozwalająca na zwężenie pola, na tle którego obraca się wiązka/zjawisko Haidingera. Stosowany z zasilaczem do zmiany napięcia światła. Do koordynatora dołączony zestaw optotypów oraz rylec. Parametry użytkowe: Koordynator (stołowy, przestrzenny lub wbudowany w synoptofor), urządzenie ze zjawiskiem Haidingera. Używany do leczenia niedowidzenia, ćwiczeń jednoocznych i ćwiczeń obuocznych. Minimum 3-letnia gwarancja. |
|  | Eutyskop | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor preferowany czarny. Parametry techniczne: W głowicę eutyskopu wbudowane dwie różnej wielkości przesłony do wywoływania powidoków, tarcza ze szkłem planum, z filtrem zielonym, tarcza do korygowania wad refrakcji (od-25 D do + 24,5 D), skala w dioptriach do odczytu wartości soczewek. Możliwość zwężenia pola wiązki świetlnej. W obudowie zamontowana jest centrowana żarówka. Do zmiany napięcia i regulacji światła stosowany jest transformator o napięciu pierwotnym 110-240 V i napięciu wtórnym 3-7,5 V Parametry użytkowe: Eutyskop jest odmianą wziernika okulistycznego. Używany do leczenia amblyopii/wywoływania powidoków. Jeden z podstawowych aparatów używanych do ćwiczeń pleoptycznych. Urządzenie powinno posiadać instrukcję w języku polskim. Minimum 3-letnia gwarancja. Eutyskop błyskowy Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany, stan bardzo dobry. Parametry techniczne i użytkowe zbliżone do parametrów charakterystycznych dla eutyskopu opisanego powyżej. Eutyskop błyskowy, stosowany do leczenia amblyopii, zalecany do użycia w przypadkach oczopląsu. Posiada wbudowany generator błysku. Transformator - napięcie pierwotne 110-240 V, napięcie wtórne 3-7,5 V. Stosowany w gabinetach pleoptycznych. Minimum 3-letnia gwarancja. |
|  | Biały ekran i lampa z migającym światłem | Ekran do powidoków Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z opisem, stan idealny, kolor biały Parametry techniczne: Ekran o wymiarach 150 cm/150 cm, pokryty specjalną białą, matową powłoką o mikro chropowatej strukturze. Możliwość automatycznego zwijania ekranu. Parametry użytkowe: Do spostrzegania /lokalizowania powidoków. Stosowany w ćwiczeniach pleoptycznych. Lampa z migaczem Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z opisem, stan bardzo dobry, kolor jasny Parametry techniczne: Urządzenie, zwykle w metalowej obudowie, z wbudowanymi pokrętłami do regulacji długości i częstotliwości fazy jasnej i ciemnej oraz natężenia światła, połączone kablem elektrycznym z lampą umieszczoną nad ekranem do powidoków. Posiada zasilacz redukujący napięcie sieciowe. Lampa 100 W. Parametry użytkowe: Urządzenie do wydłużania czasu spostrzegania powidoku. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Stymulator widzenia wg Campbella | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor biały. Produkt powinien posiadać prawidłowo zwymiarowane paski do ćwiczeń z bliskiej odległości. Parametry techniczne: Podstawa stymulatora widzenia CAM wraz z mechanizm rotującym, szklana płytka. Zestaw (zwykle 7) krążków z paskami oraz komplet czarnych obrazków do obrysowywania na plastikowych płytkach. Zasilanie - poprzez zasilacz. Pobór mocy – 0,1 A przy 9 V. Wymiary 220x200x150. Akcesoria: ścieralne pisaki. Parametry użytkowe: Urządzenie wykorzystywane do ćwiczeń stosowanych w leczeniu niedowidzenia. Minimum 2 letnia gwarancja. |
|  | Lokalizator świetlno/ dźwiękowy | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia, preferowany jasny. Parametry techniczne: Składa się z płyty zazwyczaj metalowej, ustawionej na pochyłym blacie, stanowiącym kąt ok. 30 stopni z powierzchnią stołu oraz z rylca. W płycie znajdują się podświetlane otworki. Płyta metalowa oraz rylec stanowią obwód zamknięty. Regulacja natężenia światła. Stosowany z zasilaczem do zmiany napięcia światła. Parametry użytkowe: Urządzenie stosowane w amblyopii do utrwalenia centralnej fiksacji i ćwiczeń prawidłowej lokalizacji wzrokowej „oko ręka”. Minimum 2-letnia gwarancja. |
|  | Cheiroskop | Cechy jakościowe: Produkty nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany jasny). Powinien być wykonany z materiałów trwałych, natomiast części optyczne powinny zapewniać bardzo dobrą przejrzystość. Parametry techniczne: Stabilna konstrukcja: metalowa lub drewniana, septa, soczewki dodatnie o mocy miedzy +4,00 dsph a +6,00 dsph, zestaw obrazków. Parametry użytkowe: Cheiroskop stanowi przyrząd służący do ćwiczeń stabilizujących widzenie obuoczne. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Stereoskop (typu Brewstera) | Cechy jakościowe: Produkty nowy lub używany z instrukcja, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia (preferowany ciemny). Powinien być wykonany z materiałów trwałych, natomiast części optyczne powinny zapewniać bardzo dobrą przejrzystość. Parametry techniczne: Stabilna konstrukcja: metalowa lub drewniana, soczewki dodatnie o mocy +5,00 dsph, zestaw obrazków, przesłony umożliwiające zasłonięcie oczu. Parametry użytkowe: Streoskop stanowi przyrząd służący do diagnozy i ćwiczeń widzenia obuocznego m.in. do ćwiczeń zakresu fuzji, widzenia trójwymiarowego i odtłumiania. Minimum roczna gwarancja. |
|  | Diploskop | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z opisem, stan bardzo dobry, kolor zwykle czarny. Produkt powinien być wykonany z trwałego materiału. Parametry techniczne: Metalowa sztabka z uchwytem dla kartki lub płytki z testem oraz z podpórką na nos, na której powinien znajdować się napis TON oraz dwa kwadraty: czerwony poniżej litery O i zielony poniżej litery O. Pomiędzy podpórką a kartką przegroda z czterema, odpowiednio usytuowanymi, otworami. Parametry użytkowe: jest to aparat wykorzystywany do ćwiczeń obuocznego widzenia opartych na diplopii fizjologicznej. |
|  | Aparat do ćwiczeń konwergencji | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z opisem, stan bardzo dobry, kolor obudowy bez znaczenia, zwykle biały. Parametry techniczne: Aparat składa się z podstawy, na której na dwóch wspornikach umieszczona jest prowadnica w postaci dwóch równoległych prętów metalowych. Prowadnica pozwala na swobodne przemieszczanie się między wspornikami mechanizmu napędzającego tarczę z testem (Spirala Archimedesa). W dolnej części mechanizmu znajduje się uchwyt do przesuwania tarczy z testem. Parametry użytkowe: Aparat przeznaczony do ćwiczeń ruchu zbieżnego obu oczu. Minimum 2 letnia gwarancja |
|  | Aparat do ćwiczeń mięśni gałkoruchowych (muskulatur) | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z instrukcją, stan bardzo dobry, kolor bez znaczenia. Produkt powinien być wykonany z trwałych materiałów, o stabilnej konstrukcji oraz posiadać odpowiedni atest/certyfikat. Parametry techniczne: Stojak metalowy lub drewniany wysokości ok. 1 m. Mechanizm wprowadzający w ruch wahadłowy. Podpórka na brodę. Ruchome ramię z obiektem fiksacyjnym. Możliwość regulacji tempa i zakresu ruchu ramienia. Zasilanie sieciowe. Parametry użytkowe: jest to aparat przeznaczony do ćwiczeń mięśni gałkoruchowych. Konstrukcja urządzenia i mechanizm ruchowy powinny zapewniać wielokrotne i homogeniczne użytkowanie. Minimum 2 letnia gwarancja. |
|  | Karty fuzyjne, karty stereogramowe | Cechy jakościowe: Produkt nowy lub używany z opisem, stan bardzo dobry. Karty mogą być kolorowe lub czarne. Parametry techniczne: Karty (przezroczyste lub nieprzezroczyste) o wymiarach ok. 5x5cm, z naniesionymi obrazkami przeznaczonymi do ćwiczeń fuzji i/lub stereoskopii. Obrazki rozmieszczone są symetrycznie w poziomie, o odległości punktów centralnych ok. 60 mm, z ewentualną możliwością modyfikacji tej odległości. Parametry użytkowe: Pomoc służąca do diagnozy i ćwiczeń fuzji oraz jej zakresu. Występują w różnorodnych wersjach umożliwiając ćwiczenia fuzji w kierunku konwergencji i dywergencji, u pacjentów dorosłych i dzieci. W zestawie powinno znajdować się kilka kart dobranych parami, przeznaczonych do wielokrotnego użytku. |