Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu stroiciel fortepianów i pianin

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Tomasz Jachowicz, Andrzej Chabracki, Tomasz Szmigel;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: The Piano Doctor Kraków, Piano Centrum Kraków, Piano Professional Kalisz, Piano Centrum Bielsko-Biała, Pianina Fortepiany Service Bierna, Centrum Oświatowo-Muzyczne Pianoton Skoczów, Pracownia Pianin i Fortepianów Słupno, Fortepiano Center, Galeria Fortepianów i Pianin Cząstków Mazowiecki;

Ujednolicający zapisy: Marek Winiarek, Mirosław Żurek

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Stroiciel fortepianów i pianin |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311933 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Strojenie fortepianów i pianin |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(S.b) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie S.8. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia strojenia - Pracownia gry na instrumencie - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Strojenie fortepianów i pianin

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych;

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia strojenia fortepianów i pianin

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- oprogramowanie do komputerowego wspomagania procesów technologicznych,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- filmy dydaktyczne dotyczące: budowy fortepianów i pianin, montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin oraz strojenia fortepianów i pianin,

- plansze, przeźrocza dotyczące strojenia fortepianów i pianin,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową z zakresu strojenia fortepianów i pianin, katalogi fortepianów i pianin, katalogi części zamiennych, dokumentacje techniczne fortepianów i pianin, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do strojenia fortepianów i pianin,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej;

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych;

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia fortepianów i pianin: tuner elektroniczny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy próbek różnych gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych,

- próbki materiałów ściernych i polerskich;

- próbki klejów, past polerskich, impregnatów do drewna i filcu oraz substancji dodatkowych,

- próbki wykończenia i uszlachetniania powierzchni.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- katalogi fortepianów i pianin, katalogi części zamiennych, dokumentacje techniczne fortepianów i pianin, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Pracownia gry na instrumencie

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- instrument muzyczny (pianino lub fortepian),

- ława regulowana,

- tablica z pięciolinią,

- komputer wyposażony w oprogramowanie do rejestracji, edycji i odtwarzania dźwięków i muzyki,

- drukarka,

- nagrania utworów muzycznych,

- nagrania brzmienia instrumentów muzycznych, tonów, szumów, dźwięków,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- instrumenty muzyczne: pianino lub fortepian,

- ława regulowana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- metronom,

- kamerton;

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablice przedstawiające sklasyfikowane instrumenty muzyczne;

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- nagrania utworów muzycznych,

- nuty na fortepian,

- nagrania brzmienia instrumentów muzycznych, tonów, szumów, dźwięków.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- rysunki, fotografie, plansze, makiety i modele związane ze strojeniem fortepianów i pianin,

- biblioteczka podręczna: literatura i specjalistyczne czasopisma zawodowe, instrukcje obsługi maszyn, urządzeń i elektronarzędzi stosowanych w strojeniu fortepianów i pianin,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

- gaśnica.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

- warsztaty szkolne umiejscowione w budynku szkolnym lub

- warsztat rzemieślniczy budowy fortepianów i pianin,

- zakład produkcji fortepianów i pianin.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wydzielone, odizolowane pomieszczenia, w których prowadzone jest strojenie instrumentów muzycznych,

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- instalacja elektryczna o napięciu 400 V/230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym,

- instalacja sprężonego powietrza 4-10 Bar,

- wentylacja grawitacyjna,

- ogrzewanie CO,

- instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła, zimna).

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- piły do drewna,

- dłuta stolarskie, strugi ręczne i elektryczne,

- pilarki taśmowe, tarczowe, formatowe,

- strugarki wyrówniarki i grubościówki,

- frezarki dolno- i górnowrzecionowe,

- wiertarka stołowa i ręczna,

- szlifierka taśmowo-tarczowa,

- ściski stolarskie,

- zestaw wkrętaków,

- młotki ślusarskie 500 g i 200 g,

- młotek gumowy,

- młotek drewniany,

- pobijak kołków stroikowych,

- pobijak uzwojeń strun,

- podciągacz uzwojeń,

- końcówka wiertarki do wykręcania kołków stroikowych,

- klucz sztorcowy,

- klucz korbowy do kołków stroikowych,

- klucz do agraf,

- klucz stroicielski,

- kliny gumowe,

- zestaw cęgów korektorskich,

- zestaw regulatorów korektorskich,

- pęseta,

- wkrętaki korektorskie,

- lampka spirytusowa,

- młotek 500 g, 200 g,

- komplet dłut,

- zgniatacz trzonków,

- wzornik do przycinania trzonków, (stół Rennera).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar składany (stolarski), przymiar zwijany,

- liniały długości 50 cm i 1 450 cm,

- suwmiarka,

- mikrometr,

- urządzenie elektroniczne do strojenia wstępnego (tuner do strojenia).

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Stroiciel fortepianów i pianin |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311933 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym |  | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 |  | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny |  | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |  |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |  |
| - Pracownia strojenia fortepianów i pianin |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |  |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |  |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |  |
| 4. | Tuner elektroniczny | - zakres częstotliwości: 20...14 000 Hz, - dokładność 0,1 centa, - wyświetlacz LCD, - wskaźnik dudnień LED, - zakres częstotliwości wzorcowych (kamertonowych): 220-880 Hz, - zaprogramowane stroje historyczne: min. 25, - zasilanie baterią lub akumulatorem. |  |
| - Pracownia gry na instrumencie |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem do rejestracji, edycji i odtwarzania dźwięków i muzyki | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko, - oprogramowanie do rejestracji, edycji i odtwarzania dźwięków i muzyki. |  |
| 2. | Pianino | - wysokość 122 - 125 cm, - kolor czarny połysk, - moderator trwale zamocowany, uruchamiany pedałem nożnym, - mechanizm wykonany w technologii tradycyjnej Renner lub Langer - figurki mechanizmu wykonane z twardego drewna liściastego, - nakładka klawiatury wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowanie. |  |
| 3. | Fortepian | - długość 187 - 190 cm, - kolor czarny połysk, - środkowy pedał sostenuto, - mechanizm wykonany w technologii tradycyjnej Renner lub Langer - figurki mechanizmu wykonane z twardego drewna liściastego, - nakładka klawiatury wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowanie. |  |
| - Warsztaty szkolne |  |  |  |
| 1. | Narzędzia do strojenia i intonacji | - zestaw klucza stroicielskiego z regulowaną długością rękojeści z wymiennymi końcówkami, - zestaw klinów gumowych i filcowych, kliny drewniane i plastikowe, klin gumowy zespolony, taśma filcowa do przeplatania strun, kamerton, intonierki 3-, 4-, 5-cio igłowe. |  |
| 2. | Zestaw cęgów korektorskich | - cęgi zaciskające filce, - cęgi do gięcia prętów mechanizmu, - cęgi płaskie, - cęgi do wyciskania osiek, - cęgi do cięcia osiek. |  |
| 3. | Zestaw regulatorów korektorskich | - regulator sztyftów klawiaturowych, - regulator wyzwolenia, - regulator prętów tłumika, - regulator widełek, - regulator łyżeczek, - regulator pilotów. |  |
| 4. | Szlifierka taśmowo-tarczowa | - moc znamionowa silnika minimum 300 W, - prędkość obrotowa tarczy 2800 obr/min, - prędkość liniowa tarczy minimum 8,5 m/s, - średnica tarczy szlifierskiej 125 mm, - obwód tarczy szlifierskiej 762 mm, - szerokość tarczy szlifierskiej minimum 25 mm |  |