Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik dentystyczny

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Dorota Dargiewicz, Katarzyna Plucińska-Korońska, Paweł Makowiecki;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Ośrodek Zdrowia Wawrzyńce, Gabinet Dentystyczny w Krakowie, Gabinet Stomatologiczny w Koszycach, Gabinet Stomatologiczny w Krakowie, Pracownia Techniki Dentystycznej w Krakowie, Lekarz stomatolog Paweł Jabłoński, PRO-ORTO-DENT Kraków;

Ujednolicanie zapisów: Katarzyna Pogoda, Daniel Modnicki;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik dentystyczny |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 321402 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie Z.17. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia anatomiczna - Pracownia protetyczno-ortodontyczna - Gipsownia - Pracownia odlewnictwa metalu - Pracownia obróbki końcowej (polerownia) - Gabinet dentystyczny |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. z 2012r. poz.739).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia anatomiczna

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

          - komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

          - programy komputerowe wspomagające naukę anatomii,

          - drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

          - projektor multimedialny,

          - ekran projekcyjny

          - rzutnik foliogramów,

          - telewizor, CD i DVD,

          - tablica szkolna biała suchościeralna,

          - stół nauczycielski,

          - rolety okienne do zaciemniania pomieszczenia,

          - szafy, regały i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych, plansz poglądowych właściwych dla programu nauczania,

          - foliogramy i filmy dydaktyczne z zakresu programu nauczania.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

2.2. Stanowisko do nauki anatomii i pierwszej pomocy (jedno stanowisko dla pięciu uczniów).

  - Opis infrastruktury pracowni

3.1. Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia

- usytuowanie stanowiska

- stanowisko usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, ustawienie zgodne z obowiązującymi normami.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wysokość i wielkość pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona od liczby uczniów.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska.

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczna lub grawitacyjno-kanałowa,

- prąd elektryczny,

- oświetlenie naturalne i podsufitowe, zapewniające zgodną z przepisami liczbę Luxów.

- Internet.

3.2. Stanowisko do nauki anatomii i pierwszej pomocy

      - usytuowanie stanowiska

- stanowisko usytuowane w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

      - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

      - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

      - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - mikroskop (jedno urządzenie dla pięciu uczniów).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów;

  - plansze do nauki języka migowego,

  - fantomy stomatologiczne wspomagające nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

  - tablice poglądowe do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

  - filmy dydaktyczne z zakresu podstawy programowej,

  - teksty źródłowe,

  - aktualne czasopisma zawodowe (nowości z zakresu technologii i materiałoznawstwa zawodowego),

  - foliogramy do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych,

  - algorytmy postępowania w pracowni protetycznej zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.2. Stanowisko do nauki anatomii i pierwszej pomocy

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - defibrylator automatyczny AED, kołnierze ortopedyczne, szyny do unieruchamiania złamań.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - aparat do mierzenia ciśnienia (naramienny, półautomatyczny).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - plansze anatomiczne przedstawiające różne układy (np.: kostny, mięśniowy, nerwowy, oddechowy, krążenia, moczowo-płciowy),

  - fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

  - tablice wypukłe i płaskie: komórek, tkanek, stawów, kręgów, kości, mięśni itp.,

  - modele anatomiczne: szkieletu, układu mięśniowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego,

  - model głowy z szyją,

  - model czaszki z możliwością demontażu,

  - model szczegółowej budowy szczęki i żuchwy wraz z zębami (zęby mleczne, stałe, okres uzębienia mieszanego),

  - modele poglądowe zębów w skali 1:1; 3:1 oraz większe,

  - wzorce zębów, wzorce powierzchni żujących, modele łuków zębowych (w tym modele z wadami zgryzu),

  - model struktury anatomicznej znajdującej się w kanale żuchwy, oraz mięśni układu stomatognatycznego,

  - model stawu skroniowo-żuchwowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - środki opatrunkowe, chusta trójkątna, koc termoizolacyjny,

  - maseczki do sztucznej wentylacji (jednorazowego użytku),

  - rękawiczki ochronne jednorazowego użytku.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

  - filmy dydaktyczne,

  - teksty źródłowe, atlasy anatomiczne, albumy,

  - foliogramy,

  - algorytmy postępowania (zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji).

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - gaśnica GP 4X.

- Pracownia protetyczno-ortodontyczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica,

- szafy, regały i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych, materiałów, narzędzi i urządzeń (dla grupy uczniów), właściwych dla programu nauczania,

- apteczka pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do demonstracji (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów).

  - Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko techniczne (jedno na pracownię).

- Opis infrastruktury pracowni

Wszystkie stanowiska znajdują się w jednym pomieszczeniu, stanowią wzajemnie uzupełniające się obszary kształcenia w zawodzie.

- usytuowanie stanowiska

- w budynku w bezpośrednim sąsiedztwie gipsowni.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- zgodne z obowiązującymi przepisami dla organizacji pracowni protetycznej.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczna lub mechaniczno-grawitacyjna,

- oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne ogólne i stanowiskowe zgodne z obowiązującymi przepisami,

- instalacja wodno-kanalizacyjna wyposażona w osadniki do gipsu,

- gaz doprowadzony do indywidualnych stanowisk ucznia, instalacja i indywidualne palniki z certyfikatem bezpieczeństwa PL lub UE,

- prąd elektryczny z zabezpieczeniem różnicowo prądowym i głównym wyłącznikiem,

- instalacja sprężonego powietrza.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do demonstracji

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- biurko protetyczne z oświetleniem stanowiskowym zgodnym z przepisami, wyciągiem stanowiskowym, palnikiem gazowym, krzesło,

- mikrosilnik (minimum do 40.000 obrotów na min),

- urządzenie do pracy w wosku techniką zanurzania,

- urządzenia do wykonania modeli dzielonych (pinarka, akutrak, met.Zeisera).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- paralelometr,

- mikroskop.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów;

- modele i fantomy anatomiczne rożnych braków uzębienia,

- artykulator z łukiem twarzowym.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- okulary ochronne, maseczka, przyłbica,

- rękawiczki jednorazowe.

4.2. Stanowisko do indywidualnej pracy ucznia

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- biurko protetyczne z oświetleniem stanowiskowym zgodnym z przepisami, wyciągiem stanowiskowym, palnikiem gazowym, krzesło,

- mikrosilnik (minimum do 40.000 obrotów na min).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- podstawowe narzędzia do modelowania i obróbki: miska, nóż, łyżka do gipsu; nożyk do wosku, duży i mały; modelarzy; zakraplacze; skalpel; małe nożyczki, ołówek; mikropalnik; frezy, wiertła, kamienie, gumki, separatory, tarcze ścierne do obróbki akrylu, kompozytu, ceramiki, metalu,

- kleszcze protetyczne (krampony, czołowe, wklesło-wypukłe małe i duże, okrągłe),

- kleszcze ortodontyczne (Adamsa, grotowe, fajkowe, aderery),

- puszki do polimeryzacji termicznej (2 szt.) z ramką (1 szt.),

- puszka do polimeryzacji ciśnieniowej,

- puszka do powielania modeli,

- lupa,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- artykulator, zgryzadła, zwieraki,

- wzorce zębów w skali 3:1, wzorce powierzchni żujących, modele łuków zębowych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- wszystkie materiały używane przy wykonywaniu wyrobów medycznych, zgodne z przyjętą technologią pacy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- okulary ochronne, maseczka, przyłbica,

- rękawiczki jednorazowe,

- fartuch ochronny.

4.3. Stanowisko techniczne

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół z długim blatem (blat szaf stojących), ciąg szaf stojących do przechowywania materiałów i narzędzi/sprzętów niezbędnych w procesie nauczania,

- frezarka protetyczna,

- piec do ceramiki,

- lampa do polimeryzacji łyżek indywidualnych światłem (jedna dla sześciu uczniów),

- lampa do utwardzania kompozytowych uzupełnień protetycznych (jedna dla sześciu uczniów),

- urządzenie to tłoczenia wgłębnego,

- urządzenia do wykonania modeli dzielonych (pinarka, akutrak, met.Zeisera).

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- paralelometr (jeden dla sześciu uczniów).

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały podstawowe: akryl do polimeryzacji termicznej i ciśnieniowej; zęby akrylowe; drut spreżysto-twardy o grubości od 0,6 mm do 1 mm; stal do protez szkieletowych np. chrom-kobalt-molibden; stal na uzupełnienia stałe, chrom-kobalt, chrom-nikiel, stopy ćwiczebne; kompozyt na uzupełnienia stałe; ceramika;

- materiały pomocnicze: akryl i kompozyt, szelak na łyżki indywidualne; wosk modelowy, wosk lepki, wosk odlewowy profilowany i do modelowania; agar; silikon do powielania modeli, silikon techniczny; płytki do formowania wgłębnego; izolatory gips-gips, gips-akryl; lakier dystansowy, lakier kryjący, kalka w spray’u.

  - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- informacje/ulotki o stosowanych materiałach w dentystyce,

- instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń.

  - wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- preparaty/środki/substancje do dezynfekcji wycisków i protez,

- gaśnica GP 6X,

- w pomieszczeniu niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej i czujki gazu.

- Gipsownia

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stół do pracy z gipsem z dużym blatem metalowym i pojemnikami na gips.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- w budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni protetyczno-ortodontycznej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych; podłogi łatwozmywalne.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczna lub mechaniczno-grawitacyjna dostosowana do norm dla pomieszczeń o zwiększonym zapyleniu,

- oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne,

- prąd elektryczny, z zabezpieczeniem różnicowo prądowym i głównym wyłącznikiem,

- instalacja wodnokanalizacyjne woda ciepła i zimna,

- zlewozmywak z osadnikiem do gipsu,

- wyciąg mechaniczny lub digestorium,

- instalacja sprężonego powietrza.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinarka do gipsu (na mokro i na sucho);

- wstrząsarka (wibrator);

- piła mechaniczna do przecinania modeli dzielonych,

- mieszadło mechaniczne z podciśnieniem (próżniowe),

- urządzenie do wyparzania wosku;

- urządzenie do rozdrabniania i topienia agaru,

- myjka ultradźwiękowa,

- stanowisko ze sprężonym powietrzem,

- urządzenie do polimeryzacji termicznej,

- urządzenie do polimeryzacji ciśnieniowej.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- prasa mechaniczna i hydrauliczna,

- waga laboratoryjna (minimum do 1 kg) o dokładność minimum do 0,1 g,

- naczynie skalowane do odmierzania wody (do 250 ml).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- gips specjalistyczny o różnej klasie twardości (II-V),

- masy osłaniające do stopów nisko, średnio i wysokotopliwych, do uzupełnień stałych i ruchomych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- rękawice ochronne do wyparzarki,

- uchwyty do wyjmowania puszek.

- Pracownia odlewnictwa metalu

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko odlewnicze (jedno stanowisko na grupę).

  - Stanowisko do lutowania (jedno stanowisko na grupę).

  - Stanowisko do piaskowania (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

2.1. Stanowisko odlewnicze

- usytuowanie stanowiska

- w budynku w szkole lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wentylacja mechaniczna o zwiększonej wydajności,

- oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne wyciąg mechaniczny,

- stół z blatem żaroodpornym.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- prąd elektryczny, z zabezpieczeniem różnicowo prądowym i głównym wyłącznikiem.

2.2. Stanowisko do lutowania

  - usytuowanie stanowiska

- w budynku w szkole lub u pracodawcy.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wentylacja mechaniczna o zwiększonej wydajności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne ogólne zgodne z obowiązującymi przepisami,

- stół z blatem żaroodpornym.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- prąd elektryczny, z zabezpieczeniem różnicowo prądowym i głównym wyłącznikiem,

- butla z tlenem,

- butla z gazem propan-butan.

2.3. Stanowisko do piaskowania

  - usytuowanie stanowiska

- w budynku szkoły.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wentylacja mechaniczna o zwiększonej wydajności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne ogólne zgodne z obowiązującymi przepisami.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- zgodne z obowiązującymi przepisami.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- prąd elektryczny, z zabezpieczeniem różnicowo prądowym i głównym wyłącznikiem,

- instalacja sprężonego powietrza.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

3.1. Stanowisko odlewnicze

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- suszarka do modeli i pierścieni,

- piec z automatyką, do wygrzewania form odlewniczych,

- odlewnia indukcyjno-wirowa,

- kleszcze do przenoszenia pierścieni.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- tygle do odlewni.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- rękawice ochronne i fartuch, zgodnie z przepisami BHP,

- gaśnica GS5X.

3.2. Stanowisko do lutowania

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zestaw do lutowania stopów metali dentystycznych,

- urządzenie do zgrzewania mikroimpulsowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały niezbędne do lutowania dostosowane do wybranej technologii pracy.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- rękawice ochronne i fartuch, zgodnie z przepisami BHP,

- przyłbica/okulary,

- gaśnica GS5X.

3.3. Stanowisko do piaskowania

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- szlifierka wysokoobrotowa do obcinania kanałów odlewniczych,

- piaskarki (z piaskiem o zróżnicowanej ziarnistości, do różnych rodzajów piaskowanych powierzchni),

- kompresor lub inna instalacja zapewniająca dostęp do sprężonego powietrza.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- piach o różnym składzie i ziarnistości dostosowany do danego rodzaju prac.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- maseczka ochronna i okulary lub przyłbica.

- Pracownia obróbki końcowej (polerownia)

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do polerowania akrylu (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów).

  - Stanowisko do polerowania metalu (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wentylacja mechaniczna o zwiększonej wydajności oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne ogólne zgodne z obowiązującymi przepisami,

- wyciąg mechaniczny przy urządzeniach.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- prąd elektryczny,

- instalacja wodno-kanalizacyjna, zlewozmywak.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

3.1. Stanowisko do polerowania akrylu

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- polerka do akrylu z osłoną i pojemnikiem na pumeks.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pumeks,

- pasta polerska,

- szczotki polerskie o różnej twardości,

- filce do polerowania.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przyłbica, maseczka, okulary ochronne.

3.2. Stanowisko do polerowania metalu

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- polerka do metalu z osłoną i wyciągiem stanowiskowym,

- urządzenie do polerowania elektrolitycznego,

- urządzenie ciśnieniowo-parowe (parownica).

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pasty polerskie do metalu,

- szczotki polerskie o różnej twardości,

- filce do polerowania,

- elektrolit.

  - wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki medyczne.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przyłbica, maseczka, okulary ochronne,

- rękawice ochronne (gospodarcze).

- Gabinet dentystyczny

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- w budynku w szkole lub u pracodawcy, usytuowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- wentylacja mechaniczno-kanałowa lub mechaniczna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- prąd elektryczny,

- zlewozmywak do mycia narzędzi,

- umywalka do mycia rąk,

- podajniki ze środkiem myjącym i dezynfekującym.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

    - fotel dentystyczny,

    - asystor stomatologiczny,

    - specjalistyczne krzesło dla lekarza i dla asysty,

    - autoklaw klasy B,

    - urządzenie do pakowania instrumentów,

    - urządzenie i narzędzia do usuwania złogów nazębnych,

    - myjka ultradźwiękowa,

    - lodówka na materiały stomatologiczne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

    - artykulator,

    - łuk twarzowy z kilkoma zestawami do przenoszenia danych artykulometrycznych,

    - urządzenie do pomiaru ( pobrania) koloru.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

    - zestawy diagnostyczne,

    - zestawy instrumentów stomatologicznych,

    - produkty lecznicze i wyroby medyczne stosowne w protetyce dentystycznej i ortodoncji,

    - leki, materiały stomatologiczne,

    - zestawy łyżek wyciskowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

    - formularze dokumentacji stomatologicznej stosowanej w gabinetach stomatologicznych,

    - procedury i standardy postępowania zgodne z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznym.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

    - apteczka pierwszej pomocy wyposażona zgodnie normami dla gabinetu dentystycznego.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

    - przyłbica,

    - fartuch ochronny, fartuch gospodarczy do dezynfekcji,

    - rękawiczki ochronne (gospodarcze i jednorazowe),

    - ciąg sterylizacyjny zgodny z przepisami.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik dentystyczny |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 321402 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| 6. | SKANER PROTETYCZNY | - wyposażony w co najmniej 3 kamery, - skanowanie w 5 osiach, - skanowanie kilkunastu mikromodeli podczas jednego skanowania, - dokładność co najmniej na poziomie 15 mikronów, - skanowanie wszystkich rodzajów gipsów, silikonów, alginatów, wosków, metali, - zestaw do kalibracji urządzenia. MODUŁY OPROGRAMOWANIA KONIECZNIE WYMAGANE: - korony, mosty, licówki, inlay, onlay, overlay, korony tymczasowe, korony w pełnych kształtach anatomicznych, korony teleskopowe pierwotne i wtórne, korony pomniejszone z anatomicznych. Wirtualne modelowanie wax-uop, korony 3/4, itd. - indywidualne łączniki implantologiczne, mosty przykręcane z poziomu implantu, belki, zasuwy, zatrzaski, - moduł do rozmieszczania prac na płytce do spiekania, drukowania w drukarkach 3D (moduł prefabrykacji elementów protetycznych), - protezy szkieletowe, protezy osiadające, (możliwość współpracy z Drukarkami 3D drukującymi z tworzyw sztucznych jak i bezpośrednio np. ze stopu CoCr!), - modele wirtualne (przyjmowanie skanów ze skanera wewnątrzustnego), - możliwość exportu prac do wszystkich centrów frezowania, - szablony chirurgiczne( przyjmowanie skanów z CT) (możliwość współpracy z Drukarkami 3D), - możliwość tworzenia w oparciu o skan twarzy symulacji odbudowy protetycznej. |
| 7. | Komputer do projektowania w 3D | - stacja graficzna oparta na procesorze I7 co najmniej 3 Ghz, cztero rdzeniowy, - 16 GB RAM lub więcej, - Windows 7 64 Bit lub nowszy - monitor 24”, - myszka, - klawiatura, - karta graficzna AMD Radeon HD 6570, GeForce GTX 650. |
| 8. | Ekran biały | o wymiarach 2 m x 1,5 m |
| - Pracownia anatomiczna |  |  |
| 1. | Aparat AED automatyczny | Defibrylator AED Urządzenie powinno wyróżniać się kompaktową i prostą konstrukcją dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu. Defibrylator powinien być zasilany baterią nie ładowalną kilkuletnią, generującą ok. 120-130 wstrząsów, wyposażony w dwa przyciski: jeden - uruchamiający urządzenie, drugi - uruchamiający wyładowanie. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia powinien być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim. Defibrylator powinien być wyposażony w świetlny wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie gotowości urządzenia do pracy oraz trzy wskaźniki świetlne informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. Kompletny zestaw powinien zawierać: - defibrylator z baterią nieładowaną o żywotności nie mniej niż 5 lat baterię pomocniczą 9 V zasilającą wskaźnik statusu urządzenia, - komplet elektrod dla dorosłych, - instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi. Dodatkowo do defibrylatora powinien być dołączany zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED. Zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED powinien zawierać: - maseczki do sztucznego oddychania, - maszynki do golenia, - dwie pary rękawiczek winylowych, - gaziki do dezynfekcji. Dane techniczne: - półautomatyczny defibrylator zewnętrzny, - użytkownik w czasie korzystania z urządzenia ma być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim. - urządzenie jest wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia. Wskaźniki wizualne informujące o: - gotowości urządzenia do pracy lub o braku sprawności, - nieprawidłowym podłączeniu elektrod, - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach, - wymaganym wstrząsie. - urządzenie jest wyposażone w dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wykonujący wstrząs. Dane dotyczące elektrod: - urządzenie jest wyposażone standardowo w jedną parę elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu każdej z dwóch elektrod umieszczony jest dokładny rysunek, pokazujący, w którym miejscu na ciele elektrody powinny być naklejone. Dane dotyczące obudowy: - obudowa urządzenia powinna być wyposażona w budowany na stałe w konstrukcję specjalny przedział/kieszeń na elektrody, - obudowa urządzenia powinna być wyposażona w uchwyt transportowy wbudowany na stałe w konstrukcję urządzenia, - obudowa urządzenia powinna posiadać trwałe elementy wbudowane w konstrukcję wykonane z gumy antypoślizgowej chroniące dodatkowo urządzenie przed przypadkowym upadkiem. Dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia: - waga: nie mniej niż 1,9 kg (z baterią nie mniej niż 5 lat). Zasilanie: - bateria litowa nie ładowalna - okres żywotności baterii nie mniejszej niż 5 lat (zależności od modelu). Bateria zapewnia wykonanie co najmniej 350 wyładowań. Uwaga! - możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych na zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta. |
| 2. | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji | Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinien posiadać: - komputerową przystawka z cyfrowym wyświetlaczem do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca, - monitor LCD do kontroli EKG, - polskojęzyczny trener/egzaminator zaprogramowany wg standardów RKO 2010 w wersjach dla jednego i dwóch ratowników, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie reagujących sztucznych źrenic i symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V, - podręczna torba do przenoszenia. |
| 3. | Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej | Fantom dziecka do treningu RKO - elektroniczną przystawkę z wskaźnikami do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca wg standardów RKO 2010, - kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej, - alarm wentylacji żołądka, - realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej dziecka, - zasilanie 230 V/transformator 6 V lub 4 baterie A do użytku na zewnątrz, - podręczna torba do przenoszenia. |
| 4. | Mikroskop elektroniczny | - długość tubusu: 160 mm, - głowica binokularowa, pochylenie 30o - rewolwer obiektywowy czterogniazdowy obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), - system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm, zakres 24 mm, - działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) – 4 µm, - kondensor Abbego N.A. 1,2, - stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 132x142 mm, zakres ruchu XY: 75x40 mm * - oświetlenie: dioda LED 3 W, - kondensor jasnego pola z przysłoną irysową - regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D, - zakres regulacji odległości między źrenicami: 55-75 mm, - dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0 oC do +40 oC Wyposażenie: dwa okulary typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x, - filtry: zielony i niebieski. |
| 5. | Modele anatomiczne | Szkielet, głowa, modele żuchwy i szczęki, modele wad zgryzu, plansze poglądowe układów i tkanek. |
| - Pracownia protetyczno-ortodontyczna |  |  |
| 1. | Naczynko do topienia wosku. | - zasilanie 230 V/50 Hz, - zakres temperatur regulowany od 25 - 120 stopni C, - elektroniczny wyświetlacz, ukazujący zmianę temperatury co 1 stopień, - zamontowane jedno lub więcej naczynek do topienia, - naczynko z przykrywką. |
| 2. | Piec do ceramiki | Parametry: gniazdo 115-230 V Charakterystyka - mufa szczelna, utrzymująca temperaturę, - sterownik z wieloma programami do wypalania i prasowania różnych ceramik, - łatwa kalibracja, - wydajna, cicha pompa. |
| 3. | Kompresor | 200 l, 8 barów |
| 4. | Frezarka protetyczna | Parametry: gniazdo: 220 V, częstotliwość 50/60 Hz. Charakterystyka: frezarka składa się z: - podstawa, - pionowe ramię, - ruchomy stolik blokowany mechanicznie lub elektrycznie, - pionowe ramię paralelometru zaopatrzone w analizator i mikrosilnik (25.000 obrotów), - sterownik do mikrosilnika, - nożyk elektryczny. |
| 5. | Urządzenie próżniowe do formowania płytek termoplastycznych | Zasilanie: 220 -240 V; Moc grzałki: 450 W; Moc silnika ssącego: 11400 W. Wbudowany wyświetlacz, który odmierza czas. Po zakończeniu nastawionego czasu następuje sygnał dźwiękowy. |
| 6. | Pinarka laserowa | Zasilanie 220 V/50 Hz. Moc 150 W; Obroty 14000/min. Posiada światło laserowe. Wejście z możliwością dopasowania do każdego rodzaju wiertła. Wiertło z węglika spiekanego. Ściągana gumowa podstawka. Włącznik on/off. |
| 7. | Lampa do polimeryzacji łyżek indywidualnych światłem | - napięcie 220/240 V - zakres emisji światła UVA 350/400 nm |
| 8. | Lampa do utwardzania kompozytowych uzupełnień protetycznych | - żarówki typu UVA + białe światło +halogen, - emituje temperaturę 40 stopni C, - długość fali 320-550 nm, - wyposażona w obrotowy stolik oraz system stabilizacji temperatury w komorze polimeryzacji. |
| 9. | Mikrosilnik | - płynna regulacja prędkości w całym zakresie, - wysoki moment obrotowy, - niski poziom wibracji i hałasu, - bezszczotkowy, - prędkość 1000-50000 obr/min, max moc 230 W, - moment obr. 7,8 Ncm, - niski poziom wibracji i hałasu. |
| 10. | Biurko protetyczne z wyciągiem | Zawierające: - wyciąg stołowy, - instalację elektryczną, - instalację sprężonego powietrza z dmuchawką, - lampa bezcieniowa, - półka metalowa, - podłokietniki komplet, - szuflada na odpady. |
| 11. | Artykulator z wartościami uśrednionymi (kąty Bennetta, tor stawowy) | - anatomiczny, - lekki i stabilny wykonany z odlewu aluminiowego. |
| - Gipsownia |  |  |
| 1. | Obcinarka na sucho | Parametry: gniazdo 220 V Charakterystyka - urządzenie do ścierania wyschniętego gipsu metodą „na sucho”, - stolik nastawny, - taśma ścierna, - frez obudowa, - wyciąg pyłowy. |
| 2. | Mieszadło mechaniczne z podciśnieniem (mieszadło próżniowe) | - obroty 360 obr/min, - pojemność pojemników: 250/500/1000 ml, - wydajność pompy próżniowej: 20 l/min, - poziom próżni: nie mniej niż 800 mbar, - moc 200 W, - napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz |
| 3. | Wstrząsarka (wibrator) | - duży i wygodny w użyciu z płynną regulacją natężenia wibracji i z 2 rodzajami drgań (płynny i dynamiczny). |
| 4. | Piła mechaniczna do przecinania modeli dzielonych | - precyzja ciecia modeli gipsowych, - prosta obsługa, - wyposażona jest w magnetyczny stolik, który gwarantuje stabilność modelu z możliwością regulacji kątów nachylenia. |
| 5. | Urządzenie do wyparzania wosku | - zasilanie: 230 V/50 Hz, - pobór mocy: 2800 W, - klasa izolacji: I, - stabilizowana temperatura 96 °C+/- 1 °C, - na 6 puszek, - kran spustowy. |
| 6. | Urządzenie do rozdrabniania i topienia agaru | - czujnik zamykania pokrywy, - dysza podgrzewana, dzięki czemu zastygnięty żel nie blokuje kranu urządzenia, - czujnik temperatury umieszczony w dolnej części komory, - element grzewczy na dnie komory. |
| 7. | Urządzenie do polimeryzacji ciśnieniowej | - pojemność komory - 2,4 dm2, - średnica komory - 150 mm, - głębokość komory - 115 mm, - zakres regulacji temperatury - 0-120 stopni C, - maksymalne ciśnienie robocze - 1,0 MPa, - ustawienie zaworu bezpieczeństwa - 1,1 MPa, - pobierana moc - 1200 W, - napięcie - 230 V, - częstotliwość - 50 Hz. |
| 8. | Urządzenie do polimeryzacji termicznej | - zasilanie 230 V/50 Hz, - pobór mocy 2000 W, - liczba ramek: trzy ramki po dwie puszki, - programowany czas poszczególnych faz polimeryzacji 30 min 97 C lub do uzgodnienia, - max. czas polimeryzacji do 10 godz. |
| - Pracownia odlewnictwa metalu |  |  |
| 1. | Piec do wygrzewania pierścieni | - napięcie znamionowe 220/230 V, - częstotliwość 50-60 Hz, - deklaracja zgodności EC, - moc znamionowa 1400 V lub więcej, - temp. max. 1050 OC, - mufa na 8 pierścieni, - panel sterujący. |
| 2. | Odlewnia indukcyjno - wirowa | Parametry: gniazdo: 230 V 50/60 Hz; moc: 2500 W, pobór mocy 2000 W Topienie: częstotliwość generatora: 150 kHz, regulacja mocy od 20% do 100%, zdolność topienia: 60 g metalu. Wtryskiwanie: prędkość wirowania 450 obr/min Dwa tryby pracy: 1. Szybki, dla metali nieszlachetnych oraz półszlachetnych; 2. Umiarkowany, dla metali szlachetnych. Bezpieczeństwo: - kontrolka ostrzegawcza systemu chłodzenia informująca o niebezpiecznie niskim poziomie wody, - kontrolka pracy generatora, - wskaźnik blokady pokrywy, - umieszczony z przodu dwubiegunowy wyłącznik zasilania obwodu. |
| 3. | Zestaw do lutowania stopów metali dentystycznych | - palnik do topienia, - butla z tlenem, - butla z gazem propan-butan. |
| - Pracownia obróbki końcowej (polerownia) |  |  |
| 1. | Urządzenie ciśnieniowo-parowe (parownica) | Dane techniczne: Napięcie 230 V Częstotliwość 50 HZ Pobór mocy 1950 W Max. temp. robocza 135 stopni C Pojemność zbiornika 2,0 dm3 Pojemność grzejnika 2,2 dm3 Zużycie wody 0,2 l/min Max. ciśnienie robocze 0,4 MPa Ustawione ciśnienie zaworu bezpieczeństwa 0,55 MPa |
| 2. | Urządzenie do polerowania elektrolitycznego | Dane techniczne: Regulowany i stabilizowany prąd elektryczny. Sygnalizacja przepływu i stabilizacji prądu. Statyw zespolony z aparatem |
| 3. | Polerka | Polerka II biegowa 1400/2800 obr/min, 400 W, z osłoną i kuwetą. |
| - Gabinet dentystyczny |  |  |
| 1. | Autoklaw klasy B | - komora ze stali nierdzewnej o pojemności nie mniej niż 12 litrów, - parametry sterylizacji ustawiane elektronicznie, - elektroniczne zabezpieczenie drzwi blokujące, dostęp do komory w trakcie procesu sterylizacji, - nie mniej niż dwie temperatury sterylizacji: 134°C i 121°C, - wbudowana drukarka parametrów sterylizacji, - maksymalna masa wsadu nie mniej niż 2,0 kg, - autoklaw musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. |
| 2. | Myjka ultradźwiękowa | - wymiary wewnętrzne wanny (dł. x szer. x głęb.) - nie mniej niż 240 x 135 x 100 mm, - pojemność nie mniej niż 2,8 l, - moc ultradźwiękowa (max/okres) np. 2 x 160 W, - częstotliwość np. 40 kHz, - moc układu grzania np. 150 W, - regulator temperatury np. 30-60°C lub 30-80°C, - układ czasowy 1-30 min, - wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) nie mniej niż 265 x 165 x 230 mm, - waga np. 3,7 kg |
| 3. | Unit stomatologiczny | Unit stomatologiczny podwieszany do fotela w swej obudowie powinien zawierać: 1. Stolik lekarza - mikrosilnik z końcówką, - wiertarka turbinowa z końcówką ze światłem, - dmuchawka wodno-powietrzna, - skaler, - podstawka (stolik) na leki i narzędzia, - lampa polimeryzacyjna, - ewentualnie negatoskop. Akcesoria stolika lekarza: - panel sterujący fotelem, blokiem spluwaczki, reflektorem, - regulacja wody do końcówek zaworem proporcjonalnym, - hamulec pneumatyczny ramienia stolika. 2. Blok spluwaczki z ramieniem asystentki - spluwaczka skanalizowana, - podstawka na kubek, - mały ssak i/lub ślinociąg, - duży ssak, - dmuchawka wodno-powietrzna, - panel sterujący fotelem, blokiem spluwaczki, reflektorem. 3. Lampa bezcieniowa (reflektor) 4. Rozrusznik nożny 5. Fotel stomatologiczny - sterownik nożny z obsługą fotela, - programowane pozycje fotela – nie mniej niż 3 programy, - fotel wyprofilowany do budowy ciała pacjenta zawierający podgłówek, oparcie pleców, leże i podłokietniki, - unit stomatologiczny musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. |
| 4. | Monitor do unitu | Monitor do unitu montowany na ramię unitu. - rozdzielczość SXGA 1280x1024, - szkło optyczne, - wytrzymała szklana obudowa, - szybki czas odpowiedzi 3 ms, - wysoki dynamiczny współczynnik kontrastu, - wejścia S-Video i CVBS, - medyczne zasilanie prądu stałego 24 V, - opcjonalny uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie wyświetlacza, - automatyczna regulacja dla wykonania optymalnych ustawień, - gniazdo zabezpieczenia Kensington, - zestaw montażowy w standardzie VESA, - rozmiar panela 17.0 (432 mm), - kąt widzenia 160/160, - sygnał wejścia: analogowy, cyfrowy, S-Video, CVBS, - gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. - akcesoria do zamontowania monitora na ramię unitu. |
| 7. | Lampa polimeryzacyjna | - źródło światła – 3 W LED, - zakres długości fali świetlnej 430-490 nm, - natężenie światła 500 mW/cm2. |
| 8. | Urządzenie do dobierania koloru zębów | - elektroniczne. |