Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik gazownictwa

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Małgorzata Łukaszewska, Juliusz Marszałek, Andrzej Świderek;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Wojciech Bartczak, IN – PEC Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Zbigniew Królikowski, F.U. „METALBUD” Paweł Piętak, „UNIMED” Sp. z o.o. Oddział Remontowo-Budowlany, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, P.H.U. „Nowicki” Konstantynów Łódzki, P.H.U. „WOL-PRIM” Piotr Wolnicki w Łodzi, PPHU „NOWAK” Produkcja, Usługi Instalatorskie i Remontowo-Budowlane Andrzej Nowak w Łodzi;

Ujednolicanie zapisów: Aleksandra Dąbrowska, Wojciech Szczepański

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik gazownictwa |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311913 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: technik urządzeń sanitarnych | K1. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych | K2. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.e) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.e) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.23. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.24. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia dokumentacji - Pracownia sieci gazowych - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia dokumentacji - Pracownia instalacji gazowych - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia dokumentacji

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektów;

- program do sporządzania kosztorysów,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków,

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, przykładowe dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, przykładowe projekty sieci gazowych, katalogi nakładów rzeczowych dotyczące wykonywania robót montażowych i remontowych sieci gazowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót sieciowych, cenniki i katalogi materiałów oraz elementów sieci gazowych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego; projekty budowlane gazociągów i przyłączy gazowych, kosztorysy robót związanych z budową sieci gazowych.

- Opisy infrastruktury pracowni

a.	usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b.	wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk: komputerowych, stanowisk rysunkowych lub kosztorysowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych lub kosztorysów.

c.	minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d.	wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych lub sporządzania kosztorysów.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych, wizualizację projektów, pakietem biurowym oraz sporządzania kosztorysów, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową właściwą dla danej kwalifikacji

- przykładowe projekty sieci gazowych,

- katalogi nakładów rzeczowych dotyczące wykonywania robót montażowych i remontowych sieci gazowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Pracownia sieci gazowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- program do tworzenia prezentacji i grafiki,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- przykładowe odcinki rur sieci gazowych,

- schematy technologiczne obiektów sieci gazowych,

- schematy budowy: uzbrojenia gazociągów, gazomierzy przemysłowych, urządzeń gazowych i energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci gazowej,

- modele i przekroje elementów rurociągów,

- elementy oraz układy: elektryczne, elektroniczne, automatyki i sterowania,

- biblioteczka podręczna: katalogi - narzędzi do prac sieciowych, lokalizatorów i wykrywaczy gazów, napędów pneumatycznych i hydraulicznych, materiałów antykorozyjnych, maszyn i urządzeń do robót ziemnych, przykładowe dokumentacje projektowe sieci gazowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru gazociągów i przyłączy gazowych, katalogi, aprobaty techniczne i cenniki materiałów i uzbrojenia gazociągów, filmy dydaktyczne dotyczące poszukiwania, wydobywania, magazynowania paliw gazowych, technologii skraplania i uzdatniania paliw gazowych, budowy, remontów oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci gazowych; harmonogramy budowy sieci gazowych, przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych, plan BIOZ, dziennik montażu, dzienniki budowy, książki obiektów budowlanych, książki obmiarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, protokoły z przeprowadzania prób ciśnieniowych i szczelności sieci gazowych.

- Opisy infrastruktury pracowni

  - usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru gazociągów i przyłączy gazowych.

  - wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- przykładowe odcinki rur sieci gazowych,

- tablice/gabloty/plansze z przykładowymi rodzajami połączeń stosowanych przy montażu sieci gazowych,

- modele i przekroje elementów rurociągów,

- biblioteczka podręczna: katalogi -narzędzi do prac sieciowych, lokalizatorów i wykrywaczy gazów, napędów pneumatycznych i hydraulicznych, materiałów antykorozyjnych, maszyn i urządzeń do robót ziemnych, przykładowe dokumentacje projektowe sieci gazowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru gazociągów i przyłączy gazowych, aprobaty techniczne i cenniki materiałów i uzbrojenia gazociągów, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do obróbki ręcznej i mechanicznej rur, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do montażu sieci gazowych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych pracowni

2.1. Stanowisko do obróbki rur (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.2. Stanowisko wykonywania połączeń zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.3. Stanowisko wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.4. Stanowisko montażu rurociągów gazowych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

2.5. Stanowisko wykonywania pomiarów(jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do obróbki rur

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- szlifierka tarczowa i szlifierka kątowa do cięcia metali,

- obcinarka krążkowa,

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna i elektryczna z kompletem narzynek,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- wiertarka udarowa z kompletem wierteł,

- rylec,

- szczypce typu MORS,

- mazaki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka,

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe przewodowe o średnicy od ½” do 2”;

- rury z PEHD SDR 11 i SDR 17,6 o średnicy od dn20 do dn110.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.2. Stanowisko wykonywania połączeń zaprasowywanych i zgrzewanych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinarki krążkowe,

- nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych,

- szczypce typu MORS,

- piła ręczna do metalu,

- komplet pilników,

- mazaki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczołowa,

- zaciskarka do rur PE,

- skrobaki, temperówki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury z PE o średnicy od 20 mm do 110 mm,

- elementy połączeniowe – łączniki różnego rodzaju do łączenia rur z tworzyw sztucznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.3. Stanowisko wykonywania połączeń rozłącznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna i elektryczna,

- szlifierka kątowa,

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- szczypce typu MORS,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe przewodowe o średnicy od ½” do 2” zakończone kołnierzami,

- rury stalowe przewodowe o średnicy od ½” do 2”,

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 20 mm do 90 mm zakończone kołnierzami;

- zawory i zasuwy z końcówkami do połączeń kołnierzowych,

- śruby różnych średnic z nakrętkami do połączeń kołnierzowych,

- uszczelki do połączeń kołnierzowych różnych średnic,

- pakuły konopne,

- pasta uszczelniająca.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.4. Stanowisko montażu rurociągów gazowych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- szlifierka kątowa,

- szczotki druciane i mosiężne,

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna i elektryczna z kompletem narzynek,

- przyrząd do naciągania kształtek adaptacyjnych,

- przyrząd do nawiercania otworów w rurociągach stalowych i z rur PE,

- zaciskarka do rur z PE,

- szczypce typu MORS,

- komplet pilników,

- szczotki stalowe rdzeniowe i pierścieniowe,

- mazaki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczołowa,

- skrobaki, temperówki,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste,

- łopaty, szpadle, kilofy, grabie,

- taczka,

- repery i kołki oznaczające wykopy,

- szalunki wykopowe i deskowanie,

- tyczki,

- balustrady (bariery) ochronne,

- ubijak.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- manometry,

- termometry,

- zestaw do wykonywania próby szczelności,

- wskaźnik napięcia prądu elektrycznego,

- gazomierze,

- przymiar taśmowy i liniowy,

- poziomnica,

- suwmiarka;

- szpilki dielektryczne (sona z tłokiem udarowym),

- łata z poziomnicą.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odcinki rur z PE i stali przewodowej,

- powłoki antykorozyjne z tworzyw sztucznych,

- elementy uzbrojenia sieci gazowych (armatura zaporowa, reduktory ciśnienia gazu),

- kształtki naprawcze,

- papier ścierny,

- uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych,

- taśma i szpilki.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.5. Stanowisko wykonywania pomiarów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- agregat sprężarkowy,

- komplet kluczy monterskich,

- komplet pilników,

- komplet wkrętaków,

- młotek gumowy i metalowy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- manometry,

- termometry,

- zestaw do wykonywania próby szczelności,

- wskaźnik napięcia,

- gazomierze,

- przymiar taśmowy i liniowy,

- poziomnica,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- zamknięty układ przewodów sieci gazowej z układem pomiarowym pozwalającym dokonać pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływu gazu oraz sprawdzenia szczelności układu, wyposażone w termometry, manometry i przepływomierze oraz przyrząd do wykonywania prób ciśnieniowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje wykonywania pomiarów ciśnienia, temperatury i przepływu 
w gazociągach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

Kwalifikacja K2. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

I.	Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

II.	Pracownia dokumentacji

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej,

- program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektów,

- program do sporządzania kosztorysów,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele, umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków,

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, przykładowe dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, przykładowe projekty instalacji gazowych, katalogi nakładów rzeczowych dotyczące wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji gazowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót instalacji gazowych, cenniki i katalogi materiałów oraz elementów instalacji gazowych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego; projekty budowlane instalacji gazowych, kosztorysy robót związanych z montażem instalacji gazowych.

  - Opisy infrastruktury pracowni

a.	usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b.	wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno zapewnić możliwość ustawienia stanowisk: komputerowych, stanowisk rysunkowych lub kosztorysowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych lub kosztorysów.

c.	minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d.	wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stanowiska umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych lub sporządzania kosztorysów.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym: sporządzanie rysunków technicznych, wizualizację projektów, pakietem biurowym oraz sporządzania kosztorysów, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową właściwą dla danej kwalifikacji

- przykładowe projekty instalacji gazowych,

- katalogi nakładów rzeczowych dotyczące wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji gazowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

III.	Pracownia instalacji gazowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- program do tworzenia prezentacji i grafiki,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- przykładowe odcinki rur instalacji gazowych,

- schematy technologiczne instalacji gazowych,

- schematy budowy: uzbrojenia instalacji gazowych, gazomierzy przemysłowych, urządzeń gazowych i energetycznych stanowiących wyposażenie instalacji gazowej,

- modele i przekroje elementów rurociągów,

- elementy oraz układy: elektryczne, elektroniczne, automatyki i sterowania,

- biblioteczka podręczna: katalogi narzędzi do montażu instalacji gazowych, lokalizatorów i wykrywaczy gazów, napędów pneumatycznych i hydraulicznych, materiałów antykorozyjnych, przykładowe dokumentacje projektowe instalacji gazowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru instalacji gazowych, katalogi, aprobaty techniczne i cenniki materiałów i uzbrojenia instalacji gazowych, filmy dydaktyczne dotyczące poszukiwania, wydobywania, magazynowania paliw gazowych, technologii skraplania i uzdatniania paliw gazowych, remontów oraz prac kontrolno-pomiarowych montażu instalacji gazowych dokumentacja przedmiaru robót związanych z budową instalacji gazowych, kosztorysy robót związanych z budową instalacji  gazowych, plan BIOZ, dziennik montażu, dzienniki budowy, książki obiektów budowlanych, książki obmiarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, protokoły z przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych.

- Opisy infrastruktury pracowni

a.	usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b.	wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c.	minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d.	wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odcinki rur czarne ze szwem przewodowe i precyzyjne bez szwu,

- elementy instalacji gazowych (zawory gazowe, filtry, kształtki, dysze, palniki),

- kształtki naprawcze,

- kształtki przejściowe (stal/miedź, miedź/mosiądz, miedź/brąz),

- elementy oraz układy: elektryczne, elektroniczne, automatyki i sterowania,

- próbki materiałów budowlanych oraz gruntów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru instalacji gazowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

IV.	Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stoły montażowe wyposażone w imadło ślusarskie,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- przykładowe odcinki rur sieci gazowych,

- tablice/gabloty/plansze z przykładowymi rodzajami połączeń stosowanych przy montażu instalacji gazowych,

- modele i przekroje elementów instalacji gazowych,

- biblioteczka podręczna: katalogi narzędzi do prac instalacyjnych, lokalizatorów i wykrywaczy gazów, napędów pneumatycznych i hydraulicznych, materiałów, maszyn i urządzeń stosowanych do montażu instalacji gazowych, przykładowe dokumentacje projektowe instalacji gazowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru instalacji gazowych, aprobaty techniczne i cenniki materiałów i uzbrojenia instalacji gazowych, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do obróbki ręcznej i mechanicznej rur, katalogi i DTR urządzeń stosowanych do montażu instalacji gazowych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

2.1. Stanowisko do obróbki rur (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.2. Stanowisko wykonywania połączeń zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.3. Stanowisko wykonywania połączeń lutowanych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.4. Stanowisko wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.5. Stanowisko wykonywania pomiarów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

- Opisy infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

a.	usytuowanie stanowiska

- w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

b.	wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

c.	minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d.	wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- gniazdo elektryczne hermetyczne z zasilaniem napięciem 230 V.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do obróbki rur

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- szlifierka tarczowa i szlifierka kątowa do cięcia metali,

- obcinarka krążkowa,

- piła ręczna do metalu,

- gwintownica ręczna lub elektryczna z kompletem narzynek,

- oliwiarka,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- wiertarka udarowa z kompletem wierteł,

- wkrętarka akumulatorowa z kompletem wkrętaków,

- rylec,

- szczypce typu MORS,

- mazaki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka,

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury stalowe przewodowe o średnicy od ½” do 2”,

- rury z miedzi twardej o średnicy od 12 mm do 54 mm,

- pakuły konopne,

- pasta uszczelniająca,

- taśma teflonowa,

- tworzywo anaerobowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- ekrany przeciwodpryskowe przy szlifierkach do metalu,

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.2. Stanowisko wykonywania połączeń zaprasowywanych i zgrzewanych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinarki krążkowe,

- nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych,

- szczypce typu MORS,

- piła ręczna do metalu,

- komplet pilników,

- mazaki,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczołowa,

- zaciskarka do rur PE,

- skrobaki, temperówki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury z PE o średnicy od 20 mm do 110 mm,

- elementy połączeniowe – łączniki różnego rodzaju do łączenia rur z tworzyw sztucznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje właściwe dla danego zawodu

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.3. Stanowisko wykonywania połączeń lutowanych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- obcinarki krążkowe,

- szczypce typu MORS,

- komplet pilników,

- zaciskarki elektryczna lub hydrauliczna,

- zestaw do lutowania twardego z kompletem butli i palnikiem,

- giętarki,

- skrobaki, temperówki,

- kalibrowniki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- rury miedziane twarde o średnicy od 12 mm do 54 mm,

- lut twardy,

- elementy połączeniowe – łączniki różnego rodzaju do łączenia rur miedzianych,

- czyściwo.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.4. Stanowisko wykonywania połączeń rozłącznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- gwintownica ręczna i elektryczna,

- piła ręczna do metalu,

- szlifierka kątowa,

- przecinarki do rur,

- nożyce do cięcia rur,

- komplet pilników płaskich i okrągłych,

- komplet wkrętaków,

- klucze monterskie,

- szczypce typu MORS,

- młotek gumowy i metalowy,

- klucz dynamometryczny,

- płaskoszczypy proste.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- przymiar taśmowy,

- suwmiarka,

- poziomnica,

- pion,

- manometry,

- gazomierze,

- zestaw do wykonywania próby szczelności instalacji gazowych,

- tester szczelności.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- schematy instalacji gazowych,

- przekroje urządzeń gazowych, palników.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przepływowe podgrzewacze gazowe,

- kuchenka gazowa,

- promiennik gazowy,

- palniki gazowe z kompletem dysz,

- odcinki rur ze stali i miedzi twardej,

- kurki gazowe,

- kształtki instalacyjne,

- szybkozłącza gazowe,

- elastyczne przewody do instalacji butlowych na propan – butan,

- butla gazowa na propan butan wraz z reduktorem,

- uchwyty mocujące stalowe z podkładką gumową wraz z kołkami,

- pakuły konopne,

- pasta uszczelniająca.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje maszyn i urządzeń używanych na tym stanowisku.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

4.5. Stanowisko wykonywania pomiarów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- agregat sprężarkowy,

- komplet kluczy monterskich,

- komplet pilników,

- komplet wkrętaków,

- młotek gumowy i metalowy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- manometry,

- termometry,

- zestaw do wykonywania próby szczelności,

- wskaźnik napięcia,

- gazomierze,

- przymiar taśmowy i liniowy,

- poziomnica,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- zamknięty układ przewodów sieci gazowej z układem pomiarowym pozwalającym dokonać pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływu gazu oraz sprawdzenia szczelności układu, wyposażone w termometry, manometry i przepływomierze oraz przyrząd do wykonywania prób ciśnieniowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w literaturę przedmiotową, dokumentacje projektowe właściwe dla danego zawodu

- instrukcje wykonywania pomiarów ciśnienia, temperatury i przepływu w gazociągach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej ucznia.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik gazownictwa |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311913 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. Wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia dokumentacji |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko, - program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D, - na min. 16 stanowisk, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki, - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Pracownia sieci gazowych/Pracownia instalacji gazowych |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - projektor DLP, - rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), - rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), jasność min. 2500, - żywotność lampy (normal/eco) 3000/5000, - kontrast 2000:1, format obrazu (standard) 4:3, wejście HDMI, D-Sub, S-Video mini Din oraz Composite video RCA Cinch, wyjście D-Sub, wbudowane głośniki, - ekran elektrycznie rozwijany 240x180 cm (bez montażu), - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Zgrzewarka elektrooporowa | - zakres roboczy do 100 mm, - materiały zgrzewalne: PE/PP/PP-R; - wymagane napięcie: 230 V, - temperatura robocza: -10 °C - +40°C, - napięcie zgrzewania: 8-48 V, - dostępne pamięci zgrzewania: 4000 raportów, - stopień ochrony: IP54. |
| 2. | Zgrzewarka doczołowa | - zakres roboczy do 110 mm, - wymagane napięcie: 230 V, - materiały zgrzewalne: PE/PP/PP-R, - regulacja temperatury zgrzewania, - zabezpieczenie przed przegrzaniem. |
| 3. | Gwintownica ręczna | - głowice gwintujące w zakresie średnic: 3 / 8",1 / 2",3 / 4",1". |
| 4. | Gwintownica elektryczna | - głowice gwintujące w zakresie średnic 3 / 8",1 / 2",3 / 4",1", - silnik elektryczny jednofazowy, komutatorowy, - napięcie 230 V, - moc znamionowa 1800 W, - prędkość obrotowa głowicy nacinającej gwint 25 obr/min |
| 5. | Szlifierka kątowa | - średnica tarczy 180 mm, - napięcie 230 V, - moc 1200 – 2200 W, - obroty 8500 obr/min. |
| 6. | Zaciskarka elektryczna/ akumulatorowa | - zaprasowywanie złączek o średnicach od 12 do 54 mm |
| 7. | Zestaw do lutowania miękkiego | - palnik propan-butan, - butla na gaz propan-butan. |
| 8. | Zestaw do lutowania twardego | - maksymalna temperatura pracy: 3050 oC, - wydajność butli z tlenem: 0,3 godz., - wydajność butli z gazem (propan-butan): 3,3 godz. |
| 9. | Agregat sprężarkowy | - ciśnienie do 10 bar, - wyposażony w odolejacz, - wydajność min. 170 dm3/min. |
| 10. | Zestaw do wykonywania prób szczelności sieci i przyłączy gazowych | - manometr tarczowy klasy 0,6 zakres 0-1 MPa M160 |
| 11. | Przyrząd do nawiercania otworów typu krasnal | - średnica drążka nawiercającego 14 mm, - zakres ciśnień pracy do 8 bar, - wiercenie przez zawór kulowy 11/4 cala otwór Φ18, 20 mm, - stosowane napędy; ręczne, hydrauliczne, pneumatyczne, - trójniki 1", - wiertła wielokrotnego ostrzenia stal HSS. |
| 12. | Zacisk do rur z PE | - zakres średnic 0 – 63 mm. |
| 13. | Ręczny przyrząd do naciągania kształtek adaptacyjnych | - zakres średnic do 20 mm do 40 mm. |
| 14. | Sprężarka | - bezolejowa do 8 bar, - wydajność min 150 dm3/min, - napięcie zasilające 230 V. |
| 15. | Giętarka | - zakres średnic 15-50 mm. |
| 16. | Zestaw do wykonywania prób szczelności instalacji gazowych | - manometr klasy 0.6 zakres 0-016 MPa M160. |