Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik mechanik lotniczy

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Ireneusz Smykla, Mieczysław Królik, Dariusz Leszczyński;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Aeroklub Ziemi Lubuskiej Przylep, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Aeroklub „Orląt” w Dęblinie, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi, Jednostka Wojska Polskiego w Radomiu;

Ujednolicanie zapisów: Artur Mirocha, Sławomir Torbus;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik mechanik lotniczy |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 315317 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.j) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.31. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia budowy i eksploatacji statków powietrznych - Pracownia lotniczych zespołów napędowych - Pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica interaktywna,

- komputer z dostępem do Internetu z drukarką, ploterem, skanerem,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrządy do kreślenia i szkicowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- suwmiarka uniwersalna,

- mikrometr,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele brył geometrycznych,

- przykładowe elementy i wyroby z blachy,

- symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danej pracowni

- podręcznik rysunku technicznego,

- poradnik mechanika,

- przykładowe dokumentacje techniczne i technologiczne,

- wybrane normy dotyczące rysunku technicznego,

- katalogi elementów i części urządzeń precyzyjnych, przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe,

- podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).

- Pracownia budowy i eksploatacji statków powietrznych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna,

- komputer,

- rzutnik multimedialny;

- ekran wiszący;

- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na parterze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto:

- jasne przestronne pomieszczenie o minimalnej wysokości zapewniającej umieszczenie statku powietrznego (samolotu lub śmigłowca),

- wielkość pomieszczenia zależna od wielkości statku powietrznego,

- podłogi stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości,

- drogi komunikacyjne – co najmniej 1- 2 m szerokości,

- drzwi otwierane na zewnątrz, między pomieszczeniami nie powinno być progów;

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Gniazdo elektryczne 400/230 V, zimna i ciepła woda.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- statek powietrzny (samolot lub śmigłowiec),

- zestaw narzędzi do wykonywania obsługi liniowej,

- zestaw narzędzi do wykonywania obsługi hangarowej,

- zestaw sprzętu lotniskowo-hangarowego 1:1 (drabinka kabinowa, podstawki pod koła, zaślepki, ustalacze),

- komplet podnośników,

- komplet przyrządów do serwisowania statku powietrznego,

- źródło energii hydraulicznej,

- źródło energii elektrycznej 28 V DC,

- źródło energii elektrycznej 115 V/400 Hz

- źródło sprężonego powietrza i azotu.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP) do obsługi silnika,

- zestaw AKP do obsługi płatowca i systemów statku powietrznego.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele i eksponaty elementów konstrukcji lotniczych (wręgi, żebra, dźwigary,

- elementy pokrycia),

- modele i eksponaty prezentujące elementy konstrukcji lotniczych wykonanych

- różnymi technikami wytwarzania i łączenia,

- makiety, plansze i fotografie sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych, a w szczególności:

- lotniskowe źródła energii elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej,

- urządzenia do holowania i podnoszenia statków powietrznych,

- schody, drabinki oraz pomosty,

- dystrybutory paliwowe, tlenowe, mieszanek hydraulicznych i wody,

- urządzenia do odladzania,

- makiety, modele, plansze i tablice ilustrujące podzespoły i systemy statków powietrznych w tym:

- typowe konstrukcje kadłubów,

- konstrukcje skrzydeł,

- konstrukcje usterzeń ogonowych,

- konstrukcje podwozi,

- zawieszenia silników,

- systemy klimatyzacji,

- przyrządy pokładowe i rejestratory,

- wyposażenie wnętrza,

- wyposażenie awaryjne,

- systemy ppoż. i przeciwdymowe,

- systemy sterowania statkami powietrznymi,

- systemy paliwowe,

- systemy hydrauliczne,

- układy przeciwdeszczowe i przeciwoblodzeniowe,

- systemy oświetleniowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- ciecze eksploatacyjne (oleje, ciecz hydrauliczna, smary),

- materiały jednorazowego użytku (drut do zabezpieczania, zawleczki),

- gazy techniczne (powietrze, azot).

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do wspomagania eksploatacji statków powietrznych oraz pozyskiwania i archiwizacji danych obsługowo-eksploatacyjnych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacja techniczna statku powietrznego (opisy techniczne, instrukcje obsługi technicznej, katalogi części zamiennych itp.),

- dokumentacja obsługowa statku powietrznego (dokumentacja pokładowa, dokumentacja poświadczająca, biuletyny itp.),

- krajowe i międzynarodowe przepisy lotnicze,

- kopie certyfikatów statków powietrznych (świadectwo typu, świadectwo sprawności technicznej, świadectwo rejestracji itp.).

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- podręczny sprzęt gaśniczy.

- Pracownia lotniczych zespołów napędowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna,

- komputer,

- stoliki uczniowskie,

- rzutnik multimedialny,

- ekran wiszący; multimedialny,

- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka).

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

2.1. Stanowisko z eksponatem turbinowego silnika lotniczego.

2.2. Stanowisko z eksponatem lotniczej przekładni napędowej.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na parterze

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto:

- jasne przestronne pomieszczenie o minimalnej wysokości 3,2 m,

- wielkość pomieszczenia zależna od wielkości statku powietrznego,

- podłogi stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości,

- drogi komunikacyjne – co najmniej 1-2 m szerokości,

- drzwi otwierane na zewnątrz, między pomieszczeniami nie powinno być progów;

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Gniazdo elektryczne 230 V na każde stanowisko.

- Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych zawierające

4.1. Stanowisko z eksponatem turbinowego silnika lotniczego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - silnik turbinowy na podstawie (wózku),

  - zestaw narzędzi do obsługi silnika.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - zestaw przyrządów pomiarowych i obserwacyjnych (np. przyrządy suwmiarkowe,

  - mikrometryczne, czujniki zegarowe, szczelinomierze, lupy, itp.).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - zestaw „modeli-przekrojów” poszczególnych zespołów i/lub elementów wchodzących w skład różnych silników śmigłowcowych i samolotowych, np.:

  - turbiny napędowe,

  - sprężarki silnikowe,

  - wały turbin,

  - komory spalania,

  - zawory stosowane w silnikach lotniczych,

  - łożyskowania silników,

  - łopatki wirnikowe i kierujące,

  - wtryskiwacze,

  - układy olejenia silników,

  - odpylacze powietrza wlotowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - materiały jednorazowego użytku (zawleczki, drut do zabezpieczania, plomby itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danej pracowni

  - plansze zestawienia parametrów technicznych różnych silników lotniczych,

  - schematy podstawowych układów konstrukcyjnych turbinowych silników odrzutowych, śmigłowych i śmigłowcowych,

  - schematy przepływowe turbinowych silników odrzutowych, śmigłowych i śmigłowcowych,

  - wykresy obiegów rzeczywistych silników turbinowych,

  - plansze i tablice ilustrujące ograniczenia eksploatacyjne i przepisy bezpieczeństwa

  - podczas obsługi silników lotniczych,

  - zbiór programów i innych dokumentów elektronicznych do prezentacji.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - gaśnica.

4.2. Stanowisko z eksponatem lotniczej przekładni napędowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - przekładnia lotnicza na podstawie (wózku),

  - zestaw narzędzi do obsługi przekładni.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - zestaw przyrządów pomiarowych i obserwacyjnych (np. przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujniki zegarowe, szczelinomierze, lupy, itp.).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - zestaw „modeli-przekrojów” poszczególnych zespołów i/lub elementów wchodzących w skład różnych przekładni lotniczych, np.:

- zawory stosowane w przekładniach lotniczych,

- łożyskowanie wałków i osi,

- układy olejenia przekładni,

- urządzenia do pomiaru momentu obrotowego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - materiały jednorazowego użytku (zawleczki, drut do zabezpieczania, plomby itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - plansze zestawienia parametrów technicznych różnych przekładni lotniczych,

  - schematy kinematyczne różnych przekładni,

  - rysunki konstrukcyjne przekładni,

  - wykresy obiegów rzeczywistych silników turbinowych,

  - plansze i tablice ilustrujące ograniczenia eksploatacyjne i przepisy bezpieczeństwa podczas obsługi silników lotniczych,

  - zbiór programów i innych dokumentów elektronicznych do prezentacji.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - gaśnica.

- Pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

  - tablica szkolna,

  - komputer,

  - stoliki uczniowskie,

  - rzutnik multimedialny,

  - ekran wiszący,

  - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka).

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do wizualizacji przepływów – aerodynamiczny tunel dymowy.

  - Stanowisko do badania rozkładu ciśnień i prędkości przepływu.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na parterze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto:

  - jasne przestronne pomieszczenie o minimalnej wysokości 3,2 m,

  - wielkość pomieszczenia zależna od ilości stanowisk dydaktycznych,

  - podłogi stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości,

  - drogi komunikacyjne – co najmniej 1-2 m szerokości,

  - drzwi otwierane na zewnątrz, między pomieszczeniami nie powinno być progów.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska - powinna umożliwiać swobodne wykonywanie czynności

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Gniazdo elektryczne 230 V na każde stanowisko.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

4.1. Stanowisko do wizualizacji przepływów - aerodynamiczny tunel dymny

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - tunel dymny, z obiegiem otwartym lub zamkniętym,

  - modele podstawowych przyrządów do pomiaru prędkości przepływu:

- kryza pomiarowa dla małych prędkości przepływu,

- rurka spiętrzeniowa Pitot-Prandtla,

  - modele manometrów projekcyjnych do pomiaru ciśnienia dynamicznego na rurce spiętrzeniowej i kryzie pomiarowej,

  - model barometru rtęciowego precyzyjnego,

  - modele lub eksponaty anemometrów ręcznych i stacjonarnych (skrzydełkowych, czaszowych, termoanemometrów),

  - modele statków powietrznych odzwierciedlające różnorodność rozwiązań aerodynamicznych i konstrukcyjnych statków powietrznych,

  - modele części składowych statków powietrznych (skrzydeł, stateczników, kadłubów, zbiorników podwieszanych) przeznaczonych do wizualizacji przepływu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne wizualizacji wybranych form przepływu,

  - filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne innych prób i badań możliwych do przeprowadzenia na stanowisku,

  - plansze – pionowy przekrój atmosfery, zasada względności ruchu: na przykładzie ruchu walca względem nieruchomego ośrodka i poruszającego się ośrodka względem nieruchomego walca, porównania sił nośnych,

  - charakterystyki geometryczne i aerodynamiczne wybranych profili aerodynamicznych,

  - tablice atmosfery wzorcowej i różnych obrysów płatów lotniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.2. Stanowisko do badania rozkładu ciśnień i prędkości przepływu

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stabilizator ciśnienia całkowitego,

  - urządzenie do sprawdzania drożności i szczelności instalacji powietrznej ciśnienia

  - statycznego i dynamicznego,

  - eksponaty lub modele podstawowych przyrządów ciśnieniowych,

  - zestaw narzędzi manipulacyjnych (np. klucze, wkrętaki, szczypce).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - zestaw modeli do demonstracji na stanowisku rozkładu ciśnień i prędkości przepływu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - plansze ilustrujące powstawanie sił aerodynamicznych, opory tarcia, kształtu, indukowanego, interferencyjnego,

  - tablice lub wykresy zależności współczynnika oporu i siły nośnej od różnych kątów natarcia profili aerodynamicznych,

  - zbiór programów i innych dokumentów elektronicznych do prezentacji wspomagających zakresy sprawdzeń stanowiskowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

  - tablica szkolna

  - komputer z oprogramowaniem

  - stoliki uczniowskie

  - rzutnik multimedialny

  - ekran wiszący, multimedialny

  - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka).

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej i mechanicznej metali.

  - Stanowisko do naprawy konstrukcji metalowych i montażu.

  - Stanowisko do badania i montażu instalacji elektrycznych i układów elektronicznych.

  - Stanowisko do wykonywania badań metodami nieniszczącymi.

- Opisy infrastruktury pracowni

  - usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na parterze.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto:

  - jasne przestronne pomieszczenie o minimalnej wysokości 3,2 m,

  - wielkość pomieszczenia zależna od ilości stanowisk dydaktycznych,

  - podłogi stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości,

  - drogi komunikacyjne – co najmniej 1-2 m szerokości,

  - drzwi otwierane na zewnątrz, między pomieszczeniami nie powinno być progów.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska i

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Ponadto: gniazda elektryczne 400/230 V, woda zimna i ciepła, wentylacja mechaniczna.

- Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do obróbki ręcznej i mechanicznej metali

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół ślusarski,

  - stołową płytę traserską, uchwyty i przyrządy, narzędzia do trasowania,

  - narzędzia skrawające do obróbki ręcznej i mechanicznej;

  - wiertarki (ręczne i stołowe),

  - tokarki,

  - frezarki,

  - szlifierki.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze, kątomierze, sprawdziany itp).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - blacha stalowa i duraluminiowa,

  - kształtowniki stalowe i z metali kolorowych,

  - elementy złączne (śruby, nakrętki, nity),

  - pręty stalowe i z metali kolorowych,

  - materiały eksploatacyjne (oleje, smary, czyściwo itp).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danej pracowni

  - katalogi narzędzi,

  - instrukcje budowy i obsługi obrabiarek.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - sprzęt gaśniczy,

  - sprzęt ochrony indywidualnej (okulary ochronne, ochronniki słuchu, ubrania ochronne itp.).

4.2. Stanowisko do naprawy konstrukcji metalowych i montażu

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół ślusarski,

  - uchwyty i przyrządy do napraw i montażu elementów

  - narzędzia do nitowania elementów ze stopów Al,

  - narzędzia do klejenia elementów metalowych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze, kątomierze, sprawdziany itp.).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - blacha stalowa i duraluminiowa,

  - kształtowniki stalowe i z metali kolorowych,

  - elementy złączne (śruby, nakrętki, nity),

  - materiały eksploatacyjne (oleje, smary, czyściwo, nity, kleje, rozpuszczalniki, odtłuszczacze, farby itp.),

  - fragmenty metalowych i kompozytowych konstrukcji lotniczych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - katalogi narzędzi,

  - technologie wykonywania napraw konstrukcji metalowych i kompozytowych,

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - sprzęt gaśniczy,

  - sprzęt ochrony indywidualnej (okulary ochronne, ochronniki słuchu, ubrania ochronne itp.).

4.3. Stanowisko do badania i montażu instalacji elektrycznych i układów elektronicznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zasilacz stabilizowany napięcia stałego,

- autotransformator,

- generator funkcyjny,

- rezystory suwakowe,

- rezystory dekadowe,

- indukcyjności dekadowe,

- kondensatory dekadowe,

- żarówki o różnych mocach,

- dławiki,

- kondensatory o różnych pojemnościach,

- trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań umożliwiające realizację ćwiczeń z zakresu pomiarów: napięcia, natężenia prądu, rezystancji, pojemności, indukcyjności, częstotliwości, mocy,

- trenażery umożliwiające badanie elektronicznych układów analogowych i cyfrowych,

- lutownica wraz z lutowiem,

- szczypce monterskie,

- zestaw wkrętaków,

- szczypce do ściągania izolacji,

- nóż monterski.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i przemiennego,

- omomierze analogowe, cyfrowe,

- watomierze,

- mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

- amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

- częstotliwościomierze,

- mierniki cosφ,

- oscyloskop z sondami pomiarowymi.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- układy do badania filtrów RC i LC,

- układy do badania prostowników jedno i dwupołówkowych,

- układy stabilizatorów,

- podstawowe układy wzmacniaczy,

- układy do ćwiczeń z techniki prądu trójfazowego,

- układy do badania elementów elektronicznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych,

- przewody elektryczne.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny (jeden dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, z dostępem do Internetu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- regulamin pracowni,

- instrukcje do ćwiczeń,

- podręczniki z zakresu elektrotechniki i miernictwa elektrycznego,

- instrukcja BHP,

- katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych,

- katalogi i instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

- literatura zawodowa z zakresu elektrotechniki i pomiarów.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

4.4. Stanowisko do wykonywania badań metodami nieniszczącymi

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół laboratoryjny,

- defektoskop magnetyczny,

- zestaw do badań metodą penetracyjną,

- zestaw do badań metodą wizualną (np. endoskopową).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze, sprawdziany itp.)

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- modele i eksponaty elementów konstrukcji lotniczych (wręgi, żebra, dźwigary),

- próbki do przeprowadzania badań.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- polskie normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- polskie normy dotyczące badania materiałów,

- technologie wykonywania sprawdzeń i badania konstrukcji metalowych i kompozytowych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- sprzęt gaśniczy,

- sprzęt ochrony indywidualnej (okulary ochronne, ochronniki słuchu, ubrania ochronne itp.).

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik mechanik lotniczy |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 315317 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub elektryczne bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| 6. | Tablica szkolna biała suchościeralna | - powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm |
| 7. | Tablica flipchart | - trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do papierowych Euro bloków 70x100 cm |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Komputer z oprogramowaniem biurowym | - Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - pakiet biurowy, - program antywirusowy |
| 2. | Program graficzny typu CAD | Program do wykonywania rysunku technicznego z możliwością zapisu rysunków w różnych formatach |
| 3. | Ploter | Urządzenie drukujące na formacie min. A3 |
| 4. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 5. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| 6. | Suwmiarka uniwersalna | Suwmiarka z noniuszem o zakresie pomiarowym do 200mm i dokładności 0,1; 0,05; 0,02 mm. |
| 7. | Mikrometr | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie pomiarowym do 100 mm i dokładności 0,01 mm. |
| 8. | Deska kreślarska z głowicą | Deska w formacie A3, przystosowana do montażu głowicy z linijkami, umożliwiającymi rysowanie linii równoległych, poziomo, pionowo i pod wybranymi kątami |
| - Pracownia budowy i eksploatacji statków powietrznych Dot. punktu od 4 do 13 Maszyny i urządzenia pochodzą z demobilu, szkoła dostaje je za darmo. |  |  |
| 1. | Komputer z oprogramowaniem biurowym | - Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - pakiet biurowy, - program antywirusowy |
| 2. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| 3. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 4. | Statek powietrzny (samolot lub śmigłowiec) | Samolot lub śmigłowiec, nowy lub używany, napędzany silnikiem turbinowym, kompletny, ze sprawnymi systemami, instalacjami i układami, bezpieczny w użytkowaniu |
| 5. | Zestaw narzędzi do wykonywania obsługi liniowej | Nowy lub używany, kompletny, do wykonywania obsług na statku powietrznym, będącym na wyposażeniu szkoły |
| 6. | Zestaw narzędzi do wykonywania obsługi hangarowej | Nowy lub używany, kompletny, do wykonywania obsług na statku powietrznym, będącym na wyposażeniu szkoły |
| 7. | Zestaw sprzętu lotniskowo-hangarowego 1:1 | Nowy lub używany, kompletny, do wykonywania obsług na statku powietrznym, będącym na wyposażeniu szkoły |
| 8. | Komplet podnośników | Nowy lub używany, kompletny, do podnoszenia statku powietrznego, będącego na wyposażeniu szkoły |
| 9. | Komplet przyrządów do serwisowania statku powietrznego | Nowy lub używany, kompletny, do serwisowania statku powietrznego, będącego na wyposażeniu szkoły |
| 10. | Źródło energii hydraulicznej | Nowe lub używane, przystosowane do zasilania systemu hydraulicznego statku powietrznego, będącego na wyposażeniu szkoły |
| 11. | Źródło energii elektrycznej 28 VDC | Nowe lub używane, przystosowane do zasilania systemu elektrycznego statku powietrznego, będącego na wyposażeniu szkoły |
| 12. | Źródło energii elektrycznej 115 V/400 Hz | Nowe lub używane, przystosowane do zasilania systemu elektrycznego statku powietrznego, będącego na wyposażeniu szkoły |
| 13. | Źródło sprężonego powietrza i azotu | Butle na sprężony azot i powietrze, o ciśnieniu do 30 MPa |
| - Pracownia lotniczych zespołów napędowych |  |  |
| 1. | Komputer z oprogramowaniem biurowym | - Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - pakiet biurowy, - program antywirusowy |
| 2. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| 3. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 4. | Silnik turbinowy na podstawie (wózku) | Nowy lub używany, kompletny |
| 5. | Zestaw narzędzi do obsługi silnika | Nowy lub używany, kompletny, do wykonywania obsług na silniku, będącym na wyposażeniu szkoły |
| 6. | Przekładnia lotnicza na podstawie (wózku) | Nowa lub używana, kompletna |
| 7. | Zestaw narzędzi do obsługi przekładni | Nowy lub używany, kompletny, do wykonywania obsług na przekładni, będącej na wyposażeniu szkoły |
| - Pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu |  |  |
| 1. | Komputer z oprogramowaniem biurowym | - Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - pakiet biurowy, - program antywirusowy |
| 2. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| 3. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 4. | Tunel dymny | z obiegiem otwartym lub zamkniętym |
| 5. | Urządzenie do sprawdzania drożności i szczelności | do sprawdzania drożności i szczelności instalacji powietrznej ciśnienia statycznego i dynamicznego |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Komputer z oprogramowaniem biurowym | - Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - pakiet biurowy, - program antywirusowy |
| 2. | Projektor | Urządzenie o rozdzielczości min. HD (1280x720), jasność 2000 lumenów, kontrast 5000:1 |
| 3. | Drukarka +skaner | Urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
| 4. | Suwmiarka uniwersalna | - z dokładnością 0,1, 0,05, 0,02 po 1 szt. - suwmiarka z odczytem elektronicznym |
| 5. | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych | - mikrometry do pomiarów wewnętrznych o zakresie pomiarowym (0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) |
| 6. | Mikrometry do pomiarów wewnętrznych | - mikrometry wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm |
| 7. | Kątomierze | - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz optyczny noniusz 5’ 0-360° |
| 8. | Promieniomierz | - R 7,5 do 15 |
| 9. | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów | - metryczny, calowy, rurowy |
| 10. | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny | - zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm |
| 11. | Płytki wzorcowe | - komplet mały, komplet duży, klasa 2 |
| 12. | Sprawdziany dwugraniczne | - tłoczkowe, szczękowe |
| 13. | Średnicówka | - mikrometryczna, czujnikowa |
| 14. | Głębokościomierz mikrometryczny | - zakres pomiarowy: 0 – 100 mm, dokładność pomiaru: 0,01 mm |
| 15. | Gwintowniki z oprawką | - metryczne |
| 16. | Narzynki z oprawką | - metryczne |
| 17. | Stół ślusarski | - z imadłem i szufladami narzędziowymi |
| 18. | Płyta traserska | - żeliwna 250x250 |
| 19. | Stół montażowy | - wym. 1000x1000 mm |
| 20. | Szlifierka ostrzałka | - do ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów, drobnoziarnista tarcza do szlifowania na mokro i szybka tarcza do szlifowania na sucho; zamykane z boku osłony z króćcem odsysającym |
| 21. | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach | - maks. wymiary cięcia: profil okrągły 22 mm, płaski profil 90x14 mm, 3 kwadratowy profil 20 mm, kształtownik 60x7 mm, T kształtownik 60x7 mm, blacha 10 mm |
| 22. | Zestaw narzędzi ślusarskich | - narzędzia traserskie: rysik, punktak, cyrkiel, kątownik (ze stopką i bez stopki), młotek, - pilniki ślusarskie - komplet, - wkrętaki ślusarskie - komplet, - wiertła kręte do stali - komplet, - klucze płaskie - komplet, - ściągacz do łożysk uniwersalny (1 szt. na 5 stanowisk), - młotki 0,25 - 1 kg, - piłka ręczna do metalu z brzeszczotem, - szczotka druciana, |
| 23. | Narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń nitowanych | - regulowany ogranicznik z miarką w zakresie od 2 mm do 23 mm |
| 24. | Praski montażowe, | - ręczna |
| 25. | Urządzenia do nagrzewania i chłodzenia | - do nagrzewania oraz chłodzenia części połączeń skurczowych i rozprężnych |
| 26. | Prasa mimośrodowa lub hydrauliczna | - nacisk 30 ton |
| 27. | Imadło ślusarskie | - szerokość szczęki nie mniej niż 135 mm, równoległe stałe z nakładkami |
| 28. | Zestaw narzędzi monterskich | - klucze nimbusowe, - klucze oczkowe, - klucze płaskie, - klucze Torx, - klucze nasadowe, - młotek 0,7 kg, - młotek gumowy, - pilniki, - piłka ramowa, - przecinak, - szczypce do pierścieni osadczych sprężystych (Segera), - szczypce płaskie, uniwersalne, wydłużone, - skrobaki płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny, - rysik, punktak, cyrkiel drążkowy, - wkrętaki płaskie (szerokość grota 3 – 14 mm) i krzyżakowe (0, 1, 2, 3, 4) |
| 29. | Wiertarka stołowa | - prędkość wrzeciona do 3000 obr/min średnica wiertła do 15 mm zasilanie 400 V wraz z osprzętem technologicznym |
| 30. | Zasilacz stabilizowany napięcia stałego | Wymagane minimalne parametry: - napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V) - prąd wyjściowy 2 x (0-5 A) - wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A) - odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych - tętnienia poniżej 0,5 mVrms - zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciowe - praca szeregowa, równoległa, tracking zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz |
| 31. | Generator funkcyjny z częstościomierzem | wyświetlacz LCD (min. 6 cyfr), zakres pomiaru częstotliwości: 0,3 – 3 MHz, amplituda: ≥10Vpp (przy obciążeniu 50 Ω), tłumienie: -20 dB ± 1 dB × 2, impedancja: 50 Ω, przebiegi: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, piła, impulsowy, TTL, CMOS, modulacja AM i FM, interfejs do komputera |
| 32. | Generator funkcyjny z wyjściem mocy | Wymagane minimalne parametry: - zakres częstotliwości 0,02 Hz3 MHz - wyjście 50 , sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, - napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp - regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia - wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz40 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, - zasilanie sieciowe 230 V |
| 33. | Multimetr cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 020 A w podzakresach, - rezystancji 040 M w podzakresach, - pojemności 020 F w podzakresach, - częstotliwości 020 kHz w podzakresach, - pomiar pętli prądowej (%4-20 mA) Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5% Funkcja pomiaru poziomu w dBm. Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie z baterii lub akumulatora. |
| 34. | Oscyloskop cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - dwa kanały, pasmo 50 MHz; - częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s, - zakres czułości 2 mV – 10 V/dz - długość pamięci 1 M - wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), - tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) - komplet sond pomiarowych - port USB zewnętrznej pamięci USB, - wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym |
| 35. | Mostek cyfrowy RLC | Zakres pomiaru: - rezystancji: 1 mΩ - 20 MΩ w podzakresach - indukcyjności: 0,1 μH – 200 H w podzakresach - pojemności: 0,1 pF - 20 000 μF w podzakresach - pomiar współczynnika stratności D: 0 - 1,999 Inne funkcje i parametry: wyświetlacz LCD (min. 4 cyfry) obrotowy przełącznik funkcji i zakresów, ręczny wybór podzakresu pomiarowego przełącznikiem obrotowym, pomiar w układzie zastępczym szeregowym lub równoległym (zależnie od podzakresu), pomiary elementów SMD za pomocą opcjonalnej sondy, zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego, częstotliwość pomiarowa 120 Hz lub 1kHz (zależnie od podzakresu), dokładność podstawowa ±1%, pokrętło kalibracji - zerowania wskazania wyświetlacza, komplet przewodów pomiarowych zakończonych chwytakami krokodylowymi. |
| 36. | Zestawy doświadczalne (trenażery) z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów | Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowo-edukacyjna Ide@Lab lub równoważna umożliwiająca realizację następujących ćwiczeń: - badanie połączenia rezystorów, - sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki, - pomiar rezystancji metodą bezpośrednią, - pomiar rezystancji metodą techniczną, - pomiar rezystancji metodami porównawczymi, - pomiar rezystancji metodami mostkowymi, - pomiar mocy w obwodach prądu stałego, - badanie elementów liniowych i nieliniowych, - pomiar indukcyjności własnej metodą techniczną, - pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową, - pomiar pojemności metodą techniczną, - pomiar pojemności metodą rezonansową, - pomiar mocy w obwodach prądu przemiennego, - badanie obwodów szeregowych RLC, - badanie obwodów równoległych RLC, - badanie rezonansu napięć. - badanie rezonansu prądów, - badanie transformatora jednofazowego, - badanie elementów prostowniczych, - badanie elementów stabilizujących, - badanie elementów optoelektronicznych, - badanie tranzystorów, - badanie układów prostowniczych, - badanie generatorów, - badanie zasilaczy. |
| 37. | Defektoskop magnetyczny | Defektoskop przenośny, do badania elementów stalowych o niewielkich wymiarach |
| 38. | Endoskop przemysłowy | Maksymalna średnica sondy 6 mm, minimalna długość sondy 500 mm |