Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik mechanik
(mechanik-monter maszyn i urządzeń)

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Janusz Figurski, Jarosław Buczyński, Marek Olsza;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Jastrzębska Spółka Węglowa SA. KWK Budryk Ornatowice, KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Bytom, Diesel-Partner Markuszów, MEGAPOL Lublin, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADEX Lublin, Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Apia Puławy;

Ujednolicanie zapisów: Roman Ruprecht, Zbigniew Pilch;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik mechanik (mechanik-monter maszyn i urządzeń) |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311504 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Montaż i obsługa maszyn urządzeń | K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.h) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.17. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.44. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia technologii - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia technologii - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stoliki uczniowskie przeznaczone do realizacji rysunku odręcznego, wyposażone w twarde, gładkie blaty wraz z krzesłami,

- stoliki przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych, umożliwiające stabilne ustawienie monitorów i osprzętu dodatkowego,

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

- komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką i ze skanerem, ploterem i projektorem multimedialnym,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrządy do kreślenia i szkicowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- suwmiarka uniwersalna,

- mikrometr,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

- modele części maszyn i urządzeń,

- symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z systemem operacyjnym oraz program do wspomagania projektowania typu CAD podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

- pakiet programów biurowych,

- przykłady komputerowych opracowań technologii obróbki, naprawy, montażu itp.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

- dokumentacje technologiczne,

- wybrane normy dotyczących rysunku technicznego maszynowego,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).

- Pracownia technologii

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stanowisko przystosowane do prezentacji,

- tablica multimedialna,

- wizualizer,

- plansze, tabele tematyczne, wykresy, schematy dotyczące treści programowych kształtowania umiejętności rysowania, szkicowania, czytania rysunków,

- wizualizer,

- projektor multimedialny,

- szafy, regały i gabloty do przechowywania środków dydaktycznych i sprzętu,

- regulamin pracowni i instrukcje bhp.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko technologii (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko elektrotechniki i elektroniki (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko technologii

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia do montażu,

- przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

- wycinaki, przecinaki,

- młotki ślusarskie,

- piłka ręczna,

- nożyce ręczne,

- zestaw pilników,

- narzynki, oprawka do narzynek,

- gwintowniki, pokrętła

- skrobaki,

- płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

- zestawy narzędzi do obróbki mechanicznej skrawaniem (noże tokarskie, frezy, wiertła, przeciągacze, przepychacze, ściernice itp.),

- przyrządy i uchwyty obróbkowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- płyta pomiarowa, suwmiarki, mikromierze, przymiary kreskowe,

- części maszynowe umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane, pośrednie), koła zębate, części z gwintem,

- przyrząd kłowy do pomiaru bicia,

- mikroskop warsztatowy (opcja),

- płyta pomiarowa (stal/żeliwo),

- płytki wzorcowe - zestaw,

- sprawdziany tłoczkowe do otworów i gwintów,

- wałeczki pomiarowe do gwintów - komplet,

- mikrometr do gwintów,

- promieniomierz od 1-25 - komplet,

- szczelinomierz komplet,

- głębokościomierz suwmiarkowy,

- głębokościomierz mikrometryczny,

- suwmiarka modułowa,

- wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02 mm,

- kątomierz uniwersalny,

- kątomierz optyczny,

- sprawdzian grzebieniowy do gwintów metrycznych i calowych,

- sprawdzian oczkowy do gwintów,

- średnicówka mikrometryczna,

- średnicówka z czujnikiem zegarowym,

- czujnik zegarowy z podstawą,

- suwmiarka z dokładnością 0,1, 0,05, 0,02 ,

- mikrometry 0-25, 25-50, 50-75, 75-100,

- suwmiarka z odczytem elektronicznym,

- mikrometr z odczytem elektronicznym,

- wzorce chropowatości;

- twardościomierz Brinella,

- twardościomierz Rockwella,

- dynamometry,

- manometry,

- dyfuzory, dysze,

- termometry,

- indykator sprężynowy.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablica poglądowa ukazująca budowę urządzeń noniuszowych i mikrometrycznych,

- tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów pomiarowych;

- symulacje komputerowe działania mechanizmów oraz podzespołów maszyn i urządzeń;

- modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,

- elementy maszyn i urządzeń,

- schematy, w tym schematy kinematyczne typowych obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, przeciągarki, piły, szlifierki),

- eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, typowych połączeń oraz różnych mechanizmów,

- modele i eksponaty: typowych maszyn, obrabiarek i ich głównych zespołów, połączeń rozłącznych i nierozłącznych występujących w maszynach i urządzeniach,

- modele lub eksponaty typowych maszyn, obrabiarek i urządzeń,

- modele: prasy hydraulicznej, multiplikatora ciśnienia, akumulatora hydraulicznego,

- modele turbin,

- modele pomp,

- modele wentylatorów,

- modele podnośników,

- modele lub schematy różnych typów suwnic i żurawi,

- modele lub schematy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki materiałów konstrukcyjnych (różnych metali i stopów),

- zestawy gatunków drewna, tworzyw sztucznych,

- próbki materiałów ogniotrwałych, szkła, materiałów uszczelniających,

- eksponaty typowych półwyrobów (odkuwki, odlewy, wypraski),

- próbki różnych powłok ochronnych,

- materiały i surowce do wykonywania pomiarów,

- zestaw próbek z materiałów o różnej twardości.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

- tablice do odczytu twardości,

- instrukcje obsługi twardościomierzy.

- instrukcje stanowiskowe,

- poradnik mechanika,

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- tablice wyrobów hutniczych,

- dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

- poradniki i katalogi dotyczące materiałów eksploatacyjnych (materiały pędne, materiały smarne),

- dokumentacje montażowe i obsługowo-naprawcze typowych maszyn i urządzeń,

- przepisy bhp.

4.2. Stanowisko elektrotechniki i elektroniki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń.

- zasilacz stabilizowany napięcia stałego,

- autotransformator,

- przewody elektryczne,

- rezystory suwakowe,

- dławiki,

- kondensatory o różnych pojemnościach,

- różnego rodzaju styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia przetężeniowe,

- transformatory jedno- i trójfazowe,

- przekładniki prądowe i napięciowe,

- akumulatory,

- silniki prądu stałego (bocznikowe i szeregowe),

- prądnice prądu stałego (samowzbudne i obcowzbudne),

- silniki prądu przemiennego (klatkowe i pierścieniowe),

- prądnice synchroniczne,

- silniki jednofazowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i zmiennego,

- omomierze analogowe, cyfrowe,

- mierniki do pomiaru rezystancji izolacji,

- mierniki do pomiaru prędkości obrotowej,

- watomierze,

- mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

- amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

- częstotliwościomierze.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele prostych układów elektrycznych,

- modele różnych silników elektrycznych, indukcyjnych, prądu stałego, jednofazowe, trójfazowe, szeregowe, uniwersalne,

- schematy i modele instalacji sygnalizacyjnej, alarmowej, sterującej,

- przykładowe schematy: ideowych, połączeń, montażowych, okablowania, uzwojenia itp.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki różnych materiałów elektrotechnicznych,

- zestawy rezystorów z możliwością sprawdzenia ich wpływu na zachowanie się obwodu,

- materiały do produkcji styków (przykłady),

- przewody i kable elektroenergetyczne,

- materiały izolacyjne do kabli i przewodów izolowanych, np.: do układania na stałe, do odbiorników ruchomych, specjalne (lotnicze, górnicze, samochodowe itp.), nawojowe,

- przykłady przewodów i ich oznaczenia,

- rurki instalacyjne i ich oznaczenia,

- przykłady elementów elektronicznych, np.: dioda, tranzystor, tyrystor, różne układy scalone i inne.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych z dostępem do Internetu,

- ploter,

- drukarka,

- urządzenie wielofunkcyjne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- podręczniki zawodowe, poradniki,

- wzorcowe dokumentacje obwodów prądu stałego, przemiennego, trójfazowe,

- schematy prostych obwodów elektrycznych (foliogramy), instalacji elektrycznych, alarmowych, sygnalizacyjnych, sterujących (zasada działania, elementy składowe);

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje bhp.

4.3. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół warsztatowy z imadłami,

- ściągacze do łożysk i kół zębatych,

- szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

- praska montażowa,

- młotki ślusarskie,

- szczotki druciane,

- klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

- szczypce uniwersalne,

- szczypce zaciskowe Morse’a,

- urządzenie od oczyszczania sprężonym powietrzem,

- praska do prostowania wałków,

- narzędzia do nanoszenia powłok ochronnych (pędzle, urządzenie natryskowe).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki,

- mikrometry,

- kątowniki,

- kątomierze uniwersalne,

- czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń,

- narzędzia obróbkowe,

- imadła, uchwyty obrabiarkowe,

- sprzęt AGD (np. pralka, odkurzacz),

- eksponaty sposobów zużycia i zniszczenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- zespoły wałków, przekładni.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- kliny, wpusty, sworznie, łączniki gwintowe, pierścienie osadcze sprężyste, zabezpieczenia połączeń gwintowych,

- materiały uszczelniające,

- łożyska toczne,

- smary,

- farby, lakiery.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- poradnik mechanika,

- przykładowa dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

- poradniki i katalogi dotyczące materiałów wykorzystywanych do wykonywania połączeń materiałów,

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje obsługi maszyn,

- katalogi znormalizowanych części maszyn,

- podręczniki, katalogi i materiały informacyjne dotyczące zagadnień budowy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz demontażu, montażu, weryfikacji części maszyn, konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień: demontażu i montażu maszyn i urządzeń, mechanizmów, przekładni, narzędzi, urządzeń transportu wewnętrznego, wykonywania konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- instrukcje bhp.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej materiałów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, szlifierki (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do wykonywania połączeń elementów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do demontażu, montażu, obsługi i naprawy podzespołów maszyn (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230V/400V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do wykonywania obróbki ręcznej materiałów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- wiertarka stołowa, szlifierka ostrzarka, prasa do wyciskania,

- elektronarzędzia (wiertarka/wkrętak, wyrzynarka),

- zestaw narzędzi do wykonania operacji ślusarskich: narzędzia traserskie (rysik, punktak, cyrkiel, kątownik), nożyce do blach, młotki, pilniki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, wiertła kręte do stali, klucze płaskie, ściągacz do łożysk uniwersalny, piłka ręczna do metalu z brzeszczotem,

- nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- wzorce zarysu i skoku gwintu,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablica poglądowa ukazująca prace z zakresu obróbki ręcznej,

- modele zespołów, podzespołów, części maszyn, mechanizmów - przekładnie zębate, pasowe, łańcuchowe, cierne, mechanizmy prowadnicowe, mechanizmy tłokowo-korbowe, mechanizmy śrubowe, mechanizmy mimośrodowe, mechanizmy krzywkowe, mechanizmy jarzmowe, mechanizmy zapadkowe, pompy tłokowe i rotacyjne, wentylatory, układy smarowania.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

- materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- instrukcje stanowiskowe,

- katalogi wyrobów hutniczych,

- literatura z zakresu budowy maszyn i technik wytwarzania,

- poradnik mechanika,

- katalogi norm materiałowych i rysunkowych,

- tabele zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych,

- tablice tolerancji i pasowań,

- tablice zestawiające wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce typowymi metodami,

- instrukcje bhp przy obróbce ręcznej,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.2. Stanowisko obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, szlifierki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji (10 stanowisk)

- tokarka uniwersalna,

- frezarka uniwersalne,

- szlifierka do płaszczyzn,

- szlifierka ostrzałka,

- wiertarka stołowa,

- stół ślusarski z imadłami,

- imadła maszynowe, stoły obrotowe, podzielnice, podtrzymki tokarskie do ww. obrabiarek,

- narzędzia do obróbki skrawaniem,

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- wzorce zarysu i skoku gwintu,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- filmy ilustrujące obsługę obrabiarek konwencjonalnych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

- materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- instrukcje stanowiskowe,

- katalogi wyrobów hutniczych,

- literatura z zakresu budowy maszyn i technik wytwarzania,

- poradnik mechanika,

- katalogi norm materiałowych i rysunkowych,

- tabele zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych,

- tablice tolerancji i pasowań,

- tablice zestawiające wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce typowymi metodami,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu stanowiska,

- dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

- instrukcje bhp dla poszczególnych stanowisk,

- katalogi narzędzi.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.3. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół z blatem ognioodpornym,

- zgrzewarka elektryczna,

- urządzenia do spawania gazowego,

- lutownice różnej mocy,

- spawarka elektryczna, np. MIG, MAG,

- butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen), palniki do spawania gazowego,

- narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń nitowanych,

- praski montażowe,

- ściski zwornice.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- filmy ilustrujące różne techniki spawania, lutowania, zgrzewania, nitowania, klejenia,

- przekroje palników,

- próbki różnych połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały do łączenia, np.: blachy cienkie i grube, kształtowniki ze stopów żelaza
i metali nieżelaznych,

- materiały do wykonywania połączeń, np.: nity, kleje, luty, topniki, elektrody, druty spawalnicze.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- stanowiskowe instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- poradnik mechanika,

- katalogi wyrobów hutniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.4. Stanowisko do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia i sprzęt do obróbki cieplnej metali,

- urządzenia do nagrzewania i chłodzenia,

- piec hartowniczy,

- części maszyn,

- piec elektryczny (lub gazowy),

- palenisko kowalskie z urządzeniem nawiewowym i wyciągowym,

- kleszcze kowalskie - komplet,

- kowadło kowalskie,

- stół z blatem stalowym i imadłem kowalskim,

- prasa mimośrodowa lub hydrauliczna,

- naczynie z wodą (ok. 3 l pojemności),

- naczynie z olejem (ok. 2 l pojemności),

- młotki kowalskie od 1 do 5 kg,

- przecinaki, przebijaki kowalskie (różne wymiary i kształty),

- szlifierka.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze, twardościomierze).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przekroje urządzeń do nagrzewania i chłodzenia,

- matryca otwarta lub zamknięta (model).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały i surowce do ćwiczeń,

- środki chłodzące.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- filmy ilustrujące różne rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,

- filmy ilustrujące różne rodzaje obróbki plastycznej,

- tabela barw żaru i nalotowych,

- poradnik mechanika.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.5. Stanowisko do wykonywania pomiarów warsztatowych i weryfikacji części

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół z płytą pomiarową,

- podstawki do czujników zegarowych,

- uchwyty samocentrujące,

- przyrząd kłowy,

- imadełka ręczne,

- trzpienie,

- pryzmy,

- płyta do tuszowania MLFa 500 x 500,

- urządzenie do mycia części,

- stół ślusarski z imadłem,

- stojaki do demontażu i montażu podzespołów maszyn,

- urządzenie do mycia części,

- zestawy kluczy: płaskie, nasadowe, dynamometryczne, oczkowe, wkrętaki,

- narzędzia ślusarskie,

- szczypce uniwersalne, prasa śrubowa i dźwigniowa,

- wiertarki elektryczne, pneumatyczne,

- tulejki prowadzące, przedłużacze wierteł, rozwiertaki, pogłębiacze,

- przyrząd śrubowy do wtłaczania,

- trzpienie do roztłaczania,

- pryzmy,

- kliny, wpusty, sworznie, kołki,

- znormalizowane łączniki gwintowe i podkładki,

- pierścienie sprężynujące,

- kołki ustalające,

- rury i łączniki rurowe,

- uszczelki,

- uchwyty samocentrujące,

- oprawki szybkomocujące,

- prasa hydrauliczna;

- ściągacze do łożysk.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki (również modułowe),

- mikrometry (zwykłe, talerzykowe, do gwintów),

- średnicówka mikrometryczna,

- miernik uniwersalny,

- komplety płytek wzorcowych,

- komplet wzorców gwintów,

- komplet wzorców promieni,

- komplet wzorców chropowatości,

- przyrząd (optyczny lub pneumatyczny) do pomiaru chropowatości powierzchni,

- czujniki zegarowe,

- kątomierz uniwersalny,

- kątomierz optyczny,

- kliny pomiarowe,

- kulki łożyskowe o różnych średnicach,

- wałeczki pomiarowe,

- głębokościomierz mikrometryczny,

- transametr,

- szczelinomierz,

- liniał sinusowy,

- liniał powierzchniowy,

- wkładki płaskowalcowe i płaskorównoległe,

- uchwyty do płytek wzorcowych,

- podstawka do uchwytu płytek,

- poziomnice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000,

- poziomnica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000,

- kątownik krawędziowy,

- nastawne sprawdziany tłoczkowe i szczękowe,

- płyta pomiarowa z kolumną i zaciskiem.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- filmy ilustrujące weryfikację części maszyn,

- modele zespołów, podzespołów, części maszyn, mechanizmów,

- modele prezentujące efekty niektórych metod naprawy części i zespołów maszyn i urządzeń (np. koła zębatego, zębatki, korpus, połączenia gwintowego, wypustu na wałku wielowypustowym),

- plansze poglądowe prezentujące poszczególne urządzenia, metody napraw, foliogramy,

- plansze z podstawowymi zasadami montażu podzespołów maszyn i urządzeń.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pojemniki do materiałów płynnych,

- tusz, farba drukarska,

- wazelina techniczna,

- ściereczki bawełniane i irchowe,

- środki myjące i konserwujące,

- paliwa,

- oleje, smary,

- tusz,

- szczeliwa plastyczne,

- kleje,

- środki myjące i umożliwiające demontaż i konserwację elementów maszyn i podzespołów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych i kontrolnych,

- literatura zawodowa z zakresu miernictwa,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

- literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki i technologii napraw i obsługi maszyn i urządzeń przemysłu maszynowego,

- katalogi części zamiennych,

- katalogi norm czasowych czynności naprawczych,

- wzory dokumentacji stosowanej przy eksploatacji maszyn i urządzeń.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

Kwalifikacja K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stoliki uczniowskie przeznaczone do realizacji rysunku odręcznego, wyposażone w twarde, gładkie blaty wraz z krzesłami,

- stoliki przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych, umożliwiające stabilne ustawienie monitorów i osprzętu dodatkowego,

- szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

- komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką i ze skanerem, ploterem i projektorem multimedialnym,

- program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

- pakiet programów biurowych,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

- sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- przyrządy do kreślenia i szkicowania.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- suwmiarka uniwersalna,

- mikrometr,

- kątomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

- modele części maszyn i urządzeń,

- symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z systemem operacyjnym oraz programy do wspomagania projektowania typu CAD, podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

- pakiet programów biurowych,

- przykłady komputerowych opracowań technologii obróbki, naprawy, montażu itp.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

- dokumentacje technologiczne,

- wybrane normy dotyczących rysunku technicznego maszynowego,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).

- Pracownia technologii

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stanowisko przystosowane do prezentacji,

- tablica multimedialna,

- wizualizer,

- plansze, tabele tematyczne, wykresy, schematy dotyczące treści programowych kształtowania umiejętności rysowania, szkicowania, czytania rysunków,

- wizualizer,

- projektor multimedialny,

- szafy, regały i gabloty do przechowywania środków dydaktycznych i sprzętu,

- regulamin pracowni i instrukcje bhp.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko technologii.

  - Stanowisko elektrotechniki i elektroniki.

  - Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko technologii

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia do montażu,

- przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

- wycinaki, przecinaki,

- młotki ślusarskie,

- piłka ręczna,

- nożyce ręczne,

- zestaw pilników,

- narzynki, oprawka do narzynek,

- gwintowniki, pokrętła

- skrobaki,

- płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

- zestawy narzędzi do obróbki mechanicznej skrawaniem (noże tokarskie, frezy, wiertła, przeciągacze, przepychacze, ściernice itp.),

- przyrządy i uchwyty obróbkowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- płyta pomiarowa, suwmiarki, mikromierze, przymiary kreskowe,

- części maszynowe umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane, pośrednie), koła zębate, części z gwintem,

- oprócz tego wspólnie dla wszystkich stanowisk powinny być przygotowane:

- przyrząd kłowy do pomiaru bicia,

- mikroskop warsztatowy (opcja),

- płyta pomiarowa (stal/żeliwo),

- płytki wzorcowe - zestaw,

- sprawdziany tłoczkowe do otworów i gwintów,

- wałeczki pomiarowe do gwintów - komplet,

- mikrometr do gwintów,

- promieniomierz od 1-25 - komplet,

- szczelinomierz komplet,

- głębokościomierz suwmiarkowy,

- głębokościomierz mikrometryczny,

- suwmiarka modułowa,

- wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02mm,

- kątomierz uniwersalny,

- kątomierz optyczny,

- sprawdzian grzebieniowy do gwintów metrycznych i calowych,

- sprawdzian oczkowy do gwintów,

- średnicówka mikrometryczna,

- średnicówka z czujnikiem zegarowym,

- czujnik zegarowy z podstawą,

- suwmiarka z dokładnością 0,1, 0,05, 0,02 ,

- mikrometry 0-25, 25-50, 50-75, 75-100,

- suwmiarka z odczytem elektronicznym,

- mikrometr z odczytem elektronicznym,

- wzorce chropowatości,

- twardościomierz Brinella,

- twardościomierz Rockwella,

- dynamometry,

- manometry,

- dyfuzory, dysze,

- termometry,

- indykator sprężynowy.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablica poglądowa ukazująca budowę urządzeń noniuszowych i mikrometrycznych,

- tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów pomiarowych,

- symulacje komputerowe działania mechanizmów oraz podzespołów maszyn i urządzeń,

- modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,

- elementy maszyn i urządzeń,

- schematy, w tym schematy kinematyczne typowych obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, przeciągarki, piły, szlifierki),

- eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, typowych połączeń oraz różnych mechanizmów,

- eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, ich połączeń i mechanizmów,

- modele i eksponaty: typowych maszyn, obrabiarek i ich głównych zespołów, połączeń rozłącznych i nierozłącznych występujących w maszynach i urządzeniach,

- modele lub eksponaty typowych maszyn, obrabiarek i urządzeń,

- modele: prasy hydraulicznej, multiplikatora ciśnienia, akumulatora hydraulicznego

- modele turbin, pomp, wentylatorów, podnośników,

- modele lub schematy różnych typów suwnic i żurawi,

- modele lub schematy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki materiałów konstrukcyjnych (różnych metali i stopów),

- zestawy gatunków drewna, tworzyw sztucznych,

- próbki materiałów ogniotrwałych, szkła, materiałów uszczelniających,

- eksponaty typowych półwyrobów (odkuwki, odlewy, wypraski),

- próbki różnych powłok ochronnych,

- materiały i surowce do wykonywania pomiarów,

- zestaw próbek z materiałów o różnej twardości.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

- tablice do odczytu twardości,

- instrukcje obsługi twardościomierzy.

- instrukcje stanowiskowe,

- poradnik mechanika,

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- tablice wyrobów hutniczych,

- dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

- poradniki i katalogi dotyczące materiałów eksploatacyjnych (materiały pędne, materiały smarne),

- dokumentacja montażowa i obsługowo-naprawcza typowych maszyn i urządzeń,

- przepisy bhp.

4.2. Stanowisko elektrotechniki i elektroniki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń,

- rezystory suwakowe,

- dławiki,

- kondensatory o różnych pojemnościach,

- różnego rodzaju styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia przetężeniowe,

- transformatory jedno- i trójfazowe,

- przekładniki prądowe i napięciowe,

- akumulatory,

- silniki prądu stałego (bocznikowe i szeregowe),

- prądnice prądu stałego (samowzbudne i obcowzbudne),

- silniki prądu przemiennego (klatkowe i pierścieniowe),

- prądnice synchroniczne,

- silniki jednofazowe.

- zasilacz stabilizowany napięcia stałego,

- autotransformator,

- przewody elektryczne.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i zmiennego,

- omomierze analogowe, cyfrowe,

- mierniki do pomiaru rezystancji izolacji,

- mierniki do pomiaru prędkości obrotowej,

- watomierze,

- mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

- amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

- częstotliwościomierze.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele prostych układów elektrycznych,

- modele różnych silników elektrycznych, indukcyjnych, prądu stałego, jednofazowe, trójfazowe, szeregowe, uniwersalne,

- modele instalacji sygnalizacyjnej, alarmowej, sterującej.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki różnych materiałów elektrotechnicznych,

- zestawy rezystorów z możliwością sprawdzenia ich wpływu na zachowanie się obwodu,

- przykładowe urządzenia elektryczne,

- materiały do produkcji styków (przykłady),

- przewody i kable elektroenergetyczne,

- materiały izolacyjne do kabli i przewodów izolowanych, np.: do układania na stałe, do odbiorników ruchomych, specjalne (lotnicze, górnicze, samochodowe itp.), nawojowe,

- przykłady przewodów i ich oznaczenia,

- rurki instalacyjne i ich oznaczenia,

- przykłady elementów elektronicznych, np.: dioda, tranzystor, tyrystor, różne układy scalone i inne.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych z dostępem do Internetu,

- ploter,

- drukarki,

- urządzenie wielofunkcyjne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- podręczniki zawodowe, poradniki,

- wzorcowe dokumentacje obwodów prądu stałego, przemiennego, trójfazowe,

- schematy prostych obwodów elektrycznych (foliogramy), instalacji elektrycznych, alarmowych, sygnalizacyjnych, sterujących (zasada działania, elementy składowe);

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje bhp.

4.3. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół warsztatowy z imadłami,

- ściągacze do łożysk i kół zębatych,

- szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

- praska montażowa,

- młotki ślusarskie,

- szczotki druciane,

- klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

- szczypce uniwersalne,

- szczypce zaciskowe Morse’a,

- urządzenie od oczyszczania sprężonym powietrzem,

- praska do prostowania wałków,

- narzędzia do nanoszenia powłok ochronnych (pędzle, urządzenie natryskowe).

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki,

- mikrometry,

- kątowniki,

- kątomierze uniwersalne,

- czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń,

- narzędzia obróbkowe,

- imadła, uchwyty obrabiarkowe,

- sprzęt AGD (np. pralka, odkurzacz),

- eksponaty sposobów zużycia i zniszczenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- zespoły wałków, przekładni.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- kliny, wpusty, sworznie, łączniki gwintowe, pierścienie osadcze sprężyste, zabezpieczenia połączeń gwintowych,

- materiały uszczelniające,

- łożyska toczne,

- smary,

- farby, lakiery.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- poradnik mechanika,

- przykładowa dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

- poradniki i katalogi dotyczące materiałów wykorzystywanych do wykonywania połączeń materiałów,

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje obsługi maszyn,

- katalogi znormalizowanych części maszyn,

- podręczniki, katalogi i materiały informacyjne dotyczące zagadnień budowy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz demontażu, montażu, weryfikacji części maszyn, konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące: demontażu i montażu maszyn i urządzeń,  mechanizmów, przekładni, narzędzi, urządzeń transportu wewnętrznego, wykonywania konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- instrukcje bhp.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej materiałów.

  - Stanowisko obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, szlifierki.

  - Stanowisko do wykonywania połączeń elementów.

  - Stanowisko do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej.

  - Stanowisko do demontażu, montażu, obsługi i naprawy podzespołów maszyn.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V/400 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do wykonywania obróbki ręcznej materiałów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

- wiertarka stołowa, szlifierko-ostrzarka, prasa do wyciskania,

- elektronarzędzia (wiertarka/wkrętak, wyrzynarka),

- zestaw narzędzi do wykonania operacji ślusarskich: narzędzia traserskie (rysik, punktak, cyrkiel, kątownik), nożyce do blach, młotki, pilniki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, wiertła kręte do stali, klucze płaskie, ściągacz do łożysk uniwersalny, piłka ręczna do metalu z brzeszczotem,

- nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- wzorce zarysu i skoku gwintu,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- tablica poglądowa ukazująca prace z zakresu obróbki ręcznej,

- modele zespołów, podzespołów, części maszyn, mechanizmów - przekładnie zębate, pasowe, łańcuchowe, cierne, mechanizmy prowadnicowe, mechanizmy tłokowo-korbowe, mechanizmy śrubowe, mechanizmy mimośrodowe, mechanizmy krzywkowe, mechanizmy jarzmowe, mechanizmy zapadkowe, pompy tłokowe i rotacyjne, wentylatory, układy smarowania.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

- materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- instrukcje stanowiskowe,

- katalogi wyrobów hutniczych,

- literatura z zakresu budowy maszyn i technik wytwarzania,

- poradnik mechanika,

- katalogi norm materiałowych i rysunkowych,

- tabele zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych,

- tablice tolerancji i pasowań,

- tablice zestawiające wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce typowymi metodami,

- instrukcje bhp przy obróbce ręcznej,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.2. Stanowisko obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, szlifierki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji (10 stanowisk)

- tokarka uniwersalna,

- frezarka uniwersalna,

- szlifierki do płaszczyzn,

- szlifierka ostrzałka,

- wiertarka stołowa,

- stół ślusarski z imadłami,

- imadła maszynowe, stoły obrotowe, podzielnice, podtrzymki tokarskie do ww. obrabiarek,

- narzędzia do obróbki skrawaniem.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- wzorce zarysu i skoku gwintu,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- filmy ilustrujące obsługę obrabiarek konwencjonalnych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

- materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

- materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

- półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- instrukcje stanowiskowe,

- katalogi wyrobów hutniczych,

- literatura z zakresu budowy maszyn i technik wytwarzania,

- poradnik mechanika,

- katalogi norm materiałowych i rysunkowych,

- tabele zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych,

- tablice tolerancji i pasowań,

- tablice zestawiające wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce typowymi metodami,

- instrukcje bhp podczas obróbki maszynowej,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu stanowiska,

- dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

- katalogi narzędzi.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.3. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół z blatem ognioodpornym,

- zgrzewarka elektryczna,

- urządzenia do spawania gazowego,

- lutownice różnej mocy,

- spawarka elektryczna, np. MIG, MAG,

- butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen), palniki do spawania gazowego,

- narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń nitowanych,

- praski montażowe,

- ściski zwornice.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

- przyrządy do pomiaru kątów,

- poziomnica liniowa i ramowa,

- wzorce płaskości i prostoliniowości,

- płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- filmy ilustrujące różne techniki spawania, lutowania, zgrzewania, nitowania, klejenia,

- przekroje palników,

- próbki różnych połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały do łączenia, np.: blachy cienkie i grube, kształtowniki ze stopów żelaza i metali nieżelaznych,

- materiały do wykonywania połączeń, np.: nity, kleje, luty, topniki, elektrody, druty spawalnicze.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- stanowiskowe instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

- poradnik mechanika,

- katalogi wyrobów hutniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.4. Stanowisko do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia i sprzęt do obróbki cieplnej metali,

- urządzenia do nagrzewania i chłodzenia,

- piec hartowniczy,

- części maszyn,

- piec elektryczny (lub gazowy),

- palenisko kowalskie z urządzeniem nawiewowym i wyciągowym,

- kleszcze kowalskie - komplet,

- kowadło kowalskie,

- stół z blatem stalowym i imadłem kowalskim,

- prasa mimośrodowa lub hydrauliczna,

- naczynie z wodą (ok. 3 l pojemności),

- naczynie z olejem (ok. 2 l pojemności),

- młotki kowalskie od 1 do 5kg,

- przecinaki, przebijaki kowalskie (różne wymiary i kształty),

- szlifierka.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze, twardościomierze).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- filmy ilustrujące różne rodzaje obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej,

- przekroje urządzeń do nagrzewania i chłodzenia,

- filmy ilustrujące różne rodzaje obróbki plastycznej,

- matryca otwarta lub zamknięta (model).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały i surowce do ćwiczeń,

- środki chłodzące.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- tabela barw żaru i nalotowych,

- poradnik mechanika.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.5. Stanowisko do wykonywania pomiarów warsztatowych i weryfikacji części

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół z płytą pomiarową,

- podstawki do czujników zegarowych,

- uchwyty samocentrujące,

- przyrząd kłowy,

- imadełka ręczne,

- pryzmy,

- płyta do tuszowania MLFa 500 x 500,

- urządzenie do mycia części,

- stół ślusarski z imadłem,

- stojaki do demontażu i montażu podzespołów maszyn,

- zestawy kluczy: płaskie, nasadowe, dynamometryczne, oczkowe, wkrętaki,

- narzędzia ślusarskie,

- szczelinomierz, szczypce uniwersalne, prasa śrubowa i dźwigniowa,

- wiertarki elektryczne, pneumatyczne,

- tulejki prowadzące, przedłużacze wierteł, rozwiertaki, pogłębiacze,

- przyrząd śrubowy do wtłaczania,

- trzpienie do roztłaczania,

- kliny, wpusty, sworznie, kołki,

- znormalizowane łączniki gwintowe i podkładki,

- pierścienie sprężynujące,

- kołki ustalające,

- rury i łączniki rurowe,

- uszczelki,

- uchwyty samocentrujące,

- oprawki szybkomocujące,

- prasa hydrauliczna;

- ściągacze do łożysk.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki (również modułowe),

- mikrometry (zwykłe, talerzykowe, do gwintów),

- średnicówka mikrometryczna,

- miernik uniwersalny,

- komplety płytek wzorcowych,

- komplet wzorców gwintów,

- komplet wzorców promieni,

- komplet wzorców chropowatości,

- przyrząd (optyczny lub pneumatyczny) do pomiaru chropowatości powierzchni,

- czujniki zegarowe,

- kątomierz uniwersalny,

- kątomierz optyczny,

- kliny pomiarowe,

- kulki łożyskowe o różnych średnicach,

- wałeczki pomiarowe,

- głębokościomierz mikrometryczny,

- transametr,

- szczelinomierz,

- liniał sinusowy,

- liniał powierzchniowy,

- wkładki płaskowalcowe i płaskorównoległe,

- uchwyty do płytek wzorcowych,

- podstawka do uchwytu płytek,

- poziomnice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000,

- poziomnica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000,

- kątownik krawędziowy,

- nastawne sprawdziany tłoczkowe i szczękowe,

- płyta pomiarowa z kolumną i zaciskiem.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele zespołów, podzespołów, części maszyn, mechanizmów,

- modele prezentujące efekty niektórych metod naprawy części i zespołów maszyn i urządzeń (np. koła zębatego, zębatki, korpus, połączenia gwintowego, wypustu na wałku wielowypustowym).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pojemniki do materiałów płynnych,

- tusz, farba drukarska,

- wazelina techniczna,

- ściereczki bawełniane i irchowe,

- paliwa,

- oleje, smary,

- szczeliwa plastyczne,

- kleje,

- środki myjące i umożliwiające demontaż i konserwację elementów maszyn i podzespołów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- filmy ilustrujące weryfikację części maszyn,

- plansze poglądowe prezentujące poszczególne urządzenia, metody napraw,

- plansze z podstawowymi zasadami montażu podzespołów maszyn i urządzeń,

- instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych i kontrolnych,

- literatura zawodowa z zakresu miernictwa,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

- dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

- literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki i technologii napraw i obsługi maszyn i urządzeń przemysłu maszynowego,

- katalogi części zamiennych,

- katalogi norm czasowych czynności naprawczych,

- wzory dokumentacji stosowanej przy eksploatacji maszyn i urządzeń.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej,

- sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik mechanik (mechanik-monter maszyn i urządzeń) |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311504 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
|  | Komputer z monitorem | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Projektor multimedialny | - o rozdzielczości - nie mniejszej niż 1920 x 1080 Full HD, - wraz z projekcją stereoskopową. |
|  | Oprogramowanie CAD | - programy wspomagające projektowanie, umożliwiające opracowywanie dokumentacji technicznej w postaci grafiki 2D i 3D oraz przeprowadzające analizę techniczną. |
|  | Ploter | - urządzenie drukujące na formacie min. A3. |
|  | Drukarka +skaner | - urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3. |
|  | Suwmiarka uniwersalna | - z dokładnością 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym. |
|  | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych | - mikrometry do pomiarów wewnętrznych o zakresie pomiarowym (0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01). |
|  | Mikrometry do pomiarów wewnętrznych | - mikrometry wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm |
|  | Kątomierze | - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz optyczny noniusz 5’ 0-360° |
| - Pracownia technologii |  |  |
|  | Komputer z monitorem | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Projektor multimedialny | - o rozdzielczości - nie mniejszej niż 1920 x 1080 Full HD, - wraz z projekcją stereoskopową. |
|  | Ekran projekcyjny | - ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany |
|  | Drukarka +skaner | - urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
|  | Twardościomierz Brinella | - skale Brinella - HBW 10/3000, HBW10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/125, HBW 10/100, HBW5/750, HBW 5/250, HBW 5/62.5, HBW 2.5/187.5 - rozdzielczość twardości - 0,1 jednostki jeśli HB<100, w innym przypadku 1.0 jednostki - obciążenie testu (kgf) 62.5, 100, 187.5, 250, 500, 750,1000, 1500, 3000 - wskazania ekranu LCD - wybrana siła testu, aktualna siła testu, czas utrzymania obciążenia - czas utrzymania obciążenia - regulowane przykładanie i czas obciążenia 5-60 s |
|  | Twardościomierz Rockwella | - skale Rockwell i Superficial Rockwell - symultaniczna konwersja do HV, HB i innych skal HR - ciągła automatyczna statystyka „online” zawierająca m.in. średnią wyników, odchylenie standardowe, |
|  | Maszyna pomiarowa (opcja) | - współrzędnościowa CNC 3D z oprogramowaniem (łączącym w sobie CAD z możliwościami pomiarowymi) z komputerem, kolorową drukarką atramentową oraz monitorem 24" |
|  | Przestrzenny skaner optyczny (opcja) | - z systemem do pomiarów współrzędnościowych i digitalizacji obiektów do 2000 mm z drukarką 3D i wyposażeniem |
|  | Płyta pomiarowa | - płyta pomiarowa granitowa 450x600x100 |
|  | Suwmiarka uniwersalna | - zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) - dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym |
|  | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | - mikromierze (mikrometry) do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) |
|  | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych | - mikromierze (mikrometry) wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm |
|  | Kątomierze | - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° |
|  | Kątownik | - płaski, ze stopką |
|  | Promieniomierz | - R 7,5 do 15 |
|  | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów | - metryczny, calowy, rurowy |
|  | Przymiar metrowy | - zwijany lub składany |
|  | Szczelinomierz | - rozmiar 0,05-1 mm |
|  | Liniał | - krawędziowy lub powierzchniowy, 1000 mm |
|  | Czujnik zegarowy | - zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm |
|  | Płytki wzorcowe | - komplet mały, komplet duży, klasa 2 |
|  | Sprawdziany dwugraniczne | - tłoczkowe, szczękowe |
|  | Średnicówka | - mikrometryczna, czujnikowa |
|  | Głębokościomierz mikrometryczny | - zakres pomiarowy: 0 – 100 mm, dokładność pomiaru: 0,01 mm |
|  | Narzędzia do montażu | - zestaw narzędzi monterskich |
|  | Narzędzia ślusarskie | - zestaw narzędzi ślusarskich |
|  | Mikroskop warsztatowy (opcja) | - uniwersalny mikroskop pomiarowy do pomiarów długości i kątów o ograniczeniach kreskowych i końcowych w prostokątnym i biegunowym układzie współrzędnych o powierzchni, jak również do badania kształtów: sprawdzianów gwintowych, punktaków, grzebieni gwintowych, frezów ślimakowych, frezów fasonowych, wzorników, sprawdzianów, stożków, krzywek, spirali, itd. |
|  | Multimetr cyfrowy | wymagane minimalne zakresy pomiarowe: U (DC) 0 1000 V w podzakresach, U (AC) 0700 V w podzakresach, I DC/AC 020 A w podzakresach, R 040 M w podzakresach, C 020 F w podzakresach, f 020 kHz w podzakresach, tester ciągłości przewodów Podstawowy błąd pomiaru (nie gorszy niż) 0,5% Zasilanie baterią lub akumulatorem. |
|  | Miernik rezystancji izolacji | napięcie pomiarowe 501000 V, minimalny zakres pomiarów rezystancji izolacji do 100 G, automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych, samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu, możliwość przesył. danych do komputera (RS232C, USB), samoczynne wyłączanie zasilania, zasilanie akumulatorowe. |
|  | # Stabilizowany zasilacz laboratoryjny | # 0-15 V/3 A DC; wskaźnik cyfrowy, odporność na zwarcia z ochroną przeciwprzeciążeniową, zasilanie 230 V AC/50 Hz |
|  | Mostek pomiarowy Thomsona | 1 μΩ -5 Ω TMT-5 lub równoważny, zasilanie 230 V AC/50 Hz |
|  | Mostek pomiarowy Wheatstone’a | 1 Ω -1 MΩ, zasilanie 230 V AC/50 Hz |
|  | Wskaźnik kolejności faz | pracuje w zakresie napięć trójfazowych 160500 V, 4560 Hz, kontroluje symetrię napięć sieciowych trójfazowych, wskazuje „kierunek wirowania”, zasilanie z mierzonej instalacji. |
|  | Mostek pomiarowy RLC | Ręczna zmiana zakresów R -200 Ω – 2 GΩ L -200 μH – 20 H C – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz |
|  | Autotransformator 1 fazowy | S = 2500 VA, U = 0 – 250 V, I = 10 A |
|  | Amperomierz AC | do 10 A w podzakresach, klasa nie gorsza od 0,5 |
|  | Rezystory dekadowe | 10x1 Ω – 10x1 MΩ |
|  | Rezystory nastawcze | 10 Ω/6 A; 100 Ω/2 A;1000 Ω/0,5 A |
|  | Kondensatory dekadowe | 1 pF- 1,111 mF w podzakresach |
|  | Amperomierz cęgowy AC | do 50 A w podzakresach |
|  | Cewki dekadowe | 1 μH – 10 H w podzakresach |
|  | Lutownica oporowa | moc nie mniej niź 75 W |
|  | Stacja lutownicza | moc 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego |
|  | Zestawy półprzewodników | tranzystory bipolarne, unipolarne, układy scalone TTL oraz CMOS |
|  | Zestawy elementów biernych | rezystory z szeregu bezstratnego, kondensatory spolaryzowane, łączniki |
|  | Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych | np. Multisim, Elektrosym lub inne równoważne |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
|  | Zestaw komputerowy | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
|  | Projektor multimedialny | - o rozdzielczości - nie mniejszej niż 1920 x 1080 Full HD, - wraz z projekcją stereoskopową |
|  | Ekran projekcyjny | - ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany |
|  | Drukarka +skaner | - urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3 |
|  | Suwmiarka uniwersalna | - dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym |
|  | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych | - mikrometry do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) |
|  | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych | - mikrometry do pomiaru wymiarów wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm |
|  | Kątomierze | - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° |
|  | Kątownik | - płaski, ze stopką |
|  | Promieniomierz | - R 7,5 do 15 |
|  | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów | - metryczny, calowy, rurowy |
|  | Szczelinomierz | - rozmiar 0,05-1 mm |
|  | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny | - zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm |
|  | Płytki wzorcowe | - komplet mały, komplet duży, klasa 2 |
|  | Sprawdziany dwugraniczne | - tłoczkowe, szczękowe |
|  | Średnicówka | - mikrometryczna, czujnikowa |
|  | Głębokościomierz mikrometryczny | - zakres pomiarowy: 0 – 100 mm, dokładność pomiaru: 0,01 mm |
|  | Gwintowniki z oprawką | - metryczne |
|  | Narzynki z oprawką | - metryczne |
|  | Stół ślusarski | - z imadłem i szufladami narzędziowymi |
|  | Płyta traserska | - żeliwna 250x250 |
|  | Stół montażowy | - wym. 1000x1000 mm |
|  | Szlifierka ostrzałka | - do ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów, drobnoziarnista tarcza do szlifowania na mokro i szybka tarcza do szlifowania na sucho; zamykane z boku osłony z króćcem odsysającym |
|  | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach | - maks. wymiary cięcia: profil okrągły 22 mm, płaski profil 90x14 mm, 3 kwadratowy profil 20 mm, kształtownik 60x7 mm, T kształtownik 60x7 mm, blacha 10 mm |
|  | Prasa ręczna | - siła nacisku 2000 kg. |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich | - narzędzia traserskie: rysik, punktak, cyrkiel, kątownik (ze stopką i bez stopki), młotek, - pilniki ślusarskie - komplet, - wkrętaki ślusarskie - komplet, - wiertła kręte do stali - komplet, - klucze płaskie - komplet, - ściągacz do łożysk uniwersalny (1 szt. na 5 stanowisk), - młotki 0,25 - 1 kg, - piłka ręczna do metalu z brzeszczotem, - szczotka druciana. |
|  | Urządzenia do spawania gazowego | - wersja acetylen + tlen |
|  | Butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen) | - acetylen + tlen |
|  | Narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń nitowanych | - regulowany ogranicznik z miarką w zakresie od 2 mm do 23 mm |
|  | Praski montażowe | - ręczna |
|  | Urządzenia do nagrzewania i chłodzenia | - do nagrzewania oraz chłodzenia części połączeń skurczowych i rozprężnych |
|  | Prasa mimośrodowa lub hydrauliczna | - nacisk 30 ton |
|  | Imadło ślusarskie | - szerokość szczęki nie mniej niż 135 mm, równoległe stałe z nakładkami |
|  | Zestaw narzędzi monterskich | - klucze nimbusowe, - klucze oczkowe, - klucze płaskie, - klucze Torx, - klucze nasadowe, - młotek 0,7 kg, - młotek gumowy, - pilniki, - piłka ramowa, - przecinak, - szczypce do pierścieni osadczych sprężystych (Segera), - szczypce płaskie, uniwersalne, wydłużone, - skrobaki płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny, - rysik, punktak, cyrkiel drążkowy, - wkrętaki płaskie (szerokość grota 3 – 14 mm) i krzyżakowe (0, 1, 2, 3, 4) |
|  | Wiertła | - ø1-32 mm |
|  | Zaginarka do rur | - średnica rur do 25 mm, kąt zagięcia 180˚ |
|  | Zaginarka do blachy | - długość gięcia do 1000 mm, grubość blachy 1 mm |
|  | Piła do cięcia metali | - 230 V /400 V średnica cięcia do 150 mm |
|  | Wiertarka stołowa | - prędkość wrzeciona do 3000 obr/min średnica wiertła do 15 mm zasilanie 400 V wraz z osprzętem technologicznym |
|  | Wiertarka kadłubowa (słupowa) | - średnica wiertła do 32 mm, wraz z osprzętem technologicznym |
|  | Lutownica | - oporowa o mocy 200 W |
|  | Zgrzewarka elektryczna | - punktowa, liniowa |
|  | Zaciski (zwornice) | - mini zaciski, zaciski o nieograniczonej rozpiętości, zaciski śrubowe |
|  | Stanowisko do spawania elektrodą otuloną | - wyciąg, ekrany, maski lub przyłbice spawalnicze, rękawice ochronne |
|  | Stanowisko do spawania i cięcia gazowego | - wyciąg, okulary ochronne spawalnicze |
|  | Urządzenie do oczyszczania sprężonym powietrzem | - ciśnienie do 8 bar |
|  | Obrabiarka do metalu (tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z wyposażeniem) | - długość w kłach 1500 mm - szerokość łoża 330 mm - średnica toczenia nad łożem 500 mm - średnica toczenia nad suportem 325 mm - średnica toczenia bez mostka 630 mm - przelot wrzeciona 80 mm - ilość prędkości wrzeciona 15 - zakres obrotów 22-1800 obr/min - przesuw poprzeczny 330 mm - przesuw szufladki 130 mm - średnica tulei konika 65 mm - wysuw tulei konika 120 mm - moc silnika 5,5 kW wyposażenie : - tuleja redukcyjna konika - kieł stały - uchwyt 3 szczękowy samocentrujący - uchwyt 4 szczękowy - okular - podtrzymka - system chłodzenia - osłona uchwytu - lampa oświetleniowa - osłona przeciwwiórowa - tarcza zabierakowa - dokumentacja DTR - deklaracja zgodności ce - komplet narzędzi obróbkowych |
|  | Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym) | - przekładnia bezstopniowa /wariator/ - obrót głowicy 360o - przechył głowicy w prawo i lewo ± 900 - rozmiar stołu [mm] 300 x 1500 mm - zakres obrotów wrzeciona 50-3200 [obr/min] - silnik 3,7 [kW] - prędkość posuwu pinoli 3/0.04, 0.08, 0.15 - przesuw stołu w osi X 950 [mm] - przesuw stołu w osi Y 380 [mm] - przesuw stołu w osi Z 480 [mm] - wysuw pinoli 127 [mm] - przesuw belki 480 [mm] - dokładność 0,01 [mm] wyposażenie standardowe : - odczyt położenia /liniały/ w osiach X,Y,Z - mechaniczny chwyt narzędzia - napędy robocze w osiach X,Y, napęd ustawczy stołu w osi Z - napęd roboczy pinoli w osi Z - stół obrotowy z podzielnicą - trzpienie frezarskie - tulejki ISO - trzpienie do uchwytu wiertarskiego - uchwyt wiertarskie - komplet tulejek rozprężnych wraz z trzpieniem i kluczem - imadło maszynowe - stół obrotowy - głowice frezarskie z płytkami - frezy tarczowe - frezy walcowo czołowe od 5 do 25 mm |
|  | Piec elektryczny oporowy (lub piec gazowy) | - moc dobrana do kubatury pomieszczenia |
|  | Wanna hartownicza | - ok. 200 litrów, z wyciągiem |
|  | Narzędzia i sprzęt do obróbki cieplnej metali | - kleszcze hartownicze, - hak do wyciągania - rękawice żaroodporne - maska ochronna |
|  | Palenisko kowalskie | - z urządzeniem nawiewowym i wyciągowym |
|  | Kleszcze kowalskie | - komplet |
|  | Kowadło kowalskie | - dwurożne, pomocnicze |
|  | Stół z blatem stalowym i imadłem kowalskim | - szerokość szczęk imadła 170 mm, wymiary stołu 700 x 1000 mm |
|  | Naczynie z wodą | - ok. 3 l pojemności |
|  | Naczynie z olejem | - ok. 2 l pojemności |
|  | Młotki kowalskie | - od 1 kg do 5 kg, |
|  | Przecinaki, przebijaki kowalskie | - różne wymiary i kształty (kwadratowe i okrągłe) |
|  | Tabele barw żarzenia i barw nalotowych |  |