Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik procesów drukowania

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Zbigniew Chwedczuk, Bogdan Kostecki, Wojciech Pilc;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Drukarnia Wist Łódź, BasCo Łodź, Seripack Sulejówek, Eurograf Sulejówek, BeDaX Nowa Ruda, Bogdan Kokot vel Kokociński – Usługi Poligraficzne Nowa Ruda

Ujednolicanie zapisów: Ewa Stefaniak-Piasek, Andrzej Matysiak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik procesów drukowania |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311935 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Realizacja procesów drukowania z form drukowych | K2. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.15. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.40. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia technologii drukowania - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia planowania produkcji poligraficznej - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia technologii drukowania

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- tablica interaktywna,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na dowolnej kondygnacji.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- spektrofotometr,

- densytometr,

- lupka poligraficzna,

- przymiar liniowy.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- symulatory procesów drukowania,

- wzorniki CMYK i Pantone (jeden dla czterech uczniów),

- wzorniki i katalogi farb drukarskich,

- wzorniki i katalogi podłoży drukowych,

- plansze i prezentacje multimedialne do ilustrowania procesów poligraficznych, plansze i prezentacje multimedialne ilustrujące procesy wykonywania form drukowych, plansze i prezentacje multimedialne ilustrujące zasady działania maszyn drukujących, katalogi i foldery urządzeń do wykonywania form drukowych,

- katalogi i foldery maszyn drukujących.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych 
w procesie kształcenia

- formy drukowe dla różnych technik drukowania,

- przykłady odbitek drukarskich dla różnych technik drukowania,

- półprodukty i produkty poligraficzne.

- stanowisko) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer,

- drukarka (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe).

- skaner (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi urządzeń do wykonywania form drukowych,

- instrukcje obsługi maszyn drukujących,

- standardy jakości produkcji poligraficznej – w postaci papierowej lub cyfrowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń (wszystkie urządzenia powinny posiadać

- certyfikat lub świadectwo zgodności w zakresie bhp.),

- środki gaśnicze,

- ubrania robocze.

- Warsztaty szkolne

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko wykonywania form drukowych (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów).

  - Stanowisko drukowania offsetowego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko drukowania z form drukowych (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów).

  - Stanowisko do kontroli jakości odbitek (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

- stanowiska dydaktyczne usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie (najlepiej parter), na jednej kondygnacji budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- oświetlenie dzienne i sztuczne ogólne,

- podłogi z twardą antypoślizgową powierzchnią, łatwo zmywalną,

- ściany w kolorach jasnych,

- drzwi, pełne z materiału niepalnego, o szerokości i wysokości umożliwiającej transport na paletach.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowisk w niezbędne media wraz z określeniem ich parametrów:

- energia elektryczna o napięciu 400 V oraz 230 V,

- ciepła i zimna woda,

- wentylacja.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko wykonywania form drukowych

    - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- urządzenia do wykonywania form drukowych.

    - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- lupka poligraficzna,

- paski kontrolne.

    - wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przykłady wykonanych form drukowych.

    - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer współpracujący z urządzeniem do wykonywania form.

    - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi urządzeń do wykonywania form drukowych i urządzeń pomiarowych, normy techniczne.

    - wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

    - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki gaśnicze,

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko drukowania offsetowego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyna drukująca offsetowa arkuszowa,

- stół na zgromadzenie narzędzi i sprzętu,

- spektrofotometr,

- densytometr,

- lupka,

- zestaw narzędzi do regulacji maszyny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- forma drukowa,

- farby drukarskie,

- podłoże drukowe,

- środki pomocnicze do drukowania offsetowego.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyny do drukowania offsetowego i urządzeń pomiarowych, normy techniczne.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki gaśnicze,

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko drukowania z form drukowych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyna do drukowania z form drukowych (wybrana technologia drukowania odmienna od offsetu),

- stół na zgromadzenie narzędzi i sprzętu,

- spektrofotometr,

- densytometr,

- lupka,

- zestaw narzędzi do regulacji maszyny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- forma drukowa,

- farby drukarskie,

- podłoże drukowe,

- środki pomocnicze do drukowania.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi maszyny do drukowania i urządzeń pomiarowych, normy techniczne.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki gaśnicze,

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko do kontroli jakości odbitek

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół ze znormalizowanym oświetleniem do kontroli jakości odbitek,

- spektrofotometr,

- densytometr,

- lupka,

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- śruba mikrometryczna,

- testy do pomiaru pH oraz twardości wody.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- wzorniki barw CMYK i Pantone,

- wzorniki podłoży drukowych.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przykłady błędnie wykonanych druków,

- przykłady błędnie wykonanych form drukowych,

- przykłady niewłaściwie wykonanych wyrobów drukowanych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowisko komputerowe z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych, normy techniczne.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki gaśnicze,

- środki ochrony indywidualnej.

Kwalifikacja K2. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia planowania produkcji poligraficznej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- wizualizer,

- oprogramowanie do planowania produkcji poligraficznej

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do planowania produkcji poligraficznej lub arkusz kalkulacyjny.

    - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- lupka poligraficzna.

    - wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przykładowe karty technologiczne,

- przykłady zamówień poligraficznych,

- przykłady wykazów kosztów produkcji,

- przykłady cenników.

    - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych 
w procesie kształcenia

- przykładowe materiały stosowane w poligrafii np. papier o różnej grubości i różnej fakturze, kolorze, farby.

    - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer do planowania produkcji poligraficznej ze specjalistycznym oprogramowaniem (np. typu arkusz kalkulacyjny) do planowania oraz kalkulacji kosztów produkcji poligraficznej.

    - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje

- standardy jakości produkcji poligraficznej,

- normy techniczne w branży poligraficznej.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik procesów drukowania |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311935 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, |
|  |  | - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, |
|  |  | - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, |
|  |  | - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), |
|  |  | - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |
|  |  | - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |
|  |  | - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |
|  |  | - skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, |
|  |  | - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), |
|  |  | - kontrast min. 4000:1, |
|  |  | - format obrazu (standard) 4:3, |
|  |  | - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, |
|  |  | - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, |
|  |  | - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), |
|  |  | - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, |
|  |  | - wskaźnik laserowy, pilot, |
|  |  | - technologia – LCD, |
|  |  | - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia technologii drukowania |  |  |
| 1. | Stanowisko komputerowe dla nauczyciela | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy. |
| 2. | Stanowisko komputerowe dla ucznia | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 4. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 5. | Oprogramowanie | - zapewniające obsługę wyżej wymienionego sprzętu, pakiet biurowy z arkuszem kalkulacyjnym i programem do przygotowania prezentacji. |
| 6. | Program komputerowy symulujący pracę maszyny drukującej z form oraz jej obsługę | - symulator maszyny drukującej dla offsetu oraz ewentualnie innej techniki drukowania. |
| 7. | Spektrofotometr | - dwuwiązkowy, zakres długości fali pomiaru 190-3200 nm |
| 8. | Densytometr | - z możliwością pomiaru gęstości optycznej, przyrostu punktu rastrowego, balansu szarości. |
| - Pracownia planowania produkcji poligraficznej |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, |
|  |  | - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, |
|  |  | - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, |
|  |  | - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), |
|  |  | - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |
|  |  | - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |
|  |  | - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |
|  |  | - skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |
| 3. | Wizualizer | - lekki, przenośny wizualizer typu „gęsia szyja”, - matryca CMOS 3.2 megapiksela i rozdzielczość 1280 x 720 (HD 720p), - oświetlenie LED, - zoom 5x optyczny, 2x AVerZoom, Cyfrowy (8x), - focus Automatyczny/Ręczny. - obrót głowicy 0/90/-90°, - częstotliwość odświeżania 24 fps, - wbudowana pamięć Tak (do 80 obrazów), - obszar skanowania 330 x 248 mm - wyjścia VGA (D-Sub 15), - wejścia VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, DVI, USB, - funkcje balans bieli, - efekty: czarno- biały, negatyw, lustrzane odbicie, odwrócony; - sekwencyjna rejestracja obrazu, - timer prezentacji, Aver Presenter, - laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro, microscope, - akcesoria standardowe: pilot zdalnego sterowania, - akcesoria opcjonalne: przystawka do mikroskopu, podświetlarka wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Oprogramowanie do planowania produkcji poligraficznej | - arkusz kalkulacyjny lub oprogramowanie do zarządzania drukarnią. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Komputer dla nauczyciela | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy |
| 2. | Wizualizer | - lekki, przenośny wizualizer typu „gęsia szyja”, - matryca CMOS 3.2 megapiksela i rozdzielczość 1280 x 720 (HD 720p), - oświetlenie LED, - zoom 5x optyczny, 2x AVerZoom, Cyfrowy (8x), - focus Automatyczny/Ręczny. - obrót głowicy 0/90/-90°, - częstotliwość odświeżania 24 fps, - wbudowana pamięć Tak (do 80 obrazów), - obszar skanowania 330 x 248 mm - wyjścia VGA (D-Sub 15), - wejścia VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, DVI, USB, - funkcje balans bieli, - efekty: czarno- biały, negatyw, lustrzane odbicie, odwrócony; - sekwencyjna rejestracja obrazu, - timer prezentacji, Aver Presenter, - laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro, microscope, - akcesoria standardowe: pilot zdalnego sterowania, - akcesoria opcjonalne: przystawka do mikroskopu, podświetlarka wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 3. | Naświetlarka CtP | - bezprocesowa lub z wywoływarką automatyczną, - format min. B2, - wraz z odpowiednim stanowiskiem komputerowym i oprogramowaniem. |
| 4. | Maszyna offsetowa arkuszowa | - format minimum B3, minimum 2-kolory, wyposażona w stół kontrolny ze znormalizowanym oświetleniem oraz densytometrem i spektrofotometrem; zestaw narzędzi do obsługi maszyny drukującej; instrukcja obsługi. |
| 5. | Maszyna drukująca w technice innej niż offsetowa* | - parametry technologiczne uzależnione od rodzaju wybranej techniki drukowania oraz od bazy technicznej pracodawcy. |
| 6. | Urządzenia kontrolno-pomiarowe** | - suwmiarka, śruba mikrometryczna, przymiar liniowy, naczynie z podziałką, waga, testy barwne, wzornik barw Pantone, wzornik barw CMYK. |
| 7. | Spektrofotometr** | - dwuwiązkowy, zakres długości fali pomiaru 190-3200 nm. |
| 8. | Densytometr** | - z możliwością pomiaru gęstości optycznej, przyrostu punktu rastrowego, balansu szarości. |

* Inna maszyna drukująca z form – zgodnie z Podstawą Programową dla zawodu technik procesów drukowania oraz drukarz kształcenie praktyczne prowadzone być może, w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy, dodatkowo w zakresie innej techniki drukowania (np. fleksografia lub rotograwiura).

** Urządzenia ze względu na małe wymiary oraz masę mogą być przenoszone pomiędzy pracowniami oraz Warsztatami.