Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik procesów introligatorskich

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Zbigniew Chwedczuk, Bogdan Kostecki, Wojciech Pilc;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Drukarnia Wist Łódź, BasCo Łodź, Pozkal Inowrocław, Eurograf Sulejówek, BeDaX Nowa Ruda, Bogdan Kokot vel Kokociński – Usługi Poligraficzne Nowa Ruda;

Ujednolicanie zapisów: Ewa Stefaniak-Piasek, Andrzej Matysiak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik procesów introligatorskich |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311936 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Realizacja procesów introligatorskich | K2. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.14. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.40. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia technologii introligatorstwa - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia planowania produkcji poligraficznej - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Realizacja procesów introligatorskich

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia technologii introligatorstwa

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica flipchart,

- tablica szkolna biała suchościeralna.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na dowolnej kondygnacji.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- spektrofotometr,

- densytometr,

- lupka poligraficzna,

- suwmiarka,

- śruba mikrometryczna,

- przymiar liniowy.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- plansze i prezentacje multimedialne do ilustrowania procesów introligatorskich,

- plansze i prezentacje multimedialne ilustrujące zasady działania maszyn introligatorskich,

- katalogi i foldery urządzeń introligatorskich,

- wzorniki i katalogi materiałów introligatorskich.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych 
w procesie kształcenia

- przykładowe materiały introligatorskie,

- przykłady prac introligatorskich wykonanych dobrze i wadliwych,

- oprawy druków luźnych,

- druków łączonych i opraw,

- półprodukty i produkty introligatorskie.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer,

- drukarka (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

- skaner (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi urządzeń introligatorskich,

- instrukcje obsługi maszyn introligatorskich,

- standardy jakości produkcji poligraficznej,

- normy, katalogi maszyn i produktów – w postaci papierowej lub cyfrowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń (wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat lub świadectwo zgodności w zakresie bhp),

- środki gaśnicze,

- ubrania robocze.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- stół dla nauczyciela z krzesłem.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowiska wykonywania druków luźnych (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów).

2.2. Stanowisko wykonywania opraw (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów).

2.3. Stanowisko do kontroli jakości półproduktów i wyrobów poligraficznych 
(jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

- stanowiska usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie (najlepiej parter), na jednej kondygnacji budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- oświetlenie dzienne i sztuczne ogólne,

- podłogi z twardą antypoślizgową powierzchnią, łatwo zmywalną,

- ściany w kolorach jasnych,

- drzwi, pełne z materiału niepalnego, o szerokości i wysokości umożliwiającej transport na paletach.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowisk w niezbędne media wraz z określeniem ich parametrów:

- energia elektryczna o napięciu 400 V oraz 230 V,

- ciepła i zimna woda,

- wentylacja.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowiska wykonywania druków luźnych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyna złamująca,

- krajarka jednonożowa.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy, lupka poligraficzna.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przykłady wykonanych druków luźnych,

- arkusze drukarskie.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi urządzeń do wykonywania druków luźnych,

- normy techniczne – w postaci papierowej lub cyfrowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń (wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat lub świadectwo zgodności w zakresie bhp),

- środki gaśnicze,

- ubrania robocze.

  - Stanowisko wykonywania opraw

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyna kompletująca składki,

- maszyna do wykonywania opraw prostych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- lupka poligraficzna.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przykłady wykonanych opraw introligatorskich.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- składki,

- okładki,

- klej introligatorski,

- drut do zszywania,

- nici do zszywania.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi maszyny kompletującej składki oraz maszyny do opraw prostych,

- normy techniczne – w postaci papierowej lub cyfrowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń (wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat lub świadectwo zgodności w zakresie bhp.),

- środki gaśnicze,

- ubrania robocze.

  - Stanowisko do kontroli jakości wyrobów poligraficznych

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- spektrofotometr,

- densytometr,

- lupka,

- przymiar liniowy,

- śruba mikrometryczna,

- testy do pomiaru pH oraz twardości wody.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- wzorniki barw CMYK i Panteone,

- wzorniki podłoży drukowych;

- przykłady błędnie wykonanych druków,

- przykłady błędnie wykonanych form drukowych,

- przykłady niewłaściwie wykonach wyrobów introligatorskich.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych,

- normy techniczne – w postaci papierowej lub cyfrowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń (wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat lub świadectwo zgodności w zakresie bhp),

- środki gaśnicze,

- ubrania robocze.

Kwalifikacja K2. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia planowania produkcji poligraficznej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- wizualizer,

- oprogramowanie do planowania produkcji poligraficznej

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych zawierający

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do planowania produkcji poligraficznej lub arkusz kalkulacyjny.

    - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy,

- lupka poligraficzna.

    - wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- przykładowe karty technologiczne,

- przykłady zamówień poligraficznych,

- przykłady wykazów kosztów produkcji,

- przykłady cenników.

    - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przykładowe materiały stosowane w poligrafii np. papier o różnej grubości i różnej fakturze, kolorze, farby.

    - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer do planowania produkcji poligraficznej ze specjalistycznym oprogramowanie (typu arkusze kalkulacyjny) do planowania oraz kalkulacji kosztów produkcji poligraficznej.

    - biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje

- standardy jakości produkcji poligraficznej, normy techniczne w branży poligraficznej.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik procesów introligatorskich |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311936 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, |  |  |
|  |  | - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, |  |  |
|  |  | - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, |  |  |
|  |  | - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), |  |  |
|  |  | - program antywirusowy na każde stanowisko. |  |  |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |  |  |
|  |  | - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |  |  |
|  |  | - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |  |  |
|  |  | - skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |  |  |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, |  |  |
|  |  | - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), |  |  |
|  |  | - kontrast min. 4000:1, |  |  |
|  |  | - format obrazu (standard) 4:3, |  |  |
|  |  | - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, |  |  |
|  |  | - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, |  |  |
|  |  | - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), |  |  |
|  |  | - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, |  |  |
|  |  | - wskaźnik laserowy, pilot, |  |  |
|  |  | - technologia – LCD, |  |  |
|  |  | - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |  |  |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |  |  |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |  |  |
| - Pracownia technologii introligatorstwa |  |  |  |  |
| 1. | Komputer dla nauczyciela |  |  | - laptop PC, - parametry minimalne: matryca 17”procesor i3, 8 GB RAM, HDD 1 TB, DVD-ROM 48 x, karta graficzna 1 GB z wyjściem D-Sub, HDMI, karta muzyczna, karta sieciowa, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji). |
| 2. | Komputer dla ucznia |  |  | - komputer klasy PC z monitorem, urządzeniami sterującymi, parametry minimalne: procesor 2x2,5 GHz, 4 GB RAM, HDD 500 GB, DVD-ROM 48 x, karta graficzna 1 GB, karta muzyczna, karta sieciowa, monitor LCD 19”, ławo dostępny port USB – z dostępem do Internetu i sieci lokalnej, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji). |
| 3. | Drukarka |  |  | - laserowa kolorowa, - sieciowa, - ze skanerem i kopiarką, - format A4. |
| 4. | Skaner płaski |  |  | - sieciowy, - format min. A4, - rozdzielczość optyczna min. 2400x2400 dpi |
| 5. | Tablica interaktywna |  |  | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, gwarancja 5 lat. |
| - Pracownia planowania produkcji poligraficznej |  |  |  |  |
| 1. | Komputer dla nauczyciela |  |  | - laptop PC, - parametry minimalne: matryca 17”procesor i3, 8 GB RAM, HDD 1 TB, DVD-ROM 48 x, karta graficzna 1 GB z wyjściem D-Sub, HDMI, karta muzyczna, karta sieciowa, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji). |
| 2. | Komputer dla ucznia |  |  | - komputer klasy PC z monitorem, urządzeniami sterującymi, parametry minimalne: procesor 2x2,5 GHz, 4 GB RAM, HDD 500 GB, DVD-ROM 48 x, karta graficzna 1 GB, karta muzyczna, karta sieciowa, monitor LCD 19”, ławo dostępny port USB – z dostępem do Internetu i sieci lokalnej - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji). |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |  |  |
|  |  | - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |  |  |
|  |  | - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |  |  |
|  |  | - skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |  |  |
| 4. | Wizualizer |  |  | - lekki, przenośny wizualizer typu „gęsia szyja”, - matryca CMOS 3.2 megapiksela i rozdzielczość 1280 x 720 (HD 720p), - oświetlenie LED, - zoom 5x optyczny, 2x AVerZoom, Cyfrowy (8x), - focus Automatyczny/Ręczny. - obrót głowicy 0/90/-90°, - częstotliwość odświeżania 24 fps, - wbudowana pamięć Tak (do 80 obrazów), - obszar skanowania 330 x 248 mm - wyjścia VGA (D-Sub 15), - wejścia VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, DVI, USB, - funkcje balans bieli, - efekty: czarno-biały, negatyw, lustrzane odbicie, odwrócony, - sekwencyjna rejestracja obrazu, - timer prezentacji, Aver Presenter, - laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro, microscope, - akcesoria standardowe: pilot zdalnego sterowania, - akcesoria opcjonalne: przystawka do mikroskopu, podświetlarka wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 5. | Oprogramowanie do planowania produkcji poligraficznej |  |  | - arkusz kalkulacyjny lub oprogramowanie do zarządzania drukarnią. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |  |  |
| 1. | Komputer dla nauczyciela |  |  | - laptop PC, - parametry minimalne: matryca 17”procesor i3, 8 GB RAM, HDD 1 TB, DVD-ROM 48 x, karta graficzna 1 GB z wyjściem D-Sub, HDMI, karta muzyczna, karta sieciowa, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji). |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, |  |  |
|  |  | - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, |  |  |
|  |  | - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, |  |  |
|  |  | - skanowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi w kolorze. |  |  |
| 3. | Wizualizer |  |  | - lekki, przenośny wizualizer typu „gęsia szyja”, - matryca CMOS 3.2 megapiksela i rozdzielczość 1280 x 720 (HD 720p), - oświetlenie LED, - zoom 5x optyczny, 2x AVerZoom, Cyfrowy (8x), - focus Automatyczny/Ręczny. - obrót głowicy 0/90/-90°, - częstotliwość odświeżania 24 fps, - wbudowana pamięć Tak (do 80 obrazów), - obszar skanowania 330 x 248 mm - wyjścia VGA (D-Sub 15), - wejścia VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, DVI, USB, - funkcje balans bieli, - efekty: czarno- biały, negatyw, lustrzane odbicie, odwrócony; - sekwencyjna rejestracja obrazu, - timer prezentacji, Aver Presenter, - laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro, microscope, - akcesoria standardowe: pilot zdalnego sterowania, - akcesoria opcjonalne: przystawka do mikroskopu, podświetlarka wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Krajarka jednonożowa |  |  | - szerokość cięcia dostosowana do innych posiadanych urządzeń introligatorskich i drukujących. |
| 5. | Złamywarka |  |  | - min. 3-łamowa, format dostosowany do innych posiadanych urządzeń introligatorskich i drukujących – min. B3. |
| 6. | Zszywarka drutem |  |  | - 1- lub 2- głowicowa. |
| 7. | Bigówko-perforówka |  |  | - format dostosowany do innych posiadanych urządzeń introligatorskich i drukujących. |
| 8. | Prasa introligatorska |  |  | - powierzchnia docisku min. B5. |
| 9. | Nożyce introligatorskie |  |  | - standardowe. |
| 10. | Stół introligatorski |  |  | - standardowy. |
| 11. | Oklejarka do wykonywania opraw miękkich |  |  | - 1- lub wieloszczękowa, format około A6–B4. |
| 12. | Wykrawarka lub ploter wycinający |  |  | - format dostosowany do innych posiadanych urządzeń introligatorskich i drukujących - min. B3. |
| 13. | Urządzenia kontrolno-pomiarowe |  | - suwmiarka, śruba mikrometryczna, przymiar liniowy, naczynie z podziałką, waga, testy barwne, wzornik barw Pantone, wzornik barw CMYK. |  |
| 14. | Spektrofotometr* |  | - dwuwiązkowy, zakres długości fali pomiaru 190-3200 nm. |  |
| 15. | Densytometr* |  | - z możliwością pomiaru gęstości optycznej, przyrostu punktu rastrowego, balansu szarości. |  |

* Obecność spektrofotometru oraz densytometru na wyposażeniu warsztatów szkolnych dla zawodu technik procesów introligatorskich wynika z faktu, że są tu realizowane efekty dotyczące kompleksowej kontroli materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych wynikające z kwalifikacji A.40.