Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik realizacji dźwięku

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Damian Galon, Bożena Muszyńska, Waldemar Walczak;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Polskie Radio S.A. Rozgłośnia Regionalna Bydgoszcz, „Polskie Radio Pomorza i Kujaw”, „SONORIA” Warszawa, Grupa RMF Kraków, Teatr Groteska Kraków, Mega TV Studio, P.A.Y. Studio Sp.z o.o.

Ujednolicanie zapisów: Marek Winiarek, Mirosław Żurek

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik realizacji dźwięku |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 352120 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Montaż nagrań dźwiękowych | K2. Realizacja nagrań studyjnych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(S.a) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(S.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie S.4. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie S.5. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia percepcji i oceny dźwięku | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych - Studio nagrań z reżyserią dźwięku |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Montaż nagrań dźwiękowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, programem udźwiękowiającym, z programem powiększająco-udźwiękowiającym, z dostępem do Internetu,

- monitor brajlowski,

- drukarka brajlowska tekstowa, oprogramowanie do przygotowania wydruku brajlowskiego,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- telewizor,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, programem udźwiękowiającym, program powiększająco-udźwiękowiający, z dostępem do Internetu, monitor brajlowski,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia percepcji i oceny dźwięku

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym oraz programem do analizy i oceny dźwięku, symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów, z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica flipchart,

- multimedialne źródła informacji i tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a,

- komputery wyposażone w program do rozpoznawania i interpretowania informacji wyświetlanych na ekranie (screen reader), oprogramowanie powiększające ekran,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

- Stanowisko odsłuchowe oraz indywidualne systemy słuchawkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

  - stanowisko powinno znajdować się w obszarze gwarantującym minimalną ilość dźwięków pochodzących spoza pracowni lub być odpowiednio izolowane dźwiękowo.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

  - wymagania powinny być dostosowane do aktualnych standardów odsłuchu dźwięku, tj. spełniać w pierwszej kolejności odpowiednie warunki akustyczne związane z czasem pogłosu, rezonansami i symetrią. Parametry akustyczne pomieszczenia powinny determinować formę wykończenia i usytuowania poszczególnych elementów pomieszczenia,

  - adaptowane i izolowane akustycznie pomieszczenia, wyposażone w urządzenia do realizacji nagrań dźwięku.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

  - kubatura pomieszczenia powinna być dostosowana do liczby osób przebywających na zajęciach oraz spełniać standardy odsłuchu dźwięku.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

  - zasilane napięciem 230 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Instalacja elektryczna powinna być uziemiona w sposób prawidłowy (niezerowana) najlepiej indywidualnie dla pomieszczenia oraz w miarę możliwości wyposażona w układ galwanicznego odseparowania od pozostałych instalacji elektrycznych w budynku (dotyczy to zwłaszcza obwodów, do których podłączane są urządzenia elektroakustyczne).

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - wzmacniacz mocy i co najmniej dwa rodzaje kolumn głośnikowych,

  - indywidualne systemy słuchawkowe (jeden system dla jednego ucznia),

  - mikser dźwięku,

  - rejestrator dźwięku,

  - equalizer graficzny tercjowy,

  - procesor dynamiczny,

  - kompresor/limiter,

  - linia opóźniająca,

  - pogłos cyfrowy,

  - procesory modulacyjne,

  - zestaw mikrofonów,

  - statywy, okablowanie z różnego typu przyłączami,

  - d-boxy,

  - akcesoria dźwiękowe (symetryzatory, separatory itp.),

  - instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI,

  - urządzenia do rejestracji dźwięku,

  - konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe,

  - interfejsy MIDI,

  - kontrolery MIDI.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - mikrofony pomiarowe,

  - analizatory widma,

  - generatory testowych sygnałów dźwiękowych (przebiegi sinusoidalne, prostokątne, piłokształtne, szumy),

  - analogowe i cyfrowe przyrządy pomiarowe,

  - mierniki THD+noise;

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

  - model ucha ludzkiego.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia:

  - nośniki do zapisu dźwięku.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

  - komputer z oprogramowaniem do analizy i oceny dźwięku, symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów,

  - komputery wyposażone w program do rozpoznawania i interpretowania informacji wyświetlanych na ekranie (screen reader), oprogramowanie powiększające ekran.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - pracownia powinna być wyposażone w tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a (instrukcje obsługi sprzętu elektroakustycznego, czasopisma branżowe, katalogi sprzętu).

Kwalifikacja K2. Realizacja nagrań studyjnych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, programem udźwiękowiającym, z programem powiększająco-udźwiękowiającym, z dostępem do Internetu,

- monitor brajlowski,

- drukarka brajlowska tekstowa, oprogramowanie do przygotowania wydruku brajlowskiego,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- telewizor,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, programem udźwiękowiającym, program powiększająco-udźwiękowiający, z dostępem do Internetu, monitor brajlowski,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym oraz programem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych i do obróbki wyników pomiarów, z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica flipchart,

- multimedialne źródła informacji oraz tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

  - usytuowanie stanowiska w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

  - wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

  - stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

  - zasilanie napięciem 230 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny;

  - pomieszczenie wentylowane naturalnie.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych (pomiarowych). Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy oraz, że jedno stanowisko jest przeznaczone dla dwóch uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 – 24 V,

  - autotransformatory,

  - zestawy nagłośnieniowe w tym konsoleta mikserska 12-kanałowa z połączeniem cyfrowym z komputerem, equalizer graficzny tercjowy, procesor dynamiczny (kompresor/limiter) (jeden zestaw dla dziesięciu uczniów),

  - pogłos cyfrowy,

  - wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe,

  - zestaw mikrofonów,

  - multicore,

  - statywy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - analizator widma sygnałów akustycznych,

  - mikrofony pomiarowe,

  - generatory funkcyjne,

  - generatory funkcyjne z wyjściem mocy,

  - przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe,

  - mierniki THD+noise.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  - modele różnych układów elektronicznych (np. przetworników, wzmacniaczy itd.).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - nośniki do zapisu dźwięku.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

  - komputer z oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów,

  - komputery wyposażone w program do rozpoznawania i interpretowania informacji wyświetlanych na ekranie (screen reader), oprogramowanie powiększające ekran.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a takich materiałów jak: instrukcje obsługi sprzętu elektroakustycznego, czasopisma branżowe, katalogi sprzętu.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - gaśnica,

  - środki ochrony indywidualnej,

  - środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

  - pojemnik na odpady,

  - wygodne niemęczące siedzenia dla wszystkich uczestników zajęć.

- Studio nagrań z reżysernią dźwięku

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym oraz do wielośladowej rejestracji oraz edycji dźwięku i MIDI, z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica flipchart,

- multimedialne źródła informacji oraz tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a,

- komputery wyposażone w program do rozpoznawania i interpretowania informacji wyświetlanych na ekranie (screen reader) oraz oprogramowanie powiększające ekran.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

  - komora nagraniowa z wykonaną adaptacją akustyczną, reżysernia dźwięku z wykonaną adaptacją akustyczną.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

  - wymagania powinny być dostosowane do aktualnych standardów odsłuchu dźwięku tj. spełniać w pierwszej kolejności odpowiednie warunki akustyczne związane z czasem pogłosu, rezonansami i symetrią. Parametry akustyczne pomieszczenia powinny determinować formę wykończenia i usytuowania poszczególnych elementów pomieszczenia.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

  - stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

  - zasilane napięciem 230 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Instalacja elektryczna powinna być uziemiona w sposób prawidłowy (nie zerowana) najlepiej indywidualnie dla pomieszczenia oraz w miarę możliwości wyposażona w układ galwanicznego odseparowania od pozostałych instalacji elektrycznych w budynku (dotyczy to zwłaszcza obwodów, do których podłączane są urządzenia elektroakustyczne).

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół mikserski analogowy, stół mikserski cyfrowy, makieta mikserska,

  - equalizer graficzny tercjowy,

  - procesory dynamiczne, procesory pogłosowe i efektowe,

  - głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy,

  - mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką kierunkową,

  - d-boxy,

  - przedwzmacniacze mikrofonowe,

  - statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe, połączeniowe i wieloparowe,

  - słuchawki,

  - instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI,

  - urządzenia do rejestracji dźwięku,

  - konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe,

  - interfejsy MIDI, kontrolery MIDI.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - miernik wielofunkcyjny do pomiaru poziomu sygnału, stopnia korelacji kanałów, zawierający goniometr i analizator widma.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - nośniki do rejestracji dźwięku;

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

  - komputer z oprogramowaniem do wielośladowej rejestracji oraz edycji dźwięku i MIDI,

  - komputery wyposażone w program do rozpoznawania i interpretowania informacji wyświetlanych na ekranie (screen reader) oraz oprogramowanie powiększające ekran.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

  - pracownia powinna być wyposażone w tekstowe źródła informacji w formie drukowanej w czarnodruku i w znakach pisma Braille’a takich materiałów jak: instrukcje obsługi sprzętu elektroakustycznego, czasopisma branżowe, katalogi sprzętu.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

  - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik realizacji dźwięku |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 352120 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| 6. | Program udźwiękowiający | - obsługa najnowszych wersji pakietów biurowych, - współpraca z 20 syntezatorami i 40 monitorami brajlowskimi, - obsługa plików PDF, - obsługa wiersza poleceń, - łatwy dostęp do zasobnika systemowego, - słownik wyjątków, - funkcja czytania bez zatrzymania od początku do końca tekstu, - funkcja etykietowania grafiki, - współpraca z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz monitorem brajlowskim opisanym w niniejszej tabeli. |
| 7. | Program powiększająco-udźwiękowiający | - oferuje poziomy powiększenia od 1 do min. 30 razy, - dostarczany wraz z polskojęzycznym oraz wielojęzycznym syntezatorem mowy, - oferuje wiele różnych trybów powiększenia m.in. pełny ekran, podzielony ekran, okno, lupa, lupa automatyczna, zahaczone obszary, - śledzi ruch kursora myszy, kursora tekstowego oraz fokus aplikacji, - posiada zestaw dobrze widocznych kursorów myszy, - posiada obsługę dwóch monitorów, - posiada funkcję wygładzania czcionki, - współpraca systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz monitorem brajlowskim opisanym w niniejszej tabeli. |
| 8. | Monitor brajlowski | - ilość znaków brajlowskich: min. 32, - ilość klawiszy przywołania kursora: min. 32, - 8-mio przyciskowa klawiatura brajlowska, - interfejsy komunikacyjne: USB, Bluetooth, - kompatybilny z oprogramowaniem udźwiękowiającym oraz powiększająco-udźwiękowiającym opisanym w niniejszej tabeli. |
| 9. | Drukarka brajlowska tekstowa | - szerokość papieru: 130–297 mm, - długość papieru: 120–590 mm, - gramatura papieru: 120–180 g/m2, - pojemność podajnika: 50 kartek, - szybkość drukowania: 100 znaków na sekundę, - rozmiar czcionki brajlowskiej: 2,2; 2,5; 3,2 mm, - brajl: 6 punktowy i 8 punktowy, - porty komunikacyjne: min. Ethernet, USB 2.0 |
| 10. | Oprogramowanie do przygotowania wydruku brajlowskiego | - translacja dokumentów według zasad języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, - możliwość edycji tekstu przed konwersją i po konwersji na brajla, - podgląd przekonwertowanego tekstu przy pomocy czcionki brajlowskiej oraz czarnodrukowej, - możliwość integracji grafiki wypukłej z tekstem brajlowskim, - współpraca z drukarką brajlowską opisaną w niniejszej tabeli. |
| - Pracownia percepcji i oceny dźwięku |  |  |
| 1. | Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym oraz programem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych i do obróbki wyników pomiarów | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | System odsłuchowy | - możliwość odsłuchu głośnikowego stereo, - system powinien zapewniać poziom 100 dBSPL i zapewniać możliwie linearne (max -3dB) pasmo przenoszenia w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, regulację głośności i możliwość monofonizacji odsłuchiwanego sygnału. |
| 5. | Oprogramowanie do analizy i oceny dźwięku | - oprogramowanie powinno umożliwiać dokonywanie pomiarów takich elementów materiału dźwiękowego jak: długość (czas trwania), ilość kanałów, rozdzielczość bitową, częstotliwość próbkowania, poziom sygnału w oparciu o różne standardy pomiaru(PPM, VU, RMS, Leq itd.) oraz korelację kanałów. |
| 6. | Oprogramowanie do cyfrowego montażu dźwięku | Oprogramowanie powinno mieć możliwość: - import/eksport plików dźwiękowych z i do co najmniej 10 formatów plików audio kompresowanych i niekompresowanych z możliwością konwersji pomiędzy nimi, z aktualnie używanych w branży muzycznej, - import plików dźwiękowych CD-Audio i DVD-Audio (ripper) i eksport do tych formatów (burner), czyli możliwość zapisu dźwięku na nośniku optycznym, - edycję parametrów pliku takich jak: ilość kanałów, rozdzielczość, częstotliwość próbkowania, a w przypadku plików skompresowanych zależnie od wybranej kompresji typowe jej parametry (wielkość/jakość ), - edycję znaczników w plikach dźwiękowych typowych dla formatu pliku (tytuł, artysta, album, data, styl, kompozytor, ścieżka, płyta itd), - edycję samego pliku dźwiękowego w zakresie: wycięcia i wklejenia dowolnego fragmentu pliku w innym miejscu tego samego lub innego pliku, - zastosowania płynnego przejścia (sklejki/crossfade) o regulowanej długości i kształcie pomiędzy fragmentami, - regulacji takich parametrów dźwięku jak: amplituda, wysokość, czas trwania, tempo, ilość kanałów, kierunek odtwarzania oraz modyfikacji składowej stałej, fazy (inwersja o 180 stopni), a w przypadku plików stereofonicznych rozbicie na kanały M-S i zakodowanie w X-Y, - dostępu do dowolnego miejsca w pliku. |
| 7. | Słuchawki półotwarte | - z technologią membrany nierównomiernej grubości (Varimotion) pasmo przenoszenia 15-25'OOOHz dwoma rodzajami okładzin usznych (welur i skóropodobna) oraz dwoma rodzajami kabla przyłączeniowego (prosty i zwijany) oba o długości minimum 3 m. Kabel powinien być zakończony pozłacanym gwintowanym przyłączem 1/8 cala i przejściówką 1/4 cala. |
| - Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych |  |  |
| 1. | Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym oraz do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych i do obróbki wyników pomiarów | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB odługości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Konsoleta mikserska | - umożliwiająca przeprowadzenie procesu miksowania i co najmniej dwóch wysyłek (AUX Send) przełączalnej przed i po tłumiku (Pre/Post), - wyposażona w układ korekcji i inserty na co najmniej dwóch kanałach. |
| 5. | Equalizer graficzny tercjowy | - korektory muszą być regulowane za pomocą analogowych (lub imitujących analogowe) potencjometrów w pionie, niezależnie dla kanału lewego i prawego, - korektory, o parametrach: 31 pasm ISO +/-12 dB + filtry HP i LP Pasmo przenoszenia minimum 20 Hz – 20 kHz. ref. 1kHz max +/- ldB, - zakres dynamiczny > 90 dB nie ważony lub >100 dB ważony A |
| 6. | Kompresor/limiter | - procesor dynamiki o klasie semi pro, - dwa kanały z funkcją link, - wejścia XLR i TRS/RCA, wejście SideChain. co najmniej bramka i kompresor/limiter z możliwie dużą ilością parametrów linijką LED pokazującą kompresję, - pasmo przenoszenia minimum 20 Hz – 20 kHz, - zakres dynamiczny > 90 dB nie ważony lub >100 dB ważony A. |
| 7. | Pogłos cyfrowy | - sprzętowe w rozmiarze 1U, - procesory efektowe klasy semi-pro o porównywalnych parametrach takich jak ilość i rodzaje pogłosów, delay z funkcją tap, - co najmniej 2 układy DSP, - pasmo przenoszenia minimum 20 Hz – 20 kHz, - zakres dynamiczny > 90 dB nie ważony lub >100 dB ważony A, - możliwość sterowania z komputera za pośrednictwem USB lub MIDI. |
| 8. | Interfejs AD/DA | - działający na komputerach typu Mac i PC, - przyłączony do USB z co najmniej jednym wejściem mikrofonowym, liniowym i instrumentalnym oraz drugim wejściem liniowym i wyjściem stereofonicznym o regulowanym potencjometrem wzmocnieniu. |
| 9. | Wzmacniacz słuchawkowy | - 6 kanałów, - montowany do racka 19", - wyposażony w pojedyncze wyjście z przodu i podwójne wyjście słuchawkowe z tyłu urządzenia na przyłączach TRS 1/4 cala, - każdy kanał powinien posiadać pomocnicze wejście liniowe, wskaźnik wysterowania i regulator balansu pomiędzy sumą i pomocniczym wejściem, - suma powinna być wprowadzana na wejściach XLR i TRS oraz powinna mieć wyjście typu Direct-out pozwalające kaskadowo łączyć kolejne urządzenia. |
| 10. | Miernik THD+noise | - bezpośredni pomiar współczynnika zniekształceń nieliniowych przebiegów napięciowych, - zakres częstotliwości 20 Hz – 20 kHz, - zakres napięć wyjściowych od 0,5 do 300 V, - odczyt wsp. zniekszt. w % i dB. |
| 11. | Oscyloskop | - dwukanałowy, - zakres częstotliwości do 20 MHz, - impedancja wejściowa pow. 1 MΩ, - max. nap. wej. 400 V. |
| 12. | Analizator widma z mikrofonem pomiarowym | - dwukanałowy, - widmo sygnału przedstawione na ok. 30 słupkowym wyświetlaczu /tercjowy/, - wejście mikrofonowe oraz o poziomie liniowym, - generator sygnału (sinusoidalny, szum różowy, szum biały), - mikrofon pomiarowy o maksymalnie płaskiej charakterystyce przenoszenia +- 0,5 dB w zakresie 20 Hz do 20 kHZ. |
| 13. | Generator funkcyjny | - sygnały wyjściowe: sinus, trójkąt, prostokąt, - impedancja wyjściowa: <600 Ω, - zakres częstotliwości pracy: 1 Hz – 20 kHz, - amplituda sygnału wyjściowego: regulowana w zakresie od 0 V do 5 V p-p, - zniekształcenia nieliniowe sygnału sinusoidalnego: ≤ 3 %, - liniowość sygnału trójkątnego: nie gorsza niż 95% dla zakresu 1 Hz –20 kHz, w zakresie od 10% do 90% sygnału wyjściowego, - czas narastania i opadania zboczy sygnału prostokątnego: ≤ 500 ns, - modulacja amplitudy sygnałem zewnętrznym. |
| - Studio nagrań z reżysernią dźwięku |  |  |
| 1. | Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym oraz do wielośladowej rejestracji oraz edycji dźwięku i MIDI | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Oprogramowanie typu DAW (Digital Audio Workstation) | - rejestracja minimum dwóch śladów audio, - odtwarzanie minimum 8 śladów audio z plików dźwiękowych w formatach niekompresowanych, z których rekomendowanym jest format .WAV (.BWF) lub nowszy sugerowany przez Audio Engineering Society. |
| 5. | Makieta mikserska – kontroler MIDI | - pracująca w protokole HUI, - motoryzowane tłumiki, trzy potencjometry (tłumik i potencjometry reagujące na dotyk), - pokrętło lub inny kontroler pełniący funkcję jog/shuttle wejście na pedał. |
| 6. | Mikrofony dynamiczne | - mikrofony dynamiczne o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej. |
| 7. | Mikrofony do nagrań stereo | - dobrana pod względem charakterystyki para mikrofonów pojemnościowych (nie elektretowych) do nagrań stereofonicznych, charakterystyka kardioidalna, - przyłącza XLR, - w zestawie linijka do nagrań technikami stereo, - pudełko. |
| 8. | Słuchawki zamknięte | - z technologią membrany nierównomiernej grubości (Varimotion), - pasmo przenoszenia 16-28'000 Hz, - z dwoma rodzajami kabla przyłączeniowego (prosty i zwijany) oba o długości minimum 3 m, - kabel powinien być zakończony pozłacanym gwintowanym przyłączem 1/8 cala i przejściówką 1/4 cala. |
| 9. | Przenośny rejestrator dźwięku | - zapewniający nagranie o rozdzielczości 24bit z częstotliwością próbkowania 48kHz lub lepszą, - wyposażony w wejścia XLR z zasilaniem Phantom, - rejestrator powinien nagrywać na kartach SD i SDHC do pliku WAV (BWF), - rejestrator powinien być zasilany bateriami lub akumulatorami AA, - stosunek S/N powinien wynosić dla wejść mikrofonowych minimum 64 dB i wskazywać zastosowaną metodę pomiaru, - w zestawie karta pamięci pozwalająca na min. 8 h nagrania w formacie WAV. |
| 10. | Stacjonarny rejestrator dźwięku | - zapisujący na kartach pamięci montowany do racka 19", - parametry dźwięku 16 bit/44.1-48 kHz, - wejścia i wyjścia analogowe (RCA) i cyfrowe (S/PDIF-elektryczne), - zapis do plików WAV, - urządzenie powinno mieć możliwość sterowania za pomocą przewodowego pilota zapewniającego stabilność sterowania, - pozwalająca na min. 8 h nagrania w formacie WAV. |
| 11. | Klawiatura MIDI | - klawiatura MIDI/USB, minimum 25 klawiszy, - zasilana z portu USB, - wyposażona w we/wy MIDI, - wejścia na pedał sustain, expression z kontrolerami MIDI. |
| 12. | Statywy mikrofonowe z poprzeczką | - statyw mikrofonowy z systemem szybkiego montażu poprzeczki bez zakręcania (zawierający poprzeczkę teleskopową) oraz regulacji wysokości przy pomocy jednej ręki metodą skokową (np. technologia Quick-N-EZ), - z podstawą trójnożną o wysokości ok 1600 mm i wadze pomiędzy 3 a 4 kg. |
| 13. | Statyw mikrofonowy prosty | - statyw mikrofonowy z systemem szybkiego montażu poprzeczki bez zakręcania (bez poprzeczki - statyw prosty) oraz regulacji wysokości przy pomocy jednej ręki metodą skokową (np. technologia Quick-N-EZ), - z podstawą okrągłą o wysokości ok. 1600 mm i wadze ponad 4 kg |
| 14. | Statyw mikrofonowy prosty | - statyw mikrofonowy, stołowy z systemem szybkiego montażu poprzeczki (bez zakręcania - z poprzeczką), - z podstawą okrągłą o wysokości ok. 400 mm i wadze ok. 3 kg. |
| 15. | Komputer do systemu DAW | - komputer wyposażony w czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 2.8 GHz lub wyższym, - pamięć operacyjna 16 GB RAM, - pamięć podręczna 8 MB (typu L3), - karta graficzna z minimum 1 GB pamięci z co najmniej dwoma wyjściami MiniDisplay i co najmniej jednym DualLink DVI, - dyski wewnętrzne co najmniej 2, o pojemności 1 TB/7400 RPM pozwalające na transfer danych z prędkością 3 Gb/s i miejsce na dwa kolejne dyski spełniające takie same wymagania, - nagrywarka (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) działająca z prędkością co najmniej 18x i miejsce na drugą nagrywarkę o takich samych parametrach, - sieć bezprzewodowa w standardzie 802.lin i BT2.1+EDR, - porty i/o 4xFW800. 5xUSB2.0. TOSLINK i/o, - obudowa komputera musi być otwierana bez użycia wkrętaka, - dyski twarde muszą być montowane bez użycia wkrętaka. |
| 16. | Okablowanie | - wszystkie elementy okablowania powinny pochodzić od producentów specjalizujących się w branży pro-audio, - przyłącza klasy Neutrik, Nakamichi lub lepsze, - kable klasy KLOTZ lub równoważne. |
| 17. | Dysk do zastosowań dźwiękowych | - dysk twardy w obudowie zasilanej osobnym zasilaczem, - obudowa powinna umożliwiać podłączenie w standardzie USB 2.0. FW 800 lub 400 i eSATA, - dysk o pojemności 1 TB, - prędkość obrotowa powinna wynosić 7'400 lub ÍO'OOO RPM i powinien być to dysk sprawdzony w zastosowaniach multimedialnych. |