Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Damian Galon, Bożena Muszyńska, Waldemar Walczak;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Polskie Radio S.A. Rozgłośnia Regionalna Bydgoszcz, „Polskie Radio Pomorza i Kujaw”, „SONORIA” Warszawa, Grupa RMF Kraków, Teatr Groteska Kraków, Mega TV Studio, P.A.Y. Studio Sp.z o.o.

Ujednolicanie zapisów: Marek Winiarek, Mirosław Żurek

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik realizacji nagrań i nagłośnień |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 352122 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Realizacja nagrań | K2. Realizacja nagłośnień |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(S.a) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(S.a) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie S.2. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie S.3. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Studio nagrań z reżysernią dźwięku | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Realizacja nagrań

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna ,

- telewizor,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Studio nagrań z reżysernią dźwięku

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica flipchart,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Pomieszczenia powinny być odizolowane akustycznie /studio i reżysernia/, o odpowiedniej adaptacji akustycznej.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

Zasilanie napięciem 230 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół mikserski analogowy przeznaczony do współpracy z rejestratorem wielościeżkowym /min 24 kanały/,

- stół mikserski cyfrowy przeznaczony do współpracy z rejestratorem wielościeżkowym /min. 24 kanały zalecany wielowarstwowy/,

- procesory dynamiczne i pogłosowe,

- głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy,

- mikrofony dynamiczne,

- mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką kierunkową,

- DI-boxy,

- przedwzmacniacze mikrofonowe,

- statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe i połączeniowe,

- instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI,

- urządzenia do rejestracji dźwięku,

- stanowisko komputerowe z interfejsem audio i oprogramowaniem do rejestracji i edycji AUDIO/MIDI,

- kontrolery MIDI: klawiszowy /klawiatura fortepianowa/ oraz pad,

- słuchawki zamknięte i otwarte.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miernik wielofunkcyjny do pomiaru poziomu sygnału, stopnia korelacji kanałów, zawierający goniometr i analizator widma.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- nośniki do rejestracji dźwięku.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- rejestrator wielościeżkowy lub komputer z programem do wielościeżkowej rejestracji dźwięku,

- wielokanałowy interfejs audio,

- komputer z oprogramowaniem do rejestracji i edycji MIDI i dźwięku (typu DAW /Digital Audio Workstation/ do wielościeżkowej edycji i przetwarzania plików AUDIO/MIDI).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi urządzeń elektroakustycznych,

- katalogi sprzętu elektroakustycznego,

- czasopisma i foldery.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemnik na odpady,

- wygodne niemęczące siedzenia dla wszystkich uczestników zajęć.

Kwalifikacja K2. Realizacja nagłośnień

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna ,

- telewizor,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy..

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów, z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

- stanowiska usytuowane w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- zasilanie napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny,

- pomieszczenie wentylowane naturalnie.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych (pomiarowych), jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 – 24 V,

- autotransformatory,

- zestawy nagłośnieniowe (jeden zastaw na dla dziesięciu uczniów), w tym konsoleta mikserska co najmniej 12-kanałową z połączeniem cyfrowym z komputerem,

- kompresor/limiter,

- pogłos cyfrowy (procesory pogłosowe),

- wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe,

- zestaw mikrofonów,

- bezprzewodowe systemy nagłośnienia słuchawkowego,

- multicore (kabel wieloparowy), spliter /rozdzielacz sygnału mikrofonowego/, statywy,

- DI-boxy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe: analizator widma sygnałów akustycznych, mikrofon pomiarowy, mierniki THD+noise, oscyloskopy, korektor graficzny tercjowy, generatory funkcyjne; generatory funkcyjne z wyjściem mocy.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi urządzeń elektroakustycznych, katalogi sprzętu elektroakustycznego, czasopisma i foldery,

- książki z zakresu elektroakustyki i elektroniki.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik realizacji nagrań i nagłośnień |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 352122 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Studio nagrań z reżysernią dźwięku |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 4. | Komputer z programem do wielośladowej obróbki AUDIO/MIDI | Program do wielośladowej edycji dźwięku powinien: - umożliwiać edycję ścieżek AUDIO oraz MIDI, - możliwość korzystanie z zewnętrznych wtyczek, Powinien zawierać: - moduły efektów, korekcji charakterystyki częstotliwościowej i zmian dynamiki, - wbudowany edytor typu pianolowego do edycji ścieżek MIDI, - przejrzysty i funkcjonalny interfejs graficzny, - kodeki do różnych formatów plików dźwiękowych, - możliwość obróbki czasowej plików w czasie rzeczywistym. Jeżeli ten komputer będzie używany również na stanowisku do rejestracji dźwięku, wymagane będą: interfejsy do wielokanałowej transmisji audio. |
| 5. | Stół mikserski analogowy przeznaczony do współpracy z rejestratorem wielościeżkowym | - min.24 kanały /16 kanałów monofonicznych i 8 stereofonicznych (konstrukcja ”In Line” lub oddzielna matryca odsłuchu z rejestratora wielościeżkowego), - wejścia mikrofonowe i liniowe w każdym torze wejściowym monofonicznym, w stereofonicznym tylko liniowe, - regulacja wzmocnienia przedwzmacniacza, - wyjścia DIRECT w każdym torze wejściowym, - wyjścia typu AUX przed i po tłumiku, - wyjście i wejście typu „insert” w każdym kanale, - korektory parametryczne 4 punktowe, - tłumiki, regulatory panoramy, - wskaźniki przesterowania kanału, - grupy audio z wyjściem z tych grup, - grupy VCA lub DCA lub podobne, - wyjścia typu CONTROL ROOM, - wyjście stereo oraz 5.1, - mierniki poziomów z wyjść Direct, grup audio oraz wyjścia głównego, - krosownica do połączenia wejść i wyjść stołu oraz urządzeń peryferyjnych. |
| 6. | Stół mikserski cyfrowy przeznaczony do współpracy z rejestratorem wielościeżkowym | - co najmniej 24 kanały (16 kanałów monofonicznych i 8 stereofonicznych), - kanały umieszczone na kilku warstwach, - możliwość zapisywania i przywoływania ustawień stołu, - wejścia mikrofonowe i liniowe w każdym torze wejściowym monofonicznym, w stereofonicznym tylko liniowe, - regulacja wzmocnienia przedwzmacniacza, - wskaźniki przesterowania kanału, - wyjścia DIRECT w każdym torze wejściowym, - wyjścia typu AUX przed i po tłumiku, - wyjście i wejście typu „insert” w każdym kanale, - korektory parametryczne 4 punktowe, - tłumiki, regulatory panoramy, - grupy audio z wyjściem z tych grup, - grupy VCA lub DCA lub podobne, - wyjścia typu CONTROL ROOM, - wyjście stereo oraz 5.1, - mierniki poziomów z wyjść Direct, AUX, Grup audio oraz wyjścia głównego, - krosownica do połączenia wejść i wyjść stołu oraz urządzeń peryferyjnych dla sygnałów analogowych i cyfrowych. |
| 7. | Procesory dynamiczne | - urządzenie stacjonarne spełniające funkcje kompresora, ogranicznika, bramki szumów, expandera, - parametry dopasowane do konsolety mikserskiej /poziomy we i wy oraz insert/, - pracujące w trybie stereo lub dual mono. |
| 8. | Procesory pogłosowe | - urządzenie stacjonarne spełniające funkcje procesora efektów przestrzennych /reverb, delay, echo, chorus, flanger itp./, - regulacja parametrów tych efektów, - poziomy we i wy oraz insert dopasowane do poziomów konsolety mikserskiej, - praca w trybie: wejście mono wyjście stereo oraz wejście stereo wyjście stereo. |
| 9. | Głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy | - możliwość odsłuchu głośnikowego stereo oraz 5.1, - system powinien zapewniać poziom 100 dB SPL i zapewniać możliwie linearne (max -3 dB) pasmo przenoszenia w zakresie od 16 Hz do 20 kHz |
| 10 | Mikrofony dynamiczne | - mikrofony dynamiczne o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej. |
| 11. | Mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką | - mikrofon pojemnościowy stereofoniczny, - charakterystyka kierunkowa przełączana. |
|  |  | - dobrana pod względem charakterystyki para mikrofonów pojemnościowych (nie elektretowych) do nagrań stereofonicznych, charakterystyka kardioidalna. |
|  |  | - mikrofony pojemnościowe o charakterystyce kardioidalnej oraz przełączanej. |
| 12. | DI-box | - symetryzator: wyjście XLR, odłączanie masy, tłumienie 20 i 40 dB. |
| 13. | Przedwzmacniacze mikrofonowe | - wejście Mic XLR, - wzmocnienie min. 60 dB regulowane od +4 do -60 dB, - poziom szumów -80 dB, - pasmo przenoszenia od 10 Hz do 20 kHz +/- 1 dB, - zasilanie Phantom +48 V |
| 14. | Statywy mikrofonowe | - statyw mikrofonowy z systemem szybkiego montażu poprzeczki bez zakręcania (zawierający poprzeczkę teleskopową) oraz regulacji wysokości przy pomocy jednej ręki metodą skokową (np. technologia Quick-N-EZ) z podstawą trójnożną o wysokości ok 1600 mm i wadze pomiędzy 3 a 4 kg |
|  |  | - statyw mikrofonowy z systemem szybkiego montażu poprzeczki bez zakręcania (bez poprzeczki - statyw prosty) oraz regulacji wysokości przy pomocy jednej ręki metodą skokową (np. technologia Quick-N-EZ) z podstawą okrągłą o wysokości ok 1600 mm i wadze ponad 4 kg |
|  |  | - statyw mikrofonowy stołowy |
| 15. | Kable mikrofonowe i połączeniowe | - ilość kabli zależna od warunków lokalnych tj. od ilości mikrofonów, urządzeń zewnętrznych i odległości między nimi. |
| 16. | Słuchawki zamknięte | - z technologią membrany nierównomiernej grubości (Varimotion) pasmo przenoszenia 16-28'000Hz z dwoma rodzajami kabla przyłączeniowego (prosty i zwijany) oba o długości minimum 3 m. Kabel powinien być zakończony pozłacanym gwintowanym przyłączem 1/8 cala i przejściówką 1/4 cala. |
| 17. | Rejestrator wielościeżkowy | - rejestrator dźwięku umożliwiający zapisywanie jednocześnie co najmniej 16 śladów i jednoczesnym odtwarzaniu 24 śladów. |
| 18. | Klawiatura MIDI | - klawiatura MIDI/USB minimum 25 klawiszy zasilana z portu USB wyposażona w we/wy MIDI, - wejścia na pedał sustain, expression z kontrolerami MIDI (contiuus i switch). |
| 19 | Miernik wielofunkcyjny do pomiaru poziomu sygnału, stopnia korelacji kanałów, zawierający goniometr i analizator widma | - wejście XLR, wskaźnik poziomu sygnału od -40 dB do +6 dB, - analizator widma oktawowy, - goniometr. |
| - Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy. |
| 2. | Oprogramowanie do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów | - możliwość modyfikacji badanych układów, poprzez zmianę parametrów poszczególnych elementów układu, - dokumentowanie wyników pomiarów poprzez wydrukowanie schematów, wykresów i innych wyników symulacji. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 4. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 5. | Zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 – 24 V | - napięcie 230 V, - napięcie wyjściowe stałe, regulowane od 0 do 24 V, - prąd znamionowy 30 A |
| 6. | Autotransformatory | - autotransformator laboratoryjny 1 fazowy. |
| 7. | Konsoleta mikserska | - Min.12 wejść mikrofonowych, - 4 grupy, - 1 wyjście stereo i mono, - 6 wyjść AUX, - gniazda insert w każdym torze, grupie, wyjściu. - korektory parametryczne w każdym torze co najmniej 3 punktowe, - połączenie cyfrowe z komputerem. |
| 8. | Kompresor/limiter | - urządzenie stacjonarne spełniające funkcje kompresora, ogranicznika, bramki szumów, expandera, - parametry dopasowane do konsolety mikserskiej /poziomy we i wy oraz insert/, - pracujące w trybie stereo lub dual mono. |
| 9. | Pogłos cyfrowy (procesory pogłosowe) | - urządzenie stacjonarne spełniające funkcje procesora efektów przestrzennych /reverb, delay, echo, chorus, flanger itp./, posiadające regulację parametrów tych efektów, - poziomy we i wy oraz insert dopasowane do poziomów konsolety mikserskiej, - praca w trybie: wejście mono wyjście stereo oraz wejście stereo wyjście stereo. |
| 10. | Wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe | - zestaw głośnikowy plus wzmacniacz lub kolumny głośnikowe aktywne o ilości i mocy zależnej od potrzeb i warunków szkoły. |
|  |  | - kolumny głośnikowe aktywne jako monitory dla wykonawców. |
| 11. | Zestaw mikrofonów | - mikrofony dynamiczne o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej. |
|  |  | - mikrofony pojemnościowe o charakterystyce kardioidalnej. |
|  |  | - zestaw mikrofonów bezprzewodowych w ilości i rodzaju /do ręki, nauszny, przypinany/ zależnej od potrzeb użytkownika i o parametrach zależnych od warunków lokalowych /np. zasięg, inne pracujące urządzenia bezprzewodowe, występujące zakłócenia itp./, - odbiornik dwuantenowy, - wymienne kapsuły mikrofonowe w „do ręki”, - automatyczne zarządzanie częstotliwościami. |
| 12. | Bezprzewodowe systemy nagłośnienia słuchawkowego | - zestaw bezprzewodowych systemów nagłośnienia słuchawkowego w ilości zależnej od potrzeb użytkownika i o parametrach zależnych od warunków lokalowych /np. zasięg, inne pracujące urządzenia bezprzewodowe, występujące zakłócenia itp./. |
| 13. | Multicore (kabel wieloparowy), spliter /rozdzielacz sygnału mikrofonowego/ | - co najmniej tyle par, ile wejść mikrofonowych w konsolecie i wyjść do wzmacniaczy mocy, - każde wejście mikrofonowe rozszyte na co najmniej 2 wyjścia. |
| 14. | Statywy mikrofonowe | - statyw mikrofonowy z wysięgnikiem, o różnych wysokościach, - podstawka stołowa. |
| 15. | DI- boxy | - symetryzator: wyjście XLR, odłączanie masy, tłumienie 20 i 40 dB |
| 16. | Analizator widma z mikrofonem pomiarowym | - dwukanałowy, widmo sygnału przedstawione na ok. 30 słupkowym wyświetlaczu /tercjowy/, - wejście mikrofonowe oraz o poziomie liniowym, - generator sygnału (sinusoidalny, szum różowy, szum biały), - mikrofon pomiarowy o maksymalnie płaskiej charakterystyce przenoszenia +- 0,5 dB w zakresie 20 Hz do 20 kHZ. |
| 17. | Miernik THD+noise | - bezpośredni pomiar współczynnika zniekształceń nieliniowych przebiegów napięciowych, - zakres częstotliwości 20 Hz – 20 kHz, - zakres napięć wyjściowych od 0,5 do 300 V, - odczyt wsp. zniekszt. w % i dB, |
| 18. | Oscyloskop | - dwukanałowy, - zakres częstotliwości do 20 MHz, - impedancja wejściowa pow. 1 MΩ, - max. napięcie wejściowe 400 V. |
| 19. | Korektor graficzny tercjowy | - korektory muszą być regulowane za pomocą analogowych (lub imitujących analogowe) potencjometrów w pionie, niezależnie dla kanału lewego i prawego, - korektory, o parametrach: 31 pasm ISO +/-12 dB + filtry HP i LP Pasmo przenoszenia minimum 20 Hz – 20 kHz, - ref. 1 kHz max +/- 1 dB, - zakres dynamiczny > 90 dB nie ważony lub >100 dB ważony A. |
| 20. | Generator funkcyjny | - sygnały wyjściowe: sinus, trójkąt, prostokąt, - impedancja wyjściowa: <600 Ω, - zakres częstotliwości pracy: 1 Hz – 20 kHz, - amplituda sygnału wyjściowego: regulowana w zakresie od 0 V do 5 V p-p, - zniekształcenia nieliniowe sygnału sinusoidalnego: ≤ 3 %, - liniowość sygnału trójkątnego: nie gorsza niż 95% dla zakresu 1 Hz –20 kHz, w zakresie od 10% do 90% sygnału wyjściowego, - czas narastania i opadania zboczy sygnału prostokątnego: ≤ 500 ns, - modulacja amplitudy sygnałem zewnętrznym. |
| 21. | Generator funkcyjny z wyjściem mocy | Parametry jak wyżej i ponadto: - max. napięcie wyjściowe 50 V p-p, - max. natężenie prądu wyjść. 1 A p-p |