Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik rolnik

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Tadeusz Budzisz, Andrzej Kulka, Ryszard Poradowski;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: AGROMASZ, AGROMAT, Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, gospodarstwo rolne Kozy, gospodarstwo rolne Wilamów, gospodarstwo rolne Słomków Suchy;

Ujednolicanie zapisów: Marek Rudziński; Tadeusz Budzisz

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik rolnik |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 314207 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Prowadzenie produkcji rolniczej | K2. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.d), PKZ(R.f) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.d), PKZ(R.f) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie R.3. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie R.16. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia produkcji rolniczej - Pracownia przepisów ruchu drogowego - Warsztaty szkolne - Gospodarstwo szkolne - Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami - Poligon (lub hala uprawowa) do nauki pracy agregatami | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia produkcji rolniczej - Warsztaty szkolne - Gospodarstwo szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Prowadzenie produkcji rolniczej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia produkcji rolniczej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla stanowisk znajdujących się w sali;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów.

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- profile glebowe,

- modele narzędzi i maszyn do uprawy gleby, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych, programy komputerowe symulujące pracę maszyn i urządzeń,

- przekroje i modele anatomiczne zwierząt,

- modele i próbki sprzętu melioracyjnego,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki nasion roślin uprawnych, nawozów, gleb,

- okazy naturalne roślin i chwastów,

- próbki pasz i komponentów paszowych,

- kolczyki dla zwierząt.

- stanowisko (stanowiska) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla pracowni

- oprogramowanie do układania dawek pokarmowych, nawozowych, ochrony roślin, obrotu stadem,

- komputer (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- atlasy roślin uprawnych, chwastów i szkodników,

- zielniki roślin uprawnych i chwastów,

- normy żywienia zwierząt,

- przykładowe karty technologiczne,

- katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części,

- instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych,

- druki rozliczeń z ZUS, druki PIT, Kodeksy Pracy, oferty kredytowe,

- czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące rynku, ARiMR, giełdy towarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w rolnictwie.

- Pracownia przepisów ruchu drogowego

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić:

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- fantom do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- stanowisko (stanowiska) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla pracowni

- oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego,

- klawiatura do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi pojazdów,

- akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego,

- znaki drogowe, filmy i prezentacje dotyczące ruchu drogowego.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w transporcie drogowym.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart.

- Opisy infrastruktury pracowni

  - usytuowanie stanowiska

Stanowisko usytuowane w warsztacie szkolnym na parterze lub w zakładzie pracy.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Pomieszczenie warsztatowe – wielkość umożliwiająca obsługę pojazdów i maszyn rolniczych (ciągnik, kombajn zbożowy), podłogi i ściany zabezpieczone przed działaniem olejów, smarów i paliw, łatwo zmywalne, drzwi umożliwiające wjazd pojazdów i maszyn na stanowisko obsługowe.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230V i 400V,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe,

- wentylatory wyciągowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza,

- wyciąg spalin,

- instalacja sprężonego powietrza.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- podnośnik kolumnowy, nożycowy, lub kanał warsztatowy,

- zestaw narzędziowy z kompletem kluczy, wkrętaków, pilników, wiertarek ręcznych, szlifierek kątowych itp.,

- stół ślusarski z imadłem do obróbki ręcznej metali (minimum 2 na grupę),

- wiertarka elektryczna stołowa,

- szlifierka stołowa,

- prostownik,

- myjka ciśnieniowa,

- ciągniki rolnicze,

- przyczepy,

- pługi,

- brony zębowe,

- brona talerzowa,

- kultywator,

- agregat uprawowy,

- pielnik/obsypnik,

- glebogryzarka,

- siewnik uniwersalny,

- siewnik punktowy,

- sadzarka do ziemniaków,

- rozsiewacze nawozów,

- opryskiwacze,

- kosiarki rotacyjne,

- przetrząsaczo-zgrabiarka,

- prasa kostkująca,

- prasa rolująca,

- owijarka do bel,

- roztrząsacz obornika,

- ładowacz materiałów objętościowych,

- kopaczka do ziemniaków.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miary taśmowe,

- dalmierze,

- mierniki prądu,

- suwmiarki,

- szczelinomierze,

- mikrometry, wilgotnościomierze,

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- paliwa, smary, oleje, płyny i inne materiały eksploatacyjne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w produkcji rolniczej,

- odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, okulary, nakrycie głowy,

- Gospodarstwo szkolne

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko produkcji roślinnej (jedno stanowisko dla 6 osobowej grupy ćwiczeniowej),

  - Stanowisko produkcji zwierzęcej (jedno stanowisko dla 6 osobowej grupy ćwiczeniowej).

- Opisy infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko produkcji roślinnej

  - usytuowanie stanowiska

Stanowisko zorganizowane w gospodarstwie rolnym, które w zależności od tematyki zajęć będzie obejmować:

- magazyny do przechowywania produktów rolniczych,

- magazyny do przechowywania pasz, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,

- garaże i wiaty na maszyny,

- pola z roślinami uprawnymi,

- łąki, pastwiska,

- działkę agrobiologiczną.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość, wielkość pomieszczeń magazynów i obiektów dostosowana dla potrzeb gospodarstwa, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - Stanowisko produkcji zwierzęcej

    - usytuowanie stanowiska

Stanowisko zorganizowane w gospodarstwie rolnym, które w zależności od tematyki zajęć będzie obejmować:

- budynki inwentarskie w gospodarstwie rolnym z żywymi zwierzętami i niezbędnym wyposażeniem do: przygotowania i zadawania pasz, rozrodu, pozyskiwania produktów zwierzęcych, wykonywania zabiegów higienicznych, usuwania odchodów,

- płytę obornikową,

- kompostownik,

- zbiornik na gnojówkę i gnojowicę.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko;

Wielkość budynków dostosowana do potrzeb gospodarstwa, wielkość pomieszczeń, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Musi też uwzględniać wymagania dobrostanu zwierząt.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- należy też uwzględnić wymogi dobrostanu zwierząt.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko produkcji roślinnej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji;

- ciągniki rolnicze,

- przyczepy,

- pługi,

- brona zębowa,

- brona talerzowa,

- kultywator,

- agregat uprawowy,

- pielnik/obsypnik,

- glebogryzarka,

- siewnik uniwersalny,

- siewnik punktowy,

- sadzarki do ziemniaków,

- rozsiewacze nawozów,

- opryskiwacze,

- kosiarki rotacyjne,

- przetrząsaczo-zgrabiarka,

- prasa kostkująca,

- prasa rolująca,

- owijarki do bel,

- roztrząsacz obornika,

- kombajn zbożowy,

- ładowacz materiałów objętościowych,

- kopaczka do ziemniaków,

- czyszczalnia zbożowa,

- zaprawiarka do nasion.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar liniowy, taśma miernicza lub dalmierz,

- wagi,

- urządzenia metrologiczne: termometry, higrometry, barometry, deszczomierze, wiatromierze, stacje pogody,

- kwasomierze,

- wilgotnościomierze do nasion roślin.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiał siewny,

- nawozy,

- sznurek, siatka do pras,

- folia do owijarek,

- paliwa, smary, oleje, płyny i inne materiały eksploatacyjne.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn,

- instrukcje BHP i ochrony ppoż.,

- poradniki nawożenia,

- poradniki stosowania środków ochrony roślin,

- mapy glebowe.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w produkcji roślinnej

- odzież ochronna,

- maski ochrony dróg oddechowych,

- rękawice i ubrania ochronne,

- sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

  - Stanowisko produkcji zwierzęcej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji;

- maszyny do przygotowania pasz (rozdrabniacz okopowych, rozdrabniacz bijakowy do nasion roślin),

- mieszalnik pasz sypkich,

- zgniatacz ziarna (gniotownik),

- karmiki/ automaty paszowe,

- wózek transportowy,

- instalacje do pojenia zwierząt,

- dojarka mechaniczna,

- urządzenia do schładzania i przechowywania mleka,

- zestawy do pielęgnacji zwierząt,

- kolczykownice i tatuownice,

- pastuch elektryczny,

- urządzenia do usuwania obornika,

- płyta gnojowa, lub zbiornik na gnojowicę,

- silosy paszowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometr,

- higrometr,

- waga do mleka,

- waga do ważenia zwierząt,

- miara zootechniczna,

- kwasomierz,

- luksomierz,

- wykrywacz rui,

- wykrywacz mastitis.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pasze dla zwierząt,

- filtry do cedzenia mleka,

- środki do mycia i dezynfekcji.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- instrukcje obsługi sprzętu i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej,

- instrukcje doju i postępowania z mlekiem,

- instrukcje mycia i dezynfekcji,

- normy klas mleka,

- dokumentacja hodowlana.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w magazynie surowców skórzanych,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości,

- środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, okulary ochronne, nakrycie głowy.

- Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami

- Opis infrastruktury placu

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się plac

- plac manewrowy spełniający wymagania Ustawy o kierujących pojazdami, z wyznaczonymi elementami stanowisk, jak na egzaminie

- nawierzchnia betonowa lub asfaltowa,

- pachołki,

- tyczki 1,5 m,

- tyczki 2 m.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji:

- ciągnik rolniczy do nauki jazdy,

- przyczepa rolnicza do nauki jazdy.

- Poligon (lub hala uprawowa) do nauki pracy agregatami

Grunty (0,5 ha pola ornego oraz 0,5 ha użytków zielonych z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów agrotechnicznych). Grunty powinny być usytuowane w niedalekiej odległości od placu manewrowego, najlepiej o kształcie regularnym  (kwadrat lub prostokąt). Należy uwzględnić możliwość dojazdu z placu manewrowego bez konieczności wjeżdżania na drogę publiczną. Powierzchnia pola, o przepuszczalnym podłożu, powinna być płaska lub o nachyleniu umożliwiającym bezpieczną pracę maszynami. Kształt i wymiary pola powinny umożliwić bezpieczną i równoczesną pracę agregatami przez kilku uczniów.

Kwalifikacja K2. Prowadzenie produkcji rolniczej

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia produkcji rolniczej

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce dydaktyczne.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla stanowisk znajdujących się w sali;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie sali (stanowiska) w niezbędne media z określeniem ich parametrów.

W pracowni należy zapewnić:

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia dla całej klasy, na jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- profile glebowe,

- modele narzędzi i maszyn do uprawy gleby, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych, programy komputerowe symulujące pracę maszyn i urządzeń,

- przekroje i modele anatomiczne zwierząt,

- atrapy i próbki sprzętu melioracyjnego,

- apteczka weterynaryjna.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki nasion roślin uprawnych, nawozów, gleb,

- okazy naturalne roślin i chwastów,

- próbki pasz i komponentów paszowych,

- kolczyki dla zwierząt.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla stanowiska dydaktycznego

- oprogramowanie do układania dawek pokarmowych, nawozowych, ochrony roślin, obrotu stadem,

- komputer (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- atlasy roślin uprawnych, chwastów i szkodników,

- zielniki roślin uprawnych i chwastów,

- normy żywienia zwierząt,

- przykładowe karty technologiczne,

- katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części,

- instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych,

- druki rozliczeń z ZUS, druki PIT, Kodeksy Pracy, oferty kredytowe,

- czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące rynku, ARiMR, giełdy towarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w rolnictwie.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowiska

Stanowisko usytuowane w warsztacie szkolnym na parterze lub w zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Pomieszczenie warsztatowe – wielkość umożliwiająca obsługę pojazdów i maszyn rolniczych (ciągnik, kombajn zbożowy),podłogi i ściany zabezpieczone przed działaniem olejów, smarów i paliw, łatwo zmywalne, drzwi umożliwiające wjazd pojazdów i maszyn na stanowisko obsługowe.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów)

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230V i 400V,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe,

- wentylatory wyciągowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza,

- wyciąg spalin,

- instalacja sprężonego powietrza.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- podnośnik kolumnowy, nożycowy, lub kanał warsztatowy,

- zestaw narzędziowy z kompletem kluczy, wkrętaków, pilników, wiertarek ręcznych, szlifierek kątowych itp.,

- stół ślusarski z imadłem do obróbki ręcznej metali (minimum 2 na grupę),

- wiertarka elektryczna stołowa,

- szlifierka stołowa,

- prostownik,

- myjka ciśnieniowa,

- ciągniki rolnicze,

- przyczepy,

- pługi,

- brony zębowe,

- brona talerzowa,

- kultywator,

- agregat uprawowy,

- pielnik/obsypnik,

- glebogryzarka,

- siewnik uniwersalny,

- siewnik punktowy,

- sadzarka do ziemniaków,

- rozsiewacze nawozów,

- opryskiwacze,

- kosiarki rotacyjne,

- przetrząsaczo-zgrabiarka,

- prasa kostkująca,

- prasa rolująca,

- owijarka do bel,

- roztrząsacz obornika,

- ładowacz materiałów objętościowych,

- kopaczka do ziemniaków.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miary taśmowe,

- dalmierze,

- mierniki prądu,

- suwmiarki,

- szczelinomierze,

- mikrometry, wilgotnościomierze.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- paliwa, smary, oleje, płyny i inne materiały eksploatacyjne.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w produkcji rolniczej,

- odzież ochronna i środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, okulary, nakrycie głowy,

- Gospodarstwo szkolne

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko produkcji roślinnej (jedno stanowisko dla 6 osobowej grupy ćwiczeniowej).

  - Stanowisko produkcji zwierzęcej (jedno stanowisko dla 6 osobowej grupy ćwiczeniowej).

- Opisy infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko produkcji roślinnej

- usytuowanie stanowiska

Stanowisko zorganizowane w gospodarstwie rolnym, które w zależności od tematyki zajęć będzie obejmować:

- magazyny do przechowywania produktów rolniczych,

- magazyny do przechowywania pasz, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,

- garaże i wiaty na maszyny,

- pola z roślinami uprawnymi,

- łąki, pastwiska,

- działkę agrobiologiczną.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość, wielkość pomieszczeń magazynów i obiektów dostosowana dla potrzeb gospodarstwa, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - Stanowisko produkcji zwierzęcej

- usytuowanie stanowiska

Stanowisko zorganizowane w gospodarstwie rolnym, które w zależności od tematyki zajęć będzie obejmować:

- budynki inwentarskie w gospodarstwie rolnym z żywymi zwierzętami i niezbędnym wyposażeniem do: przygotowania i zadawania pasz, rozrodu, pozyskiwania produktów zwierzęcych, wykonywania zabiegów higienicznych, usuwania odchodów,

- płyta obornikowa,

- kompostownik,

- zbiornik na gnojówkę i gnojowicę.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość budynków dostosowana do potrzeb gospodarstwa, wielkość pomieszczeń, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Musi też uwzględniać wymagania dobrostanu zwierząt.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- należy też uwzględnić wymogi dobrostanu zwierząt.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko produkcji roślinnej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- ciągniki rolnicze,

- przyczepy,

- pługi,

- brona zębowa,

- brona talerzowa,

- kultywator,

- agregat uprawowy,

- pielnik/obsypnik,

- glebogryzarka,

- siewnik uniwersalny,

- siewnik punktowy,

- sadzarki do ziemniaków,

- rozsiewacze nawozów,

- opryskiwacze,

- kosiarki rotacyjne,

- przetrząsaczo-zgrabiarka,

- prasa kostkująca,

- prasa rolująca,

- owijarki do bel,

- roztrząsacz obornika,

- kombajn zbożowy,

- ładowacz materiałów objętościowych,

- kopaczka do ziemniaków,

- czyszczalnia zbożowa,

- zaprawiarka do nasion.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych;

- przymiar liniowy, taśma miernicza lub dalmierz,

- wagi,

- urządzenia metrologiczne: termometry, higrometry, barometry, deszczomierze, wiatromierze, stacje pogody,

- kwasomierze,

- wilgotnościomierze do nasion roślin.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

- materiał siewny,

- nawozy,

- sznurek, siatka do pras,

- folia do owijarek,

- paliwa, smary, oleje, płyny i inne materiały eksploatacyjne.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn,

- instrukcje BHP i ochrony ppoż.,

- poradniki nawożenia,

- poradniki stosowania środków ochrony roślin,

- mapy glebowe.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w produkcji roślinnej

- odzież ochronna,

- maski ochrony dróg oddechowych,

- rękawice i ubrania ochronne,

- sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

  - Stanowisko produkcji zwierzęcej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyny do przygotowania pasz (rozdrabniacz okopowych, rozdrabniacz bijakowy do nasion roślin),

- mieszalnik pasz sypkich,

- zgniatacz ziarna (gniotownik),

- karmiki/ automaty paszowe,

- wózek transportowy,

- instalacje do pojenia zwierząt,

- dojarka mechaniczna,

- urządzenia do schładzania i przechowywania mleka,

- zestawy do pielęgnacji zwierząt,

- kolczykownice i tatuownice,

- pastuch elektryczny,

- urządzenia do usuwania obornika,

- płyta gnojowa, lub zbiornik na gnojowicę,

- silosy paszowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometr,

- higrometr,

- waga do mleka,

- waga do ważenia zwierząt,

- miara zootechniczna,

- kwasomierz,

- luksomierz,

- wykrywacz rui,

- wykrywacz mastitis.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pasze dla zwierząt,

- filtry do cedzenia mleka,

- środki do mycia i dezynfekcji.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla stanowiska

- instrukcje obsługi sprzętu i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej,

- instrukcje doju i postępowania z mlekiem,

- instrukcje mycia i dezynfekcji,

- normy klas mleka,

- dokumentacja hodowlana.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- przepisy i regulaminy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w produkcji zwierzęcej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości,

- środki ochrony indywidualnej: fartuch ochronny, rękawice ochronne, okulary ochronne, nakrycie głowy.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik rolnik |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 314207 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| 6. | Tablica szkolna biała suchościeralna | - powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm |
| 7. | Tablica flipchart | - trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do papierowych Euro bloków 70x100 cm |
| - Pracownia produkcji rolniczej |  |  |
| 1. | Komputerowy program nawozowy | - pozwala na sporządzanie planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi, - umożliwia symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, - oblicza ilość nawozów naturalnych niezbędnych do rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie, - ocenia wpływ nawożenia na środowisko przez kontrolę salda bilansu składników, - oblicza dawki jako różnicę pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych źródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opad atmosferyczny), uwzględniana jest również zawartość składników w glebie, - możliwość korekcji wielkości dawek nawozów wyliczonych przez program. |
| 2. | Komputerowy program do zarządzania stadem bydła trzody chlewnej i drobiu oraz układania dawek żywieniowych | - organizacja i zarządzanie stadem, - zarządzanie paszami i możliwość układania dawek pokarmowych w systemie żywienia INRA, - prowadzenie stada z zarządzaniem kosztami i przychodami, - generowanie dokumentacji, - prowadzenie księgi rejestracji bydła, - wydruk zgłoszeń i księgi, - optymalizacja żywienia na poziomie całego stada i pojedynczych sztuk, - optymalizacja prowadzenie stada. |
| 3. | Tablica interaktywna | - pozycjonowanie w podczerwieni, - obsługa palcem lub za pomocą przyrządu, - pełna emulacja myszki komputerowej, - odporność na ścieranie, zadrapania, łatwość w czyszczeniu (tablica może być czyszczona specjalnym detergentem do tablic lub mokrą szmatką), - odporność na zakrzywienia, rozszerzalność i kurczliwość, - powierzchnia antyrefleksyjna, - powierzchnia zoptymalizowana do projekcji i pisania markerami, - co najmniej 14 przycisków skrótów programowych, - oprogramowanie do tablicy umożliwiające pisanie, wymazywanie, wklejanie, przeciąganie, przybliżanie i podświetlanie tekstu, edycję formuł matematycznych, tworzenie zwymiarowanych figur płaskich i trójwymiarowych, szybkie tworzenie odcinków, kątów, okręgów, wykonywanie zrzutów ekranu, zapisywanie grafik, nagrywanie i odtwarzanie ekranu, obsługę odnośników do multimediów i stron internetowych, odtwarzanie wideo, tworzenie i przeprowadzanie testów wiedzy i quizów, - funkcja rozpoznawania tekstu odręcznego. |
| 4. | Komputer laptop | - procesor taktowanie min. 2,66 GHz, pamięć cache min. 3072 kB, - matryca: przekątna min. 15,6 cale, rozdzielczość min. WXGA 1366 x 768 (16:9), powłoka matowa, LED HD, - pamięć zainstalowana pojemność min. 4 GB, technologia min. DDR3 SDRAM 1333 MHz, - dysk twardy pojemność min. 500 GB, - napęd optyczny typ Super Multi DVD+/-RW, - głośniki 2 szt., - wbudowany mikrofon, - karta sieciowa bezprzewodowa, - bluetooth, - E-SATA, - USB 2.0 min. 3 szt., - system operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji, wersja językowa polska, - AV-in (Tuner TV), - line-out, - wejście mikrofonu, - czytnik kart pamięci, - wbudowana kamerka internetowa, - akumulator zapewniający min. 6 h pracy bez zasilania zewnętrznego, - waga poniżej 2,60 kg, - gwarancja min. 12 miesięcy. |
| - Pracownia przepisów ruchu drogowego |  |  |
| 1. | Komputer laptop | - procesor taktowanie min. 2,66 GHz, pamięć cache min. 3072 kB, - matryca: przekątna min. 15,6 cale, rozdzielczość min. WXGA 1366 x 768 (16:9), powłoka matowa, LED HD, - pamięć zainstalowana pojemność min. 4 GB, technologia min. DDR3 SDRAM 1333 MHz, - dysk twardy pojemność min. 500 GB, - napęd optyczny typ Super Multi DVD+/-RW/RAM, - karta graficzna, - głośniki 2 szt., - wbudowany mikrofon, - karta sieciowa bezprzewodowa, - bluetooth, - czytnik Smart Card, - E-SATA, - VGA (RGB), - USB 2.0 min. 3 szt., - system operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji, wersja językowa: polski, - AV-in (Tuner TV), - line-out, - wejście mikrofonu, - wbudowana kamera - akumulator zapewniający min. 5 h pracy bez zasilania zewnętrznego, - waga poniżej 2,60 kg, - gwarancja min. 12 mies. |
| 2. | Klawiatura egzaminacyjna | - wyjście USB, - kompatybilna z programami egzaminacyjnymi dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, - współpracująca ze wszystkimi systemami Windows. |
| 3. | Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych | - współpraca ze wszystkimi systemami Windows, - możliwość aktualizacji. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Ciągnik rolniczy | - silnik wysokoprężny, - moc silnika 55 – 65 KM, - jednostkowe zużycie paliwa poniżej 220 g/kWh, - napęd na jedną oś, - WOM 540 obr/min, minimalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika 27 KW, - układ hydrauliczny z regulacją pozycyjną i siłową z możliwością regulacji szybkości reakcji, - trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi 2 kategoria wg ISO, - wydatek pompy hydraulicznej minimum 26 dm3/min - udźwig podnośnika min. 1300 kg, - hydraulika zewnętrzna – minimum 3 szybkozłącza, - regulowany rozstaw kół minimum 1350 – 1800 mm, - kabina ogrzewana przystosowana do nauki jazdy, - masa ciągnika 2300 – 3000 kg, - przedni zaczep, - górny zaczep transportowy, - dolny zaczep automatyczny, - belka zaczepowa, - sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi, - reflektory robocze na dachu kabiny i błotniku, - zestaw obciążników. Łącznie minimum 300 kg. |
| 2. | Ciągnik rolniczy | - silnik wysokoprężny, - znamionowa moc silnika wg ISO TR14396 95 – 105 KM, - maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 przy 1300 obr./min - min. 400, - optymalne zużycie paliwa poniżej 220 g/kWh, - zakres prędkości jazdy 1,7 – 40 km/h, - napęd na 4 koła, - promień skrętu, max. 4080 mm, - elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego, - elektrohydraulicznie załączany napęd na 4 koła, - układ kontroli zagłębienia narzędzia, - udźwig na końcówkach kulowych przy poziomo położonych cięgłach min. 5740 kg, - liczba tylnych zaworów zdalnych min. 3, - przedni układ zawieszenia z narzędzi, - elektrohydraulicznie załączany napęd WOM, - rozruch WOM z użyciem miękkiego startu, - elementy sterujące podnośnikiem i WOM na tylnych błotnikach, - prędkość obrotowa WOM 540/540E/1000 obr./min - kabina klimatyzowana z dodatkowym siedzeniem dla pasażera, - regulowany rozstaw kół przednich 1450-2130, - regulowany rozstaw kół tylnych 1430-2128. |
| 3. | Przyczepa 2-osiowa | - dopuszczalna masa całkowita: do 6 t, - ładowność: 4000 kg, - masa własna 1900-2000 kg, - pojemność ładunkowa powyżej 4,0 m3 - powierzchnia ładunkowa: min. 8,0 m2 - długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min. 4000 mm, - szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: trapez: min. 2000 mm, - wysokość ścian skrzyni: min. 500 mm, - grubość blachy podłogi/ściany: min 3/2 mm, - wysokość platformy od podłoża: max 1100 mm, - rozstaw kół: 1600 – 1800 mm, - zawieszenie: resory piórowe, - rozmiar ogumienia: 10,0/75-15,3, - prędkość konstrukcyjna min 30 km/h, - cylinder teleskopowy, - zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 6-8 l/150 -170 bar, - zapotrzebowanie mocy ciągnika: 35-50 KM, - minimalny kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki): 40/45, - skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian, - dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 40 mm, - układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową, - instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa, - instalacja hamulcowa hydrauliczna alternatywnie, - postojowy hamulec ręczny z korbą, - instalacja oświetlenia 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym, - przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej, - tylny zaczep manualny, sztywny, - tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy, - instalacja wywrotu z zaworem odcinającym, - siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym, - podpora serwisowa skrzyni ładunkowej, - odkuwane zawiasy i zamki, - przestrzenie zamknięte profile ścian zabezpieczone spoiną laserową, - szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie, - materiały malarskie chemoutwardzalne o wysokiej trwałości i odporności na UV, - rynna do szybra zsypowego, - koło zapasowe. |
| 4. | Przyczepa platformowa do przewozu bel | # 2 niezależne osie, # tylna oś jest resorowana, # do transportu minimum 22 walcowych bel słomy o wymiarach 1,2 x 1,2 m, # przystawki boczne umożliwiające transport dodatkowego 3 rzędu bel, # powierzchnia załadunkowa przyczepy nie mniej niż 15, 27 m2 i 20, 8 m2 z przystawkami bocznymi, # ładowność: nie mniej niż 7000 kg, # wymiary gabarytowe przy złożonych bocznych wspornikach bel: nie mniej niż dł./szer./wys.: 8980/2440/1560 mm, # wymiary gabarytowe przy rozłożonych bocznych wspornikach bel: dł./szer./wys. nie mniej niż 9000/3090/1560 mm, # rozstaw kół: nie mniej niż 1825 mm, # rozstaw osi: nie mniej niż 4455 mm, # przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, # ogumienie nie mniejsze niż 400/60–15, 5 14PR145A8, # wymagana moc ciągnika: nie więcej niż 100 KM |
| 5. | Roztrząsacz obornika | # ładowność minimum 6 t, # adapter pionowy, # wymiary skrzyni minimum 3,9 x 2,0 m, # wysokość burt minimum 1,5 m, # układ jezdny tandem, # ogumienie minimum 11,5/80 – 15,3, # hamulce pneumatyczne, # przenośnik podłogowy 4 łańcuchowy, # wymiary zewnętrzne rozrzutnika max 7,0 m długości i 2,4 m szerokości. |
| 6. | Pług zagonowy | # szerokość robocza min. 0.6 m, # głębokość robocza minimum 0.28 m, # liczba korpusów szt. 2, # zapotrzebowanie mocy kW/KM 18-33, # wydajność eksploatacyjna ha/h 0.26-0.36, # masa pługa 250 – 300 kg, # prześwit pod ramą min. 58 cm. |
| 7. | Pług obracalny | # 3-skibowy z możliwością dołączenia dodatkowego korpusu, # zabezpieczenie przed uszkodzeniem korpusu, # zapotrzebowanie mocy 80-100 KM |
| 8. | Agregat uprawowy do upraw przedsiewnych | # kultywator + wał dwurzędowy, # szerokość robocza powyżej 2,7 m, # głębokość robocza kultywatora 12 cm lub głębiej, # głębokość robocza wału strunowego do 8 cm, # prędkość robocza 7-10 km/h, # wydajność powyżej 1,5 ha/h, # masa 500-550 kg, # zapotrzebowanie mocy 38 – 90 KM. |
| 9. | Brona 3-polowa zęby „16” | # składana mechanicznie, # szerokość robocza min 3,1 m |
| 10. | Brona łąkowa | # składana mechanicznie, # szerokość robocza nie mniej niż 4 m, # masa 360 – 380 kg, # rama z kątownika, # zęby ciężkie tępe, odlewane. |
| 11. | Brona talerzowa | # szerokość robocza 3,1 - 3,25 m, # średnica talerzy minimum 510 mm, # liczba talerzy powyżej 25, # prędkość robocza 7-10 km/h, # wydajność powyżej 2 ha/h, # zapotrzebowanie mocy poniżej 100 KM. |
| 12. | Pielniko-obsypnik | # 5 korpusów, # zapotrzebowanie mocy poniżej 35 KM, # szerokość robocza 2,5-2,7 m |
| 13. | Kopaczka do ziemniaków | # półzawieszana, # szerokość robocza: 1,25 – 1,42 m, # liczba redlin – 2 szerokości międzyrzędzie: 62,5 – 75, # wydajność: 0,3-0,4 ha/h, # napęd od WOM 540 obr./min, # masa: 700 - 750 kg |
| 14. | Siewnik uniwersalny | # Wyposażenie standardowe: # szerokość robocza minimum 3 m, # typ, ilość redlic stopkowe min. 29 ew. stopkowe i talerzowe, # pojemność skrzyni nasiennej min. 550 dm³ # zapotrzebowanie mocy 55-65 kW/KM, # Masa 650 – 720 kg, # wydajność powyżej 2,5 ha/h, # układ zamykania ścieżek technologicznych, # hydrauliczny przerzutnik znaczników, # redlice stopkowe na nośniku, # bezstopniowa skrzynka przekładniowa, # centralny i indywidualny docisk redlic, # pływający układ sprzęgania z ciągnikiem, # koła biegowe minimum 16 cali z bieżnikiem rolniczym, # pomost załadunkowy, # indywidualny docisk sprężyn zagarniacza, # uniwersalne dzielone kółka wysiewające, # spulchniacze śladów przejazdowych, # elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące. |
| 15. | Siewnik punktowy | # mechaniczny, # zawieszany, # sekcyjny, # szerokość robocza min. 2,5 m, # możliwość regulacji głębokości wysiewu, rozstawy rzędów, gęstości siewu. |
| 16. | Sadzarka do ziemniaków | # minimum 2-rzędowa, # czerpakowa, # możliwość regulacji rozstawy rzędów, # regulacja gęstości i głębokości sadzenia, # siewnik nawozowy. |
| 17. | Rozsiewacz do nawozów | # pojemność kosza zasypowego min. 400 l # 2 talerze wysiewające, # napęd od WOM, # zakres regulacji wysiewu min. od 100 do 500 kg, # zapotrzebowanie mocy 30 – 80 kW, # tarcze wysiewu granicznego, # szerokość robocza min. 12 m. |
| 18. | Kosiarka rotacyjna | # dyskowa dolnonapędowa ze spulchniaczem pokosów, # minimum 6 dysków, # wydajność koszenia powyżej 2,2 ha/h. # system regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji zaczepu i TUZ ciągnika, # wysokość koszenia w zakresie 30-80 mm, # siłownik hydrauliczny zasilany z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika umożliwia podnoszenie zespołu tnącego w położenie transportowe, # odkładnice zamontowane za belką kosiarki z regulacją szerokości pokosu w zakresie 60-90% szerokości roboczej kosiarki, # bijaki spulchniacza pokosów wykonane z tworzywa sztucznego w kształcie litery „V”, # nastawy klepiska (szczeliny roboczej: min. 3 z przodu i 2 z tyłu), # bezpieczniki z elastomeru pozwalające na odchylenie belki tnącej kosiarki „do tyłu” w razie najechania na przeszkodę. |
| 19. | Przetrząsaczo-zgrabiarka karuzelowa | # minimum 2-wirnikowa, # do przetrząsania i zgrabiania traw i zielonek nisko łodygowych, # możliwość pracy na stokach o nachyleniu min. 120. |
| 20. | Prasa kostkująca | # przystosowana do zbioru słomy i siana, # możliwość regulacji stopnia zgniotu do min. 180 kg/m3, # możliwość ustawienia długości kostki w zakresie min. 30-120 cm, # hydrauliczne podnoszenie podbieracza, # instalacja elektryczna i możliwość poruszanie się po drogach publicznych. |
| 21. | Prasa zwijająca | # szerokość podbieracza – min. 1,80 m, # typ komory - łańcuchowo-walcowa, # blokada komory – mechaniczna, # komora zwijania – min. 1,20 m, # średnica komory min. 1,20 m, # zapotrzebowanie mocy poniżej 51 kW, # masa prasy - poniżej 2160 kg, # wysokość - poniżej 2,25 cm, # obwiązywanie sznurkiem , # elektryczne włączanie obwiązywacza z akustycznym sygnalizatorem wypełnienia komory, # smarowanie półautomatyczne lub automatyczne, # rozdzielacz; podbieracz/komora sterowana z kabiny ciągnika, # ogumienie o rozmiarach minimum 14"x16". |
| 22. | Samozaładowcza owijarka do bel | # montowana na TUZ ciągnika, # możliwość ręcznego, półautomatycznego lub w pełni automatycznego obsługiwania owijarki, # możliwość owijania w czasie jazdy, # bieżąca obserwacja procesu owijania, # przechylny stół i ramię załadowcze dociskające belę do walców w czasie wyładunku, # sterowanie z kabiny ciągnika z pomocą rozdzielnika hydraulicznego, # licznik owiniętych bel, # rozmiary bel: średnica owijanych bel 1,20-1,30 m, szerokość owijanych bel 1,30 m, # masa beli do 1 000 kg, # minimalna liczba owinięć dwukrotnie, # czas owinięcia beli około 100 – 150 sek, # szerokość folii 500 i 750 mm, # zapotrzebowanie mocy kW(KM) 20 – 30 KM # masa 750-800 kg |
| 23. | Ładowacz czołowy | # udźwig nominalny - 1200 kg, # wysokość podnoszenia – nie mniej niż 3 m, # wysokość wyładunku nie mniej niż 2,8 m, # głębokość czerpania min. 15 cm, # optymalna moc ciągnika 55-80 KM, # osprzęt: # czerpak uniwersalny poj. Min. 700 dm3 # czerpak do materiałów sypkich poj. 1100 dm3 # widły do palet rozstaw 0,65 m, # widły do obornika i bel słomy szer. 1,4 m, # chwytak do kiszonki "KROKODYL" szer. 1,4 m, # chwytak do bel słomy szer. beli 0,4 - 1,6 m. |
| 24. | Myjka ciśnieniowa | # koła umożliwiające przemieszczanie myjki, # przechowywanie wyposażenia na tylnej części obudowy, # silnik 1 – fazowy 2,0 -2,2 kW, # odporność na korozję, # ciśnienie min. 140 bar, # wydajność tłoczenia maks. 450 – 500 l/h, # max. temp. doprow. wody 40 oC, # silnik chłodzony wodą, moc min. 2,1 kW, # pistolet spryskujący, # dysza rotacyjna, # wąż wysokociśnieniowy min. 9 m, # wbudowany filtr wody, # wąż ssący na detergent, # adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", # system szybko-złącza na pistolecie i urządzeniu. |
| 25. | Opryskiwacz polowy | # zawieszany # szerokość robocza 12 m # moc ciągnika 60 KM, # pojemność min. 400 l, # zbiornik polietylenowy trójbryłowy, rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego, # co najmniej 5 sekcyjne belki, # stabilizacja belki, # oprawy wraz z kompletem rozpylaczy 0,3, # wał przegubowo-teleskopowy, # minimalna moc ciągnika 60 KM, # dawkowanie cieczy 100÷800 dm³/ha, # min. wydajność pompy 84 dm³/min, # pojemność zbiornika wody czystej do płukania układu cieczowego o pojemności min. 40 dm³, # zbiornik wody czystej do mycia rąk min. 15 dm³, # zakres podnoszenia belki polowej nie mniej niż 0,5-1,7 m |
| 26. | Zestaw narzędziowy | # wózek narzędziowy, # zestaw kluczy płaskich, nasadowych i oczkowych (6-42 mm), klucze uniwersalne, zestaw bitów i nasadek, zestaw szczypiec uniwersalnych i seegera, szczypce do rur, nitownice z zestawem nitów, wkrętaki, młotki, przecinaki, wiertaka ręczna z kompletem wierteł do drewna, metalu i betonu, szlifierka kątowa, lutownica, uniwersalny miernik prądu, szczelinomierze, suwmiarka, przymiar metryczny, taśma miernicza, dalmierz, szczotka druciana. |
| - Gospodarstwo szkolne |  |  |
| 1. | Ciągnik rolniczy | - silnik wysokoprężny, - moc silnika 55 – 65 KM, - jednostkowe zużycie paliwa poniżej 220 g/kWh, - napęd na jedną oś, - WOM 540 obr/min, minimalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika 27 KW, - układ hydrauliczny z regulacją pozycyjną i siłową z możliwością regulacji szybkości reakcji, - trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi 2 kategoria wg ISO, - wydatek pompy hydraulicznej minimum 26 dm3/min - udźwig podnośnika min. 1300 kg, - hydraulika zewnętrzna – minimum 3 szybkozłącza, - regulowany rozstaw kół minimum 1350 – 1800 mm, - kabina ogrzewana przystosowana do nauki jazdy, - masa ciągnika 2300 – 3000 kg, - przedni zaczep, - górny zaczep transportowy, - dolny zaczep automatyczny, - belka zaczepowa, - sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi, - reflektory robocze na dachu kabiny i błotniku, - zestaw obciążników. Łącznie minimum 300 kg. |
| 2. | Ciągnik rolniczy | - silnik wysokoprężny, - znamionowa moc silnika wg ISO TR14396 95 – 105 KM, - maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 przy 1300 obr./min - min. 400, - optymalne zużycie paliwa poniżej 220 g/kWh, - zakres prędkości jazdy 1,7 – 40 km/h, - napęd na 4 koła, - promień skrętu, max. 4080 mm, - elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego, - elektrohydraulicznie załączany napęd na 4 koła, - układ kontroli zagłębienia narzędzia, - udźwig na końcówkach kulowych przy poziomo położonych cięgłach min. 5740 kg, - liczba tylnych zaworów zdalnych min. 3, - przedni układ zawieszenia z narzędzi, - elektrohydraulicznie załączany napęd WOM, - rozruch WOM z użyciem miękkiego startu, - elementy sterujące podnośnikiem i WOM na tylnych błotnikach, - prędkość obrotowa WOM 540/540E/1000 obr./min - kabina klimatyzowana z dodatkowym siedzeniem dla pasażera, - regulowany rozstaw kół przednich 1450-2130, - regulowany rozstaw kół tylnych 1430-2128. |
| 3. | Przyczepa 2-osiowa | - dopuszczalna masa całkowita: do 6 t, - ładowność: 4000 kg, - masa własna 1900-2000 kg, - pojemność ładunkowa powyżej 4,0 m3 - powierzchnia ładunkowa: min. 8,0 m2 - długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min. 4000 mm, - szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: trapez: min. 2000 mm, - wysokość ścian skrzyni: min. 500 mm, - grubość blachy podłogi/ściany: min 3/2 mm, - wysokość platformy od podłoża: max 1100 mm, - rozstaw kół: 1600 – 1800 mm, - zawieszenie: resory piórowe, - rozmiar ogumienia: 10,0/75-15,3, - prędkość konstrukcyjna min 30 km/h, - cylinder teleskopowy, - zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 6-8 l/150 -170 bar, - zapotrzebowanie mocy ciągnika: 35-50 KM, - minimalny kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki): 40/45, - skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian, - dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 40 mm, - układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową, - instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa, - instalacja hamulcowa hydrauliczna alternatywnie, - postojowy hamulec ręczny z korbą, - instalacja oświetlenia 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym, - przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej, - tylny zaczep manualny, sztywny, - tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy, - instalacja wywrotu z zaworem odcinającym, - siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym, - podpora serwisowa skrzyni ładunkowej, - odkuwane zawiasy i zamki, - przestrzenie zamknięte profile ścian zabezpieczone spoiną laserową, - szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie, - materiały malarskie chemoutwardzalne o wysokiej trwałości i odporności na UV, - rynna do szybra zsypowego, - koło zapasowe. |
| 4. | Przyczepa platformowa do przewozu bel | # 2 niezależne osie, # tylna oś jest resorowana, # do transportu minimum 22 walcowych bel słomy o wymiarach 1,2 x 1,2 m, # przystawki boczne umożliwiające transport dodatkowego 3 rzędu bel, # powierzchnia załadunkowa przyczepy nie mniej niż 15, 27 m2 i 20, 8 m2 z przystawkami bocznymi, # ładowność: nie mniej niż 7000 kg, # wymiary gabarytowe przy złożonych bocznych wspornikach bel: nie mniej niż dł./szer./wys.: 8980/2440/1560 mm, # wymiary gabarytowe przy rozłożonych bocznych wspornikach bel: dł./szer./wys. nie mniej niż 9000/3090/1560 mm, # rozstaw kół: nie mniej niż 1825 mm, # rozstaw osi: nie mniej niż 4455 mm, # przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, # ogumienie nie mniejsze niż 400/60–15, 5 14PR145A8, # wymagana moc ciągnika: nie więcej niż 100 KM |
| 5. | Roztrząsacz obornika | # ładowność minimum 6 t, # adapter pionowy, # wymiary skrzyni minimum 3,9 x 2,0 m, # wysokość burt minimum 1,5 m, # układ jezdny tandem, # ogumienie minimum 11,5/80 – 15,3, # hamulce pneumatyczne, # przenośnik podłogowy 4 łańcuchowy, # wymiary zewnętrzne rozrzutnika max 7,0 m długości i 2,4 m szerokości. |
| 6. | Pług zagonowy | # szerokość robocza min. 0.6 m, # głębokość robocza minimum 0.28 m, # liczba korpusów szt. 2, # zapotrzebowanie mocy kW/KM 18-33, # wydajność eksploatacyjna ha/h 0.26-0.36, # masa pługa 250 – 300 kg, # prześwit pod ramą min. 58 cm. |
| 7. | Pług obracalny | # 3-skibowy z możliwością dołączenia dodatkowego korpusu, # zabezpieczenie przed uszkodzeniem korpusu, # zapotrzebowanie mocy 80-100 KM |
| 8. | Agregat uprawowy do upraw przedsiewnych | # kultywator + wał dwurzędowy, # szerokość robocza powyżej 2,7 m, # głębokość robocza kultywatora 12 cm lub głębiej, # głębokość robocza wału strunowego do 8 cm, # prędkość robocza 7-10 km/h, # wydajność powyżej 1,5 ha/h, # masa 500-550 kg, # zapotrzebowanie mocy 38 – 90 KM. |
| 9. | Brona 3-polowa zęby „16” | # składana mechanicznie, # szerokość robocza min 3,1 m |
| 10. | Brona łąkowa | # składana mechanicznie, # szerokość robocza nie mniej niż 4 m, # masa 360 – 380 kg, # rama z kątownika, # zęby ciężkie tępe, odlewane. |
| 11. | Brona talerzowa | # szerokość robocza 3,1 - 3,25 m, # średnica talerzy minimum 510 mm, # liczba talerzy powyżej 25, # prędkość robocza 7-10 km/h, # wydajność powyżej 2 ha/h, # zapotrzebowanie mocy poniżej 100 KM. |
| 12. | Pielniko-obsypnik | # 5 korpusów, # zapotrzebowanie mocy poniżej 35 KM, # szerokość robocza 2,5-2,7 m |
| 13. | Kopaczka do ziemniaków | # półzawieszana, # szerokość robocza: 1,25 – 1,42 m, # liczba redlin – 2 szerokości międzyrzędzie: 62,5 – 75, # wydajność: 0,3-0,4 ha/h, # napęd od WOM 540 obr./min, # masa: 700 - 750 kg |
| 14. | Siewnik uniwersalny | # Wyposażenie standardowe: # szerokość robocza minimum 3 m, # typ, ilość redlic stopkowe min. 29 ew. stopkowe i talerzowe, # pojemność skrzyni nasiennej min. 550 dm³ # zapotrzebowanie mocy 55-65 kW/KM, # Masa 650 – 720 kg, # wydajność powyżej 2,5 ha/h, # układ zamykania ścieżek technologicznych, # hydrauliczny przerzutnik znaczników, # redlice stopkowe na nośniku, # bezstopniowa skrzynka przekładniowa, # centralny i indywidualny docisk redlic, # pływający układ sprzęgania z ciągnikiem, # koła biegowe minimum 16 cali z bieżnikiem rolniczym, # pomost załadunkowy, # indywidualny docisk sprężyn zagarniacza, # uniwersalne dzielone kółka wysiewające, # spulchniacze śladów przejazdowych, # elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące. |
| 15. | Siewnik punktowy | # mechaniczny, # zawieszany, # sekcyjny, # szerokość robocza min. 2,5 m, # możliwość regulacji głębokości wysiewu, rozstawy rzędów, gęstości siewu. |
| 16. | Sadzarka do ziemniaków | # minimum 2-rzędowa, # czerpakowa, # możliwość regulacji rozstawy rzędów, # regulacja gęstości i głębokości sadzenia, # siewnik nawozowy. |
| 17. | Rozsiewacz do nawozów | # pojemność kosza zasypowego min. 400 l # 2 talerze wysiewające, # napęd od WOM, # zakres regulacji wysiewu min. od 100 do 500 kg, # zapotrzebowanie mocy 30 – 80 kW, # tarcze wysiewu granicznego, # szerokość robocza min. 12 m. |
| 18. | Kosiarka rotacyjna | # dyskowa dolnonapędowa ze spulchniaczem pokosów, # minimum 6 dysków, # wydajność koszenia powyżej 2,2 ha/h. # system regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji zaczepu i TUZ ciągnika, # wysokość koszenia w zakresie 30-80 mm, # siłownik hydrauliczny zasilany z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika umożliwia podnoszenie zespołu tnącego w położenie transportowe, # odkładnice zamontowane za belką kosiarki z regulacją szerokości pokosu w zakresie 60-90% szerokości roboczej kosiarki, # bijaki spulchniacza pokosów wykonane z tworzywa sztucznego w kształcie litery „V”, # nastawy klepiska (szczeliny roboczej: min. 3 z przodu i 2 z tyłu), # bezpieczniki z elastomeru pozwalające na odchylenie belki tnącej kosiarki „do tyłu” w razie najechania na przeszkodę. |
| 19. | Przetrząsaczo-zgrabiarka karuzelowa | # minimum 2-wirnikowa, # do przetrząsania i zgrabiania traw i zielonek nisko łodygowych, # możliwość pracy na stokach o nachyleniu min. 120. |
| 20. | Prasa kostkująca | # przystosowana do zbioru słomy i siana, # możliwość regulacji stopnia zgniotu do min. 180 kg/m3, # możliwość ustawienia długości kostki w zakresie min. 30-120 cm, # hydrauliczne podnoszenie podbieracza, # instalacja elektryczna i możliwość poruszanie się po drogach publicznych. |
| 21. | Prasa zwijająca | # szerokość podbieracza – min. 1,80 m, # typ komory - łańcuchowo-walcowa, # blokada komory – mechaniczna, # komora zwijania – min. 1,20 m, # średnica komory min. 1,20 m, # zapotrzebowanie mocy poniżej 51 kW, # masa prasy - poniżej 2160 kg, # wysokość - poniżej 2,25 cm, # obwiązywanie sznurkiem , # elektryczne włączanie obwiązywacza z akustycznym sygnalizatorem wypełnienia komory, # smarowanie półautomatyczne lub automatyczne, # rozdzielacz; podbieracz/komora sterowana z kabiny ciągnika, # ogumienie o rozmiarach minimum 14"x16". |
| 22. | Samozaładowcza owijarka do bel | # montowana na TUZ ciągnika, # możliwość ręcznego, półautomatycznego lub w pełni automatycznego obsługiwania owijarki, # możliwość owijania w czasie jazdy, # bieżąca obserwacja procesu owijania, # przechylny stół i ramię załadowcze dociskające belę do walców w czasie wyładunku, # sterowanie z kabiny ciągnika z pomocą rozdzielnika hydraulicznego, # licznik owiniętych bel, # rozmiary bel: średnica owijanych bel 1,20-1,30 m, szerokość owijanych bel 1,30 m, # masa beli do 1 000 kg, # minimalna liczba owinięć dwukrotnie, # czas owinięcia beli około 100 – 150 sek, # szerokość folii 500 i 750 mm, # zapotrzebowanie mocy kW(KM) 20 – 30 KM, # masa 750-800 kg. |
| 23. | Ładowacz czołowy | # udźwig nominalny - 1200 kg, # wysokość podnoszenia – nie mniej niż 3 m, # wysokość wyładunku nie mniej niż 2,8 m, # głębokość czerpania min. 15 cm, # optymalna moc ciągnika 55-80 KM, # osprzęt: # czerpak uniwersalny poj. min. 700 dm3 # czerpak do materiałów sypkich poj. 1100 dm3 # widły do palet rozstaw 0,65 m, # widły do obornika i bel słomy szer. 1,4 m, # chwytak do kiszonki "KROKODYL" szer. 1,4 m, # chwytak do bel słomy szer. beli 0,4 - 1,6 m. |
| 24. | Myjka ciśnieniowa | # koła umożliwiające przemieszczanie myjki, # przechowywanie wyposażenia na tylnej części obudowy, # silnik 1 – fazowy 2,0 -2,2 kW, # odporność na korozję, # ciśnienie min. 140 bar, # wydajność tłoczenia maks. 450 – 500 l/h, # max. temp. doprow. wody 40 oC, # silnik chłodzony wodą, moc min. 2,1 kW, # pistolet spryskujący, # dysza rotacyjna, # wąż wysokociśnieniowy min. 9 m, # wbudowany filtr wody, # wąż ssący na detergent, # adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", # system szybko-złącza na pistolecie i urządzeniu. |
| 25. | Opryskiwacz polowy | # zawieszany # szerokość robocza 12 m # moc ciągnika 60 KM, # pojemność min. 400 l, # zbiornik polietylenowy trójbryłowy, rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego, # co najmniej 5 sekcyjne belki, # stabilizacja belki, # oprawy wraz z kompletem rozpylaczy 0,3, # wał przegubowo-teleskopowy, # minimalna moc ciągnika 60 KM, # dawkowanie cieczy 100÷800 dm³/ha, # min. wydajność pompy 84 dm³/min, # pojemność zbiornika wody czystej do płukania układu cieczowego o pojemności min. 40 dm³, # zbiornik wody czystej do mycia rąk min. 15 dm³, # zakres podnoszenia belki polowej nie mniej niż 0,5-1,7 m |
| 26. | Rozdrabniacz bijakowy | # do rozdrabniania na śrutę wszelkiego rodzaju zbóż, # rama z układem kół jezdnych, # komora rozdrabniająca z koszem zasypowym oraz napęd, # wydajność 1000 - 1200 kg/h, # moc silnika 6,5 - 7,5 kW, # pojemność kosza min. 85 l, # wymiary oczek w siatce 4-7 mm. |
| 27. | Mieszalnik pasz sypkich | # pojemność mieszalnika 500 – 750 kg, # waga z sygnalizatorem dźwiękowym, # czas mieszania max. 12 min, # możliwość workowania sporządzonych mieszanek, # wyłącznik czasowy. |
| 28. | Zgniatacz ziarna (gniotownik) | # 3 walce zgniatające żeliwne lub stalowe z nacięciami, # magnesy zabezpieczające przed przedostaniem się części metalowych do walców, # mechanizm regulacji szczeliny. |
| 29. | Zaprawiarka do nasion | # do zaprawiania na mokro, # urządzenie odpylające. |
| 30. | Silos zbożowy | # z aktywną wentylacją, # załadunek i wyładunek mechaniczny. |
| 31. | Kombajn zbożowy | # możliwość zbioru nasion zbóż, motylkowych, traw, przemysłowych, buraków, kukurydzy, # zespół żniwny z pojedynczym złączem do podłączenia systemu elektrycznego i hydraulicznego, # oświetlenie umożliwiające pracę w nocy, # monitor co najmniej z ustawieniami młócenia, stanem zbiorów, poziomem napełnienia zbiornika na ziarna, # regulacja sit z kabiny operatora, # rozdrabniacz słomy, # możliwość pracy na nachyleniach (nie mniej niż 15%), # komfortowa, klimatyzowana kabina, # dodatkowy fotel dla instruktora, # możliwość montażu systemu prowadzania. |
| 32. | Wykrywacz mastitis | # przenośny 4-ro ćwiartkowy, wyświetlacz odczytów z poszczególnych ćwiartek, # masa urządzenia poniżej 500 g, # zasilanie bateryjne, # wskaźnik odczytowy z wyświetlacz typu LCD, zakres pomiaru: co najmniej od 10 do 900 jednostek, # temperatura pracy co najmniej od 0 °C do 40 °C. |
| 33. | Wykrywacz rui i wczesnej ciąży u krów | # możliwość wykrycia rui od 4 tygodnia po pokryciu, ciężar całkowity poniżej 400 g, # zasilanie bateryjne, wskaźnik LCD. |
| - Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami |  |  |
| 1. | Ciągnik rolniczy | Pojazd przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3). |
| 2. | Przyczepa 2-osiowa | Pojazd przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać warunki art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3). |