Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik technologii 
wyrobów skórzanych (kaletnik)

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Małgorzata Brola, Magdalena Paździor, Katarzyna Stępniak;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Producent torebek i galanterii „Karen” Radom, Firma „Martpol” Warszawa, Firma K&K Radom, Firma Czarpol Mniszek k. Radomia, Firma „Marco” Radom, Firma Intrata-Bis Radom;

Ujednolicanie zapisów: Magdalena Paździor, Katarzyna Stępniak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik technologii wyrobów skórzanych (kaletnik) |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311926 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych | K2. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.e) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.e), PKZ(A.u) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.7. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.46. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia projektowania i modelowania wyrobów kaletniczych - Pracownia materiałoznawstwa - Pracownia technologii wytwarzania wyrobów kaletniczych - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia projektowania wyrobów skórzanych - Pracownia materiałoznawstwa - Pracownia technologiczna |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia projektowania i modelowania wyrobów kaletniczych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- katalogi materiałów wykończeniowych i zdobniczych,

- katalogi i żurnale wyrobów skórzanych,

- normy dotyczące wyrobów kaletniczych,

- tablice poglądowe z zakresu projektowania wyrobów kaletniczych,

- poradniki i czasopisma zawodowe,

- dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów kaletniczych,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne i sprzęt,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Może znajdować się w tym samym budynku wraz z warsztatami szkolnymi i pracownią materiałoznawstwa oraz pracownią technologii wytwarzania wyrobów kaletniczych lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- nożyki introligatorskie,

- przybory kreślarskie,

- deska do rozkroju,

- nóż modelarski,

- linia stalowa, kątownik płaski,

- manekiny,

- wieszaki na plansze,

- stelaże do organizowania wystaw.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- miarki,

- przymiar krawiecki.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- zestawy barw (plansze),

- modele i przekroje brył geometrycznych,

- części maszyn do produkcji wyrobów kaletniczych (modele typowych mechanizmów roboczych maszyn stosowanych w kaletnictwie – mechanizm chwytacza, mechanizm stopki podającej, mechanizm transportera),

- wzory wyrobów kaletniczych i ich części składowe,

- formy i szablony wyrobów kaletniczych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy skór wyprawionych licowych i futerkowych,

- próbki skór,

- próbki materiałów skóropodobnych,

- próbki materiałów włókienniczych,

- zestaw dodatków (okucia, nici),

- materiały rysunkowe i malarskie.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka, skaner i ploter (po jednym urządzeniu dla czterech uczniów),

- program komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design),

- drukarka umożliwiająca drukowanie w formacie A3 (jedno urządzenie dla ośmiu uczniów).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- katalogi i żurnale wyrobów skórzanych,

- normy dotyczące wyrobów kaletniczych,

- katalogi materiałów wykończeniowych i zdobniczych,

- konstrukcje wyrobów kaletniczych (rysunki złożeniowe wyrobów),

- plansze ilustrujące budowę sylwetki ludzkiej.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia materiałoznawstwa

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- tablice przedstawiające układ topograficzny i budowę skór,

- schematy procesów i metod wyprawy skór,

- instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych,

- normy dotyczące laboratoryjnych badań surowców, półproduktów i wyrobów skórzanych, włókienniczych, papierniczych, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz klejów,

- normy dotyczące klasyfikacji skór licowych,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne i sprzęt,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, w budynku wraz z warsztatami szkolnymi i pracownią projektowania i modelowania wyrobów kaletniczych oraz pracownią technologii wytwarzania wyrobów kaletniczych lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla trzech uczniów.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- waga laboratoryjna,

- mikroskop z oprzyrządowaniem,

- lupa,

- przyrządy laboratoryjne (zlewki, pipety, kolby),

- przyrządy pomiarowe do wyznaczania parametrów: budowy skór, wyrobów papierniczych, włókienniczych, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz klejów, warunków klimatycznych i aklimatyzacji próbek (planimetr, grubościomierz, skrętomierz),

- zrywarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

- odczynniki chemiczne do wyprawy i barwienia skór,

- zestaw skór licowych galanteryjnych,

- kolekcje włókien naturalnych i chemicznych,

- materiały pomocnicze: okucia, łączniki, elementy zdobnicze,

- próbki wyrobów włókienniczych, papierniczych, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz klejów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- normy dotyczące laboratoryjnych badań surowców, półproduktów i wyrobów skórzanych, włókienniczych, papierniczych, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz klejów,

- normy dotyczące klasyfikacji skór licowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia technologii wytwarzania wyrobów kaletniczych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych do rozkroju, montażu i renowacji wyrobów kaletniczych,

- dokumentacje techniczne wyrobów kaletniczych,

- prospekty, foldery, katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów kaletniczych,

- literatura i czasopisma zawodowe,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne i sprzęt,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, w budynku wraz z warsztatami szkolnymi i pracownią projektowania i modelowania wyrobów kaletniczych oraz pracownią materiałoznawstwa lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla trzech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia i przyrządy stosowane w procesie wytwarzania wyrobów kaletniczych (wycinaki, dziurkacze, nóż kaletniczy, radełko, liniarka).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- wzorniki elementów wyrobów kaletniczych,

- wzorce sposobów łączenia części składowych w wyrobie (próbki połączeń szytych, klejonych i nitowanych).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały stosowane w produkcji wyrobów kaletniczych (próbki skór, tworzyw, tkanin, nici, okuć kaletniczych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- schematy kinematyczne i technologiczne maszyn i urządzeń (schematy mechanizmów roboczych, np.: chwytacza, stopki podającej, napędu maszyny),

- prospekty, foldery, katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów kaletniczych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- dokumentacja techniczno-technologiczna wyrobów kaletniczych,

- normy materiałowe wyrobów kaletniczych,

- instrukcje obsługi maszyn stosowanych do rozkroju, montażu i renowacji wyrobów kaletniczych stanowiących wyposażenie warsztatów,

- narzędzia do regulacji (klucze, śrubokręt, suwmiarka),

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne i sprzęt,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni:

  - Stanowisko rozkroju ręcznego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko rozkroju maszynowego (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Stanowisko przygotowania wykrojonych elementów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko montażu wyrobów kaletniczych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko szycia ręcznego (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Stanowisko klejenia (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).

  - Stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Warsztaty szkolne mogą znajdować się w tym samym budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, na dowolnym piętrze wraz pracowniami: projektowania i modelowania wyrobów kaletniczych, materiałoznawstwa, technologii wytwarzania wyrobów kaletniczych, lub oddzielnie, z wyjątkiem stanowiska do rozkroju maszynowego, które powinno być usytuowane w budynku, na parterze ze względu na konieczność umiejscowienia wycinarek na niezależnych fundamentach amortyzujących drgania podczas uderzania młota maszyny o stół roboczy przy wycinaniu elementów wyrobów kaletniczych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko rozkroju ręcznego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół do rozkroju,

- deska do rozkroju,

- narzędzia do rozkroju ręcznego (kołodka, noże, wzorniki, przyciski metalowe, miarka stalowe),

- nożyce,

- krajarka ręczna,

- pojemniki do kompletowania wykrojonych elementów,

- regały do składowania wykrojów,

- stojaki na skóry,

- pojemniki na odpady,

- narzędzia do regulacji,

- wałek do rozwijania tkanin z beli.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- planimetr,

- grubościomierz,

- waga dziesiętna,

- miarka stalowa składana,

- linia stalowa,

- kątownik płaski,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- próbki materiałów,

- prawidłowo i niewłaściwie wykrojone elementy,

- wzorniki celuloidowe, blaszane, preszpanowe, tekturowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- skóra,

- odpad skórzany,

- materiały skóropodobne,

- tworzywa sztuczne,

- materiały papiernicze (tektura, karton),

- pianki poliuretanowe lub inne materiały spienione,

- preszpan,

- kreda.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy materiałowe wyrobów kaletniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko rozkroju maszynowego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- wycinarki mechaniczne i elektrohydrauliczne wraz z oprzyrządowaniem (wykrojniki, kloce),

- nożyce stołowe,

- krajarka,

- gilotyna,

- młotki,

- pojemniki do kompletowania wykrojonych elementów,

- regały do składowania wykrojów,

- regały na wycinaki,

- stojaki na skóry,

- pojemniki na odpady.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- planimetr,

- grubościomierz,

- miarka stalowa składana,

- linia stalowa,

- kątownik płaski,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- próbki materiałów,

- prawidłowo i niewłaściwie wykrojone elementy,

- wzorniki celuloidowe, blaszane, preszpanowe, tekturowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

- skóry na wyroby kaletnicze i skórzane,

- odpad skórzany,

- materiały skóropodobne,

- tworzywa sztuczne,

- materiały papiernicze (tektura, karton),

- pianki poliuretanowe lub inne materiały spienione,

- preszpan,

- kreda.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy materiałowe wyrobów kaletniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko przygotowania wykrojonych elementów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół do przygotowania elementów wyrobów kaletniczych oraz kostki, żłobniki, młotki, wycinaki na dziurki, nagłowniaki, płytki ołowiane, liniarki, narzędzia i urządzenia do sitodruku, szczypce: tnące i uniwersalne, łopatki do wpychania brzegu wyrobu w zamek ramkowy, nożyki do obcinania zawinięć,

- dwojarka,

- ścieniarka brzegów elementów,

- deseniarka,

- półki na elementy,

- wózki do przewożenia elementów.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- linijka,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- elementy ścienione prawidłowo i wadliwie (różne sposoby ścieniania – plansze poglądowe).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- wycięte elementy z poszczególnych materiałów, które poddaje się obróbce.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy materiałowe wyrobów kaletniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko montażu wyrobów kaletniczych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- maszyny szwalnicze z oprzyrządowaniem (płaska, ramienna, „zyg-zak”) oraz nożyczki,

- zgrzewarka,

- zgrzewarko – wycinarka,

- noże,

- stół roboczy,

- młotek kaletniczy,

- zapalniczka,

- wkrętak.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych;

- miarka stalowa składana,

- linia stalowa,

- suwmiarka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- próbki materiałów,

- prawidłowo i niewłaściwie wykonane wyroby lub ich elementy,

- wzorniki montażowe.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- nici,

- igły,

- oliwa,

- nafta,

- biza,

- wąż igielitowy.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko szycia ręcznego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- konik rymarski,

- noże,

- nożyczki,

- szydło,

- igła rymarska,

- zapalniczka.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- próbki materiałów,

- prawidłowo i niewłaściwie wykonane wyroby lub ich elementy,

- wzorniki montażowe.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko klejenia

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły z wyciągami do nanoszenia kleju,

- suszarki,

- pędzle do nanoszenia kleju,

- pojemnik na klej,

- wygładzarki,

- podkłady metalowe lub tekturowe,

- półki na posmarowane elementy.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- prawidłowo i niewłaściwie wykonane wyroby lub ich elementy,

- elementy z nieprawidłowo naniesionym klejem.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- klej kauczukowy,

- rozpuszczalniki,

- mieszadła do kleju.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- normy materiałowe wyrobów kaletniczych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

  - Stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przyrządy stosowane do kontroli jakości półproduktów i wyrobów skórzanych (miarka stalowa składana, linia stalowa, suwmiarka, lupa).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- prawidłowo i niewłaściwie wykonane wyroby lub ich elementy.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

Kwalifikacja K2. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia projektowania wyrobów skórzanych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne,

- katalogi i żurnale wyrobów skórzanych,

- normy dotyczące wyrobów skórzanych,

- poradniki i czasopisma zawodowe,

- dokumentacje techniczno-technologiczne,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, może znajdować w tym samym budynku wraz z warsztatami szkolnymi i pracownią materiałoznawstwa oraz pracownią technologii wytwarzania wyrobów kuśnierskich lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Stanowisko powinno również uwzględniać przestrzeń na indywidualne miejsce pracy dla ucznia wyposażone w odpowiedni stół z prawidłowym oświetleniem.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, przy założeniu, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla jednego ucznia.

  - wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- wieszaki do plansz,

- deska do rozkroju,

- nożyki introligatorskie,

- nóż modelarski.

  - wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych.

- przyrządy pomiarowe: miarki, grubościomierz, planimetr, grubościomierz, skrętomierz, lepkościomierz,

- linia stalowa,

- kątownik płaski,

- stelaże,

- manekiny,

- przybory kreślarskie.

  - wykaz modeli, symulatorów, fantomów;

  - modele wyrobów kaletniczych,

  - formy i szablony wyrobów,

  - plansze ilustrujące budowę sylwetki człowieka,

  - przykłady konstrukcji wyrobów(rozwiązania siatek konstrukcyjnych dla różnych modeli wyrobów skórzanych).

  - wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

  - zestawy skór wyprawionych: licowych i futerkowych,

  - zestawy materiałów wykończeniowych i zdobniczych oraz dodatki metalowe,

  - materiały rysunkowe i malarskie.

  - stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla pięciu uczniów),

- drukarki, skaner, ploter, digitizer,

- programy do komputerowego wspomagania projektowania wyrobów skórzanych CAD (Computer Aided Design),

- programy komputerowe dotyczące przebiegu procesów technologicznych oraz zarządzania procesem produkcji (definiowanie i opracowanie technologii, określanie marszruty produkcyjnej, harmonogramowanie produkcji, realizacja, nadzór, raportowanie i rozliczanie produkcji – kalkulacje cenowe i materiałowe).

  - biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- katalogi i żurnale wyrobów skórzanych,

- normy dotyczące wyrobów skórzanych.

  - wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia materiałoznawstwa

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- schematy procesów wyprawy skór,

- instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych,

- normy dotyczące laboratoryjnych badań surowców, półproduktów i wyrobów skórzanych,

- normy dotyczące wymagań jakościowych klasyfikacji skór i surowców do produkcji wyrobów skórzanych,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne i sprzęt,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej,  może znajdować się w tym samym budynku wraz z pracownią projektowania wyrobów skórzanych i pracownią technologiczną lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla dwóch uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- zrywarka,

- aparat do badania odporności na ścieranie,

- aparat do badania przepuszczalności powietrza,

- aparat do badania odporności wybarwień na tarcie, czynniki mokre, termostabilizację i działanie światła sztucznego.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- waga laboratoryjna,

- mikroskop z oprzyrządowaniem,

- przyrządy laboratoryjne z zestawem odczynników chemicznych (do oceny jakości skór futerkowych i licowych);

- przyrządy pomiarowe (lupa, planimetr, grubościomierz, skrętomierz).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- materiały stosowane w produkcji wyrobów skórzanych przeznaczone do pobierania próbek laboratoryjnych w ocenie parametrów jakościowych (próbki klejów, zestawy skór futerkowych i licowych),

- próbki włókien naturalnych i chemicznych (sztucznych),

- próbki materiałów włókienniczych.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- normy dotyczące laboratoryjnych badań surowców, półproduktów i wyrobów skórzanych,

- normy dotyczące wymagań jakościowych klasyfikacji skór i surowców do produkcji wyrobów skórzanych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

- Pracownia technologiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- przykłady dokumentacji technicznej i technologicznej,

- foldery, katalogi wyrobów skórzanych,

- prospekty maszyn i urządzeń,

- czasopisma specjalistyczne,

- szafa i gabloty na środki dydaktyczne i sprzęt,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej, może znajdować się w tym samym budynku wraz z pracownią projektowania wyrobów skórzanych i pracownią materiałoznawstwa lub oddzielnie, na dowolnym piętrze.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą,

wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla trzech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- narzędzia i przybory stosowane w procesie wytwarzania wyrobów skórzanych (nóż kuśnierski, grzebień kuśnierski, igły do szycia ręcznego i maszynowego, nożyczki, naparstki).

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele wyrobów i części składowych wyrobów skórzanych,

- modele maszyn i urządzeń stosowanych do rozkroju materiałów, montażu i renowacji wyrobów skórzanych,

- schematy kinematyczne maszyn i urządzeń stosowanych do rozkroju materiałów, montażu i renowacji wyrobów skórzanych,

- schematy technologiczne procesów wytwarzania wyrobów skórzanych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- skóry licowe, futerkowe,

- tworzywa skóropodobne,

- tworzywa sztuczne,

- materiały włókiennicze,

- materiały papiernicze,

- wyroby metalowe (okucia).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- foldery maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych,

- katalogi wyrobów skórzanych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica,

- środki ochrony indywidualnej,

- pojemniki na odpady,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik technologii wyrobów skórzanych (kaletnik) |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311926 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 Hz, - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia projektowania i modelowania wyrobów kaletniczych oraz Pracownia projektowania wyrobów skórzanych |  |  |
| 1. | Program komputerowego wspomagania projektowania | Opis programu/podstawowe funkcje: - tworzenie projektów w trzech wymiarach 3D; - tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych elementów, - sprawdzenie pasowności elementów względem siebie, - digitalizowanie szablonów, - foto-digitalizacja szablonów, - zaopatrzenie w plug-in IMPORT w celu importowania zrobionych szablonów z innych programów CAD lub w formie tradycyjnej, a następnie ich np. edytowania, zmiany kształtów, wygładzania linii, dodawania naddatków technologicznych, oznaczeń linii szycia, - automatyczna aktualizacja wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na pojedynczym detalu, - automatyczne tworzenie listy detali, - stopniowanie wzorników, - wizualizacja projektu, - kosztorysowanie i współpraca z magazynem, - wersja wielostanowiskowa, edukacyjna. |
| 2. | Digitizer | - digitizer, - powierzchnia robocza: 20 x 24 cali (508/610 mm), - kursor 4 lub 16 przyciskowy. |
| 3. | Ploter | - standardowa pojemność pamięci 1 GB, - łączność, tryb standardowy - szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi, - dokładność linii +/- 0.1%, - język drukowania HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4, - obsługiwane formaty nośników - podajnik wejściowy: A4, A3; podawanie ręczne: A2, A1, A0, - nośniki - papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen), - podawanie nośników, wykańczanie dokumentów - podajnik arkuszy, rolka podająca, podajnik wejściowy, automatyczna gilotyna, - liczba wkładów drukujących - 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny). |
| 4. | Program komputerowy opracowania dokumentacji (kalkulacji cenowych i materiałowych) | - moduły i funkcjonalność: - menadżer wprowadzania danych wejściowych, - kalkulacje materiałowe, - kalkulacje cenowe, - opisy technologiczne, - kalkulacja zamówień, - baza danych materiałów, - baza zeskanowanych kształtów skór, - zestawienia i wydruki. |
| 5. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 6. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 7. | Drukarka umożliwiająca drukowanie formatu A3 | - obsługa formatu A3, A4, A5, - automatyczny druk dwustronny - rozdzielczość optyczna 2400 x 2400 dpi, - złącze USB 2.0. |
| - Pracownia materiałoznawstwa |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 3. | Planimetr | - mechaniczny, - wózek planimetru z analogowym wskaźnikiem. |
| 4. | Grubościomierz | - zakres 0-25 mm, - rozdzielczość 0,01 mm, - głębokość szczęk 200 mm, - kształt końcówki a/b/c/d/e, - sposób działania SZ (w stanie spoczynkowym miernik jest zamknięty), nacisk 1,4 N, - pomiar analogowy, opcjonalnie cyfrowy - zasilanie - bateria litowa 3 V. |
| 5. | Zrywarka (maszyna wytrzymałościowa) | - zakres obciążeń 0 do 10 kN, - prędkość rozciągania 0 – 500 mm/min, - urządzenie rejestrujące, - sterowanie z pulpitu lub opcjonalnie przez oprogramowanie. |
| 6. | Waga laboratoryjna | - udźwig do 200 g, - działka odczytowa 0,1 mg, - wymiar szalki do 90 mm |
| 7. | Mikroskop | - mikroskop podręczny USB (cyfrowy), - powiększenie 10x do 250x, - opcjonalnie oprogramowanie umożliwiające rejestrację obrazu (zdjęć, filmu). |
| - Pracownia technologii wyrobów kaletniczych oraz Pracownia technologiczna |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
|  | Ścieniarka brzegów elementów | Wersja przeznaczona do ścieniania brzegów elementów wyposażona w: - pochłaniacz pyłów (65 Hz) ze zbiornikiem odpadów i własny stół roboczy, - szerokość robocza ścieniania – do 50 mm posuw max. 85 cm/sek, - prezentacja pozycji noża, - sterowana elektronicznie pedałem, płynna regulacja prędkości posuwu walca, - silnik indukcyjny, trójfazowy. |
|  | Dwojarka | - szerokość robocza do 620 mm, - sterowanie elektroniczne, - regulacja prędkości - elektroniczna płynna, - automatyczne pozycjonowanie noża, - wskaźnik ustawionej grubości, - górna stała listwa, - górna napędzana rolka transportowa (opcja), - metalowa dolna rolka transportowa, - gumowa dolna rolka transportowa (opcja), - mechaniczna regulacja docisku dolnej rolki, - urządzenie do nacinania. |
|  | Maszyna szwalnicza płaska 1-igłowa | - grubość szytego materiału: średnie, ciężkie, - 1 igła, - płaska, - ścieg stębnowy, - długość ściegu: do 10 mm w szyciu do przodu, do tyłu, - wysokość podnoszenia stopki: do 16 mm, - poziomy chwytacz, - potrójny transport. |
|  | Maszyna szwalnicza płaska 2-igłowa | - grubość szytego materiału: średnie, ciężkie, - 2-igłowa, - płaska, - rozstaw między igłami standard, - długość ściegu: do 9 mm w szyciu do przodu, do tyłu, - wysokość podnoszenia stopki: do 16 mm, - poziomy chwytacz, - potrójny transport. |
|  | Maszyna szwalnicza „zyg-zak” | - grubość szytego materiału: średnie, - 1 igła, - długość ściegu zygzaka do 5 mm, - maksymalna szerokość ściegu zygzaka do 10 mm, - wysokość podnoszenia stopki do 12 mm |
|  | Maszyna szwalnicza słupkowa 1-igłowa | - grubość szytego materiału: średnie, - 1 igła, - długość ściegu: do 9 mm, - wysokość podnoszenia stopki 16 mm, - potrójny transport. |
|  | Maszyna szwalnicza słupkowa 2-igłowa | - grubość szytego materiału: średnie, - 2 igłowa, - rozstaw między igłami standard opcjonalnie do 12 mm, - długość ściegu: do 9 mm, - wysokość podnoszenia stopki 16 mm, - potrójny transport. |
|  | Maszyna szwalnicza ramienna | - grubość szytego materiału: średnie, ciężkie, - 1-igłowa, - długość ściegu: do 10 mm w szyciu do przodu, do tyłu, - wysokość podnoszenia stopki: do 20 mm, - poziomy chwytacz, - potrójny transport, - średnica ramienia 50 mm |
|  | Lamowarka | - grubość szytego materiału: średnie, ciężkie, - 1 igłowa, - długość ściegu: do 9 mm, - współbieżne urządzenie lamujące, - wysokość podnoszenia stopki 13 mm, - zestaw szyjący do odkrawania i lamowania materiałów o szerokości odkrawania 11,5 mm lub 13,5 mm, - potrójny transport. |
|  | Hydrauliczna wycinarka ramienna | - odległość pomiędzy młotem a stołem: do 90 mm, - siła: 20 ton, - moc silnika: 0,9 kW. |