Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik technologii chemicznej

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Halina Bielecka, Lucyna Brodziak, Agnieszka Kubaińska;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: SOPUR-Bydgoszcz, Wojskowe Zakłady Lotnicze Bydgoszcz, Metallchemie Polska sp. z o.o. Zabrze, Herbapol Wrocław, PCC Rokita Brzeg Dolny;

Ujednolicanie zapisów: Magdalena Paździor, Katarzyna Stępniak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik technologii chemicznej |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311603 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego | K2. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.d) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.z) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.6. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.56. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia fizykochemiczna - Pracownia technologiczna - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego i projektowania - Pracownia fizykochemiczna |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych ora programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- tablica interaktywna,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- zamykana szafa biblioteczna,

- stojak na plansze,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

        - komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy,

        - komplet desek kreślarskich.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

        - przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów długości i kąta: suwmiarki, mikrometry, kątomierze.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

        - modele brył geometrycznych, ich przekroje i widoki,

        - modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów, wymiarowania,

        - modele elementów maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

        - plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

        - plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

        - zestaw różnych próbek połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

        - komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

        - drukarka, skaner i ploter (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

        - program komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla kwalifikacji

        - podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

        - normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, wymiarowania oraz oznaczeń graficznych i uproszczeń rysunkowych,

        - przykładowe dokumentacje techniczne.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

        - gaśnica pianowa i proszkowa,

        - koc gaśniczy,

        - plan ewakuacyjny.

- Pracownia fizykochemiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica suchościeralna,

- tablica flipchart,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowania w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalacje: elektryczną 230 V, 400 V; gazową, wodociągową: zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego
dla kwalifikacji

- destylarka, suszarka, wytrząsarka, zestaw sit, młyn kulowy, chłodziarka, dygestoria, mieszadło magnetyczne, termostat.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometry, refraktometr, lepkościomierz, psychrometr, przyrząd do pomiaru temperatur charakterystycznych, wagi laboratoryjne, areometry.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych 
w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne, materiały filtracyjne, butelki, słoiki, zlewki, kolby stożkowe, okrągłodenne, naczynka wagowe, lejki zwykłe, krystalizatory, probówki, szkiełka zegarkowe, złącza na szlif, rurki, szalki Petriego,

- chłodnice: wodna, powietrzna i zwrotna, kolumna rektyfikacyjna, ekstraktory, przedłużacze i nasadki destylacyjne, rozdzielacze, kolby z tubusem bocznym, płaszcz do sączenia na gorąco, trójnogi, statywy, łapy, pierścienie, ściskacze, płytki izolacyjne, szczypce, łyżki, szpatułki, eksykatory, parownice, tygle, moździerze z tłuczkami, lejki sitowe, węże, palniki, czasze grzejne, łaźnie wodne i piaskowe, lewary.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu (jedno stanowiska dla czterech uczniów),

- oprogramowanie do rejestracji i opracowania wyników badań.

- biblioteczka zawodowa wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla kwalifikacji

- regulaminy BHP,

- przepisy prawne właściwe dla danego zawodu,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch;

- sprzęt i środki ppoż.: gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

- sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki do segregacji odpadów.

- Pracownia technologiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami.

- Opis infrastruktury pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych.

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej lub w zakładzie pracy. Stanowisko analiz ruchowych usytuowane z zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, gazową, wodociągową zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- destylarka, kolumna z wypełnieniem lub półkowa z zaworami do dostarczania gazu i cieczy, suszarka, piec muflowy, wagi laboratoryjne, wytrząsarka, zestaw sit, młyn kulowy, wyparka laboratoryjna, zestaw mieszadeł do zbiornika dozownik ciał stałych, filtr piaskowy, wirówka.

- czerpaki, liny, łańcuchy, saperki, łopaty, pojemniki do transportu próbek – w zakładzie pracy.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometry o różnych zakresach,

- manometry różnicowe, mikromanometry,

- miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, mV, konduktancji,

- zestaw rotametrów o zakresach pomiarowych zintegrowanych z zakresem wydajności wentylatora lub pomp,

- lepkościomierz,

- przepływomierz wiatraczkowy,

- analizator gazu lub cieczy,

- zestawy do wykonywania badań i pomiarów elektrycznych.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele i eksponaty elementów maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

- modele maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

- przekroje urządzeń i aparatów chemicznych,

- modele maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle chemicznym.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- chemikalia,

- surowce techniczne,

- czasze grzejne,

- łaźnie wodne,

- lewary,

- pompka do sprężania powietrza,

- trójnogi, statywy, łapy, ściskacze,

- płytki izolacyjne, szczypce,

- łyżki, łopatki,

- palniki,

- butelki, słoiki, zlewki, pipety, biurety, kolby stożkowe, okrągłodenne, destylacyjne, cylindry miarowe,

- chłodnice wodne i powietrzne, przedłużacze do chłodnic,

- naczynka wagowe, rozdzielacze, lejki zwykłe, sitowe, probówki, szkiełka zegarkowe, złącza na szlif, krystalizatory, rurki, szalki Petriego,

- kolby z tubusem bocznym,

- eksykatory,

- tygle, parownice,

- moździerze z tłuczkami,

- zestawy narzędzi, mierników,

- części do montowania układów pneumatycznych i hydraulicznych, oraz układów regulacji,

- w zakładzie pracy:

- rurociąg do przepływu gazu z zaworem podłączony do pompy lub wentylatora z falownikiem, ze zwężką lub możliwością podłączenia rurki Pitota, rotametru, mikromanometru,

- pompa wirowa z regulatorem obrotów, pompa perystaltyczna lub zębata z regulatorem obrotów lub wentylator i regulator obrotów,

- zbiornik/reaktor z wyskalowanym poziomowskazem oraz zaworem spustowym, z możliwością wprowadzenia mieszadła,

- ramowa prasa filtracyjna.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- literatura zawodowa - podręczniki, poradniki, tablice, katalogi,

- instrukcje obsługi aparatów,

- zestaw norm branżowych,

- plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej,

- plansze prezentujące prawidłowe wykonanie czynności laboratoryjnych,

- schematy układów regulacji i sterowania stosowanych w przemyśle,

- instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczne elementów i urządzeń automatyki,

- katalogi elementów i urządzeń stosowanych w układach automatycznej regulacji, instrukcje wykonywania procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

−	środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

−	sprzęt i środki ppoż.: gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

−	sprzęt i środki do ochrony przed działaniem urządzeń: zabezpieczenia przed porażeniem i osłony na elementach ruchomych, regulaminy i instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

−	środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

−	pojemniki do segregacji odpadów.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- stół warsztatowy z imadłem

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do obróbki ręcznej tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko obróbki szkła (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko konserwacji i drobnych napraw aparatury i armatury chemicznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej lub w zakładzie pracy.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, gazową, wodociągową zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do obróbki ręcznej oraz konserwacji i drobnych napraw aparatury i armatury chemicznej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół warsztatowy z imadłem,

- zestaw pilników, wkrętaków, kluczy,

- zestaw przyrządów traserskich,

- wiertarka stołowa,

- szlifierka,

- nożyce dźwignicowe ręczne,

- nitownica ręczna,

- lutownica,

- pędzle,

- szczotki druciane.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki,

- mikromierze o różnym noniuszu oraz z odczytem elektronicznym,

- przymiary kreskowe.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele części maszyn,

- modele połączeń rozłącznych i nierozłącznych,

- zużyte i uszkodzone części maszyn.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy próbek metali i stopów, w tym z objawami różnych zniszczeń korozyjnych,

- zestawy próbek z powłokami ochronnymi,

- środki ochrony czasowej,

- materiały do mycia,

- czyściwa,

- uszczelnienia techniczne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacja, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- zestaw Polskich Norm z zakresu: podstawowych pomiarów warsztatowych, tolerancji, pasowań i chropowatości powierzchni, podstawowych pojęć z zakresu eksploatacji,

- przykładowe instrukcje obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

- dokumentacja warsztatowa,

- dokumentacja prostych procesów technologicznych,

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- sprzęt przeciwpożarowy: gaśnica śniegowa i proszkowa,

- środki ochrony indywidualnej: odzież ochronna, okulary ochronne, rękawice ochronne.

  - Stanowisko do obróbki ręcznej tworzyw sztucznych oraz obróbki szkła

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół warsztatowy,

- zestaw przyrządów traserskich,

- wiertarka stołowa,

- palnik do ręcznego spawania tworzyw sztucznych zasilany elektrycznie,

- nożyce do rur z tworzyw sztucznych,

- palnik do obróbki szkła,

- nóż do cięcia rurek szklanych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiary kreskowe,

- suwmiarki.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- zestawy próbek tworzyw sztucznych,

- tworzywa sztuczne termoutwardzalne,

- kleje do klejenia tworzyw sztucznych,

- rurki szklane o różnej średnicy.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacja, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- zestaw norm z zakresu klasyfikacji i rozpoznawania tworzyw sztucznych,

- dokumentacja warsztatowa,

- dokumentacja prostych procesów technologicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- sprzęt przeciwpożarowy: gaśnica śniegowa i proszkowa,

- środki ochrony indywidualnej: odzież ochronna, okulary ochronne, rękawice ochronne.

Kwalifikacja K2. Organizacja i kontrolowanie procesów chemicznych w przemyśle chemicznym

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych ora programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego i projektowania

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

        - komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

        - drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

        - tablica interaktywna,

        - tablica flipchart,

        - zamykana szafa biblioteczna,

        - stojak na plansze,

        - apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia),

- oprogramowanie do wykonywania dokumentacji technicznej, uproszczonych schematów technologicznych, symulacji przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego,

- oprogramowanie do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania, rysowania schematów, wzorów chemicznych,

- drukarki, skanery, plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe).

- biblioteczka zawodowa wyposażoną w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danej pracowni

- podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego,

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych, wymiarowania oraz oznaczeń graficznych i uproszczeń rysunkowych,

- przykładowe dokumentacje techniczne i technologiczne przemysłu chemicznego w formie papierowej i elektronicznej.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- gaśnica pianowa i proszkowa,

- koc gaśniczy,

- plan ewakuacyjny.

- Pracownia fizykochemiczna

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- stoły laboratoryjne wraz z krzesłami,

- plansze prezentujące prawidłowe wykonanie czynności laboratoryjnych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalacje: elektryczną 230 V, 400 V; gazową, wodociągową: zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewczą, wentylację mechaniczną, oświetlenie dzienne, a także dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe złącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- mieszadła magnetyczne, destylarka, komora chromatograficzna, suszarka ręczna.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- termometry, konduktometr z wyposażeniem, miernik wielofunkcyjny (pH, mV, konduktancja), elektrolizer, spektrofotometr UV-VIS i IR, nefelometr, polarymetr, refraktometr, ultratermostat, lepkościomierz, psychrometr, przyrząd do pomiaru gęstości, przyrząd do pomiaru temperatur charakterystycznych, wagi laboratoryjne i analityczne, pipety pomiarowe, automatyczne, kolby pomiarowe, cylindry pomiarowe, biurety.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- odczynniki chemiczne, probówki, zlewki, lejki zwykłe, szkiełka zegarkowe, naczynka wagowe, kolby stożkowe, butle, słoje, wkraplacze, łyżeczki, łopatki, statywy, łapy, trójnogi, łączniki, kółka do lejków, płytki izolacyjne, szczypce, tygle, palniki gazowe, węże, korki, suszarka, łaźnie wodne, płyty grzejne.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla czterech uczniów),

- drukarka sieciowa,

- oprogramowanie do rejestracji i opracowania wyników badań.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przepisy prawne właściwe dla danego zawodu,

- instrukcje wykonywania ćwiczeń,

- instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń,

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin,

- normy dotyczące wykonywania badań analitycznych,

- kalendarz chemiczny.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej i odzież robocza – rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony na twarz, fartuch,

- sprzęt i środki ppoż.: gaśnica pianowa i proszkowa, koc gaśniczy, plan ewakuacyjny,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku

- pojemniki do segregacji odpadów.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik technologii chemicznej |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311603 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia /wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego i projektowania (Pracownia rysunku technicznego) |  |  |
| 1. | Deska kreślarska | - format A4 z przykładnicą. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 4. | Mikrometr | - z noniuszem analogowym 0-25 mm. |
| 5. | Program komputerowego wspomagania projektowania | Opis programu/podstawowe funkcje: - tworzenie projektów w dwóch 2D i trzech wymiarach 3D; - tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych elementów, - sprawdzenie pasowności elementów względem siebie, - digitalizowanie szablonów, - foto-digitalizacja szablonów, - zaopatrzenie w plug-in IMPORT w celu importowania zrobionych szablonów z innych programów CAD lub w formie tradycyjnej, a następnie ich np. edytowania, zmiany kształtów, wygładzania linii, dodawania naddatków technologicznych, - automatyczna aktualizacja wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na pojedynczym detalu, - automatyczne tworzenie listy detali, - wizualizacja projektu, - kosztorysowanie i współpraca z magazynem, - wersja wielostanowiskowa, edukacyjna. |
| 6. | Tablica interaktywna | - min. przekątna 57”, - proporcje obrazu standard 4:3, - sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, - komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, - interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, - możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, - wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, - gwarancja 5 lat. |
| 7. | Programy komputerowe | - do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania, rysowania schematów, wzorów chemicznych. |
| - Pracownia fizykochemiczna |  |  |
| 1. | Aparat do pomiaru temperatury topnienia | - zakres pomiarowy: od temperatury otoczenia + 5 °C do 400 °C, - rozdzielczość: 1 °C, - dokładność wbudowanego termometru: ±1,0 °C |
| 2. | Destylarka | - elektryczna, - wydajność 2-20 l/h |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 4. | Dygestorium | - z doprowadzoną instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacją własną lub zewnętrzną. |
| 5. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 6. | Lepkościomierz | - z opadająca kulką, - w zakresie 0,6…70 000 mPa·s, - w zakresie temp. 60 – 150 0C |
| 7. | Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania | - średnica powierzchni grzejnej 100-160 mm, - z zewnętrznym czujnikiem temperatury. |
| 8. | Młyn kulowy | - z regulacją prędkości obrotów i czasu pracy, - silnik elektryczny, - pojemność od 30 – 100 l |
| 9. | Piec muflowy | - temp.1300 0C, - objętość komory min. 2,5 l |
| 10. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia /wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 11. | Psychrometr | - ręczny, - do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury. |
| 12. | Refraktometr | - typu Abbego, - 0-70°C, - 1.300-1.700 nD, - ze skalą cukrową. |
| 13. | Refraktometr laboratoryjny | - zakres: 1.3000-1.7000 nD, - dokładność 0.0002 nD, - z podświetleniem skali. |
| 14. | Suszarka laboratoryjna | - temp. suszenia do 250 0C, - pojemność min. 50 l |
| 15. | Termostat | - z komorą stalową, - pojemność min. 6 l, - temperatura robocza: od temp. pokojowej +13 ºC do +100 ºC, - wydajność przepływu 15-17 l/min |
| 16. | Ultratermostat | - termostat cyrkulacyjny z łaźnią ze stali szlachetnej do 100 oC, - o pojemności 3-5 dm3 |
| 17. | Waga laboratoryjna | - zakres do 3 kg, - dokładność 0,1 g |
| 18. | Wilgotnościomierz | - do pomiaru wilgotności ciał sypkich. |
| 19. | Wytrząsarka | - z regulacją prędkości obrotów. |
| 20. | Zestaw areometrów | - 10 sztuk, - zakres pomiarowy 0,9-1,2 g/cm3 |
| 21. | Zestaw biuret | - o pojemności od 25 do 50 ml |
| 22. | Zestaw cylindrów pomiarowych | - o pojemności od 10 do 500 ml |
| 23. | Zestaw kolb pomiarowych | - o pojemności od 50 do 1000 ml |
| 24. | Zestaw pipet pomiarowych | - jednopomiarowe, - wielopomiarowe, - automatyczne, - o pojemności od 5 do 100 ml o zmiennej pojemności 20-200 µl, - z wyrzutnikiem |
| 25. | Biureta automatyczna | - o pojemności od 25 do 50 ml |
| 26. | Elektrolizer | - do pomiaru zawartości metali, - zasilanie: 230 V/50 Hz, - zakres 0÷10 V, 0÷10 A, - z opcją mieszania i ogrzewania. |
| 27. | Komora chromatograficzna | - szklana prostokątna - dla 5 płytek o wymiarach do 200 mm x 200 mm |
| 28. | Lampa UV do chromatografii cienkowarstwowej | - ręczna lampa UV emitująca promieniowanie o dwu długościach fal: 254 nm oraz 366 nm, - moc żarówek: 2 x 6 W. |
| 29. | Lepkościomierz Englera | - z wyposażeniem: kolba Englera, - termometr. |
| 30. | Lepkościomierz Hopplera | - 0,5 do 70 000 mPa · s (cP) przy nachyleniu 10º - wyposażenie: 6 kulek, termometr kontrolny, zakres: 0 do +100 ºC, - szczypce, szczoteczka. |
| 31. | Miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, mV, konduktancji | - zakres pomiarowy pH - 2  20 (±0,001), mV ±2000 mV (±0,1 mV), przewodność 0 2 S/m (±0,3 %), - automatyczna kompensacja temperatury, kalibracja, - elektroda z osłoną do pomiaru pH, - sonda konduktometryczna (k=1 cm-1), - uchwyt do elektrody i sondy. |
| 32. | Mieszadło magnetyczne | - z grzaniem, - płynna regulacja obrotów (min. do 1000 obr/min), - regulacja temperatury (do nie mniej niż 270 oC), - maksymalna objętość cieczy nie mniej niż 4 dm3, - średnica płyty grzejnej min. 150 mm. |
| 33. | Nefelometr | - przenośny, - zakres pomiarowy 0 – 1000 FNU, - dokładność ±2%, - kalibracja 3-punktowa. |
| 34. | Polarymetr | - kołowy, z lampami sodowymi, - rurki polarymetryczne o długości 10 cm i 20 cm |
| 35. | Przyrząd do pomiaru temperatur charakterystycznych | - ręczny, - do pomiaru temperatury zapłonu i palenia produktów naftowych metodą otwartego tygla. |
| 36. | Psychrometr aspiracyjny | - z napędem sprężynowym. |
| 37. | Spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień | - zakres pomiarowy 300÷1100 nm, - umożliwiający pomiary turbidymetryczne. |
| 38. | Suszarka laboratoryjna | - z wymuszonym obiegiem powietrza do 200 ºC, o pojemności 30-50 dm3, |
| 39. | Waga analityczna | - zakres do 200 g, - dokładność 0,1 mg |
| - Pracownia technologiczna |  |  |
| 1. | Analizator gazu lub cieczy | - w zakresie temperatury: - 40 do + 1200 °C, - pomiar ciągu: - 9,99 do + 40 hPa, - pomiar ciśnienia: 0 - 300 hPa, - z wyświetlaczem graficznym, - zasilacz. |
| 2. | Chłodziarka laboratoryjna | - z oknem obserwacyjnym umożlwiającym kontrolę przechowywanego materiału. |
| 3. | Destylarka | - elektryczna, - wydajność 2-10 l/h |
| 4. | Dozownik ciał stałych | - wydajność dozowania od 2 do 400 dm3/h |
| 5. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 6. | Lepkościomierz | - z opadająca kulką, - w zakresie 0,6…70 000 mPa·s, - w zakresie temp. 60 – 150 st. C. |
| 7. | Manometry | - różnicowe, mikromanometry, - średnica 100 - 160 mm, - zakres 0,6 - 1 bara |
| 8. | Miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, mV, konduktancji | - zakres pomiarowy pH –2  20 (±0,001), mV ±2000 mV (±0,1 mV), przewodność 0 2 S/m (±0,3 %), - automatyczna kompensacja temperatury, kalibracja, - elektroda z osłoną do pomiaru pH, sonda konduktometryczna (k=1 cm-1), - uchwyt do elektrody i sondy. |
| 9. | Piec muflowy | - temp.1300 0C, - objętość komory min. 2,5 l |
| 10. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia /wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 11. | Przepływomierz wiatraczkowy | - ze zintegrowanym pomiarem. |
| 12. | Suszarka elektryczna | - temp. suszenia do 250 0C |
| 13. | Termometry wzorcowe | - zakres pomiarowy od 0 do 100 °C, - dokładność wskazań 0,5°C |
| 14. | Termostat | - z komorą stalową, - pojemność min. 6 l, - temperatura robocza: od temp. pokojowej +13 ºC do +100 ºC, - wydajność przepływu 15-17 l/min |
| 15. | Waga laboratoryjna | - zakres do 3 kg, - dokładność 0,1 g |
| 16. | Wirówka | - zakres obrotów od 300 do 1400 na minutę. |
| 17. | Wyparka laboratoryjna | - szkło niepowlekane, - chłodnica pionowa, - podnośnik ręczny. |
| 18. | Zestaw do pomiaru temperatury | - z termometrem termoelektrycznym, termo oporowym oraz miernikami wartości. |
| 19. | Zestaw elektrod wskaźnikowych i odniesienia – elektrody pH i pX | - uniwersalne ogniwo pomiarowe do pomiaru pH z osłoną, elektrody jonoselektywne wyposażone w złącze BNC. |
| 20. | Zestaw rotametrów szklanych | - o zakresach pomiarowych zintegrowanych z zakresem wydajności wentylatora lub pomp. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 2. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 3. | Lutownica | - oporowa o mocy 200 W |
| 4. | Mikrometr zewnętrzny | - zakres pomiarowy od 0 do 25. |
| 5. | Palnik do ręcznego spawania tworzyw sztucznych | - zasilany elektrycznie. |
| 6. | Palnik do obróbki szkła | - ręczny, na gaz ziemny. |
| 7. | Przymiar kreskowy | - długość 1000 mm |
| 8. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia /wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 9. | Stół warsztatowy | - z imadłem. |
| 10. | Szlifierka | - ręczna kątowa o mocy 1400 W, - średnica tarczy 125 mm |
| 11. | Wiertarka | - ręczna z napędem elektrycznym o mocy 700 W, - uchwyt do 13 mm. |