Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu zegarmistrz

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Jarosław Durski, Marek Winiarek, Mirosław Żurek;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Usługi Zegarmistrzowskie. Dorabianie Kluczy Radom, Chronometr Radom, Zakład Zegarmistrzowski Radom, “Cama” Zegary – Zegarki Radom, Pracownia Zegarmistrzowska Warszawa, Zegarmistrzowstwo Warszawa;

Ujednolicanie zapisów: Marek Winiarek, Mirosław Żurek;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Zegarmistrz |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 731106 |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Naprawa zegarów i zegarków |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(E.f) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.13. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia rysunku technicznego - Pracownia technologii robót zegarmistrzowskich - Pracownia elektrotechniki i elektroniki - Warsztaty szkolne |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Naprawa zegarów i zegarków

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia rysunku technicznego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy,

- oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych,

- modele brył geometrycznych,

- pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- imitacje wyrobów zegarmistrzowskich,

- plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej;

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, wymiarowania, stosowania uproszczeń rysunkowych,

- projekty i katalogi wyrobów zegarmistrzowskich,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,

- komplet przyborów kreślarskich.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, kalkulacji kosztów oraz pakietem programów biurowych, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, wymiarowania, stosowania uproszczeń rysunkowych;

- projekty i katalogi wyrobów zegarmistrzowskich.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- instrukcję bhp dotyczącą pracy na stanowisku komputerowym, sprzęt ochrony ppoż.

- Pracownia technologii robót zegarmistrzowskich

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- filmy dydaktyczne przedstawiające pracę maszyn i urządzeń do wykonywania prac zegarmistrzowskich,

- plansze obrazujące historyczny zarys rozwoju metod pomiarów czasu oraz rozwój zegarmistrzostwa,

- plansze prezentujące klasyfikacje zegarów,

- plansze opisujące działanie typowego mechanizmu zegarowego,

- dokumentacja techniczna i technologiczną różnego typu zegarów i zegarków,

- katalogi części do zegarów i zegarków,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w pracach zegarmistrzowskich,

- katalogi Polskich Norm i Norm ISO,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- modele zegarów i zegarków.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- próbki materiałów konstrukcyjnych stosowanych w pracach zegarmistrzowskich.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- literatura dotycząca zawodu zegarmistrza,

- dokumentacja techniczną i technologiczną różnego typu zegarów i zegarków,

- katalogi części do zegarów i zegarków,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w pracach zegarmistrzowskich,

- katalogi Polskich Norm i Norm ISO.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- regulamin pracowni,

- sprzęt ochrony ppoż.

- Pracownia elektrotechniki i elektroniki

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- katalogi elementów elektronicznych stosowanych w zegarkach,

- filmy dydaktyczne przedstawiające pracę urządzeń i maszyn do wykonywania prac zegarmistrzowskich,

- dokumentacja techniczna zegarków,

- instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych i testerów wykorzystywanych w zegarmistrzostwie.

- Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

- usytuowanie stanowiska

- stanowisko usytuowane w pracowni w budynku szkoły.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów (3 na pracownię).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- elementy obwodów elektrycznych,

- elementy elektroniczne.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- stanowisko z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, pakietem biurowym i dostępem do Internetu.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalogi elementów elektronicznych stosowanych w zegarkach,

- dokumentacja techniczna zegarków,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zegarmistrzostwie.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

- apteczka pierwszej pomocy,

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- sprzęt ochronny ppoż.;

- regulamin pracowni.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- krzesła obrotowe o regulowanej wysokości (dla uczniów),

- literatura branżowa (czasopisma, podręczniki, nośniki elektroniczne),

- tablice poglądowe dotyczące wykonywanych robót zegarmistrzowskich,

- katalog części i podzespołów do zegarków i zegarów,

- katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych stosowanych podczas robót zegarmistrzowskich,

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zegarmistrzostwie.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko diagnozowania stanu technicznego zegarów i zegarków, naprawy, konserwacji i regulowania zegarów i zegarków oraz obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko wykonywania pomiarów elektronicznych i elektrycznych (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko obróbki mechanicznej metali (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

- Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko diagnozowania stanu technicznego zegarów i zegarków, naprawy, konserwacji i regulowania zegarów i zegarków oraz obróbki ręcznej

- usytuowanie stanowiska

- w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- zgodna z obowiązującymi przepisami,

- pracownia powinna posiadać oświetlenie sztuczne stanowiskowe (o natężeniu koniecznym przy wykonywaniu prac precyzyjnych).

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

- zgodna z obowiązującymi przepisami.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- instalacja nawiewno-wywiewna.

  - Stanowisko wykonywania pomiarów elektronicznych i elektrycznych

- usytuowanie stanowiska

- w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- zgodna z obowiązującymi przepisami,

- pracownia powinna posiadać oświetlenie sztuczne stanowiskowe (o natężeniu koniecznym przy wykonywaniu prac precyzyjnych).

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- powierzchnia stanowiska odpowiada powierzchni blatu stołu roboczego do pomiarów elektronicznych i elektrycznych oraz przestrzeni roboczej.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- instalacja elektryczna napięcia zmiennego 230 V oraz napięcia stałego 24 V.

  - Stanowisko obróbki mechanicznej metali

- usytuowanie stanowiska

- w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- zgodna z obowiązującymi przepisami,

- pracownia powinna posiadać oświetlenie sztuczne stanowiskowe (o natężeniu koniecznym przy wykonywaniu prac precyzyjnych).

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

- powierzchnia stanowiska odpowiada powierzchni blatu stołu roboczego do obróbki mechanicznej metali oraz przestrzeni roboczej.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- instalacja elektryczna napięcia zmiennego 230 V oraz napięcia stałego 24 V,

- instalacja nawiewno-wywiewna.

- Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko diagnozowania stanu technicznego zegarów i zegarków, naprawy, konserwacji i regulowania zegarów i zegarków oraz obróbki ręcznej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół zegarmistrzowski umożliwiający oparcie rąk,

- krzesło z oparciem i regulowaną wysokością,

- szafka z szufladami,

- demagnetyzer,

- gruszka zegarmistrzowska (ręczna lub na sprężone powietrze),

- zestaw lup powiększających (3, 5-, 7- i 12-krotne, jednooczna, dwuoczna),

- imadło zegarmistrzowskie,

- imak do mocowania zegarków,

- minikowadło do naprawy zegarków,

- podstawka nastawna do mechanizmów kształtowych,

- komplet podstawek do mechanizmów okrągłych,

- klucz zegarmistrzowski do otwierania zegarków,

- otwierak nożowy, otwierak uniwersalny,

- klucze do kopert wodoszczelnych,

- przyrząd zegarmistrzowski do wyciągania teleskopów,

- łapki do ściągania wskazówek,

- ściągacz przerzutników,

- przyrząd do wkładania szkieł zegarowych, wyciskarka do szkieł,

- nabijarka zegarmistrzowska (komplet),

- zestaw pęset zegarmistrzowskich,

- zestaw wkrętaków zegarmistrzowskich,

- praska do zamykania dekli,

- zestaw młotków zegarmistrzowskich,

- komplet kluczy do nakrętek,

- szczypce płaskie i okrągłe,

- komplet kleszczy,

- rysik i punktak,

- piłka włosienicowa,

- komplet pilników zegarmistrzowskich,

- komplet gwintowników i narzynek zegarmistrzowskich,

- polerownik skórzany,

- benzyniarka,

- nóż do czyszczaków,

- zestaw oliwiaków,

- zestaw pędzelków z włosem,

- zestaw szczotek.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka,

- mikrometr zegarmistrzowski,

- macki zwykłe,

- macki dziesiętne,

- miarka do czopów,

- urządzenia i narzędzia do sprawdzenia i ustawienia zegarków: wibrograf, sprawdzian chodu i amplitudy, urządzenie do kontroli szczelności, chronokomparator, wyważarka.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- pomoce do konserwacji mechanizmów zegarowych: płyn do czyszczarki, pasta do polerowania, smary i oliwy, benzyna ekstrakcyjna.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalog części i podzespołów do zegarków i zegarów,

- katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych,

- instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka wraz z podstawowym wyposażeniem.

  - Stanowisko wykonywania pomiarów elektronicznych i elektrycznych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół roboczy do pomiarów elektronicznych i elektrycznych,

- krzesło z oparciem i regulowaną wysokością,

- szafka z szufladami na urządzenia pomiarowe.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- tester baterii;

- miernik uniwersalny do pomiaru napięcia prądu, rezystancji.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych,

- instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

- apteczka wraz z podstawowym wyposażeniem.

  - Stanowisko obróbki mechanicznej metali

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół roboczy do obróbki mechanicznej metali,

- krzesło z oparciem i regulowaną wysokością,

- szafka z szufladami na narzędzia i inny sprzęt,

- tokarka zegarmistrzowska z pełnym wyposażeniem,

- komplet noży tokarskich,

- czyszczarka zegarmistrzowska,

- myjka ultradźwiękowa,

- szlifierka zegarmistrzowska,

- polerka stacjonarna zegarmistrzowska,

- zestaw polerowników,

- czopiarka z wkładkami,

- wiertarka,

- komplet wierteł,

- ostrzałka,

- zwijarka sprężyn,

- lutownica transformatorowa,

- komplet pogłębiaczy,

- rozwiertaki zegarmistrzowskie,

- gwintownica zegarmistrzowska,

- oprawka do narzynek z kompletem narzynek od 0.7 do 1,8 mm

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarka,

- mikrometr zegarmistrzowski,

- macki dziesiętne,

- macki zwykłe,

- miarka do czopów.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- lutowie i topniki,

- nity różnych rozmiarów,

- materiały dodatkowe: zestawy różnych zegarów do naprawy i konserwacji, zestawy części zamiennych, części uszkodzone zakwalifikowane do naprawy.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych,

- instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.;

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka wraz z podstawowym wyposażeniem;

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- wyciąg mechaniczny (ze względu na występujące opary).

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Zegarmistrz |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 731106 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia rysunku technicznego |  |  |
| 1. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 2. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM (zalecane 8 GB RAM), dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 4. | Program komputerowy wspomagający projektowanie | Program umożliwia automatyczne przygotowanie: - zestawienia materiałów, - rysunków wykonawczych z wymiarami, - rysunków montażowych z wymiarami, - wizualizacji projektów zegarów i zegarków w opcji 2D i 3D, - wstępnej wyceny robót, - zapisane danych do różnych formatów plików: RTF, DOC i DOCx dla programu MS-Word, pliki ODT dla OpenOffice i PDF dla Adobe Reader'a, - licencja edukacyjna. |
| - Pracownia technologii robót zegarmistrzowskich |  |  |
| 1. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 2. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| - Pracownia elektrotechniki i elektroniki |  |  |
| 1. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 2. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 4. | Trenażer z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów | Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowo-edukacyjna umożliwiająca realizację m.in. następujących ćwiczeń: - badanie połączenia rezystorów, - sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki, - pomiar rezystancji, - pomiar mocy w obwodach prądu stałego, - badanie elementów prostowniczych, - badanie elementów stabilizujących, - badanie elementów optoelektronicznych, - badanie układów prostowniczych niesterowanych, - badanie zasilaczy, - badanie stabilizatorów, - badanie układów wzmacniających, - badanie funktorów logicznych, - badanie przerzutników cyfrowych, - badanie przetworników A/C i C/A. |
| 5. | Stanowisko z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, pakietem biurowym i dostępem do Internetu | Jednostka centralna (lub równoważna): - system operacyjny: MS Windows 7 Professional 64 bit, - płyta główna H67, - procesor: Intel Core i5 2400 3,1GHz, - pamięć zainstalowana: 4 GB, - pamięć RAM: DDR3 Non-ECC 1333MHz, - karta graficzna NVIDIA GeForce GT 420 2048GB, - karta muzyczna IDT 92HD89E, - czytnik kart pamięci / FDD Czytnik kart pamięci 22-in-1 - (zainstalowany w kieszeni 3,5”), - napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer, - dysk twardy: 1000 GB (SATAII), - obudowa Micro Tower, - klawiatura, - mysz, - wyposażenie dodatkowe: 1 x slot PCI-E 16x (standard), - 3 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x DVI (wyjście na monitor), - 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (LAN), - 1 x wejście na mikrofon (front), - 1 x wyjście słuchawkowe (front), - 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, - 6 x USB 2.0 (tylny panel), 2x USB 2.0 (przedni panel). Monitor: - typ matrycy: TN, - format obrazu 16:9, - przekątna ekranu: 21,5 cala, - nominalna rozdzielczość: 1920x1080, - jasność 250 cd/m2, - kontrast 1000000:1, - czas reakcji matrycy 2 ms, - kąt widzenia w pionie 1600, - kąt widzenia w poziomie 1700, - ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln, - gniazdo D-Sub – 1 szt., - gniazdo DVI-D – 1 szt., - gniazdo HDMI – 2 szt., - wejście audio: tak, - wyjście audio: tak, - głośniki: tak. |
| - Warsztaty szkolne |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Stół zegarmistrzowski | - stół z szafką po lewej i siedmioma szufladami po prawej stronie, - blat stołu ze sklejki o grubości 40 mm, lakierowany, z podpórkami na łokcie po obu stronach, - po środku podkładka montażowa biała lub zielona, - oświetlenie punktowe. |
| 5. | Tokarka zegarmistrzowska | - kompletna tokarka zegarmistrzowska z kompletem wyposażenia do toczenia, frezowania i szlifowania, - silnik - napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz. Charakterystyka techniczna: - rozstaw kłów 170 mm, - wysokość kłów 50 mm, - szczęki mocujące 8 mm, - otwór szczęk 0,1 – 7,2 mm. |
| 6. | Szlifierka zegarmistrzowska | - szlifierka z giętkim wałkiem, - prędkość obrotowa: 0-10.000 RPM, - zasilanie: 220/240 V, - moc: 120 W, - średnica zewnętrzna tarczy: 75 mm, - średnica wewnętrzna tarczy: 10 mm, - grubość tarczy: 20 mm |
| 7. | Czyszczarka zegarmistrzowska | - napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz, - trzy słoje z nakrętkami, - koszyk do czyszczenia, - komora susząca umożliwiająca bezplamowe suszenie. |
| 8. | Myjka ultradźwiękowa | - napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz, - pojemność minimum: 0,8 l |
| 9. | Polerka stołowa | - dwa trzpienie stożkowe, - regulacja obrotów, - pochłaniacz z filtrem, - oświetlenie, - certyfikat CE. |
| 10. | Czopiarka z wkładami | - zestaw do polerowania czopów o średnicach 0,04 – 3,30 mm. - napęd: silnik 230 V, 100 W. |
| 11. | Zwijarka sprężyn | Zestaw zawiera: - ramka/oprawa lakierowana żeliwna mocowana do imadła, - metalowe korby, - 8 tulei. |
| 12. | Nabijarka i wciskarka | - narzędzie do nabijania i wciskania 120 puncyn różnych. |
| 13. | Zestaw lup zegarmistrzowskich | - powiększenie: 3, 5, 7 i 12 krotne, - jednooczna i dwuoczna, - soczewka szklana z zamocowaną metalową opaską na głowę, - możliwość wyciagnięcia soczewki do czyszczenia. |
| 14. | Klucz zegarmistrzowski do otwierania zegarków | - do otwierania zegarków z zaciskanymi deklami; ściągania lunet, ramek itp., - zestaw: klucz/ostrze wąskie 3 mm/ ostrze szerokie 4,5 mm, - regulacja siły uderzenia za pomocą śruby, - przycisk blokady ostrza, Opcja dodatkowa: końcówki służące, jako nabijak, punktak lub wybijak. |
| 15. | Klucze do kopert wodoszczelnych | - do zegarków wodoszczelnych z przykręcanym spodem wraz z różnymi wkładami do większości rodzajów zegarków. |
| 16. | Łapki do ściągania wskazówek | - grot metalowy, szerokość ostrza łapki 2,5 mm, 2 szt. |
| 17. | Przyrząd do wyjmowania i wkładania szkieł | - regulowane rozwarcie szczęk. |
| 18. | Imak do mocowania zegarków | - plastikowy uchwyt do mocowania w imadełku, - zakres regulacji do 40 mm. Dodatkowo trzy możliwości przełożenia końcówek uchwytów |
| 19. | Imak do mocowania mechanizmów zegarków | - metalowa podstawka z płynną regulacją za pomocą śruby w zakresie 3 3/4 do 11''. - metalowa podstawka z płynną regulacją za pomocą śruby w zakresie 8 3/4 do 19''. |
| 20. | Praska do zamykania dekli | - prasa zegarmistrzowska do wciskania szkieł i zamykania kopert zegarkowych, W zestawie jest 12 krążków o rozmiarach: - 39x40 mm, 37x36 mm, 35x36 mm, - 32x33 mm, 34x33 mm, 30x31 mm, - 32x31 mm, 28x29 mm, 27x28 mm, - 27x26 mm, 22x21 mm, 25x24 mm |
| 21. | Tester pracy zegarka | - zasilanie 230 V, - funkcje: 2 tryby testu pracy zegarków (sekundnik/ bez sekundnika) oraz funkcja obrotu magnetycznego kół zegarka. |
| 22. | Demagnetyzer | - obudowa z tworzywa sztucznego, zmienne pole 400 Hz zanikające do 0 Hz, - zasilanie 230 V. |
| 23. | Suwmiarka | - wykonana ze stali nierdzewnej, - do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, w milimetrach, - zakres pomiarowy do 150 mm z dokładnością do 0,01 mm. |
| 24. | Mikrometr zegarmistrzowski | - śruba mikrometryczna o skoku 0,5 mm, - zakres pomiaru: 25 mm z dokładnością do 0,01 mm |
| 25. | Komplet macek | - zwykłych, dziesiętnych. |
| 26. | Miarka do czopów | - wykonuje pomiar grubości czopa. |
| 27. | Urządzenie do kontroli szczelności | - dzięki wbudowanej pompie próżniowej, urządzenie tworzy różnice ciśnień pomiędzy wnętrzem, a otoczeniem zegarka, - dokładność do 1/1000 mm |
| 28. | Chronokomparator | - wielofunkcyjna sprawdzarka do zegarków mechanicznych. Wyposażenie: - panel elektroniczny z wyświetlaczem kolorowym LCD, - uchwyt do zegarka z mikrofonem, - zasilacz, - drukarka. Funkcje: - pomiar i wykres odchyłki dobowej zegarków mechanicznych, - ręczne i automatyczne wybieranie ilości wahnięć balansu na godzinę, - pomiar wypośrodkowania balansu, - pomiar kąta wychylenia balansu, - automatyczne i ręczne ustawienie konstrukcyjnego kąta wychwytu (lift angle), - sześć pozycji ustawienia uchwytu na zegarek, - pamięć ostatnich siedmiu pomiarów, - czas/kalendarz, - akustyczna kontrola chodu zegarka. |
| 29. | Wibrograf | - sprawdzarka do zegarków mechanicznych. Funkcje: - kompaktowe i proste w obsłudze urządzenie do sprawdzania mechanicznych zegarków, - mierzy odchylenie wychwytu oraz amplitudę, - programy mierzenia następujących programów wychwytowych: standardowych, współosiowych oraz AP, - różne funkcje ekranu LCD: numeryczne lub graficzne wskazanie wartości, minimalnego oraz maksymalnego zakresu, - duży jasny ekran LCD. |
| 30. | Wyważarka | - narzędzie do wyważania balansów. |
| 31. | Sprawdzian chodu i amplitudy | Funkcje: - mierzy i pokazuje pracę zegarka, - sprawdza stan baterii, - umożliwia demagnetyzację zegarka i narzędzi, - zewnętrzny uchwyt umożliwia: funkcjonalne sprawdzenie części mechanicznych, - uruchamianie zblokowanych części mechanizmów, - odpowiednie ustawienie wskazówek. |
| 32. | Miernik uniwersalny | - analogowy lub cyfrowy, do pomiaru napięcia, natężenia prądu, rezystancji. |
| 33. | Tester baterii | - do baterii 1,5 V i 3 V z funkcją testu pracy elektroniki zegarka, - pomiar bez obciążenia. |